Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« za sklop 3: Stereo-mikroskop za spremljanje degradacije površine materiala med testiranjem.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Oprema za meritev rasti razpok in stanja površine materiala med obremenjevanjem« za sklop 3: Stereo-mikroskop za spremljanje degradacije površine materiala med testiranjem in, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| A. | GLAVNA STROJNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Stereo-mikroskop za spremljanje degradacije površine materiala med testiranjem: (tehniške specifikacije enakovredne ali boljše kot jih ima Keyence VHX 7000) |  |  |  |
| Strojna oprema |  | Naziv opreme: |  |
| 3.1. | Kamera z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Kamere mikroskopa morajo imeti resolucijo enako ali več kot 4M oz. ekvivalent 4025x3036 slikovnih pik. Kameri morata biti zamenljivi. Ena mora imeti najmanj 2880x2160 slikovnih pik. Kamera na sistemu, ki omogoča ročno pregledovanje mora imeti najmanj 2048x1536 slikovnih pik. |  |  |
|  | - Sistem mora ponujati možnost uporabe na stojalu, ročno uporabo za vzorce, ki so preveliki za stojalo in uporabo na »gibljivi roki«. |  |  |
|  | - Hitrost snemanja enako ali več kot 50 fps (»frames per second«)-slik na sekundo. |  |  |
|  | - Možnost hkratnega priklop dveh kamer, kot dva avtonomna sistema za spremljanje dveh površin hkrati. |  |  |
|  | - Ko se uporablja s stojalom, mora sistem omogočati samodejno menjavati povečavo. |  |  |
|  | - Možnost snemanja video posnetkov v resoluciji do 2048x1536 slikovnih točk, največja dolžina videoposnetka vsaj 1h 45min. |  |  |
|  | - Možnost shranjevanja slik iz video posnetkov. |  |  |
| 3.2. | Leče z naslednjimi značilnostmi (set 6 leč): |  |  |
|  | - Razpon leče od x0.1 do x6.000 povečave. |  |  |
|  | - Omogočajo priklop Broescopskih in Fiberscopskih leč. |  |  |
|  | - Avtomatično spreminjanje povečave. |  |  |
|  | - Omogočajo ročno spreminjanje leč. |  |  |
|  | - Ima »White balance« nastavitev, ki se na leči nastavi samo enkrat in ne vedno ob menjavi leče. |  |  |

| B. | PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Programska oprema |  | Oznaka/naziv programske opreme: |  |
| 3.3. | Sistem za osvetlitev z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Enako ali več kot 3 osvetlitvene načine (Brightfield, Darkfield, Combination), delne osvetlitve iz vsaj štirih smeri v darkfield and brightfield načinu. |  |  |
|  | - Ima kombinirano osvetlitev od 8 do 255 bitno. |  |  |
| 3.4. | Sistem za opazovanje z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Odstranitev bleska. |  |  |
|  | - Odstranitev svetlobnega prstana. |  |  |
|  | - Opazovanje v visoki resolucijo (»High density resolution-HDR«). |  |  |
|  | - Omogoča visoko resolucijo (»HDR«) na živi sliki. |  |  |
|  | - Zagotavlja 3D prikaz na podlagi senčenja z različnimi svetlobnimi nastavitvami. |  |  |
|  | - Zaslon omogoča sočasen prikaz 9 (devetih) slik na ekranu. |  |  |
| 3.5. | Sistem za zapisovanje meritev z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Sistem omogoča izvoz poročil. |  |  |
|  | - Obliko poročil je mogoče prilagajati internim potrebam in standardom in upošteva nastavitve zajemanja slik iz predhodne datoteke (kar pomeni nastavitve vrste in intenzitete osvetlitve, funkcije procesiranja slik (kot je HDR) in nagib stojala, če je ta uporabljen), in procesiranja slik, kot je HDR. |  |  |
|  | - Pregled slik s prejšnjimi povečavami za ponovno opazovanje površin. |  |  |
| 3.6. | Sistem za globinsko kompenzacijo z naslednjimi značilnostmi |  |  |
|  | - Nastavitev globinske ostrine. |  |  |
|  | - Sprotno avtomatično globinsko ostrenje. |  |  |
|  | - Ročno ustvarjanje 3D posnetkov. |  |  |
|  | - Prikaz 3D slik. |  |  |
|  | - Istočasno opazovanje enako ali več kot dveh 3D modelov. |  |  |
|  | - Samonastavitev parametrov zajemanja slik. |  |  |
|  | - Shranjevanje slik v *.jpg formatu. |  |  |
| 3.7. | Sistem za zajemanje panoramskih posnetkov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - 2D in 3D pomikanje mizic z motoriziranim in ročnim pogonom. |  |  |
|  | - Največja možna velikost panoramske 2D in 3D slike je enako ali več kot 30 k x 30 k resolucijskih točk. |  |  |
|  | - Navigacijski pogled (položaj merjenih točk) med analizo vzorcev. |  |  |
|  | - Programiranje mikroskopa za avtomatično izvajanje ponavljajočih se 2D meritev. |  |  |
|  | - Programiranje mikroskopa za zajemanje slik na ponavljajočih se vzorcih. |  |  |
| 3.8. | Sistem za meritve z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Preklic nastavitve skale možen že z enim klikom miške. |  |  |
|  | - Avtomatično zaznamovanje roba za asistenco pri 2D meritvah. |  |  |
|  | - Postavitev vsaj dveh referenčnih linij. |  |  |
|  | - Izdelava postopka za ponavljajoče se meritve z enim klikom miške. |  |  |
|  | - Avtomatično prepoznavanje katera leča je v uporabi in pri kateri povečavi opazujemo in zajemamo slike (to se lahko uporabi ko tehnični kriterij). |  |  |
|  | - Omogoča samokalibracijo brez operaterja. |  |  |
|  | - Kalibracijska plošča z 2D umeritvijo x-y skale na kalibracijski plošči. |  |  |
| 3.9. | Sistem za analizo vključkov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Avtomatizirana meritev površin, ki omogoča zaznavanje tako na podlagi svetlosti, ko tudi barve. |  |  |
|  | - Omogoča nastavitev velikosti površine. |  |  |
|  | - Omogoča analiza velikosti zrn. |  |  |
|  | - Analiza čistosti filtra po standardu ISO-16232. |  |  |
| 3.10. | Sistem za 3D meritve z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogoča 3D profilne meritve z resolucijo motorja na Z-osi vsaj 100nm ali manjše. |  |  |
|  | - Možnost shranjevanja 3D posnetkov v *.jpg formatu. |  |  |
| 3.11. | Sistem za premikanje objektivov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Motoriziran pomik stojala v x-y ravnini dimenzij 100 x 100 mm. |  |  |
|  | - Zasuk ravnine x-y. |  |  |
|  | - Zaznamovanje spremembe naklona ravnine od enako ali več kot 0,1'. |  |  |
|  | - Vsebuje kamero za pomoč pri postavitvi vzorca. |  |  |
|  | - Motorizirana z-os mize in motorizirana z-os leče. |  |  |
|  | - Poseben dodatni motor za izdelavo 3D posnetkov na posebnem stojalu. |  |  |
|  | - Maksimalna nosilnost stojala vsaj 5kg. |  |  |
|  | - Polarizacijski filtri in DIC filtri. |  |  |
| 3.12. | Sistem za opazovanje pod kotom z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Ročno nagibanje stojala do 90°. |  |  |
|  | - Senzor nagiba stojala. |  |  |
|  | - Funkcija zaklepa na °0 kota. |  |  |
|  | - Samodejna/avtomatične nastavite eucentrične pozicije. |  |  |
| 3.13. | Sistem za operaterja z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Izbirni meni s povzetkom osnovnih funkcij. |  |  |
|  | - Avtomatični preskok na želeno goriščno razdaljo. |  |  |
|  | - Tutorski program z navodili za delo z mikroskopom v angleščini. |  |  |
|  | - Sistem za upravljanje zajemanja slike, pomika motorizirane mize stojala, nastanitev svetlobe, in spremembo povečave leče. |  |  |
|  | - Uporaba računalnika v Windows okolju - Windows 10 ali novejši. |  |  |
|  | - Možnost namestitve protivirusnih programov. |  |  |
|  | - Možnost namestitve programske opreme za upravljanje mikroskopom in obdelavo meritev z USB napravo. |  |  |
|  | - Dostop do podatkov s pomočjo LAN povezave. |  |  |
|  | - Naročnik sme na podlagi sklenjene licenčne pogodbe, brez številčnih omejitev nameščati programsko opremo na nove naprave in obdelovati rezultate meritev. |  |  |
|  | - Omogoča uvoz datotek v formatu *.csv in *.tif za kasnejšo obdelavo s programom na mikroskopu. |  |  |
| 3.14. | Transport in dobava opreme skladno s tehničnimi specifikacijami |  |  |
| 3.15. | Garancijska doba znaša vsaj 2 leti od datuma prevzema opreme. |  |  |
| 3.16. | Rok dobave opreme je največ 30 dni od dneva podpisa pogodbe. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.