HOTEL BRDO - PRENOVA

IDEJNA ZANOVA – IDZ

TEKSTUALNI DEL

NAROČNIK:

JGZ Brdo | Predoslje 39 |4000 Kranj

IZDELOVALEC:

Esplanada d.o.o. | Slovenska vas 8 |8232 Šentrupert

Ljubljana, maj 2020

UVOD

Idejna zasnova za prenovo hotela Brdo je pripravljena v skladu s podano projektno nalogo in ob upoštevanju dejanskih realnih možnosti prenove zatečenega stanja. Ob snovanju predlaganih rešitev smo tehtali med funkcionalnostjo, izgledom, cenovne sprejemljivosti in realnosti izvedbe.

Projektna naloga podaja tudi željo, da bi prenovo v kolikor je mogoče izvedli brez pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ugotavljamo, da je sicer to možno, vendar za ceno slabših rešitev. Rešitve, ki jih predlagamo posegajo v obliko strešin in s tem tudi konstrukcijo in zunanji izgled objekta, kar pa je že zadosten razlog, da je za posege potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Glede na to, da je po gradbenem zakonu (GZ) pridobivanje gradbenega dovoljenja precej poenostavljeno in da je na tem mestu že bil izpeljan postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za novogradnjo smo prepričani, da ga za posege, ki jih predlagamo pridobimo v zelo kratkem času in brez dodatnih stroškov. Glede na to, da gre za projekt državnega pomena in da gradbeno dovoljenje izdaja pristojno ministrstvo verjamemo, da to ne bo vplivalo na terminski plan realizacije projekta. Ocenjujemo, da bi vzporedno s pripravo PZI projektne dokumentacije lahko v enakem času gradbeno dovoljenje tudi pridobili.

Idejna zasnova je podlaga za nadaljnji razvoj rešitev v fazo idejnega projekta (IDP), skozi katero se bodo rešitve lahko dodatno preverjale in se seveda tudi še spreminjale.

Zavedamo se, da je optimizacija rešitev in obvladovanje stroškov zelo pomemba. Na drugi strani pa se tudi zavedamo, da gre za enega pomembnejših protokolarnih objektov naše države na katerega moramo biti vsi sodelujoči pri prenovi ponosni.

GLAVNE KARAKTERISTIKE IDEJNE ZASNOVE

ARHITEKTURA

S predlagano prenovo zunanjosti dobiva objekt nov moderen karakter z elementi prestiža, ki pritičejo statusu objekta in kategoriji nastanitve. Uvajamo večje steklene površine s troslojnimi energetsko varčnimi zasteklitvami. Interier je moderen, oblikovan z uporabo kvalitetnih materialov, ki pa so sicer cenovno sprejemljivi. V programskih sklopih kjer želimo doseči večji prestiž uporabimo materiale in kose opreme višjega cenovnega razreda (kamen, les, steklo, barvne kovine). V interier uvajamo umetniška dela sodobne likovne in kiparske umetnosti.

Vhodna avla z recepcijo se odpira skozi tri nadstropja in vanjo spuščamo dnevno svetlobo. Prejšnja vhodna avla je temačna in tu nujno potrebujemo več »zraka in svetlobe«. Uvajamo atraktivno polkrožno stopnišče iz pritličja v nadstropje ter umetniško oblikovan lestenec v vretenu stopnic. Stopnišče je namenjeno neposredni in odprti povezavi predvsem gostinskih programov, ki se prepletajo skozi obe etaži.

Najvišja dopustna točka objekta

Zahtevano najvišjo dopustno točko objekta nismo presegli in predlogu znaša 436,78 m N.M.V, oziroma 17,72m.

Nastanitvene enote

V skladu s projektno nalogo smo v predlogu zagotovili 115 nastanitvenih enot. Vse sobe so dvoposteljne, del postelj se lahko razdeli na posamezna ležišča. V pritličju smo predvideli tudi 3 sobe za invalide. Od tega se 14 nastanitvenih enot lahko združi v večje luksuzne apartmaje.

Oblikovanje interierja

Oblikovanje interierja je moderno in prilagojeno mednarodnim nevtralnim oblikovalskim smernicam za tovrstne nastanitve. Talne in stenske obloge so v skladu z kategorijo nastanitve. Natančen izbor bo narejen v fazi PZI.

Balkoni in terase

Izkoristili smo sedaj prazne podstrešne prostore, ki smo jih odprli na zunanje terase. Po pregledu statične analize in posvetu z našim statikom ugotavljamo, da lahko 45 nastanitvenim enotam zagotovimo tudi balkone oziroma terase. Izvedba teras je montažna v kombinaciji lesa in jekla.

Balkone ni možno zagotoviti vsem nastanitvenim enotam, ker bi s tem ogrozili statično stabilnost objekta (navzgor obrnjeni nosilni parapeti).

Fasada

Fasado preoblikujemo na način, da povečamo okenske odprtine in s tem v sobe spustimo več svetlobe. V notranjosti sobe tako ustvarimo preko celotne zunanje stene dekorativne in funkcionalne zavese z blackout screenom. Celoten fasadni ovoj dobi dodatno toplotno izolacijo. Izvede se kontaktna fasada s svetlim zaključnim slojem z vsebnostjo kristalov.

Predsedniški apartma

Predsedniški apartmaja je na najvišjem nadstropju in je povezan z ločenim dvigalom do pritličja. Lociran je na istem mestu kot prejšnji. V neposredni bližini predsedniškega apartmaja je predvidena soba s kopalnico za varnostnika. Prav tako smo predvideli sobo s kopalnico za osebnega asistenta.

Interier predsedniškega apartmaja je oblikovan z uporabo oblog višjega cenovnega razreda ter opremo prestižnega značaja.

Dvorana

V prvem nadstropju smo predvideli dvorano v velikosti 120 m2 in kapaciteto 60 oseb. Dvorana ima dnevno svetlobo z možnostjo zatemnitve. Predvideli smo, da se dvorana lahko predeli na dve ali tri manjše prostore.

Sejna soba

Sejna soba je umeščena v prvem nadstropju nasproti dvorane in sprejme cca 10 oseb z razširitvijo pa lahko tudi do 20 oseb.

VIP salon

VIP salon je umeščen v bližino recepcije, da se ugledni in protokolarni gostje lahko takoj po prihodu v recepcijo umaknejo v VIP salon. Oprema salona je prestižna in višjega cenovnega razreda.

Pisarna za vodjo hotela in recepcijo

Pisarno smo umestili neposredno za hrbtno steno recepcije. Na tej lokaciji je predviden tudi prostor za shranjevanje prtljage.

Kuhinja

Centralna kuhinja v kleti je organizirana na način, da lahko servisira tako potrebe hotelske restavracije kot tudi kongresnega centra. Predvidena kapaciteta je 500 obrokov. V kletnih prostorih so umeščene tudi vse hladilnice ter skladišča hrane in pijače.

Restavracija

V pritličju je predvidena restavracija »Á la carte« odprtega tipa in ločena restavracija za hotelske goste. Zajtrkovalnica s kapaciteto 100 oseb in showcooking je predvideno v prvem nadstropju. Vsaka restavracija ima svoj točilni pult in ločene servisne prostore.

Aperitiv bar

Aperitiv bar s pripadajočimi servisnimi prostori je umeščen v prvem nadstropju in je povezan z zunanjo teraso.

Toaletni prostori

Predvidenih je več sanitarnih vozlov. Del sanitarij je prilagojen za invalide. V kletnem delu sanitarij je tudi previjalnica. Zunanji gostje restavracije imajo ločene toaletne prostore.

Za osebje so predvidene ločene sanitarije.

Dvigala

Obstoječ jašek za dvigala povečamo na način, da odrežemo del stropne plošče v vsaki etaži razširjen jašek predvidimo dve nekoliko večji dvigali za goste hotela. Posebno dvigalo je predvideno tudi za dostop do predsedniškega apartmaja.

Za potrebe transporta hrane od kleti do pritličja in nadstropja je predvideno tovorno dvigalo.

Prostor za sobarice

V vsakem nadstropju je predviden prostor za sobarice s trokaderom in shrambo čistil.

Službeni vhod za osebje

Službeni vhod za osebje je predviden z vzhodne strani objekta kot tudi servisni dostop za dostavo.

Garderobni prostori za osebje

Garderobni prostori za osebje so v kletnem delu severnega krila. Prostori so ločeni za osebje kuhinje in ostalo osebje. Garderobe in sanitarije so ločeni na M/Ž.

Jedilnica za zaposlene

Jedilnico za zaposlene smo umestili v pritličje v neposredno bližino zgornjega dela kuhinje.

Pralnica

Pralnica je v kletnih prostorih in predvideva kapaciteto pranja s pralnimi stroji 100 kg.

Skladiščni prostori za pralnico in čistila

Prostori so predvideni v kleti in so dovolj veliki za potrebe hotela takšnih kapacitet.

Wellness

Wellness je umeščen v kletni del južnega krila. Predvidena je wellness recepcija in celoten predviden program tretmajev (finska savna, infra savna, turška savna, masažni bazeni, fitnes, masažne.

Komunikacijsko vozlišče

Glavno komunikacijsko vozlišče je predvideno v kletnih prostorih.

Prostor za bazne postaje

V kletnih prostorih smo predvideli prostor za premik baznih postaj iz podstrešja.

Dostop na streho

Predviden je neposreden dostop na ravni na streho. Na najvišjem delu objekta (stolpu) je predvidena servisna ploščad.

Poti zaposlenih in gostov

Idejna zasnova predvideva čim manj križanj poti gostov z osebjem, kar je razvidno v tlorisih in shemah.

Sortiranje in skladiščenje odpadkov

Prostor za sortiranje, skladiščenje in dovoz odpadkov je na vzhodnem delu kjer je tudi servisni dovoz za dostavo.

STROJNE INŠTALACIJE

Predvideva se zamenjava kompletnih strojnih inštalacij. Za potrebe ogrevanja se predvidi možnost vgradnja toplotnih črpalk, saj bo objekt v celoti energetsko saniran in bodo toplotne izgube bistveno manjše. Predviden je enotni sitem prezračevanja in hlajenja večjih prostorov (dvorana, sejna soba).

Za ogrevanje in hlajenje v sobah je predvidena montaža ventilacijskih konvektorjev, ki se priključijo na 4 cevni razvodni sistem. Za ogrevanje sanitarij in skupnih prostorov je predviden nizkotemperaturni ploskovni sistem.

Hladilne naprave in klimate smo locirali na ravne strehe osrednjega in severnega dela hotela. Predvideno je, da se »skrijejo« za kovinsko mrežno opno.

Za potrebe celostnega energetskega upravljanje objekta se vzpostavi CNS sistem.

Lokaciji za vsesavanja svežega sraka in izpih odpadnega zraka sta na nasprotnih straneh, da ne bi prihajalo do povratnih vonjav.

Predlagamo pa tudi preverbo možnosti vzpostavitve trigeneracije s proizvodnjo toplote, hladu in elektrike v enem sistemu.

ELEKTRO INŠTALACIJE

Trafo postaja na katero je priključen objekt se zamenja. Menjajo se vse interne elektro inštalacije, vzpostavijo nova vozlišča.

Predvidene so TK povezave, ki bodo zagotavljale podporo vsem funkcijam delovanja objekta kot so avdio in video sistemi, CNS, alarmni sistemi za požar, vlom in video nadzor ter inštalacija SOS.

Zunanja in prometna ureditev

Zunanja in prometna ureditev predvideva servisno pot zastavo do hotelskega kompleksa. Servisni dostop je namenjen tudi odvozu odpadkov. Gostje se tako v nobenem primeru ne morejo srečati z dostavo in odvozom.

Visitor center

Predvideli smo moderno oblikovan »visitor center« na enakem mestu, kjer je že sedaj »vratarnica« za dostop do kongresnega centra. Objekt »visitor centra« je povezan z hotelskim nadstreškom, tako da gostje lahko v primeru slabega vremena »po suhem« prehajajo med obema objektoma. Zagotovili smo vse v projektni nalogi zahtevane funkcionalnosti objekta. Zagotovljen je vhod v park čez visitor center in mimo prodajalne vstopnic. Izhod iz parka je zagotovljen čez prodajalno v Visitor centru. Zagotovljene so sanitarije, ter polnilnica električni vozil za vožnjo po parku. Dostop z vozili je s strani parka.

Promet / parkirišča

Dostop za goste hotela z avtomobilom je po glavni dostopni cesti kot do sedaj. Gostje se pripeljejo pod nadstrešnico hotela in vstopijo neposredno v recepcijo. Avtomobili se po izkrcanju potnikov usmerijo na zunanja parkirišču, ki se deloma razširijo vzdolžno ob sami dostopni cesti ter na južni strani že obstoječega parkirišča.

Skupaj zagotavljamo 255 PM od tega je 10 PM za električne avtomobile s polnilnimi postajami.

V sklopu urejanja okolice objekta je predvidena tudi odstranitev nepotrebnih podzemnih cistern.

Urejanje širše okolice hotela tako zajema cca cca 28.600 m2 površin.

Obvezne zahteve

Pri izdelavi idejne zasnove smo upoštevali pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih objektov. Glede na to, da gre za obnovo že obstoječega hotela smo seveda omejeni z obstoječimi gabariti.

Prav tako smo skozi pripravo idejne zasnove sledili vsem ostalim usmeritvam in pravilnikom na tem področju.

Pri izboru materialov smo sledili trajnosti in nizkim stroškom vzdrževanja objekta v prihodnosti.

ESPLANADA d.o.o.

Rupert Gole, u.d.i.a.