PROJEKTNA NALOGA

OBNOVA HOTELA BRDO

Predoslje 39, 4000 KRANJ

Brdo, april 2020

Projektna naloga je izdelana in prilagojena iz Natečajne naloge za obnovo in dozidavo Hotela Brdo, ki je bila izdelana januarja 2018 za potrebe javnega, projektnega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturno in krajinsko arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije; izdelovalec Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh. s sodelavci.

- KAZALO

1.	CILJI PROJEKTA	4

1.1	Razlogi, namen, cilji in pričakovanja	4

1.2	Predmet projekta	5

2.	ZNAČILNOSTI OBMOČJA	6

2.1	Zgodovina	6

2.2	Lokacija in obstoječi dostopi	6

2.3	Omrežje gospodarske infrastrukture	8

2.4	Prometna opremljenost območja	9

2.5	Zemljiško stanje in lastništva	9

2.6	Podatki o geomehanskih značilnostih lokacije	9

2.7	Podroben opis stanja hotela	10

2.8	Obstoječa konstrukcija – Povzetek iz statične presoje	13

2.8.1	Splošni opis	13

2.8.2	Opis nosilne konstrukcije obstoječega objekta	14

2.8.3	Statična analiza in presoja nosilne konstrukcije obstoječega objekta	14

3.	PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER IZDELANIH STROKOVNIH PODLAGAH	15

3.1	Izvleček bistvenih določil iz veljavnih prostorskih aktov	16

3.2	Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora	17

4.	USMERITVE ZA NAČRTOVANJE PRENOVE IN ZUNANJE UREDITVE	17

4.1	Povzetek iz predinvesticijske zasnove (pripravljene za novogradnjo)	17

4.2	Usmeritve za krajinsko arhitekturno, zunanjo ureditev in urejanje mirujočega prometa	18

4.3	Arhitektura	22

4.4	Usmeritve za načrtovanje Strojnih inštalacij	23

4.5	Usmeritve za načrtovanje Elektro inštalacij	23

4.6	Usmeritve za ureditev Visitor centra	24

5.	OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE	24

6.	OBVEZNE ZAHTEVE	25

7.	VIRI IN PRILOGE	25

7.1	Viri	25

7.2	Priloge	25

- Seznam slik

Slika 1: Shema površine območij urejanja na orto-foto posnetku	5

Slika 2: Fotografija dela posestva z označeno prometno infrastrukturo	7

Slika 3: Shema komunalnih priključkov	8

Slika 4: Shema obstoječih dostopov, poti ter parkirišč na posestvu	9

Slika 5: Shematski prikaz obstoječega objekta z dimenzijami	11

Slika 6: Fotografija hotela s severne smeri - pogled na teraso	12

Slika 7: Fotografija hotela z zahodne smeri - pogled na glavni vhod v hotel	12

Slika 8: Fotografija hotela s severne smeri	12

Slika 9: Fotografija hotela z vzhodne strani	13

Slika 10: Fotografija hotela z južne strani	13

Slika 11: Shema območja obdelave z dostavnimi potmi ter pomembnejšimi objekti	18

Slika 12: Fotografija toplarja, v ozadju hruškov drevored	18

Slika 13: Shema koridorjev dolgih pogledov	19

Slika 14: Shema ožjega območja zunanje ureditve	20

CILJI PROJEKTA

Razlogi, namen, cilji in pričakovanja

Namen projekta je obnova Hotela Brdo s prilagoditvami, tako da bo iz obstoječega objekta nastal objekt, ki bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela v okviru protokolarnega posestva Brdo.

- Hotel Brdo je bil zgrajen leta 1974 kot objekt za namestitev gardistov. Kasneje je objekt spremenil svojo namembnost v hotel. Konec devetdesetih so bile prenovljene spalne zmogljivosti. Od leta 2002 do 2005 je potekala delna obnova hotela, ki je bila zaključena leta 2005 z ureditvijo wellnessa. Objekt ne dosega več sodobnih standardov in ne zadovoljuje današnjih potreb poslovnih in protokolarnih gostov.

Analiza obstoječega stanja je pokazala:

- hotel se uvršča med pomembnejše protokolarne objekte v državi in podpira trženje kongresnega centra in izvedbo mednarodnih dogodkov,

- kapaciteta je glede na potrebe premajhna in neustrezna,

- objekt, ureditev funkcionalnih prostorov in komunikacij, instalacije ter pohištvo so zastareli in potrebni temeljite obnove.

Z obnovo želimo pridobiti hotel z atraktivno podobo, ki bo omogočil sodobno poslovanje in dobro počutje obiskovalcem.

Objekt stoji na posestvu, ki je na eni strani pod naravno zaščito (Natura 2000, oblikovana naravna vrednota in ekološko pomembno območje), na drugi strani pa je z odlokom razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena.

Za predsedovanje Svetu EU je bil v letu 2008 na posestvu Brdo zgrajen sodobni kongresni center, ki se uporablja dnevno, vendar je kapaciteta hotela za učinkovito podporo poslovanju kongresnega centra premajhna, tako z vidika možnosti zagotavljanja gostinskih storitev kot zaradi premajhnega števila nastanitvenih kapacitet. V letu 2021 bo Slovenija ponovno predsedovala Svetu EU in uporabljala hotel za namestitev delegacij. Tudi med letom hotel gosti poslovne in protokolarne goste z vsega sveta, zato se pričakuje, da bo pri zasnovi in oblikovanju obnove hotela upoštevana sprejemljivost z vidika različnih kultur in religij.

Pričakujemo, da bo hotel, ki je bil v preteklih letih prav zaradi zastarelosti in varnostne nefunkcionalnosti s strani Protokola RS manj uporabljen za namestitve najvišjih gostov, v prihodnjih letih v polni funkcionalnosti opravljal svojo funkcijo.

S povabilom k pripravi Idejne zasnove na osnovi te projektne naloge želi naročnik JGZ Brdo:

- pridobiti rešitve za celovito obnovo hotela, ki bo z obnovo postal sodoben, kakovosten in funkcionalen, ob upoštevanju slovenske zakonodaje, normativov in standardov za hotele, ob spoštovanju načela trajnostnega razvoja in doprinosa okolju ter ob hkratnem upoštevanju ekonomskih parametrov,

- izbrati izdelovalca za izdelavo Predinvesticijske zasnove in Projekta za razpis.

Predmet projekta

Projektna naloga opredeljuje izhodišča in usmeritve za izdelavo idejne zasnove za obnovo Hotela Brdo. Tlorisi obstoječega hotela so v Prilogi 1 projektne naloge. Od obnove pričakujemo sodoben, kakovosten in funkcionalen hotel z najmanj 100 nastanitvenimi enotami, wellnessom, kuhinjo z restavracijo, pralnico, kongresno dvorano, zimskim vrtom in teraso ter ureditev zunanjih površin in prometne ureditve. Splošni vtis hotela naj ustreza najvišjim zahtevam, zlasti pohištvo in oprema morata biti luksuzna in morata nuditi največje udobje. Celoten vidni vtis mora biti skladen po obliki, barvi in materialu. Projektna naloga obsega tudi širšo ureditev dostopov do hotela, Visitor centra ob hotelu in rešitev parkirnih površin.

1.4	OBMOČJE UREJANJA

Površina širšega območja urejanja meri 44.878 m2. Površina ožjega območja urejanja meri 17.479 m2.

Slika 1: Shema površine območij urejanja na orto-foto posnetku

ZNAČILNOSTI OBMOČJA

Zgodovina

Hotel je del posestva Brdo, ki se razteza na 475 hektarjih. Zgodovina kompleksa sega dobrega pol tisočletja nazaj (1446), ko je na posestvu stal renesančni kastelni dvorec. Novi lastnik Jurij Brdski (goriški deželni glavar in kranjski vicedom) je leta 1510 postavil prvi renesančni dvorec na Kranjskem. Posestvo pridobi nov pomen v času lastništva rodbine Zois (1753–1929), ki je podpirala umetnost, botaniko in obogatila grajski park z veliko novimi rastlinami. Naslednja lastnica posestva kraljeva družina Karađorđević je grad spremenila v protokolarno rezidenco. Od zaključka druge svetovne vojne se posestvo uporablja za protokolarne namene. Od leta 1991 je posestvo odprto javnosti.

Lokacija in obstoječi dostopi

Brdo pri Kranju leži na ravnini med Kamniško-Savinjskimi Alpami na severu, kjer ga omejujeta tudi vasi Breg ob Kokri in Bela, vasjo Predoslje na vzhodu in vasjo Srakovlje na zahodu. Južna stran parka je omejena s prometnico Kranj-Predoslje. Celotno posestvo Brdo pri Kranju danes obsega 473 hektarov ograjenih in nadzorovanih površin, od tega parkovni del obsega 80 hektarov z ograjo ločenega, južnega dela posestva.

Vzhodni rob parka predstavlja vstopno-izstopni del območja in je zaradi funkcionalne organiziranosti orientiran proti severu, kjer se nahaja Hotel Brdo. Območje obdelave je od ostalega parka fizično ločeno z gabrovo živo mejo in dovozno cesto.

Hotel je lociran na naslovu Predoslje 39, 4000 Kranj (parceli 402/6 in 658/1, k. o. Predoslje, številka stavbe 53, k. o. Predoslje), ki je del protokolarnega posestva Brdo.

Glavna dostopna pot do hotela je z glavne ceste Kranj-Predoslje. Pot vodi obiskovalce in dostavo skozi glavni vhod v kompleks, mimo parkirišča in vrtnarije. Dostava se odvija kot krožna pot okoli hotela. Obiskovalci zaključujejo pot pri glavnem vhodu v hotel, kjer je tudi vstop v park.

Z razširitvijo občinske ceste na vzhodni strani hotela so vzpostavljeni pogoji za dostave do hotela in posestva po tej cesti.

Slika 2: Fotografija dela posestva z označeno prometno infrastrukturo

Omrežje gospodarske infrastrukture

Visokonapetostni električni vod pride do hotela z južne strani. Interno omrežje fekalne in meteorne kanalizacije pride do hotela z jugozahodne smeri. Plinovodno omrežje (DN90, 4 bare) poteka po občinski poti vzhodno od hotela in vstopi v sedanji hotel na skrajnem vzhodnem delu hotela. Priklop novega hotela se izvede na obstoječe vodovodno omrežje, ki se nahaja cca. 100 m jugozahodno od hotela. Priklop na interno telekomunikacijsko omrežje je možen na jugozahodnem delu hotela. V območju urejanja poteka interno toplovodno omrežje iz kotlovnice na zemeljski plin, ki se nahaja v vrtnariji. Objekt je mogoče priključiti na to omrežje v jašku na jugovzhodni strani hotela.

Slika 3: Shema komunalnih priključkov

Prometna opremljenost območja

Dostopi, poti in parkirišča na posestvu so razvidne iz sheme na sliki 4.

Slika 4: Shema obstoječih dostopov, poti ter parkirišč na posestvu

Trenutno je glavni vhod na posestvo namenjen gostom, zaposlenim in vsej dostavi na posestvo. Nova prometna ureditev, ki jo omogoča s tem namenom razširjena cesta na vzhodni strani hotela, naj zagotovi ločitev poti za goste od poti za dostavo, tako v hotel kot na posestvo.

Zemljiško stanje in lastništva

Lastnik parcel 402/6 in 658/1, k. o. Predoslje je Republika Slovenija, upravljavec je Generalni sekretariat Vlade RS, uporabnik pa JGZ Brdo. Po parceli 760 k. o. Predoslje poteka nekategorizirana cesta na vzhodni strani hotela, ki je družbena lastnina v splošni uporabi, ki jo upravlja Mestna občina Kranj.

Podatki o geomehanskih značilnostih lokacije

- Za namen prenove in nadgraditve Hotela Brda je bil izdelan geološko geomehanski elaborat o sestavi tal (glej Prilogo 2: Geološko geomehanski elaborat). Elaborat številka gp-pr-026/17 je izdelalo podjetje Geoportal d. o. o. iz Ljubljane in se mora upoštevati pri izdelavi idejne zasnove. Na terenu so bile izvedene terenske preiskave, ki so obsegale inženirsko geološki pregled terena na obravnavanem območju, izvedbo dveh raziskovalnih vrtin in CPTu test ter vizualni inženirsko-geološki pregled terena. Tla so izrazito heterogena in ga sestavljajo večinoma zaglinjeni prodi in glinaste plasti z različnimi vključki prodnikov in slabo litificiranega konglomerata, peščene frakcije in konglomeratov. Redkeje se pojavljajo prodno peščeni zasipi, ki so verjetno sediment vodotoka Kokre. Točen prehod med tipoma sedimentov ni znan, zato je to potrebno upoštevati pri zasnovi temeljenja. Med vrtanjem se je podzemna voda pojavila na globini 13,10 m in 13,30 m. Sposobnost ponikanja meteornih vod je nizka.

- Na lokaciji matična podlaga ni bila dosežena, v vertikalnem profilu pa se izmenjujejo zaglinjene plasti z različno vsebnostjo prodnih, peščenih in konglomeratnih vključkov, redkeje se pojavljajo prodnate/gruščnate plasti. Po slovenskem standardu SIST EN 1998-1:2006 se značilnosti lokalnih tal na obravnavani lokaciji lahko opiše z tipom tal S1. Na karti potresne nevarnosti se obravnavano območje nahaja na prehodu med tlemi s pospeški med 0,2 in 0,225 g.

Geološka sestava na obravnavani lokaciji je izredno heterogena. Medtem ko so se v vrtini na južni strani obstoječega hotela (V-HB-1) manj stisljive gline zasledile zgolj v zgornjih plasteh, do globine približno 6 m, globlje pa se nahajajo gruščnate plasti, pa so se v vrtini V-HB-2, ki se nahaja na severni strani obstoječega hotela, po celotni globini zasledile bolj stisljive gline z vmesnimi tanjšimi plastmi zaglinjenih gruščev oziroma peskov.

Teren na obravnavani lokaciji je praktično horizontalen in sicer na koti 418,0 ±0,2. Globina zmrzovanja na območju med Kranjem in Predosljam (Karta informativnih globin prodiranja mraza na področju RS – TSC 06.512:2003) znaša 100 cm.

- Zaradi heterogenosti temeljnih tal in etažno raznolike zasnove predvidene dozidave objekta je pri načrtovanju potrebno upoštevati geološko geomehanski elaborat.

- Izkopne brežine so lahko prosto izkopane v naklonu 1 : 1,5 (v : š), pri tem je treba brežino zaščititi z brizganim betonom z namenom preprečitve površinske erozije. Kjer širok izkop ni mogoč (proti obstoječem objektu) je treba zaščito gradbene jame izvesti s pilotno steno ali zagatnicami.

- Pri izdelavi idejne zasnove je obvezno potrebno upoštevati celotno geomehansko poročilo (glej Prilogo 2: Geološko geomehanski elaborat).

Podroben opis stanja hotela

Hotel Brdo je bil zgrajen leta 1974 kot objekt za namestitev gardistov. Kasneje je objekt spremenil svojo namembnost v hotel. Konec devetdesetih so bile prenovljene spalne zmogljivosti. Od leta 2002 do 2005 je potekala delna obnova hotela, ki je bila zaključena leta 2005 z ureditvijo wellnessa.

Gabariti objekta so:

- zahodni trakt	80 m x 15 m,

- vzhodni trakt	31 m x 33 m.

Obstoječi hotel ima K + P + 4.

Etažnost objekta:

- klet pod celotnim hotelom,

- pritličje nad celotno kletjo,

- 1. nadstropje nad celotnim pritličjem,

- 2. nadstropje nad celotnim zahodnim traktom z mansardnim delom,

- 3. nadstropje nad delom drugega nadstropja z mansardnim delom,

- 4. mansardno nadstropje.

Hotel ima na severno vzhodnem delu zunanjo teraso na nivoju pritličja v velikosti pribl. 100 m2.

Bruto tlorisna površina objekta je 8.200 m2. Hotel ima 78 sob in suit (60 dvoposteljnih, 3 enoposteljne, 3 sobe za invalide, 11 apartmajev in 1 predsedniški apartma). Ob tehničnih in servisnih prostorih so v hotelski kompleks vključeni še: 2 kongresni dvorani v pritličju (vsaka 120 m2), večja kongresna dvorana v 1. nadstropju (pribl. 300 m2) in wellness v kleti južnega dela hotela.

Slika 5: Shematski prikaz obstoječega objekta z dimenzijami

Slika 6: Fotografija hotela s severne smeri – pogled na teraso

Slika 7: Fotografija hotela z zahodne smeri – pogled na glavni vhod v hotel

Slika 8: Fotografija hotela s severne smeri

Slika 9: Fotografija hotela z vzhodne strani

Slika 10: Fotografija hotela z južne strani

Obstoječa konstrukcija – Povzetek iz statične presoje

Splošni opis

- Celoten objekt ''Hotel Brdo'' je sestavljen iz dveh delov. Zahodni trakt je nastanitveni objekt med osmi ''a-e'', vzhodni del objekta med ''e-n'' pa je servisno gostinski del (glej Prilogo 1: Tlorisi in prerezi obstoječega hotela).

- Za objekt je bila izdelana projektna dokumentacija (načrt gradbenih konstrukcij s tehničnim opisom, statičnim računom in pozicijskimi načrti nosilne konstrukcije objekta) v celoti iz leta 1974. Za obstoječ objekt smo pridobili načrt gradbenih konstrukcij s tehničnim opisom, statičnim računom in pozicijskimi načrti nosilne konstrukcije objekta.

Opis nosilne konstrukcije obstoječega objekta

- Nosilni sistem nastanitvenega objekta med osmi ''a-e'' je stensko skeletna konstrukcija z armiranobetonskimi okvirji v kleti in pritličju. V prečni smeri so v kleti in pritličju okvirji, v ostalih etažah pa armiranobetonske nosilne stene. Razmik armiranobetonskih okvirjev in sten v prečni smeri objekta je 7,6 m. V kleti so stebri okvirjev pravokotne oblike, v pritličju so stebri ''H'' oblike z enako zunanjo tlorisno konturo kot v kleti. Notranji stebri prečnih okvirjev so dimenzij 50/60 cm, zunanji pa so dimenzij 50/40 cm. Nosilci prečnih okvirjev nad kletjo so dimenzij b/h = 50/60 cm, nad pritličjem pa so nosilci okvirjev dimenzij b/h = 50/120 cm. V ostali etažah so v prečni smeri armiranobetonske stene debeline 15 cm.

- V prečni smeri objekta so še armiranobetonske stene ob obeh stopniščih. Armiranobetonske so tudi stene dvigalnega jaška. Armiranobetonske stene ob stopnišču in stene dvigalnega jaška so debeline 15 cm, le-te potekajo iz kleti do vrha objekta. Armiranobetonske so tudi zunanje obodne stene v kleti, ki so debeline 20 cm.

- V vzdolžni smeri je v kleti in pritličju centralni nosilni sistem, zopet okvir. Na obeh straneh je objekt v kleti zaključen s stenami. V višjih etažah prevzamejo potresne momente okenski parapeti, ki so togo vezani s ploščami.

- Stropna konstrukcija nad kletjo in pritličjem so križem armirane plošče debeline 18 cm. Stropne konstrukcije P 300-500 pa armiranobetonske neskončne plošče, ki so prav tako debeline 18 cm. Stropne konstrukcije so MB 300, enako temelji, obodne stene in stebri.

- Objekt je temeljen na pasovnih temeljih z σdop = 1,8 kg/cm2. V prečni smeri povezanih z vezmi po priporočilu ZRMK.

- Nosilni sistem prizidka k hotelu oziroma nastanitvenem objektu med osmi ''e-n'' je armiranobetonska stenska konstrukcija.

- Kritina tega dela objekta so ravne salonitne plošče na lesenem opažu, ki leži na lesenih špirovcih v medsebojni razdalji 95 cm. Špirovci ležijo delno na jeklenih legah iz razrezanih INP 26 profilov, delno pa na predalčnih jeklenih nosilcih. Razdalja med nosilci jeklene konstrukcije znaša 3,8 m, razpon jeklenih nosilcev je 13,3 m.

- Stropne konstrukcije v I. nadstropju in pritličju so armiranobetonske rebraste plošče MB 300. Rebra armiranobetonskih plošč so dimenzij b/h = 20/50 cm, plošča pa je debeline 10 cm. Strop nad kletjo je izveden kot sistem križem armiranih plošč MB 300. Stropna plošča nad kletjo je debeline 18 cm.

- Stene so armiranobetonske debeline 20 cm, MB 300. Prostorska zasnova sten prevzema potresno obremenitev objekta. Objekt je temeljen na medsebojno pravokotno ležečih pasovnih temeljih, ki tvorijo branast sistem. Dopustna nosilnost tal po priporočilu ZRMK σdop = 1,8 kg/cm2 je bila upoštevana.

- Pri izdelavi načrta gradbenih konstrukcij za celoten objekt so bili v statičnem računu upoštevani trenutno veljavni predpisi in standardi za temeljenje, obtežbe in armiranobetonske konstrukcije. V času izdelave projektne dokumentacije so bili za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo objektov visoke gradnje v veljavi JUS predpisi in standardi.

Statična analiza in presoja nosilne konstrukcije obstoječega objekta

- Za obstoječ nastanitveni objekt med osmi ''a-e'' Hotela Brdo se je izdelala statična analiza in presoja obstoječe nosilne konstrukcije objekta.

- Izdelana je bila analiza obstoječe armiranobetonske nosilne konstrukcije objekta, v kateri smo preverili ustreznost obstoječe nosilne konstrukcije objekta glede na nove standarde EVROKOD.

- Za obstoječ nastanitveni objekt smo izdelali statično presojo s programom »Tower« s 3D modelom nosilne konstrukcije obstoječega objekta. V statični presoji smo najprej naredili analizo obstoječe nosilne konstrukcije na vertikalne obtežbe lastne, stalne, koristne obtežbe in obtežbo snega na posamezne etaže, kot so bile upoštevane v osnovnem statičnem računu leta 1974.

- Po standardih EVROKOD smo prikazali izračun vertikalnih koristnih obtežb v vsaki etaži in izračunali vertikalno obtežbo snega in vetra glede na nove predpise. Posamezne obtežbe so razvidne v statični presoji. Z novim 3D modelom smo izračunali vertikalne obremenitve na nosilno konstrukcijo objekta. Poleg novih vertikalnih obtežb smo v modelu dodali še nosilno konstrukcijo morebitnih novih etaž na obstoječem objektu.

- Na normirano vertikalno osno silo z lastno, stalno in koristno obtežbo ter obtežbo snega na strehi smo preverili ustreznost dimenzij najbolj obremenjenih stebrov prečnih okvirjev v kleti in pritličju. Ugotovili smo, da je dimenzija večina stebrov obstoječe nosilne konstrukcije objekta po osnovnem statičnem računu brez posegov v nosilno konstrukcijo objekta ustrezna, neustrezna je le dimenzija posameznih stebrov v obliki ''H'' prereza v pritličju. Z izračunom na upoštevane obtežbe po EVROKOD standardih in z upoštevanjem dozidave obstoječega objekta z dodatnimi etažami pa smo ugotovili, da so obstoječi stebri na meji nosilnosti oziroma prekoračeni glede na nove upoštevane vertikalne obtežbe v objektu. Izračun posameznih stebrov je razviden v statični presoji.

- Pri izdelavi statične presoje smo primerjali upoštevane vertikalne koristne obtežbe osnovnega statičnega računa po JUS predpisih na posameznih etažah objekta z novimi vertikalnimi koristnimi obtežbami po EVROKOD standardih. Ugotovili smo, da velikost upoštevanih vertikalnih koristnih obtežb v osnovnem statičnem računu objekta na ploščo nad kletjo in na ploščo nad III. nadstropjem obstoječega objekta ne zadošča EVROKOD standardom.

Izdelovalec idejne zasnove mora pri njeni izdelavi obvezno upoštevati celotno statično poročilo (glej Prilogo 3: Statična presoja).

PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH, POGOJIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER IZDELANIH STROKOVNIH PODLAGAH

Veljavni prostorski akti na obravnavanem območju:

- Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 74/2014),

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 74/2014),

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 71/2014).

Izvleček bistvenih določil iz veljavnih prostorskih aktov

Dovoljene so novogradnje v skladu z namembnostjo območja. Arhitekturno oblikovanje novogradnje (kar ne velja za spremljajoče objekte) se določi z izbrano varianto, pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.

| Podatki o namenski rabi: |  |
| --- | --- |
| Zemljišči 402/6 (PR2, B) in 658/1 (PR1-B, PR2-B, PR5-Z-ZP), k. o. Predoslje: v enotah urejanja prostora: PR1, PR2 in PR5 | namenska raba: stavbna zemljišča, podrobna namenska raba: B – območje, namenjeno posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno, podrobna namenska raba: Z – območja zelenih površin so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja, pod podrobna namenska raba: ZP – parki, to so urejena območja odprtega prostora v naselju. |

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:

- Urbanistično oblikovanje splošni pogoji: Pri umeščanju novih stavb in drugih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati morfološke značilnosti posameznih območij. Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost posameznih EUP in se prilagoditi okoliškim objektom in ureditvam zlasti:

  - glede na lego objektov na parceli,

  - orientacijo objektov,

  - odmike od sosednjih objektov,

  - gradbene mase,

  - naklon strešin,

  - kritino in smeri slemen.

  - Zmanjšanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno orientacijo stavb in ustreznimi odmiki med njimi. Pri orientaciji, legi in smereh slemen objektov je potrebno upoštevati možnost izrabe sončne energije (upoštevati naklon in orientacijo strehe glede na vpadni kot žarkov).

- Lega objekta na zemljišču: Med javno cesto in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno cesto in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, kjer se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz.

- Mirujoči promet: Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge oblike vegetacije. Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m2, je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest:

  - gostilne: 1PM/4 sedeže + 1PM/2 zaposlena,

  - gostilne s prenočišči: 1PM/2 sobi in 1PM/6 sedežev,

  - poslovni prostori s strankami: 1PM/30 m2 neto površine,

  - poslovni prostori brez strank: 1PM/2 zaposlena.

| Podatki o varovanju: |  |
| --- | --- |
| 658/1 in 402/6, k. o. Predoslje | Na obeh parcelah velja varstveni režim kulturne dediščine. |
| 658/1 k. o. Predoslje | Varovalni pas lokalne ceste 8 m, rezervat ceste (lokalna cesta) 15 m, varovalni pas podzemnega elektroenergetskega voda 20 kV 4 m. |
| 658/1 in 402/6, k. o. Predoslje | Varovalni pas elektronske komunikacije 3 m, varovalni pas vodovodnega omrežja 3 m. |

Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora

Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja bo potrebno pridobiti soglasja nosilcev urejanja prostorov. Potrebna soglasja ter osnovne usmeritve so podane v lokacijski informaciji (glej Prilogo 4: Lokacijska informacija).

Glede na to, da projekt predvideva obnovo obstoječega objekta in ne novogradnjo, ne gre za bistven poseg v prostorsko ureditev z vidika infrastrukture (elektro, telekomunikacijske, vodovod, kanalizacija, plinovod …).

Ker pa projekt predvideva poseg v objekt znotraj območja kulturnega spomenika državnega pomena, so pridobljeni predhodni kulturno varstveni pogoji (glej Prilogo 5: Predhodni kulturno varstveni pogoji).

Z vidika naravovarstvenih režimov v tem delu posestva projekt ne predvideva novih okoliščin. Pomembna ostaja omejitev glede ureditve zunanje razsvetljave zaradi varovanja nočnih žuželk, metuljev in netopirjev. Dovoljena je zasaditev z avtohtonimi rastlinami (glej Prilogo 6: Predhodni kulturno varstveni pogoji).

USMERITVE ZA NAČRTOVANJE PRENOVE IN ZUNANJE UREDITVE

Povzetek iz predinvesticijske zasnove (pripravljene za novogradnjo)

Hotel Brdo mora kot sodoben poslovni hotel po funkcionalnosti in izgledu ustrezati najvišjim zahtevam, zlasti pohištvo in oprema morata biti luksuzna in nuditi največje udobje. Celoten vidni vtis mora biti skladen po obliki, barvi in materialu. Pri projektiranju se zasledujejo smernice za pridobitev tehnološko, ekološkega in varnostno najnaprednejšega hotela v regiji z možnostjo nadaljnjega trajnega sonaravnega in kulturno varstvenega razvoja dejavnosti. Pri projektiranju je potrebno slediti aktualnim trendom okoljskih in trajnostnih razvojnih politik EU in Vlade RS. Upoštevati je potrebno celovito urejenost logističnih in dostopnih poti.

Elementi notranje opreme naj ustrezajo najvišjim zahtevam, zlasti pohištvo in oprema morata biti luksuzna in nuditi največje udobje. Enotni izgled interierja mora biti skladen po obliki, barvi in materialu ter skladen z aktualnimi ekološkimi trendi. Upoštevati je potrebno zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Uporabljene morajo biti sodobne tehnične rešitve, kot so: elektronski sistem hotelskih ključavnic, centralni nadzorni sistem za inteligentno upravljanje zgradbe (prezračevanje, okna, senčila, osvetlitev …) in druge sodobne IKT rešitve (brezžični internet, multimedijske storitve, komunikacija gostov z recepcijo, videonadzor, IP telefonija).

Izdelovalec idejne zasnove mora upoštevati Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (glej Prilogi 7 in 8).

Usmeritve za krajinsko arhitekturno, zunanjo ureditev in urejanje mirujočega prometa

Brdo pri Kranju je v celoti kulturni spomenik državnega pomena in velja za enega najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine na Slovenskem ter edinstven primer ohranjene krajinsko arhitekturne ureditve. Povezuje prostor izjemne zgodovinske ureditve, od vstopnega dela na zahodu in odprtih agrarnih površin na vzhodu. Območje in arhitektura objekta ne vsebujeta elementov zgodovinske vrednosti, kljub temu pa močno vplivata na zaznavno sliko širšega parkovnega prostora. Le celostno zasnovana ureditev vstopnega območja – območja obdelave bo po izvedbi delovala strukturno, oblikovno in funkcijsko enotno.

Na območju obdelave je edini spomeniško zaščiten objekt toplar, ki leži na skrajnem severozahodnem delu širšega območja urejanja.

Z vidika varovanja kulturnega spomenika je območje obdelano v Razvojnih smernicah za prostorske posege na jugovzhodnem območju parka Brdo (glej Prilogo 9: Razvojne smernice parka Brdo pri Kranju).

Slika 11: Shema območja obdelave z dostavnimi potmi ter pomembnejšimi objekti

Slika 12: Fotografija toplarja, v ozadju hruškov drevored

Ob obnovi hotela in predelavi obstoječe vratarnice v Visitor center, je potrebno izdelati krajinsko arhitekturni načrt širšega območja urejanja (glej Sliko 1). Ta vključuje širšo okolico hotela od glavne ceste na jugozahodu, meje ožjega dela parka na zahodu in meje gozdnega dela na severu. Meja ureditve na vzhodu je vzhodna parcelna meja ceste, ki poteka vzhodno od obstoječega hotela. Za potrebe načrtovanja je v prilogi situacija območja (Priloga 10).

Krajinski elementi, ki jih je potrebno varovati, so navedeni v smernicah (glej Prilogo 9: Razvojne smernice parka Brdo pri Kranju).

Nova prostorska ureditev naj tvori strukturno in funkcijsko zaključeno prostorsko enoto vstopnega dela parka in ustvari funkcionalen dialog med preteklo, obstoječo in novo ureditvijo območja.

Arhitektura obnovljenega hotela naj ne prevzame vloge absolutne dominante v prostoru, saj bi se s tem spremenila percepcija zgodovinskih ambientov in dolgih pogledov iz parka Brdo. Varovati je potrebno koridorje dolgih pogledov (glej Sliko 13), ki segajo od vzhodnega vhoda gradu Brdo proti vzhodu, izpred južnega dela Oranžerije proti jugu in izpred vhoda v Kongresni center Brdo proti vzhodu (glej Prilogo 9: Razvojne smernice parka Brdo pri Kranju).

Slika 13: Shema koridorjev dolgih pogledov

V projektu naj se v sklopu prometne ureditve uredi logistika (za goste in dostavna). Za potrebe dovoza in izvoza z gradbišča ter kasnejša ureditev logističnega dostopa do hotela in posestva se uporabi cesta na vzhodni strani hotela, ki je bila razširjena s tem namenom.

Obstoječe parkovne vstope je potrebno povezati z novimi ureditvami. Projektna rešitev naj zajema tudi ureditev vstopne točke v park z vratarnico preurejeno v Visitor center.

Od parkirišč znotraj ožjega območja urejanja naj se preuredi/izboljša le funkcionalnost parkirišča na južni strani hotela, kjer predstavlja omejitev le skrajna zahodna vrsta platan, ki jo je potrebno ohraniti. Za ureditev teh parkirišč naj bo podana ocenjena vrednost izgradnje, vendar pa naj bo ta vrednost izvzeta iz ocene stroškov celotne investicije. V neposredni bližini hotela je potrebno predvideti vsaj 6 parkirnih mest z elektro polnilnicami. Za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za potrebe hotelskih gostov so namenjena obstoječa parkirišča, ki so znotraj širšega območja ureditve (pribl. 250 parkirnih mest).

Ob dovozni poti za goste se lahko na levi strani vozišča v smeri proti hotelu uredi vzdolžna parkirna mesta, ki naj segajo od uvoza na posestvo in najdlje do začetka hotela na južni strani.

V širšem območju urejanja je potrebno umestiti dodatna parkirna mesta južno od vrtnarije in podati ocenjeno vrednost njihove izgradnje, vendar pa naj bo ta vrednost izvzeta iz ocene stroškov celotne investicije.

Slika 14: Shema ožjega območja zunanje ureditve

Arhitektura

- Najvišja dopustna točka objekta je 441 m n. v., maksimalna nadzemna višina stavbe je 23 m, brez upoštevanja višine komunikacijskih stebrov na strehi.

- Z obnovo je potrebno zagotoviti najmanj 100 namestitvenih enot.

- Pri zasnovi in oblikovanju namestitvenih enot je potrebno upoštevati sprejemljivost z vidika različnih kultur in religij (barve, diskretnost – prosojnost sten).

- Pri vseh nastanitvenih enotah so zaželeni balkoni.

- V najvišjem delu hotela urediti predsedniški apartma, v skladu s sodobnimi varnostnimi zahtevami. Do njega je potrebno zagotoviti dostop z dvigalom. Ob predsedniškem apartmaju se predvidi fizično ločeno sobo  za varnost (klasična dvoposteljna soba s kopalnico).

- Zagotoviti dvorano oziroma predavalnico s kapaciteto 40 oseb, velikosti najmanj 65 m2, z dnevno svetlobo in možnostjo pregraditve ter eno sejno sobo.

- V bližini recepcije se uredi VIP salon.

- Pisarna za vodjo hotela in recepcijo.

- Ureditev centralne kuhinje za zagotovitev kapacitete do 500 oseb, s katere se oskrbujejo tudi drugi objekti na posestvu ali izven posestva; vključno s skladišči in hladilnimi kapacitetami. Po možnosti kuhinjo umestiti v kletne prostore hotela.

- Restavracijski del ločen za hotelske goste, za à la carte goste in ločena zajtrkovalnica za 100 oseb s show cookingom. Vsaka enota z ločenim točilnim pultom in pripadajočimi servisnimi prostori. Toaletni prostori za goste restavracije.

- Aperitiv bar in terasa s pripadajočimi servisnimi prostori.

- Obvezne sanitarije za invalide in previjalnica.

- Dodatno novo večje dvigalo za goste (tudi invalide) skozi vse etaže, po možnosti ločeno servisno dvigalo.

- V vsaki etaži naj se uredi prostor za sobarice (utility s trokaderom). Ločene sanitarije za osebje.

- Službeni vhod za osebje.

- Garderobni prostori za osebje: kuhinja, strežba, gospodinjstvo, recepcija; 60 oseb, ločeno na moške/ženske ter kuhinja/ostali.

- Jedilnica za zaposlene, ločen dostop.

- Pralnica s kapaciteto pralnih strojev do 100 kg, skladiščnimi prostori in z ločenim prostorom za shranjevanje čistil.

- Wellness s svojo recepcijo: savne (hladni bazen, infra, finska, jacuzzi), masaže, fitnes in servisnimi prostori.

- Glavno komunikacijsko vozlišče s tehnično servisnimi prostori (zahteve ob dodatnem varovanju in vzpostavitvi komunikacijskih povezav tujih delegacij).

- Prostor za bazne postaje (trenutno 4), komunikacijske omare v kleti in antene na strehi.

- Zagotoviti direkten dostop na streho, servisna ploščad na najvišji točki.

- Poti za zaposlene naj se ne križajo s potmi za goste.

- Celoten hotel se na novo opremi.

- Prostor za sortiranje in skladiščenje odpadkov.

Usmeritve za načrtovanje Strojnih inštalacij

Izvede naj se popolna zamenjava strojnih inštalacij (razvodi ogrevne in sanitarne vode, sistem požarne varnosti, kanalizacija s priključki na lokalno kanalizacijsko omrežje, ostale napeljave).

Za ogrevanje in hlajenje v sobah in prostorih naj se vgradijo ventilacijski konvektorji, priključeni na štiri cevni razvodni sistem. V sanitarijah in skupnih prostorih za rekreacijo ter sproščanje naj se predvidijo sistemi ploskovnega nizkotemperaturnega ogrevanja.

Predvidi se možnost uporabe toplotnih črpalk in priključek na obstoječo kotlovnico izven objekta. Lokacija priključka je v jašku na južni strani hotela.

Enotni sistem prezračevanja in hlajenja velikih prostorov. Umestitev hladilnih agregatov in strojnice  klimatskih naprav morajo biti locirani tako, da s hrupom in emisijami ne motijo obratovanja objekta. Predvidi se CNS povezava, tudi krmiljenje sob.

Klimatske naprave naj bodo smiselno nameščene glede na potrebe posameznih prostorov hotela in medsebojno povezane. Vgrajene morajo imeti prenosnike za rekuperacijo zraka. Vsa regulacija je vezana na CNS.

Odprtine za dovod svežega zraka iz okolice in odstranjevanje izrabljenega naj bodo razporejene v zunanjih stenah in strehi v predpisani medsebojni oddaljenosti ter opremljene z ustreznimi vremenskimi rešetkami.

Sesalne odprtine v garderobnih in sanitarnih prostorih naj bodo opremljene s prezračevalnimi ventili, vgrajenimi v odvodne kanale priključene na odvodne strešne ali cevne ventilatorje.

V dovodne in odvodne zračne kanale, pred strešnimi in cevnimi ventilatorji morajo biti vgrajeni dušilniki zvoka. Vsi vgrajeni dušilniki zvoka morajo ustrezati standardu SIST EN 1751. V dovodne in odvodne zračne kanale morajo biti  pri prehodu skozi požarne stene vgrajene požarne lopute z elektromotornim zapiralom in požarne odpornosti po zahtevah študije požarne varnosti.

Vodovodne instalacije po objektu naj bodo izvedene z vodovodnimi alumplast ali inox cevmi (dovod hladne in tople sanitarne vode s cirkulacijskim vodom) višjega kakovostnega razreda. Glede na dejavnost morajo biti vodovodne instalacije projektirane tako, da se prepreči razvoj legionele.

Usmeritve za načrtovanje Elektro inštalacij

Objekt ima svojo transformatorsko postajo, potrebno zamenjave. Meritve na srednji napetosti. Sekundarno napajanje se zagotovi z dizel agregatom Kongresnega centra.

Izhodišče za izdelavo naj bo predviden nivo tehnične opremljenosti posameznih prostorov, arhitektonska zasnova posameznih enot in uporaba sodobnih tehniških rešitev tako za energetske kot tudi za telekomunikacijske inštalacije. V vseh delih objekta se predvidi ustrezne elektroinštalacije jakega toka (nizka napetost) in telekomunikacijske inštalacije (mala napetost), upoštevane z rešitvami strojnih instalacij in izbrane tehnologije, ki bodo skladne z zahtevami uporabnika in zahtevami študije požarne varnosti.

Predvidene jako-točne napeljave (nizka napetost) obsegajo:

- nizkonapetostno stikališče,

- elektroinštalacije razsvetljave (splošne in varnostne) v objektu,

- elektroinštalacijo vtičnic,

- instalacijo elektroenergetskih priključkov raznih aparatov tehnologije, namenskih porabnikov in podobno,

- elektroenergetski in krmilni razvod do elementov projektirane opreme strojnih inštalacije (prezračevanje – klima naprave, priprava tople vode, ogrevanje, pohlajevanje itd.),

- strelovodno napeljavo,

- potencialne izenačitve in ozemljitve.

Predvidene telekomunikacijske napeljave (mala napetost) obsegajo:

- inštalacija univerzalnega ožičenja,

- inštalacija avdio video ožičenja,

- centralni nadzorni sistem,

- AMS-alarm management sistem za  požar, vlom, video,

- inštalacija SOS.

Zgornji opis strojnih in elektro inštalacij ni bistven za pripravo grafičnega dela idejne zasnove, je pa bistven pripomoček za pripravo ocene stroškov celotne investicije kot enega izmed meril za izbor.

Usmeritve za ureditev Visitor centra

Predmet te projektne naloge je tudi ureditev Visitor centra na mestu sedanje vratarnice ob vstopu v park Brdo (nasproti hotela). Objekt bo v prihodnje namenjen prvemu stiku z gosti in podajanju informacij, kontroli vstopa v območje parka, trgovini s spominki in darili. Oblikovan naj bo na način, da se v park vstopa mimo informacijskega pulta, pot ob izhodu pa naj vodi skozi trgovino. V trgovini naj bo prostor za police in vitrine s prodajnimi artikli. K objektu sodijo tudi sanitarije za obiskovalce in parkirna mesta za najmanj dve električni vozili. Ob varovanih dogodkih je to kontrolna točka. V primeru zaprtega parka morajo gosti še vedno nemoteno dostopati do informacijskega pulta, trgovine in sanitarij.

OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE

Maksimalna višina investicije v obnovo hotela znaša 7.500.000,00 EUR brez DDV. V znesek so vključena:

- gradbena dela,

- obrtniška dela,

- zunanja ureditev ožjega območja urejanja,

- strojne in elektro instalacije ter

- vsa tehnološka in notranja oprema.

V znesek maksimalne višine investicije nista vključeni:

- izdelava projektne dokumentacije,

- ureditev Visitor centra in

- širša zunanja ureditev objekta.

OBVEZNE ZAHTEVE

Pri izdelavi idejne rešitve je treba upoštevati:

- Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti,

- predhodne smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora,

- programske, funkcionalne in tehnološke zahteve in usmeritve projektne naloge,

- arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovne usmeritve,

- ciljno investicijsko vrednost,

- racionalnost, ekonomičnost in tehnološko obvladljivost gradnje ter kasnejšega enostavnega in optimalnega vzdrževanja, kakor tudi doseganja minimalnih stroškov, ki so potrebni za obratovanje.

VIRI IN PRILOGE

Viri

- Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 74/2014)

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 74/2014)

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Ul. RS št. 71/2014)

- Park Brdo pri Kranju, Razvojne smernice za prostorske posege na jugovzhodnem območju (JGZ Brdo, 2017)

Priloge

- Priloga 1_ Hotel Brdo - tlorisi in prerezi obstoječega hotela, (*dwg)

  - Priloga 1a_Hotel Brdo – tloris temeljev, (*.pdf)

  - Priloga 1b_Hotel Brdo – tloris kleti, (*.pdf)

  - Priloga 1c_Hotel Brdo – tloris pritličja, (*.pdf)

  - Priloga 1d_Hotel Brdo – tloris I. nadstropja, (*.pdf)

  - Priloga 1e_Hotel Brdo – tloris II. in III. nadstropja, (*.pdf)

  - Priloga 1f_Hotel Brdo – tloris IV. nadstropja in ostrešja, (*.pdf)

  - Priloga 1g_Hotel Brdo – prerezi A-A, B-B In C-C, (*.pdf)

  - Priloga 1h_Hotel Brdo – fasada JZ In SV, (*.pdf)

  - Priloga 1i_Hotel Brdo – fasada JV In SZ, (*.pdf)

- Priloga 2_Geološko geomehanski elaborat, (*.pdf)

  - Priloga 2a_Geološko geomehanski elaborat – Dodatne raziskave, (*.pdf)

  - Priloga 2b_Geološko geomehanski elaborat – Dodatne raziskave – grafične priloge geološki prerez A-A, (*.pdf)

  - Priloga 2c_Geološko geomehanski elaborat – Dodatne raziskave – grafične priloge geološki prerez B-B, (*.pdf)

  - Priloga 2d_Geološko geomehanski elaborat – Dodatne raziskave – grafične priloge lokacija vrtin, (*.pdf)

- Priloga 3_Statična analiza presoja, (*.pdf)

  - Priloga 3a_Statična analiza presoja – Tehnično poročilo – Tehnični opis, (*.pdf)

  - Priloga 3b_Statična analiza presoja – Tehnično poročilo – Statična analiza in presoja, (*.pdf)

  - Priloga 3c_Statična analiza presoja – Risbe – tloris pritličja, prerez a in b, (*.dwg)

- Priloga 4_Lokacijska informacija, (*.pdf)

- Priloga 5_Predhodni kulturno varstveni pogoji, (*.pdf)

- Priloga 6_Naravovarstvene usmeritve, (*.pdf)

- Priloga 7_Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0951?sop=2018-01-0951

- Priloga 8_ Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, (*pdf)

- Priloga 9_Razvojne smernice Parka Brdo pri Kranju, (*.pdf)

- Priloga 10_Situacija Brdo – geodetski načrt. (*.dwg)