TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO NOVEGA MINI BAGRA  2,5 –  3,0 tone

| Zap. Št. | ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE |
| --- | --- |
| 1. | Mini bager teže od 2,5 do 3 ton |
| 2. | Minimalna globina izkopa 2.700 mm |
| 3. | Minimalna višina nakladanja 2.900 mm |
| 4. | Kabina: - zaprta, -z vrati, -ogrevana, -ustreza trenutnim ROPS, TOPS in FOPS standardom, -z odpiranjem sprednjega okna, -ključavnica za zaklepanje kabine. |
| 5. | Nastavljivi sedež za upravljalca z varnostnim pasom |
| 6. | Vzvratna ogledala |
| 7. | Hidravlični plug stroja v širini stroja |
| 8. | Delovne luči na izkopni roki in na kabini spredaj in zadaj |
| 9. | Gumijaste gosenice |
| 10. | Izkopne žlice 1 kos 400mm , 1 kos 600mm , 1kos nagibna planirna žlica 1200mm |
| 11. | Motor DIZEL, vodno hlajen, izpolnjevanje emisijske norme za izpušne pline min. Stage V. |
| 12. | Stroj z EURO komandami (preko joystick komandne ročice) |
| 13. | Hidravlična hitra menjava izkopnih žlic |
| 14. | Sistem varovanja pred preobremenitvijo |
| 15. | Hladilnik hidravličnega olja |
| 16. | Zagotovljena 2 stopenjska hitrost premikanja |
| 17. | Hidravlični priključek in napeljava za priklop hidravličnega kladiva |
|  | DOKUMENTACIJA IN OSTALE ZAHTEVE |
| 18. | Navodila za varno delo in uporabo v Slovenskem jeziku enaka originalu proizvajalca. |
| 19. | Katalog rezervnih delov (elektronska ali pisna oblika) |
| 20. | »CE« certifikat stroja v originalu in Slovenskem jeziku |
| 21. | Varnostno spričevalo o pregledu stroja |
| 22. | Varnostne nalepke na stroju v skladu z zakonodajo |
| 23. | Komplet pripadajočega orodja z mazalico |
| 24. | Garancija min. 24 mesecev |
| 25. | Servisna knjiga (elektronska ali papirnata) |
| 26. | Zagotovljen ustrezen pooblaščeni servis in dobava originalnih nadomestnih delov |
| 27. | Dostava stroja na sedež naročnika |
| 28. | Izvedba strokovnega usposabljanja delavcev za varno delo s strojem na sedežu naročnika |
| 29. | Zagotoviti nadomestni ( sorazmerna velikost )stroj v primeru okvare katere popravilo bi lahko trajalo več kot 5 dni |

TOČKOVANJE:

Cena   80 točk

Previs zadka kabine preko gosenic pri vrtenju  4 točke

| Previs od 0 mm do 100 mm | 4 točke |
| --- | --- |
| Previs od 100,1 mm do 250 mm | 2 točki |
| Previs nad 250,1 mm | 0 točk |

Prekucna kabina za potrebe lažjega servisiranja 4 točke

| Sistem prekucne kabine | 4 točke |
| --- | --- |
| Sistem brez prekucne kabine | 0 točki |

Moč motorja  4 točke

| Nad 18 kW | 4 točke |
| --- | --- |
| 0d 15 kW do 18 kW | 2 točki |
| Pod 15 kW | 0 točk |

Hidravlični sistem 4 točke

| Load-Sensing-System ( sistem s funkcijo zaznavanja obremenitve ) | 4 točke |
| --- | --- |
| Dvojna variabilna zobniška črpalka + dvojna batna črpalka | 2 točki |
| Drug sistem | 0 točk |

Rok dobave: 4 točke

| Do 30 dni od podpisa pogodbe | 4 točke |
| --- | --- |
| Od 31 do 60 dni od podpisa pogodbe | 2 točki |
| Več kot 60 dni od podpisa pogodbe | 0 točk |