TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO NOVEGA  BAGRA  7.5 – 8.5 tone

| Zap. Št. | ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mini bager teže od 7,5 do 8,5 ton | □ | □ |
| 2. | Minimalna globina izkopa 4.100 mm | □ | □ |
| 3. | Minimalna višina nakladanja 4.700 mm | □ | □ |
| 4. | Kabina: - zaprta, -z vrati, -ogrevana, -ustreza trenutnim ROPS, TOPS in FOPS standardom, -z odpiranjem sprednjega okna, -ključavnica za zaklepanje kabine. | □ | □ |
| 5. | Nastavljivi zračni sedež, z gretjem za upravljalca, z varnostnim pasom | □ | □ |
| 6. | Avtoradio vključno antena in zvočniki | □ | □ |
| 7. | Vzvratna ogledala | □ | □ |
| 8. | Vzvratna kamera | □ | □ |
| 9. | Avtomatska klimatska naprava | □ | □ |
| 10. | Plug v širini stroja | □ | □ |
| 11. | Delovne luči na izkopni roki in na kabini spredaj - zadaj | □ | □ |
| 12. | Gumijaste gosenice | □ | □ |
| 13. | Izkopne žlice : 1 kos 600mm , 1 kos 900mm , 1kos planirna žlica 1500mm | □ | □ |
| 14. | Motor DIZEL, vodno hlajen, izpolnjevanje emisijske norme za izpušne pline min. TIR III. b | □ | □ |
| 15. | Stroj z EURO komandami (preko joystick komandne ročice) | □ | □ |
| 16. | Hidravlična hitra menjava izkopnih žlic | □ | □ |
| 17. | Rotacija izkopne žlice 180° ( Power tilt + kljuka) | □ | □ |
| 18. | Proporcionalni ventil za nastavitev željenega pretoka dodatne hidravlike za različne priključke | □ | □ |
| 19. | Dodatni hidravlični krog za grabilec | □ | □ |
| 20. | Sistem varovanja pred preobremenitvijo | □ | □ |
| 21. | Hladilnik hidravličnega olja | □ | □ |
| 22. | Zagotovljena 2 stopenjska hitrost premikanja | □ | □ |
| 23. | Hidravlični priključek in napeljava za priklop hidravličnega kladiva | □ | □ |
| 24. | Električna črpalka za prečrpavanje goriva v rezervoar | □ | □ |
|  | DOKUMENTACIJA IN OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| 25. | Navodila za varno delo in uporabo v Slovenskem jeziku enaka originalu proizvajalca. | □ | □ |
| 26. | »CE« certifikat stroja v originalu in Slovenskem jeziku | □ | □ |
| 27. | Katalog rezervnih delov (elektronska ali pisna oblika) | □ | □ |
| 28. | Varnostno spričevalo o pregledu stroja | □ | □ |
| 29. | Varnostne nalepke na stroju v skladu z zakonodajo | □ | □ |
| 30. | Komplet pripadajočega orodja z mazalico | □ | □ |
| 31. | Garancija min. 24 mesecev | □ | □ |
| 32. | Servisna knjiga (elektronska ali papirnata) | □ | □ |
| 33. | Zagotovljen ustrezen pooblaščeni servis in dobava originalnih nadomestnih delov | □ | □ |
| 34. | Dostava stroja na sedež naročnika | □ | □ |
| 35. | Izvedba strokovnega usposabljanja delavcev za varno delo s strojem na sedežu naročnika | □ | □ |
| 36. | Zagotoviti nadomestni ( sorazmerna velikost )stroj v primeru okvare katere popravilo bi lahko trajalo več kot 5 dni |  |  |

TOČKOVANJE:

Cena   80 točk

Previs zadka kabine preko gosenic pri vrtenju

| Previs od 0 mm do 100 mm | 4 točke |
| --- | --- |
| Previs od 100,1 mm do 250 mm | 2 točki |
| Previs nad 250,1 mm | 0 točk |

Prekucna kabina za potrebe lažjega servisiranja 4 točke

| Sistem prekucne kabine | 4 točke |
| --- | --- |
| Sistem brez prekucne kabine | 0 točk |

Moč motorja 4 točke

| Nad 40 kW | 4 točke |
| --- | --- |
| 0d 35 kW do 40 kW | 2 točki |
| Pod 35 kW | 0 točk |

Hidravlični sistem 4 točke

| Load-Sensing-System ( sistem s funkcijo zaznavanja obremenitve ) | 4 točke |
| --- | --- |
| Dvojna variabilna zobniška črpalka + dvojna batna črpalka | 2 točki |
| Drug sistem | 0 točk |

Rok dobave 4 točke

| Do 30 dni od podpisa pogodbe | 4 točke |
| --- | --- |
| Od 31 do 60 dni od podpisa pogodbe | 2 točki |
| Več kot 60 dni od podpisa pogodbe | 0 točk |