TEHNIČNE ZAHTEVE ZA STORITVE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ PODJETJA NIGRAD D.D.

- IZHODIŠČNE ZAHTEVE

Naročnik za dosego svojih poslovnih ciljev potrebuje kakovostno storitev, ki bo odločilno vplivala na izvajanje ključnih naročnikovih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema svetovno uveljavljenih in vodilnih proizvajalcev (za področja; Unified communications, LAN) – »po razvrstitvi Gartnerja«, ki niso samo dokazano visokokakovostni, so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, so široko preizkušeni v praksi, na voljo je široka baza kadra, ki te produkte obvlada in servisira. Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočil dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Za naročnika je bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje delovanje v obdobju epidemij / pandemij) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab, zato od ponudnika zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi dokazuje svojo sposobnost izpolnjevanja naročnikovih zahtev.

S ciljem pridobiti čim bolj kompetentnega ponudnika, bo naročnik v okviru točkovanja ponudbe, dodelil dodatne točke ponudnikom, ki imajo vzpostavljen lasten center operativne kibernetske varnosti za potrebe preprečevanja kibernetskih napadov, pridobljen certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, s katerim podjetje izkazuje zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednih  dogodkih, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad zahtevanih storitev, ter pridobljen certifikat ISO 27001 ali ima vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim gospodarski subjekt dokazuje izkazuje varnost poslovanja in ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij.

Ker želi naročnik pridobiti čim bolj kvalitetno storitev mobilne telefonije na področju celotnega ozemlja RS, bo naročnik v okviru točkovanja meril za izbor najugodnejše ponudbe v poglavji V.) več točk dodelil ponudnikom z višjim številom lastnih baznih postaj in  notranjih radijskih instalacij (repetitorjev) ter ponudnikom z večjo pokritostjo ozemlja RS z LTE  na področju Republike Slovenije.

Naročnik pričakuje od ponudnikov, da izkažejo svoj prispevek k večji skladnosti z vrednotami in potrebami skupnosti ter dodano vrednost socialnih vidikov na kakovost vsebine ponudbe in ponudnikovega pristopa k izvedbi storitev, na usposobljenost in izkušnje ključnih strokovnjakov, na delovne razmere ponudnika, na odzivni čas/dobavni rok (boljše od zahtevanega) ali podobno. V sled navedenega bo naročnik v okviru točkovanja ponudbe, dodelil dodatne točke ponudnikom, ki imajo polni certifikat za družini socialno podjetje ali drug enakovreden certifikat, s katerim dokazujejo, da imajo vpeljano dobro prakso ravnanja z zaposlenimi v smislu poklicnega in družinskega življenja.

- ZAHTEVE ZA STORITVE MOBILNE TELEFONIJE

- Splošno

Naročnik bo s ponudnikom sklenil okvirno 310 naročniških razmerij, ki skupno zajemajo mobilno telefonijo in prenos podatkov. Naročnik navaja okvirno število razmerij, ker ne more vnaprej natančno določiti števila naročniških razmerij, zato si pridržuje tudi pravico, da je posamezno število naročniških razmerij v času trajanja pogodbe lahko tudi večje ali manjše od okvirno določenega števila.

Ponudnik mora zagotoviti, da vsi uporabniki pri naročniku ohranijo obstoječo telefonsko številko, ki  jo imajo v času izvajanja tega javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo dolžan brezplačno (v okviru ponudbene cene) zagotoviti prenos iz obstoječega operaterja na novega izbranega ponudnika (operaterja) na način, da bo v roku 20 delovnih dni od sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila že nemoteno potekalo izvajanje storitev preko novega izbranega ponudnika (operaterja). Prav tako je izbran ponudnik dolžan kriti stroške (v okviru ponudbene cene)  novih konfiguracij CP enot na dislociranih vzdrževalnih enotah naročnika zaradi zamenjave kartic (mišljeno novo parametriranje CP enot po ceniku lastnika programske opreme-cca 236 CP enot). Izbran ponudnik mora kriti tudi vse ostale morebitne stroške prenosa, tudi prekinitev pogodb oz. aneksov z trenutno obstoječim operaterjem naročnika (v okviru ponudbene cene). Strošek prekinitve pogodbenih aneksov pri trenutnem operaterju znaša na dan 08.06.2020 v višini  6.500,00 €, strošek nastavitvenega parametriranja CP enot na dislociranih enotah naročnika  + spremstvo  naročnikovega zaposlenega znaša 10.000,00 € za vse CP enote (lokacije enot določene z geolokacijskimi točkami).

- Tehnične zahteve

Količine

V spodnji tabeli so navedene minimalne zahteve za pakete za vsako skupino uporabnikov ali naprav in predvidena količina paketov za vse uporabnike pri naročniku.

| Skupina | Govor in SMS/MMS v vsa SLO omrežja in EU | Prenos podatkov v SLO | Hitrost prenosa podatkov v | Prenos podatkov v EU gostovanju | Okvirne količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. paket | Neomejeno | Min. 60 GB | 150/50 Mbit/s | Min. 10 GB | 10 |
| 2. paket | Neomejeno | Min. 20 GB | 150/50 Mbit/s | Min. 10 GB | 25 |
| 3. paket | Neomejeno | Min. 5 GB | 20/5 Mbit/s | Min. 5 GB | 145 |
| 4. paket -podatkovni prenos | 0 | 1 GB +statični IP | 20/5 Mbit/s | 1 GB | 100 |
| 5. paket -podatkovni prenos | 0 | 1 GB +statični IP | 20/5 Mbit/s | 2 GB | 5 |
| 6. paket - podatkovni prenos | 0 | Min. 5 GB + statični IP | 20/5 Mbit/s | Min. 5 GB | 16 |
| 7. paket - podatkovni prenos | 0 | Neomejeno +statični IP | Min. 20/5 Mbit/s neomejeno vedno | 0 | 4 |
| 8. paket - internet neomejeno | 0 | Min. 70 GB | 150/50 Mbit/s | Min. 10 GB | 5 |

Tabela 1: Minimalne zahteve za pakete za posamezne  skupino uporabnikov

Ponudnik mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbo z vsaj enim operaterjem v vsaki od držav EU za vzpostavljanje klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih (roaming). Navedeno predstavlja izločitveni pogoj. Ponudniki navedeno izkazujejo z lastno izjavo.

Pokritost črpališč / dislociranih lokacij z LTE signalom

Ker je za ponudnika ključnega pomena stabilno delovanje telemetričnih povezav na lokacijah črpališč, saj so le ta izrednega pomena za zagotavljanje komunalnih in drugih storitev za prebivalstvo, od ponudnika zahteva, da ima na navedenih lokacijah ustrezno pokritost LTE signala, ki se uporablja za prenos telemetričnih in drugih potrebnih podatkov do centralne lokacije.

Ponudnik mora posledično zagotavljati 100% pokritost lokacij črpališč / dislociranih enot z LTE omrežjem z lastnimi LTE baznimi postajami, pri tem pa minimalna jakost LTE signala na nobeni izmed lokacij ne sme znašati manj kot -105 dBm.

Ponudnik mora v okviru priprave ponudbe predložiti seznam jakosti LTE signala na posamezni lokaciji / črpališču (tabela 2), pri tem pa si naročnik pridržuje pravico preveritve navedenih vrednosti na posamezni ali vseh lokacijah, v kolikor meni, da bi lahko bila kvaliteta signala na posamezni lokaciji slabša od navedene. Meritve se bodo izvedle s pomočjo prenosnega računalnika (prenosnik je lahko kakršeni koli model, oz.znamka. Sam operacijski sistem pa mora biti dovolj zmogljiv, da lahko na računalnik namestijo Siemensova razvojna orodija s katerimi lahko izvedejo kreacijo komunikacijskega protokola, z vstavljeno SIM kartico ponudnika (zagotovi ponudnik) in uporabi programskega orodja (sama SIM kartica ni vstavljena v PC ampak v konunikator oz.CP enoto katera je nameščena v krmilni omarici, za delovanje celotnega sistema izvedemo kreacijo povezovanja med CP(komunikatorjem, kjer se nahaja SIM kartica) in CPU enoto(krmilnik). Samo kreacijo izvedemo z Siemensovimi razvojnimi orodiji kakor tudi komunikacijski protokol ZATO POTREBUJEJO SIEMENSOVE SW-je. Naš celoten sistem temelji na unificiranem sistemu SIEMENS, kar pomeni, da uporabljamo na vseh lokacijah enako elektro periferijo),  meritve pa bo izvedel naročnik ob prisotnosti predstavnika ponudnika. Po izvedeni meritvi signala se pripravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika  ponudnika in naročnika. Ponudnik zaradi preveritve jakosti signala ni upravičen do dodatnih stroškov.

V kolikor se izkaže, da na kateri izmed lokacij jakost LTE signala ne dosega zahtevane jakosti vsaj -105 dBm, se šteje, da je ponudnikova ponudba nedopustna. Hkrati s seznamom jakosti LTE signala na lokacijah (tabela 2) ponudnik navedeno izpolni s predložitvijo lastne izjave.

Koordinate vseh črpališč oz. dislociranih vzdrževalnih enot naročnika so navedene v spodnji tabeli.

| x-koordinata | y-koordinata | IME OBJEKTA |
| --- | --- | --- |
| 552440 | 154800 | RT 7 GRČARJEVA |
| 550236 | 154114 | RAZLIVNI BAZEN BDC SNAGA |
| 550662 | 154951 | BDC NIGRAD |
| 549745 | 154261 | ZO - LO TRŽAŠKA CESTA 45 STTC |
| 550901 | 158100 | RT MELJKSKA - KRALJEVIČA MARKA |
| 550154 | 154097 | RO - LO-ZADRŽEVAL TRŽAŠKA CESTA 55 PRI DINOS-SNAGA |
| 529658 | 155565 | LO LOVRENC |
| 550379 | 150893 | ČP KONSTRUKTRO |
| 548222 | 158056 | ČP KOROŠKA CESTA 115 - INDOMA |
| 548232 | 158061 | ČP KOROŠKA CESTA 115 - MAJOR DOMUS |
| 552157 | 156354 | ČP ZEMLJIČEVA ULICA 22 |
| 555418 | 151328 | LO MIKLAVŽ |
| 552089 | 147915 | ZDRUŽITVENI JAŠEK HOTINJA VAS 129 |
| 539146 | 150750 | MKČN AREH 49 PE SBR |
| 553303 | 150363 | ČP SKOKE MAGLIČEVIH 20 |
| 553780 | 149978 | PRESTAVLJEN OBJEKT ČP |
| 551940 | 147763 | RO - DUŠILKA HOTINJA VAS 107 |
| 551400 | 156108 | RT LOVSKA ULICA |
| 550287 | 155842 | RT 2 MAKEDONSKA ULICA |
| 548302 | 158074 | RO KOROŠKA CESTA TURNERJEVA ULICA |
| 550562 | 157376 | RT GERŠAKOA |
| 550479 | 157397 | RT MEJNA KOSTANJ |
| 548056 | 158126 | RO -KOROŠKA PRI TRANSFORMATORJU |
| 549861 | 157434 | RO-POBREŠKA EUROPARK |
| 553037 | 154598 | RT 10 ULICA BORCEV |
| 551653 | 158145 | ČP MELJE |
| 547579 | 158320 | ČP KOBLARJEV |
| 552029 | 155025 | RT 6 CERKEV TEZNO |
| 552496 | 154825 | ČP GRČARJEVA |
| 544394 | 157760 | ZADRŽEVALNIK ŠOLSKA LIMBUŠ |
| 551637 | 155385 | RT 5 OŠ MARTINA KONŠAKA |
| 546659 | 159139 | ČP HUZARSKI SKOK |
| 551503 | 154274 | ZO - LO TAM - BOLJŠI SEJEM |
| 551507 | 154275 | ZO - LO TAM - BOLJŠI SEJEM |
| 547687 | 155732 | RO ULICA POHORSKEGA ODREDA |
| 549952 | 156150 | RT 1 STRAŽUN NASIPNA |
| 552836 | 154599 | RT 9 WALLISCHEVA |
| 551885 | 155208 | RT HEROJA NANDETA |
| 553023 | 154595 | RT 10 ULICA BORCEV |
| 553036 | 154595 | RT 10 ULICA BORCEV |
| 552551 | 154748 | RT 8 GRČARJEVA 2 |
| 547566 | 158351 | LO KOBLERJEV ZALIV |
| 549717 | 150934 | ČP LESTRO (BIVŠA ČN) |
| 548242 | 155277 | RO BORŠTNIKOVA ULICA BMX |
| 551687 | 157910 | RO ŠMIRMAUL IZTOK MELJE |
| 551537 | 157854 | RO ZAPORNICE ŠMIRMAUL IZTOK KOLEKTOR |
| 553570 | 165417 | ČN JARENINA |
| 557513 | 151144 | ČP SP.DUPLEK PRI ČN |
| 545083 | 169499 | ČN SVEČINA |
| 557677 | 151489 | RO SP.DUPLEK PRI OMV |
| 554122 | 151544 | ČP ZA OBČINO |
| 553900 | 154527 | RAZBREMENILNIK |
| 549863 | 157452 | RO-POBREŠKA EUROPARK-SPODNJI |
| 554715 | 152625 | VENTURIMETER PRED CČN MARIBOR |
| 555492 | 160717 | ČP PERNICA 4 |
| 538247 | 154657 | ČP RUŠE 4 |
| 542041 | 157550 | ČN LOG - BISTRICA OB DRAVI |
| 547305 | 166549 | RAZBREMENILNIK |
| 548595 | 154988 | RO STRELIŠKA CESTA ĐURO |
| 550209 | 157670 | RT MLINSKA - PETROL |
| 548896 | 157725 | RT OB BREGU |
| 549941 | 157649 | RT LOŠKA ULICA - SEJMIŠČE |
| 537182 | 155064 | ČP RUŠE 1 |
| 551473 | 173397 | RAZBREMENILNIK CERŠAK 2-GOZD |
| 555025 | 152910 | ČP DUPLEK- VRTEC |
| 550034 | 153229 | LO TRŽAŠKA CESTA 85 |
| 554122 | 156724 | ČP ZRKOVCI 30 |
| 556005 | 159655 | ČP PERNICA 8 SMREKE |
| 529763 | 156252 | ČP LOVRENC 4 |
| 540789 | 157234 | ČN BEZENA |
| 544801 | 157583 | RT IN DUŠILKA OB BLAŽOVNICI |
| 546812 | 159357 | ČP KAMNICA I. PRI CERKVI |
| 554981 | 153085 | ČP DUPLEK-MOST |
| 548353 | 155181 | LO ROBERTA KUKOVCA |
| 553631 | 157007 | ČP ZRKOVCI OBRAČALIŠČE |
| 548545 | 156087 | ČP TRŽNICA TABOR |
| 548251 | 155261 | RO BORŠTNIKOVA ULICA BMX |
| 555741 | 160066 | ČN PERNICA |
| 529410 | 155788 | ČP LOVRENC 5 POD CESTO |
| 553730 | 172551 | ČN SELNICA OB MURI |
| 529169 | 156040 | ČP LOVRENC 6 STARA HIŠA |
| 529037 | 155571 | ČP LOVRENC 7 - PRI KMETU |
| 557325 | 151628 | ČP SP.DUPLEK KOT |
| 550477 | 155308 | ČP POLJSKA-METALNA |
| 556704 | 152314 | ČP SP.DUPLEK MEJNA UL. |
| 554177 | 154310 | ČP SVENŠKOVA |
| 554408 | 156472 | ČP ZRKOVCI PRI GASILSKEM DOMU |
| 554066 | 153667 | ČP DUPLEŠKA - DOGOŠKA |
| 552336 | 157337 | ČP ZRKOVCI OB KANALU |
| 550136 | 151347 | ČP SORTIMA |
| 555365 | 161014 | ČP PERNICA 3 KRIŽIŠČE K RIBNIKOM |
| 544471 | 158772 | DUŠILKA RONDO BRESTERNICA |
| 547404 | 158242 | ČP OBREŽNA 74 |
| 558080 | 151876 | MKČN SP.DUPLEK |
| 546366 | 155360 | ČP DRAŠ |
| 547239 | 160563 | ČP KAMNICA POD URBANOM |
| 547238 | 158451 | ČP ADAMIČEVA |
| 550017 | 152371 | ČP BOHOVA |
| 558574 | 150176 | ČP DVORJANE 2 PRI PULKU |
| 549435 | 157652 | ČP STARA TRTA - LENT |
| 552887 | 155364 | ČP BREZJE K DRAVI |
| 548063 | 157894 | RO KOROŠKI MOST |
| 547897 | 158148 | ČP BEZENŠKOVA |
| 552487 | 170683 | ČP SELNICA OB MURI 4 |
| 548965 | 172602 | ČN ŠENTILJ MEJA |
| 551945 | 174110 | ČN CERŠAK |
| 552620 | 151502 | MO ROGOZA |
| 543492 | 158541 | ČP JELOVEC |
| 550695 | 155614 | RT 3 ŠTREKLJEVA ULICA |
| 537246 | 155168 | ČP GEBERIT |
| 547325 | 166564 | RO KUNGOTA |
| 553297 | 150214 | ČP 1 SKOKE USKOŠKA 82 |
| 550434 | 155727 | ČP CLOP |
| 549615 | 151211 | ČP - ZO REČNIK |
| 551190 | 155438 | RT 4 OŠ SLAVA KLAVORA |
| 555555 | 152342 | ČP DUPLEK PRI KRIŽU |
| 558577 | 150613 | ČP DVORJANE 1 PRI KEKECU |
| 544890 | 158704 | ČP BRESTERNICA NAD DRAVO 84 |
| 553862 | 157320 | ČP POD CERKVIJO |
| 555000 | 154457 | ČP ZAPOLUTKE 2 |
| 554976 | 154158 | ČP ZAPOLUTKE 1 |
| 554177 | 149020 | ČP 1 DOBROVCI |
| 555713 | 160388 | ČP 5 PERNICA PRI MOSTU |
| 537261 | 155171 | ČN GEBERIT |
| 547203 | 159233 | RT KOROŠKA CESTA CVETLIČARSTVO MRAK |
| 546346 | 155556 | DUŠILNI OBJEKT POHORSKA-OPTIKA |
| 558013 | 151491 | ČP ZA OBČINO DUPLEK |
| 537885 | 154309 | ČP RUŠE 3 |
| 529670 | 155996 | ČP LOVRENC 2 ŠOLA KRIŽIŠČE |
| 539191 | 156434 | RO RUŠE |
| 537252 | 155167 | ČN GEBERIT |
| 552108 | 147733 | ČP HOTINJA VAS |
| 547264 | 166566 | ČP 1 KUNGOTA |
| 554958 | 147599 | ČP DRAVSKI DVOR |
| 550818 | 163053 | ČN DOBRENJE |
| 552559 | 154744 | RT 8 GRČARJEVA 2 |
| 552831 | 154600 | RT 9 WALLISCHEVA |
| 549928 | 151011 | ČN SLIVNIŠKA CESTA MIBRA |
| 545516 | 157010 | ČP LORBEKOVA |
| 556444 | 173470 | ZRAČNIK SLADKI VRH |
| 547248 | 161051 | ČP HERIČKO |
| 547676 | 166058 | ČN KUNGOTA |
| 547448 | 166434 | ČP 2 KUNGOTA |
| 553245 | 172379 | ČP SELNICA OB MURI 2 |
| 550636 | 170388 | ČN ŠENTILJ JUG |
| 549467 | 171978 | ČP MOND ŠENTILJ |
| 551057 | 157509 | RT OSOJNIKOVA |
| 550770 | 157431 | RAZBREMENILNIK FLUKSOVA ULICA CIFREK |
| 550563 | 171783 | ČP POT NA NOVINE |
| 553624 | 172539 | ČP SELNICA OB MURI 1 |
| 552925 | 172143 | ČP SELNICA OB MURI 3 |
| 531566 | 157007 | ČN LOVRENC NA POHORJU-PRIMARNI USEDALNIK |
| 551888 | 162975 | ČN PESNICA |
| 554385 | 161819 | ČP PERNICA 11 |
| 554033 | 162057 | ČP PERNICA 9 |
| 530938 | 156177 | ČP LOVRENC 1 PRI SNAGI |
| 550343 | 156642 | ZADRŽEVALNIK NASIPNA |
| 529895 | 156292 | ČP LOVRENC 3 GABERCA |
| 539658 | 155966 | ČP TUŠ |
| 537261 | 155182 | ČN GEBERIT |
| 531591 | 156993 | ČN LOVRENC NA POHORJU |
| 540788 | 157243 | ČN BEZENA |
| 555416 | 151334 | ČP OB RIBNIKU |
| 553782 | 149978 | ČP DOBROVCI KIDRIČEVA CESTA 1 |
| 553853 | 152522 | ČP ZELENI GAJ |
| 540796 | 157235 | ČN BEZENA |
| 555738 | 160072 | ČP PERNICA 6 |
| 550559 | 153892 | ČP LEDINA-ŽELEZNIŠKI PREHOD |
| 552813 | 157607 | ČP MALEČNIK POD MOSTOM |
| 552812 | 155338 | RT BREZJE PRI CERKVI |
| 550418 | 147547 | ČP MARIBORSKA CESTA 111 |
| 555763 | 153290 | ČP ŽITEČKA VAS |
| 545211 | 158758 | DUŠILNI OBJEKT NAD JEZEROM |
| 550849 | 147107 | ČP 2 - ULICA 1. MAJA 14 |
| 547167 | 166679 | RAZBREMENILNIK KUNGOTA DENK |
| 553977 | 149338 | ČP VRTEC DOBROVCI |
| 551897 | 162990 | ČP PESNICA ZA ČN |
| 542056 | 157552 | ČP LOG - BISTRICA OB DRAVI |
| 553021 | 154652 | RO-ZO ULICA BORCEV POLJE |
| 546104 | 158437 | LO DAMIŠEVO NASELJE MOHORIČEVA ULICA LIMBUŠ |
| 537280 | 155321 | ČP RUŠE 2 |
| 548724 | 157606 | DRČA STUDENCI |
| 549456 | 159429 | RO ZA TREMI RIBNIKI |
| 548806 | 157814 | RO-STRMA ULICA |
| 550270 | 159862 | RO POČEHOVSKA ULICA |
| 551857 | 163421 | ČP PESNICA 2 ZD |
| 553955 | 154118 | ČP DOGOŠE-DUPLEŠKA 230 |
| 549748 | 157431 | RO-MO UKC |
| 552228 | 148822 | ČP LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA |
| 539144 | 150526 | ČN AREH |
| 549095 | 172659 | ČP ŠENTILJ MEJA |
| 551435 | 147101 | ČP RAČKA OREHOVA VAS |
| 551528 | 164026 | ČP PESNICA SNEŽINKA |
| 555454 | 161283 | ČP PERNICA 2 HIŠE OB RIBNIKU |
| 555730 | 159912 | ČP PERNICA 7 |
| 553998 | 149260 | DUŠILKA DOBROVCI |
| 549371 | 157664 | RO SPLAVARSKI PREHOD |
| 555043 | 161321 | ČP PERNICA 12 |
| 553983 | 161993 | ČP PERNICA 10 |
| 555427 | 161651 | ČP PERNICA 6 HIŠE OB RIBNIKU KONEC |
| 548406 | 158004 | RO-KOSARJEVA-KOROŠKA |
| 549148 | 157755 | RO VODNIKOV TRG-TRŽNICA |
| 553052 | 154631 | RO-ZO- ULICA BORCEV POLJE |
| 546253 | 155347 | DUŠILKA IN RO POHORSKA 35 |
| 552030 | 151464 | ČP SAMOVA UL. ROGOZA |
| 553271 | 154345 | RT 11 GOZD BREZJE |
| 549953 | 153365 | ČN BOHOVA - OMV |
| 542042 | 157547 | ČN LOG - BISTRICA OB DRAVI |
| 553274 | 152941 | ČP SONČNA |
| 550492 | 170467 | ČP ŠENTILJ YUKATAN |
| 547672 | 166062 | ČP 3 KUNGOTA |
| 553892 | 154494 | RAZBREMENILNO ZADRŽEVALNI OBJEKT KOLEKTOR POBREŽJE |
| 553890 | 154479 | MO DOGOŠE |
| 561171 | 150274 | MKČN VURBERK 90, 93,95 |
| 551991 | 149418 | ČP MAGNA |
| 545825 | 156584 | RAZBREMENILNIK PRI GRAŠIČU |
| 544476 | 158064 | ZB-ČP LIMBUŠ |
| 529679 | 154968 | ČP RADOLJNI 33-INTERNI |
| 549430 | 157649 | RAZBREMENILNIK MESARSKI PREHOD |
| 529923 | 155137 | ČP RADOLJNA 15-INTERNI |
| 547320 | 166570 | RO KUNGOTA |
| 542043 | 157545 | ČN LOG - BISTRICA OB DRAVI |
| 542043 | 157543 | ČN LOG - BISTRICA OB DRAVI |
| 551466 | 173669 | RAZBREMENILNIK CERŠAK 1 |
| 544430 | 158784 | RO RONDO -BRESTERNICA |
| 545209 | 158799 | RO BRESTERICA NAD JEZEROM |
| 546321 | 156776 | DUŠILNI OBJEKT POD PEKRSKO GORCO |
| 546563 | 155628 | RO KATARINE MEDE |
| 546257 | 156617 | RO-REISERJEVA ULICA-PEKRSKA GORCA |
| 549338 | 157469 | RO-MO-ZO GORKEGA |
| 549765 | 158064 | ZO TRG SVOBODE-KOĐAK |
| 549739 | 157723 | RO SVETOZAREVSKA-NARODNI DOM |
| 547881 | 157331 | RO PRERADOVIČEVA- PROMETNA ŠOLA |
| 538185 | 155527 | ZADRŽEVALNI OBJEKT TOLEDOVA |
| 545081 | 169502 | ČP SVEČINA |

Tabela 2: Koordinate črpališč oz. dislociranih vzdrževalnih enot naročnika

Uporaba mobilne telefonije v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala

Ker se nekatere poslovne dejavnosti naročnika izvajajo v kletnih prostorih brez prisotnosti mobilnega signala, mora ponudnik zagotavljati storitev, ki na naročnikovih številkah omogoča uporabo govornih storitev preko brezžičnega omrežja WiFi, pri tem pa se mora preklop med zunanjim mobilnim signalom ter uporabo iste mobilne številke na WiFi signalu izvesti samodejno – brez posega uporabnika v nastavitve mobilnega telefona. V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

Uporaba mobilne telefonije preko LTE/4G signala

Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki na naročnikovih številkah omogoča uporabo govornih storitev preko omrežja LTE/4G. V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

Enotna identifikacija uporabnika v mobilnem in fiksnem IP omrežju

Ponudnik mora zagotavljati možnost izbiranja in brezplačnega pozivanja po kratkih številkah znotraj številk naročnika med vsemi mobilnimi številkami in stacionarnimi IP številkami (konvergenca) ter zagotovitev enakega kratkega štirimestnega oštevilčenja med mobilnimi in stacionarnimi številkami ter možnost prikazovanja identitete kličočega iz stacionarnega v mobilno omrežje in obratno s kratkimi številkami (interni imenik). V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

On-line spletni nadzor

Ponudnik mora zagotavljati naročniku on-line spletni nadzor po posameznih naročniških razmerjih  (trenutna poraba po številki, nastavitev alarmov, elektronski razčlenjen račun za zadnje tri mesece po številkah,….) preko spletnega portala, sam dostop do portala pa mora biti zavarovan s spletnim geslom, ki si ga določi naročnik. V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

Ločen račun

Ponudnik mora omogočati izdajo oz. vodenje ločenega računa za posamezno naročniško razmerje oz. uporabnika naročniške številke, ko naročnik to zahteva (ločitev stroškov na službeno in privatno porabo ter izstavitev ločenih računov za pravno in fizično osebo ter njen naslov). Če posamezni uporabnik oz. naročniško razmerje preseže določeno mejo porabe, se stroški prenesejo na ločeni osebni račun uporabnika. Neporavnane osebne terjatve uporabnikov v nikakršni meri ne smejo bremeniti naročnika in ne smejo vplivati na storitve, ki jih ponudnik izvaja za naročnika. Na ločenem računu mora biti omogočena (tam kjer naročnik to želi) tudi možnost dodelitve dodatnega limita. V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

Administrativni prenosi naročniških razmerij in akcijske ugodnosti pri nakupih opreme

Izbran ponudnik mora po sklenitvi pogodbe za čas veljavnosti pogodbe za naročnika brezplačno izvajati vse storitve, ki so potrebne v zvezi s sklenitvijo novih ali prekinitvijo obstoječih naročniških razmerij, spremembo oz. zamenjavo mobilnih kartic, sklenitve ločenega računa, vodenja raznih evidenc, izdelave raznih poročil,…

Naročnik bo v času trajanja pogodbenega razmerja pri ponudniku nabavljal razne mobilne naprave različnih znamk, ki jih bo potreboval (Samsung, Huawei, LG, Nokia, Apple,…) ter druge predmete, ki jih ponuja izbran ponudnik s plačilom v enkratnem znesku in vezavo 24 mesecev.

Ker naročnik  ne more v naprej natančno določiti števila potrebnih mobilnih naprav si pridržuje pravico:

- da bo kupoval mobilne naprave samo glede na dejanske potrebe,

- da bo vse nove mobilne naprave in dodatno opremo lahko kupoval pod enakimi pogoji oz. enakim popustom kot bo določeno v pogodbi oz. v času akcij pa pod ugodnejšimi pogoji.

Ponudnik se obveže, da bo zagotavljal 15% popust na aktualno ponudbo na uradne cene iz standardne ponudbe objavljene na spletni strani ponudnika  ponuja stalni 15% popust na novo nabavljene naprave in dodatno opremo (telefone, tablice,..).

Ponudnik mora vse nove mobilne naprave ter tehnično dokumentacijo naprave brezplačno dostaviti na lokacijo naročnika. Vse nove mobilne naprave ne smejo biti programsko zaklenjene ali že rabljene.

Ponudnik mora v času garancije nove kupljene naprave zagotavljati garancijsko servisiranje vseh dobavljenih naprav pri pooblaščenem serviserju določene znamke naprave.

V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo.

Izvajanje spremstva pri zamenjavi SIM kartic na lokacijah črpališč

Naročnik ocenjuje, da bo v primeru prehoda na novega operaterja potrebno veliko aktivnosti naročnika pri zamenjavah SIM kartic za potrebe telemetrije na lokacijah črpališč / dislociranih enot, ki so navedene v tabeli št. 2. Ponudnik mora na lastne stroške skupaj z naročnikom in dosedanjim izvajalcem sodelovati pri postopni menjavi SIM kartic na vseh lokacijah naročnika, prav tako pa mora ponudnik pri pripravi ponudbene cene upoštevati, da bo moral naročniku poravnati strošek spremljave osebe izvajalca pri zamenjavi SIM kartic po ceni 35,50 EUR brez DDV na posamezno lokacijo števca, obračunano glede na dejansko število opravljenih zamenjav.

V primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo.

- ZAHTEVE ZA STORITVE STACIONARNE TELEFONIJE

- Splošno

Ponudnik se zavezuje dobaviti, zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za postavitev sistema IP telefonije ter telefonske aparate na vseh navedenih lokacijah. Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena.

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo razviden model in skladnost z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

Podatki o potrebah so podani na dan objave naročila in se do sklenitve pogodbe lahko spremenijo.

- Tehnične zahteve

Naročnik od ponudnika zahteva najmanj naslednje:

Širokopasovna povezava za vzpostavitev IP telefonije

Ponudnik mora zagotoviti širokopasovne dostope, potrebno aktivno opremo, da bo rešitev telefonije delovala samostojno, ločeno od podatkovnega omrežja naročnika. Za zagotavljanje kvalitete govora mora biti ločitev omrežij izvedena na fizičnem ali logičnem nivoju.

Vzdrževanje opreme in napak na opremi

Ponudnik bo moral vso opremo, ki jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno vzdrževati in po potrebi popravljati ali zamenjati z novo tako, da bo le ta primerna za običajno in dogovorjeno rabo. Ponudnik bo odgovarjal za vse stvarne in pravne napake opreme, ki jo bo imel naročnik v najemu. Ponudnik bo naročniku izdelal mesečno poročilo o opravljenih vzdrževalnih pregledih, ter menjavah opreme.

Ponudnik bo moral naročniku za vso opremo po ponudbi nuditi upravljanje sistema. Naročnik bo ponudniku zahtevke za spremembe konfiguracij pošiljal preko dogovorjene komunikacijske poti. Naročnik dodatnih stroškov za upravljanje sistema ne do priznaval.

Telefonske številke naročnika

Ponudnik mora zagotoviti uporabo obstoječih telefonskih številk ter dodatne telefonske številke z obstoječim načinom številčenja.

Ponudnik nosi stroške vseh morebitnih prenosljivosti telefonskih številk in odzivnikov.

Strežnik IP telefonskega sistema

Zahteve:

- Ponudnik ponudi najem IP telefonske centrale (strežnika). Storitev se izvaja na opremi nameščeni na lokaciji ponudnika.

- Strežnik IP centrale nameščen na lokacijo ponudnika storitve, v komunikacijskih omaricah naročnika se od aktivne opreme nahajajo le potrebna aktivna oprema.

- Ponudnik zagotavlja delovanje IP centrale 99,5% časa oz. da zagotavlja redundantno IP centralo na sekundarni lokaciji, ki ni bližja od 50 km od primarne lokacije, hkrati pa morata lokaciji biti na različnih tektonskih prelomnicah (glej Strukturno - tektonska karto Slovenije; izdajatelj Geološki zavod Slovenije).

- Strežniki nameščeni v klimatiziranem prostoru, z zagotovljeno ustrezno avtonomijo napajanja in urejenimi požarno varnostnimi ukrepi.

- Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi z lastno izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve iz katere bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev (v primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna).

Podatkovna povezava za IP telefonijo in varnost sistema

Zahteve:

- ponudnik IP povezavo med telefonom in centralo izvaja po primarni širokopasovni povezavi, za kar mora biti zagotovljena dodatna kapaciteta pasovne širine – prenos podatkov IP telefonije ne sme zmanjšati najmanjše zahtevane hitrosti primarne širokopasovne povezave,

- IP telefonske povezave so izvedene v VPN omrežju ponudnika in ne smejo biti izvedene preko javnega omrežja,

- omrežje za IP telefonijo je ločeno od obstoječega DATA omrežja - kjer obstoječe naprave to omogočajo z različnimi virtualnimi omrežji, drugod z dodatnimi stikali.

- Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi z lastno izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve iz katere bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev (v primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna).

Namestitev IP sistema

Ponudnik bo pri dobavi, montaži, namestitvi, testiranju, integraciji, vzdrževanju strojne in programske opreme na vseh lokacijah naročnika aktivno sodeloval z odgovorno osebo naročnika.

PSTN linije

Ponudnik namesti dodatne PSTN oz. uporabi obstoječe linije za alarmne sisteme po specifikaciji naročnika.

Ponudnik sodeluje z naročnikom pri odjavi presežnih PSTN, ISDN ali drugih obstoječih linij, ki po vzpostavitvi IP telefonije ne bodo več v uporabi.

Storitev 080

Ponudnik mora naročniku omogočati nemoteno delovanje storitve 080.

Enotna identifikacija uporabnika v mobilnem in fiksnem IP omrežju

Telekomunikacijski sistem mora omogočati izbiranje in pozivanje po kratkih številkah znotraj naročnika med vsemi mobilnimi številkami in stacionarnimi IP številkami (konvergenca), zagotovitev enakega kratkega štirimestnega oštevilčenja med mobilnimi in stacionarnimi IP številkami ter možnost prikazovanja identitete kličočega iz stacionarnega IP v mobilno omrežje in obratno s kratkimi številkami (interni imenik). V primeru, da ponudnik navedene funkcionalnosti ne omogoča, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo ter dodatno predloži opis delovanja rešitve.

Ponudnik omogoča brezplačno komunikacijo med vsemi uporabniki fiksne IP telefonije in vsemi uporabniki mobilne telefonije naročnika.

Naročnik lahko zahteva, da bo IP telefonija delovala na ločenem omrežju od DATA omrežja naročnika (na mestih, kjer je to že sedaj tako urejeno). V tem primeru naročnik zagotovi ustrezna stikala in interno ožičenje.

Uporabniške storitve - funkcionalnosti

Storitev mora uporabnikom ponujati sledeče osnovne funkcionalnosti (osnovni paket telefonskih storitev - OPTS):

- klicanje po kratkih številkah,

- pregled zgrešenih, klicanih in prejetih klicev,

- možnost prevezave klicev (brezpogojna preusmeritev klica, preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku, preusmerjanje vseh klicev, preusmeritev klica če ni odgovora),

- možnost zadržanih klicev,

- možnost predaje klica,

- možnost vzpostavitve konferenčnih klicev (pogovor več uporabnikov (vsaj 3) na enkrat v isti seji)

- možnost prostoročnega pogovora,

- prikaz imena klicatelja ob klicu (v primeru, da je vnesen v imenik),

- povezava s korporativnim imenikom,

- osebni imenik (npr. možnost dodajanja svojih tel. številk, ki jih sistem v nadalje prepozna (izpiše ime namesto številke))

- integracija z MS Outlook 2016 in višjimi verzijami (možnost vzpostavitve klicev preko PC),

- upravljanje telefona preko PC računalnika (osebni spletni portal za nastavitve, spletni dnevnik klicev, administrativna omejitev različnih vrst izvornih in ponornih klicev),

- glasovno sporočanje, glasovni portal (sprejemanje glasovnih sporočil na e-mail uporabnika).

Za posebne tipe uporabnikov, mora ponudnik ponuditi tudi dodatne funkcionalnosti (zraven osnovnih funkcionalnosti), ki skupaj z osnovnimi funkcionalnostmi predstavljajo t.i. razširjene funkcionalnosti (razširjeni paket telefonskih storitev - RPTS). Zahtevane so sledeče dodatne funkcionalnosti:

- samodejno zadržanje in prevzem klica,

- usmerjeni prevzem klica,

- vstop v zvezo,

- selektivno preusmerjanje,

- sprejemanje in zavračanje klicev (glede na A številko, urnik, koledar praznikov),

- prepoved identitete klicočega,

- uporaba t.i. 'softphone' klienta (npr. storitev telefonije je uporabniku preko mobilne naprave osebnega računalnika dosegljiva tudi v primeru dela na oddaljeni lokaciji)

- možnost sprejemanja klicev na telefonu oddaljene pisarne – delo od doma (sprejemanje in izvajanje klicev s prezentacijo številke),

- souporaba telefonske številke na več terminalih,

- hkratno zvonjenje (možnost vklopa sočasnega zvonjenja na IP in mobilnem telefonu),

- zaporedno zvonjenje,

- samodejni povratni klic,

- skrajšano izbiranje in

- spremljanje statusa linije za minimalno 30 uporabnikov (BLF).

- računalniški klient za upravljanje s klici in nastavitvami najpogostejših funkcij telefonije v slovenskem jeziku,

Oddaljena pisarna (OP; uporaba v primeru dela od doma)

- Storitev mora omogočati sprejem in izvajanje klicev z identifikacijo fiksne IP številke (strošek klicev se evidentira na fiksni IP številki),

- Storitev mora omogočati sprejem klicev na telefonu oddaljene pisarne v primeru da je uporabnik tudi agent klicnega centra,

- V primeru izvajanja klicev s telefonom oddaljene pisarne se v primeru vključene storitve Snemanje pogovorov te tudi snema,…

Minimalne zahteve za centralno IP telefonsko opremo

- Administracija centralnega strežnika in IP telefonskih aparatov (v nadaljevanju IPT)

- nadzor in upravljanje sistema IP telefonije in IPT morata biti zasnovana centralno,

- osnovna administracija in upravljanje sistema morata biti mogoča preko oddaljenega dostopa s pomočjo internetnih brskalnikov z več nivoji administratorskih dostopov,

- sistem mora podpirati šifriranje seje upravljanja (med IP strežnikom in oddaljeno nadzorno napravo),

- vmesnik za administracijo uporabniških nastavitev mora podpirati slovenski in vsaj en tuji  (npr. angleški) jezik.

Telefonski aparati

Ponudnik ponudi v najem IP telefonske aparate različnih tipov po specifikaciji naročnika:

Minimalne skupne zahteve za IP Telefonske aparate (IPT)

- IPT morajo zagotavljati povezavo z IP centralo (v nadaljevanju IPC) preko priključka Ethernet 10/100 Mb/s.

- IPT se morajo napajati po standardu IEEE 802.3af na priključku Ethernet.

- IPT morajo podpirati priklop uporabniškega računalnika na vgrajeno stikalo preko priključka Ethernet.

- IPT morajo podpirati  ločevanje govornega in podatkovnega prometa z VLAN-i.

- IPT morajo podpirati VLAN trunking po standardu 802.1q.

- IPT morajo biti v celoti nadzorljivi in upravljani preko IPC.

- IPT morajo imeti optični prikaz dohodnega klica.

- V primeru potrebe po nadgradnji programske opreme na IPT se programska oprema telefonov samodejno nadgradi preko IPC

- IPT morajo imeti slovenski uporabniški vmesnik

- IPT morajo omogočati prikaz internega in osebnega elektronskega telefonskega imenika z izborom želene osebe po priimku/imenu

- Preusmerjanje klicev ob zasedeni liniji, ne odzivu;

- Prevzem klicev iz drugih telefonov;

- Vzpostavljanje govornih konferenčnih zvez;

- Pregled zgrešenih klicev, klicanih in kličočih številk;

- Ponovno klicanje zadnje številke;

- IPT morajo podpirati kodiranje govora vsaj s kodirniki G.711-a_law, G.711-u_law, G.722 in G.729:

- IPT morajo omogočati prostoročno telefoniranje (vgrajen zvočnik in mikrofon).

- IPT morajo omogočati ohranitev lokalne telefonske številke in ostalih nastavitev pri selitvi na poljubno lokacijo organizacije brez posredovanja administratorja.

- IPT mora omogočati nastavitve prejema enega ali dveh sočasnih klicev na eno telefonsko številko (za potrebe prevezovanja, klica na čakanju).

- IPT morajo podpirati glasbo na čakanju.

- IPT morajo podpirati avtentikacijo po standardu 802.1x

Zahteve za osnovni IP telefon (v nadaljevanju: OIPT)

- OIPT mora imeti vgrajeno mrežno stikalo 10/100 Mbps s podporo avtentifikacije uporabnika po standardu 802.1x

- OIPT mora imeti izbirni (meni) v slovenskem jeziku.

- OIPT mora imeti optični prikaz odhodnega klica,

- OIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 132 x 64 pik in najmanj 4 vrstični grafični prikazovalnik

- OIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj min 300 zapisov

- OIPT mora imeti možnost nastavitve glasnosti zvonjenja in pogovora

- OIPT mora imeti možnost nastavitve min 3 različne melodije zvonjenja

- OIPT mora imeti možnost  konferenčne zveze

- OIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 1000 vnosov

- OIPT mora imeti izbirni (meni) v slovenskem jeziku

- OIPT mora imeti vgrajen vmesnik za priključitev naglavnih slušalk

- OIPT mora podpirati registracijo 2 linij (številk)

- OIPT mora omogočati sinhronizacijo imenika z LDAP

- OIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje.

Zahteve za osnovni IP telefon z Giga bitnimi vmesniki (v nadaljevanju: OIPTG)

- OIPTG mora podpirati vse naštete funkcionalnosti kot so opredeljene za OIPT

- OIPTG morajo zagotavljati povezavo z IP telefonsko centralo preko priključka Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

- OIPTG se morajo napajati po standardu IEEE 802.3af na priključku Ethernet,

- OIPTG morajo podpirati priklop uporabniškega računalnika na vgrajeno stikalo preko priključka Ethernet 10/100/1000 Mb/s s podporo avtentifikacije uporabnika po standardu 802.1x

Zahteve za tajniški IP telefon (v nadaljevanju: TIPT)

- TIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 240 x 120 pik in najmanj 5 vrstični grafični prikazovalnik,

- TIPT mora imeti vgrajeno mrežno stikalo 10/100/1000 Mbps s podporo avtentifikacije uporabnika po standardu 802.1x

- TIPT mora omogočati registracijo vsaj 6 linij (številk)

- TIPT mora imeti optični prikaz dohodnega klica,

- TIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje,

- TIPT mora imeti vmesnik za priključitev naglavnih slušalk,

- TIPT mora imeti možnost nastavitve glasnosti zvonjenja in pogovora

- TIPT mora imeti možnost nastavitve min 3 različne melodije zvonjenja

- TIPT mora omogočati prikaz zasedenosti internih številk, spremljanje statusa linij za vsaj 7 številk

- TIPT morajo omogočati priklop dodatnih polj tipk z LCD ekranom in vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja,

- TIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj min 300 zapisov

- TIPT mora imeti možnost vnosa lokalnega imenika min 1000 vnosov,

- TIPT mora imeti izbirni (meni) v slovenskem jeziku,

- TIPT mora omogočati preusmerjanje, sprejemanje klicev po selektivnih kriterijih.

Zahteve za IP prenosni telefon (v nadaljevanju: PIPT)

- PIPT mora omogočati optični prikaz dohodnega klica

- PIPT mora omogočati prikaz zgrešenih klicev

- PIPT mora omogočati nastavitev glasnosti zvonjenja

- PIPT mora imeti grafični prikazovalnik vsaj 128 x 160 pik za prikaz stanja telefona, prikaz številk, dostop do izbirnika,…

- PIPT mora omogočati čas pogovora minimalno 10 ur

- PIPT mora imeti doseg v prostoru minimalno 50 metrov

- PIPT mora imeti možnost vnosa lokalnega imenika 500 vnosov

- PIPT mora imeti možnost podaljšanja dometa z ojačevalnikom signala

Dodatno polje tipk (v nadaljevanju: DPT)

- DPT je namenjen vključitvi na TIPT,

- DPT mora vsebovati LCD ekran in vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja (BLF, Hitro klicanje, …)

- Posamezna identifikacijska lučka DPT, mora signalizirati status linije v minimalno dveh barvah

- Možnost vključitve z dvema moduloma DPT

Avtomatski posredovalec klicev (v nadaljevanju: APK)

Na vstopni telefonski številki podjetja je izven poslovnega časa zahtevana rešitev distribucije klicev z napredno funkcionalnostjo usmerjanja klicev po dežurnih številkah in mora omogočati:

- Pripravo izbirnika in prevezava klicev ob izbiri (1-9) na izbrano številko v minimalno dveh nivojih

- Prilagodljivi pozdravi / sporočila

- Usmerjevalne politike z možnostjo različne obdelave klicev prilagojeno na koledar in delovni čas (prazniki)

- Možnost upravljanja sprememb preko web portala

Klicni center (v nadaljevanju: KC)

Za dohodni »klicni center« veljajo dodatne funkcionalnosti:

- Omogočiti mora avtomatsko distribucijo klicev po več IP priključkih (agent KC)

- Omogočiti mora pozdravna in najavna sporočila (vhodno sporočilo, sporočilo v čakalni vrsti, glasbo in video na čakanju, …)

- Omogočiti mora napredne usmerjevalne politike (distribucija klicev – redno, krožno, vzporedno, enotno,..)

- omogočiti mora izhod iz čakalne vrste, preliv klicev – obravnava glede na dolžino vrste in čas čakanja

- Omogočati mora različne obravnave klicev glede na koledar delovnih dni/prazniki

- Omogočiti mora funkcije agenta in nadzornika (pridružitev čakalni vrsti, priprava in pregled statističnih poročil,..) omogočiti mora do 10 klicev v čakalni vrsti

Funkcija Klicni center Agent (KCA) – dodatna storitev na fiksnem IP priključku

- Agent se lahko pridruži v več čakalnih vrst preko IP terminala in/ali preko spletne aplikacije agenta.

- Aplikacija mora podpirati slovenski jezik

- Agent mora imeti možnost izbire različnih statusov; vpis, izpis, dosegljiv, ni na voljo, zaključevanje,…

- Agentu mora biti omogočen samodejni odgovor na klic (prevzem klica na slušalkah)

- Agent mora imeti možnost vpogleda v statistiko lastnih klicev

Funkcija Klicni center Nadzornik (KCN) – dodatna storitev na IP priključku

- Nadzorniku mora biti omogočen pregled nad stanjem agentov in čakalnimi vrstami

- Nadzornik mora imeti omogočen pregled in pripravo naprednih statističnih poročil za vse klicne centre in agente (skupno število sprejetih, odgovorjenih, neodgovorjenih klicev, čas do odgovora, sprejem klicev po agentih,…

- Napredna statistična poročila o aktivnosti agentov (prisotnost, odzivnost,…)

- Poročila in izpisi klicev (izpis neobdelanih, opuščenih klicev, pregled klicev po agentih, časi trajanja klicev,..)

- Sistem mora omogočati On_line pripravo poročila v aplikaciji in pošiljanje načrtovanih poročil v e-poštni predal….

- Nadzornik mora imeti možnost prikaza podatkov o trenutnem stanju klicnih centrov (DashBoard)

Posredovalno mesto (v nadaljevanju: PM)

Posredovalno mesto mora imeti vključen napredni paket telefonskih storitev in aplikacijo za enostavno upravljanje z dohodnimi klici ter enostavnim prevezovanjem klicev s PC miško, ki omogoča:

- Upravljanje s klici

- Vzpostavljanje in posredovanje klicev s funkcijo »pritisni in kliči« (ang. Click To Dial)

- Iskanje kontaktov po imeniku (interni, zunanji, LDAP)

- Pregled dnevnika klicev

- Prikaz statusa zasedenosti vseh linij internih IP priključkov

- Pošiljanje sporočil uporabnikom v skupini IP priključkov (obveščanje na mail)

- Aplikacija mora podpirati slovenski in angleški jezik

Posredovalno mesto je vključeno na receptorskem delovnem mestu ki mora dodatno zagotavljati:

- čakalno vrsto vsaj 5 klicateljev,

- omogočati mora prilagojena pozdravna in najavna sporočila (vhodno sporočilo, sporočilo v čakalni vrsti, glasbo in video na čakanju, …)

- omogočiti mora izhod iz čakalne vrste, preliv klicev – obravnava glede na dolžino vrste in čas čakanja

- Omogočati mora različne obravnave klicev glede na koledar delovnih dni/prazniki

Programski telefon – SIP klient (PT)

Aplikacija za Windows, Android in IOS okolje v slovenskem in angleškem jeziku, ki omogoča:

- vzporedno delovanje fiksnega in programskega telefona na eni klicni številki

- vzpostavljanje klicev s telefonom »pritisni in kliči« (ang. Click To Dial)

- iskanje po imeniku podjetja

- pregled dnevnika klicev

- nastavitev preusmeritev in ostalih telefonskih storitev uporabnika

- tekstovno sporočanje (klepet)

- informacija o stanju IP uporabnika (prisotnost)

Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (v nadaljevanju: NS)

- Slušalke morajo omogočati priklop na OIPT, TIPT in OIPTG

- Slušalke morajo vsebovati ustrezno povezovalno vrvico za priklop na IP telefon

- Slušalka na eno uho

Aplikacija/vmesnik za spremljanje porabe (AVSP)

Sistem mora omogočati sprotni vpogled v stroške pogovorov fiksne telefonije.

Omogočati mora nastavitev pričakovane vrednosti porabe in obveščanje o prekoračitvi na SMS in e-pošto.

Zahteve:

- Aplikacija mora naročniku omogočati dvo nivojski dostop (administrator, uporabnik, uporabnik z omejenim vpogledom). Tako administratorjev kot uporabnikov je lahko več z isto vlogo. Administrator lahko dodaja, briše in ureja nove administratorje ali nove uporabnike. Uporabnikom administrator dodeli pravico spremljanja porabe na določenih org. enotah (eni ali več). Uporabnik z omejenim vpogledom mora videti samo skupne stroške določenih org. enot, ne pa tudi razčlenjenega seznama opravljenih klicev.

- Aplikacija mora prikazovati ves plačljivi odhodni promet s telefonskih številk, ki jih določi naročnik z navedbo kličoče št., klicane št., časa pričetka klica, trajanja klica, vrednosti klica. Izpisati mora skupni pregled za vse št. v izbrani org. enoti in podrobni pregled za vsako št. v izbrani org. enoti.

- Aplikacija mora omogočati izpis pregleda porabe v Excel datoteko.

- Aplikacija mora imeti filter za seznam klicev po kateremkoli parametru, ki ga izpisuje (kličoča št., klicana št., čas pričetka klica, vrednost klica)

- Aplikacija mora imeti opcijo razvrščanja spremljanih številk po poljubnih organizacijskih enotah. Razvrščanje mora biti več nivojsko, drevesno (nadrejena, podrejena org. enota). Organizacijske enote se lahko dodajajo, urejajo, brišejo. Pri posamezni organizacijski enoti mora biti mogoče dodati opis, lokacijo, nadrejeno org. enoto.

- Aplikacija mora omogočati premik ene, več ali bloka številk med organizacijskimi enotam

Snemanje pogovorov (SP)

Sistem IP telefonije mora omogočati vključitev snemanja IP klicev na izbranih IP priključkih. Za upravljanje in dostop do posnetkov mora biti na voljo spletna aplikacija, ki omogoča več nivojsko hierarhijo dostopa, kontrolo dostopa in arhivsko sled prijave in dostopa do posameznega posnetka, zaščito pred zlorabo.

Ponudnik mora zagotoviti možnost snemanja pogovorov za vse uporabnike IP telefonije.

Snemanje pogovorov se izvaja na napravi (opremi) ponudnika. Zagotovljeno mora biti prenašanje posnetkov k naročniku in vpogled v posnetke.

Ponudnik mora ponuditi enotno ceno na snemano številko, na mesec neglede na skupno vključeno količino snemanih priključkov.

- Ostale zahteve

V nadaljevanju se nahajajo ostale zahteve.

- Stroški dodatne opreme/prilagoditev povezani z vzpostavitvijo sistema, so del ponudbe,

- sistem mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki stacionarne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji,

- vsa aktivna oprema za priklop in napajanje IP telefonov je predmet tega razpisa,

- ponudnik zagotavlja dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk,

- ponudnik zagotovi delovanje tonskega (DTMF) izbiranja v obe smeri po standardu RFC 2833 za vse javne telefonske številke,

- ponudnik zagotavlja pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri tako na povezavah do naročnika kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije, - spreminjanje uporabniških nastavitev na telefonu mora biti preko web vmesnika (naročnik uporablja Windows okolje). Web vmesnik mora podpirati slovenski in vsaj enega od tujih jezikov,

- pooblaščena oseba s strani naročnika ima možnost dostopa do administracijskega vmesnika za nadzor preusmeritev, avtomatskih odzivnikov, snemanja klicev, vpogleda v nastavitve, trenutne stroške klicev, klicane številke ipd.…,

- ponudnik zagotavlja kvalitetno snemanje različnih obvestil za telefonske odzivnike,

- ponudnik posname in objavi obvestilo na telefonskem odzivniku največ 3 dni po pisnem zahtevku naročnika,

- rešitev vzpostavitve sistema IP telefonije mora zagotavljati integracijo z obstoječim imenikom naročnika (prikaz uporabniških imen, priimkov, številk imenika po LDAP protokolu ali CSV datoteke). Sinhronizacija na 24ur ali na zahtevo,

- ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti avtomatsko obveščanje kličočih (npr. »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«),

- ponudnik po vzpostavitvi IP telefonije pripravi tehnično dokumentacijo (skica IP telefonskega omrežja, tip povezave, IP naslovi naprav, tip naprav, serijske številke naprav, telefonske številke ipd.) in jo ob vseh spremembah osvežuje ter daje na razpolago naročniku za lažjo komunikacijo z ponudnikom ob odpravljanju napak,

- naročniku omogoča vse ostale storitve, ki jih ponudnik nudi v svoji redni osnovni ponudbi zasebnim in poslovnim uporabnikom.

- Ponudnik mora pri pripravi rešitve upoštevati sledeče zahteve naročnika:

- IP telefonsko omrežje je trenutno združeno z LAN omrežjem, vendar lahko v času trajanja pogodbe naročnik zahteva razdruževanje podatkovnega in VoIP omrežja na dve pasivni omrežji;

- Telefonski aparati se praviloma povežejo na nova omrežna stikala s PoE funkcionalnostjo. V primerih, ko so telefonski aparati povezani na stikala brez PoE funkcionalnosti, mora ponudnik zagotoviti neodvisno napajanje za telefonske aparate;

- povezave IP central ponudnika govornih storitev na naročnikove IP lokacije morajo biti ponudnik mora zagotoviti delovanje analognih faks naprav

- Ponudnik mora zagotoviti tarifiranje po posameznih telefonskih številkah naročnika in za številko 080. Podatki o tarifiranju naj bodo na voljo v ASCII (CSV; en klic — ena vrstica) obliki in posredovani po elektronski pošti ali dosegljivi preko spletne aplikacije ponudnika. Naročnik lahko zahteva izpis porabe posameznih številk za obdobje, ki ga določi naročnik v elektronski obliki.

- naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav (tudi do ponudnika govornih storitev) nima nobenih dodatnih stroškov,

- rešitev mora podpirati uporabo obstoječih telefonskih številk,

- naročnik nima nikakršnih stroškov pri klicanju uporabnikov znotraj fiksnega omrežja naročnika

- strošek postavljanja sistema mora biti del ponudbe kot tudi morebitne dodatne, opreme/prilagoditev na naročnikovi lokaciji,

- ima organizirano podporo službo 24/7,

- ima primerne strokovnjake, ki znajo na področju IP telefonije in lokalne računalniške mreže odkrivati napake delovanja,

- skladen z obstoječimi varnostnimi pravili in dobro prakso,

- razpoložljivo prepustnostjo (rezervirana pasovna širina)

- oprema  mora  podpirati delovanje preko proxy strežnika (Session Border Controler)

  - specificirani  vmesniki  za  komunikacijo in povezovanje ostalih aplikacij, ki omogočajo lasten razvoj

- omogoča minimalni nabor storitev podpore in upravljanja:

- podporo uporabnikom

- podporo in kontaktne št. za morebitne ostale izvajalce operativnega upravljanja omrežja naročnika

- beleženje dnevnikov sej (logi signalizacije) ter dostop do teh podatkov naročniku, za primer ugotavljanja napak

- omogoča naročniku vpogled v nastavitve svojih naprav za potrebe odpravljanja napak  in zajema statistike

- vsebuje mehanizme za upravljanje prioritetnih klicev in omejevanje št. hkratnih klicev glede na razpoložljivo pasovno širino in kakovost povezave (»admission control«),  vsebuje mehanizme zagotavljanja različnih QOS, COS ali TOS parametrov na povezavi,  ponudnik storitve IP telefonije se obvezuje:

- da bo sam odpravljal napake in težave svoje storitve v obvezanem odzivnem času

- da, v kolikor bodo spremembe nastavitev opreme in storitev zahtevale spremembe  nastavitev omrežja, bodo le-te pravočasno usklajene (in odobrene) s strani upravljalca omrežja (uporabniki pa bodo obveščeni o nastanku le-teh)

- da naročnik ne prevzema krivde ob morebitnih težavah ali pomanjkljivosti v delovanju storitve prenosa govora, ki nastanejo po predaji storitve v polno dogovorjeno funkcionalnost

- da naročnik ni odgovoren za morebitno nedelovanje posredovanja klicev v sili in

- informacij o lokaciji kličočega.

- V primeru, da se bodo v času trajanja pogodbe zgradili novi objekti oz. adaptirali obstoječi objekti bodo zgrajene tudi nove instalacije. Ponudnik mora za te objekte nuditi storitev IP telefonije pod pogoji, ki so najmanj toliko ugodni, kot v ponudbi iz razpisa.

- Obračun storitev klicev iz fiksne telefonije vsebovati delitev stroškov po stroškovnih mestih, kot tudi izpis odhodnih klicev vsake posamezne telefonske številke na izrecno željo stranke, interni nadzor nad klici in porabljenim časom, informacija o opravljenih klicih (ura in datum, klicna številka in trajanje klica).

Za vse uporabnike se zahtevajo naslednje dodatne funkcionalnosti:

- možnost predvajanja prednajave na vseh uporabnikih,

- glasovni portal v slovenščini, ki omogoča snemanje lastnega pozdravnega sporočila in nastavitve preusmeritve klicev,

- spletni vmesnik v slovenskem in angleškem jeziku za nastavitve vseh osebnih telefonskih funkcij, ki jih ima uporabnik na voljo,

Ponudnik izpolnjevanje ostalih zahtev potrdi z lastno izjavo. V primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna.

- Količine storitev in opreme

V nadaljevanju se nahajajo količine zahtevanih storitev in opreme, za katere ponudnik poda cene v ponudbenem predračunu:

| STORITVE IP TELEFONIJE | Količina |
| --- | --- |
| Vzpostavitev komunikacijskega sistema po specifikaciji | 1 |
| Prenos številčnega prostora - set | 1 |
| Naročnina Povezljivost (vsaj 30 govornih kanalov) | 1 |
| Naročnina Osnovni paket telefonskih storitev (OPTS) | 58 |
| Naročnina Razširjeni paket telefonskih storitev (RPTS) | 24 |
| Naročnina Posredovalno mesto (PM) | 1 |
| Naročnina Avtomatski posredovalec klicev (APK) | 1 |
| Naročnina Klicni center (KC) | 3 |
| Naročnina Klicni center – Agent, vkl. s spletno aplikacijo (KCA) | 7 |
| Naročnina Klicni center – Nadzornik (KCN) | 1 |
| Naročnina Aplikacija/vmesnik za spremljanje porabe (AVSP) | 1 |
| Naročnina Snemanje pogovorov na posameznem uporabniku (SP) | 1 |
| Naročnina Brezplačna številka 080 | 1 |
| Naročnina Analogna (PSTN) linija | 13 |

Tabela 3: Količine in tip storitev

| TELEFONI IN DODATNA OPREMA - NAROČNINA | Količina |
| --- | --- |
| Osnovni IP telefon (OIPT) | 79 |
| Osnovni IP telefon z GIGA bitnimi vmesniki (OIPTG) | 1 |
| Tajniški IP telefon (TIPT) | 2 |
| Dodatno polje tipk (DPT) | 2 |
| IP prenosni telefon (PIPT) | 2 |
| Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (NS) | 1 |
| Programski telefon – SIP klient (PT) | 1 |

Tabela 4: Količine in tip telefonov in dodatne opreme

- IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE IN DEŽURNE SLUŽBE

Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak

Dežurna služba za odpravo napak in podporo ponudnika za storitve fiksne IP in mobilne telefonije mora biti ob podpisu pogodbe in ves čas trajanja pogodbe organizirana neprekinjeno, to je 24 ur dnevno in vse dni v letu (24/7/365), hkrati pa mora ponudnih jamčiti, da bo imel rezervne dele na zalogi v skladišču v Sloveniji.

Ponudnik ponuja eno, za naročnika ločeno enotno vstopno točko  za prijavo napak s strani pooblaščenih oseb naročnika za vse storitve (telefonsko ali e-mail; ne splošne številke kot za vse uporabnike), ki omogoča prioritetno prijavo in obravnavo napak brez čakalne vrste (zahtevan je 30 sekundni odziv v  95% vseh klicev), prav tako pa naročnik od ponudnika zahteva, da  ima v svoji organizaciji zaposleno vsaj eno osebo, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih treh letih) in poseduje veljaven certifikat HDI Support Center Director (ali drug enakovreden certifikat, nivoja »director«  najvišja stopnja tovrstnega certifikata), ki izkazuje usposobljenost osebe za implementacijo nadzornih in podpornih procesov, ter najmanj 1 analitika s certifikatom ITIL v3 fundation (ali ekvivalentnim), s čimer ponudnik izkazuje ustrezno usposobljenost za izvajanje tehnične podpore in dežurne službe, skladno z uveljavljeno svetovno prakso.

V primeru, da ponudnik navedenega ne zagotavlja, se ponudba izloči kot nedopustna. Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo s prilogo - evidenco doseganja odzivnih časov za obdobje vsaj 30 dni pred objavo tega javnega naročila in predložitvijo zahtevanih certifikatov.

Parametri odprave napak  - SLA

Izvajalec zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake, skladno z zahtevami v spodnji tabeli.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

Lažja napaka: omejena na posameznega uporabnika, uporabniku ne dela določena     funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela fiksnega IP terminala, klici navzven ali navznoter so mogoči.

Običajna napaka: fiksni IP terminal ali uporabniško stikalo je v okvari. Prizadetih je del uporabnikov na lokaciji. Izvajanje klicev ni mogoče.

Težja napaka: Izpade storitev za več kot 30 uporabnikov.

Kritična napaka: Izpade posamezna storitev v celoti ali posamezna lokacija v celoti

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 1 ura | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 30 minut | isti dan |
| Težja | 24/7/365 | 30 minut | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

* Zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v  95% vseh klicev

Tabela 5: Parametri odprave napak  - SLA

V čas odprave napake za se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Povračila v primeru nedoseganja SLA parametrov

V primeru, da je čas odprave napake za posamezno lokacijo večji od dogovorjenega, je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis v predlaganem deležu na mesečno pogodbeno obveznost za prizadete priključke za posamezno lokacijo v skladu z naslednjima tabelama:

Mobilne storitve:

| Čas / vrsta napake | Dogovorjen čas | Prekoračitev do 1 ure | Prekoračitev do 3 ure | Prekoračitev nad 3 ure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekoračitev [%] | X+ | 10% | 20% | 30% |

Tabela 6: Povračila v primeru nedoseganja SLA – mobilne storitve

Fiksne IP storitve:

| Čas / vrsta napake | Dogovorjen čas | Prekoračitev do 2 uri | Prekoračitev do 4 ure | Prekoračitev nad 4 urami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekoračitev [%] | X+ | 10% | 20% | 30% |

Tabela 7: Povračila v primeru nedoseganja SLA – fiksne IP storitve

V primeru  nerazpoložljivosti storitve za posamezno lokacijo naročnika je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis na  mesečno naročnino za posamezno lokacijo v skladu z naslednjo tabelo:

| Nerazpoložljivost storitve | Odstotek dobropisa na mesečnem nivoju |
| --- | --- |
| pod 1% | 20% |
| 1% - 2% | 50% |
| nad 2% | 100% |

Tabela 8: Povračila v primeru nerazpoložljivosti storitve