SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Usmerjevalniki 2020 |
| Predmet javnega naročila | Nakup internetnih usmerjevalnikov |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| --- | --- |
|  | ## Stikalo/usmerjevalnik s programsko opremo – CPE 40x 25GE: - Fizične lastnosti stikala - najmanj 40x reže za 25 Gigabit Ethernet vtične module. Reže morajo podpirati 1 Gigabit Ethernet SFP, 10 Gigabit Ethernet SFP+ ter 25 Gigabit Ethernet SFP28 vtične module - najmanj 4x reže za 100 Gigabit Ethernet vtične module. Reže morajo podpirati 40 Gigabit Ethernet QSFP+ ter 100 Gigabit Ethernet QSFP28 vtične module - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware) - Najmanj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). V primeru izpada enega morajo preostali napajalniki prevzeti celotno breme. Vsak napajalnik mora imeti lasten napajalni kabel. Sistem mora podpirati priklop posameznih napajalnih modulov na različne vire napajanja. - Redundančna zasnova hladilnih ventilatorjev, možna menjava okvarjene ventilatorske enote med delovanjem stikala - Zajem hladnega zraka spredaj in izpih zadaj pri napajalnikih (front-to-back) - Največja dovoljena višina stikala 1 HU - V stikalu morajo delovati tudi SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 vtični moduli in kabli DAC, AOC drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oz. kablov stikalo podpira. - Pribor za vgradnjo v 19” omaro - Podpora VLAN - enkapsulacija 802.1Q - najmanj 4000 VLANov/stikalo - najmanj 1000 virtualnih vmesnikov - zmožnost premoščanja Q-in-Q paketkov - Na vmesniku z 802.1Q (VLAN-i) podpora za več VLAN-ov, pri čemer: - se en ali več VLAN-ov oziroma logičnih vmesnikov uporabi za usmerjanje IP prometa (zaključi se jih na stikalu, dodeli se jim IP naslove) - se hkrati en ali več VLAN-ov oziroma logičnih vmesnikov uporabi zgolj v L2 funkcionalnosti, to pomeni za premoščanje ethernet prometa, ne da bi pri tem stikalo poskušalo usmerjati IP promet preko teh VLAN-ov - je promet med posameznimi VLAN-i možno usmerjati, v kolikor se VLAN-e zaključi na stikalu in se jim dodeli IP naslove - Podpora za okvirje velikosti najmanj 9198 bajtov - Jumbo Frames na vmesnikih za premoščanje (L2). - Podpora najmanj 32.000 hkratnih MAC naslovov - Možno nastaviti MAC aging timeout na več kot 1 dan - Velikost skupnega pomnilnika za vmesnike najmanj 35 MB (Buffers) - Zmogljivost: - zmogljivost v paketih na sekundo za preklapljanje najmanj 900 Milijonov paketov/s - skupna prepustnost stikala najmanj 3000 Gb/s - velikost usmerjevalne tabele: - najmanj 200.000 IPv4 in ipv6 unicast poti - najmanj 32.000 IPv4 in ipv6 multicast poti - Usmerjevalni protokoli - podpora RIP v1, RIP v2 - podpora statičnih poti - podpora za OSPFv2 in OSPFv3 za najmanj 900 usmerjevalnih poti - Podpora za GRE tunele - vsaj 900 tunelov - možnost uporabe IPv4 na zunanjem sloju tunela - možnost uporabe IPv6 na zunanjem sloju tunela - možnost uporabe IPv4 in IPv6 hkrati na notranjem sloju tunela - podpora v strojni opremi - Podpora IPv6 - IPv6 MLD v1 in v2 - IPv6 aplikacije na stikalu: ping, traceroute, telnet, SSH in TFTP - kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL) - usmerjevalni protokola RIPng in statične poti - IPv6 multicast - IPv6 MTU Path Discovery - podpora strojne opreme za IPv6 - Podpora IPv4 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3: - Možnost preverjanja ARP paketkov na stikalu - Dynamic ARP inspection - možnost beleženja kršitev - možnost omejevanja ARP zahtevkov - možnost avtomatskega izklopa vmesnika - DHCP snooping - možnost beleženja kršitev - možnost omejevanja DHCP zahtevkov - možnost avtomatskega izklopa vmesnika - Podpora IPv6 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3: - IPv6 RA Guard Z mehanizmom IPv6 RA Guard določimo, na katerih vmesnikih dovolimo sprejemanje sporočil RA (router advertisement). Sporočila, sprejeta na ostalih vmesnikih, se zavržejo. Določimo lahko tudi, s katerih naslovov dovolimo RA sporočila in katere zastavice lahko oz. morajo sporočila vsebovati. - IPv6 ND Inspection Preverja pravilnost ND sporočil ter z analizo ND sporočil zgradi verodostojno tabelo dovoljenih naslovov ("binding table), v katero zapiše IPv6 in MAC naslov. IPv6 ND sporočila, ki niso v skladu s povezovalno tabelo, naprava zavrže. - IPv6 DHCP Guard Mehanizem posluša DHCPv6 promet. Iz spremljanja DHCPv6 komunikacije med odjemalcem in veljavnim DHCPv6 strežnikom izlušči par MAC naslov + dodeljeni IPv6 naslov ter ta par zapiše v tabelo dovoljenih naslovov ("binding table"). Na napravi določimo vmesnike, na katerih dovolimo DHCPv6 sporočila. Sporočila na nedovoljenih vmesnikih se zavrže. Omeji se lahko tudi IPv6 naslove, s katerih dovolimo DHCPv6 promet, ter naslove (prefixe), ki jih strežnikom dovolimo oglaševati. - IPv6 Source Guard Mehanizem preveri, ali izvorni IPv6 in MAC naslov obstaja v tabeli dovoljenih naslovov ("binding table") in s tem zagotovi veljavnost naslova. Promet z neveljavnih naslovov se zavrže. - Performančne zahteve izvajanja IPv6 varnostnih mehanizmov: - Izvajanje IPv6 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3 ne sme vplivati na odzivnost naprave do mere, ko bi bila ogrožena pravilnost njenega delovanja, ko bi se zmanjšala prepustnost oz. bi postala neodzivna (npr. odziv na »ping«, ne bi deloval snmp, STP, upravljanje,…). - Zaželjena je implementacija varnostnih mehanizmov v strojni opremi in s tem dosežena popolna neobčutljivost naprave na količino prometa, ki ga obravnavajo varnostni mehanizmi. V primeru, da izvajanje ni implementirano v strojni opremi, ampak s pomočjo procesorja, mora biti možno omejiti količino multicast prometa. Naprava mora izpolnjevati zahtevo iz prvega odstavka v primeru, da se dovoli 1000 Mb/s multicast prometa, tudi če ves multicast promet predstavlja napad na delovanje IPv6 mehanizmov. - IPv4 multicast - PIM (sparse, dense in sparse/dense mode) - IGMP (v1, 2 in 3) - Možnost združevanja najmanj štirih vmesnikov v enotno L2 povezavo. Izbira vmesnika po katerem bo šel promet vsaj na podlagi: - MAC naslovov - IP naslovov - številke UDP/TCP vrat - Podpora VRRPv3 (angl. Virtual Router Redundancy Protocol), RFC 579 - Podpora za 802.1w (RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol) - Podpora za 802.1s (Spanning Tree per VLAN Group) - Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) - Podpora za Switched Port Analyzer (SPAN - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov) - Podpora protokola NTP ali drugega protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa - Načini beleženja sistemskih dogodkov - v UNIX syslog - s pošiljanjem SNMP trapov in alarmov - v pomnilnik stikala - sistemski dogodki morajo biti označeni z natančnim časom, pridobljenim z uporabo protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa - Upravljanje - SNMP v1 in v2c in v3 - branje tabele ARP s SNMP - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz enega stikala lahko naredimo telnet na naslednje - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP, konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v ASCII obliki - Varnostne funkcije (kontrola dostopa do stikala in uporabe le-tega za dostop do omrežja) - uporabiško ime/geslo, podatki shranjeni v stikalu - lokalno (na stikalu) shranjen SSH ključ uporabnika, ki mu je dovoljen dostop do stikala preko SSH. - Podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim - več nivojev privilegijev (vsaj en nivo zgolj za pregled stanja in konfiguracije, drug nivo za spreminjanje stanja in konfiguracije) - kontrola dostopa do SNMP agenta na stikalu. - Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju): - Oprema mora podpirati nastavljanje stikala z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM - Možnost razhroščevanja usmerjevalnih protokolov in prometa - Port security (vsaj na osnovi MAC naslovov) - možnost določitve, s katerih MAC naslovov je lahko dohodni promet na posameznem vmesniku. - sporočanje kršitev - avtomatsko obveščanje administratorja o dodanih oziroma odstranjenih MAC naslovih, s katerih se je pojavil promet na vmesniku (obvestilo o novih oz. ukinjenih naslovih MAC) - Podpora 802.1x - Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na virtualnem vmesniku) - ob vstopu paketa v stikalo (ingress) - ob izstopu paketa iz stikala (egress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - line-rate funkcionalnost pri skupni dolžini seznamov za kontrolo dostopa najmanj 27.000 ACE (Access Control Entry) - Line-rate funkcionalnost pri skupni dolžini seznamov za kontrolo paketov ob vstopu v stikalo (ingress) najmanj 5.000 IPv4 ACE (Access Control Entry) in najmanj 5.000 IPv6 ACE (Access Control Entry) - Line-rate funkcionalnost pri skupni dolžini seznamov za kontrolo paketov ob izstopu iz stikala (egress) najmanj 5.000 IPv4 ACE (Access Control Entry) in najmanj 5.000 IPv6 ACE (Access Control Entry) - Možnost zbiranja in pobiranja (shranjevanja) podatkov o prometu: - promet preko posameznega vmesnika (sloj 2 ISO-RM) v paketih/okvirjih in oktetih - promet preko posameznega VLAN-a na fizičnem vmesniku v paketih/okvirjih in oktetih - pobiranje zgoraj omenjenih podatkov preko SNMP - podpora za RMON (vsaj grupe Alarms, Events) - Za IP promet preko stikala možnost izbire zbiranja naslednjih podatkov o posameznih tokovih (netflow verzija 9 ali podoben mehanizem) - IPv4 ali IPv6 naslov izvora - IPv4 ali IPv6 naslov ponora - promet v paketih in oktetih - številka TCP oz. UDP porta izvora in ponora, v kolikor gre za TCP oz. UDP promet - številka IP protokola (TCP=6, UDP=17, ICMP=1, ...) - ToS (Type of service) - TCP flags - Mehanizem za prenos zbranih podatkov iz stikala na strežnik - Podpora meritev IP SLA. - V napravi mora biti implementirana vsaj funkcionalnost odgovarjanja na IP pakete, ki služijo za IP SLA teste, in sicer vsaj za testiranje prometnih izgub, zakasnitev in nihanja zakasnitev. - Možnost nadgradnje na funkcionalnost generiranja testnega prometa, določanja dinamike proženja testov in prikaza rezultatov. - Ethernet CFM po standardu IEEE 802.1ag - Ethernet ping - Ethernet traceroute - možnost kreiranja najmanj 7 nivojev vzdrževalnih domen - možnost kreiranja vmesnih in končnih vzdrževalnih točk - Ethernet link OAM po standardu IEEE 802.3ah - podpora za nadzor povezave - podpora za nadzor oddaljenega vmesnika - Možnost omejevanja in odmetavanja prometa do usmerjevalne procesne enote - podpora v strojni opremi - klasifikacija prometa po MAC naslovu, IP naslovu, protokolu, portu (tako pošiljatelja kot prejemnika) - omejevanje klasificiranega prometa na maksimalno določeno vrednost - določitev velikosti presežkov (burst) - odmetavanje presežnega prometa - Podpora za QoS - najmanj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku - kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Ethernet vmesnikih: - možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale. - možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Na ta način se doseže glajenje (shaping) prometa, streženega s posamezno vrsto. - podpora za prioritetno vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. Prioritetna vrsta se prazni pred strežbo ostalih vrst. - Razvrščanje paketov (classifying) glede na - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije biti 802.1p - 802.1D User Priority) - vrednost DSCP polja v paketu IP - Extended ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih: - na posameznem vhodnem vmesniku - na posameznem izhodnem vmesniku - na VLANu v vhodni smeri (“per VLAN ingress policing”) - odmetavanje presežnega prometa - označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - Ethernet CoS polja - možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti - 802.1D User Priority) ob vstopu okvirja v stikalo - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v stikalo. - Extended ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala. - Podpora za digitalno diagnostiko (DOM - Digital Optical Monitoring oz. Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI – SFF-8472) za optične Ethernet vtične module, in sicer vsaj možnost odčitavanja vrednosti oddajne in sprejemne optične moči, tudi preko SNMP - Mehanizem za preverjanje morebitne enosmernosti L2 povezave preko optičnega vmesnika. V primeru enosmernosti se vmesnik samodejno izključi in se pošlje opozorilo (npr. UDLD, BFD,..) - IPv4 in IPv6 podpora BFD v kombinaciji z dinamičnim oz. statičnim usmerjanjem - Možnost razširitve stikal s programsko opremo oz. licenco - lahko je to že vključeno v osnovni programski opremi stikala, da omogoča: - Možnost določitve izhodnega vmesnika za določen promet glede na vhodni vmesnik ali polja v paketu vsaj za IPv4. - Polna podpora usmerjevalnih protokolov OSPF, OSPFv3 in BGP. - Podpora večih hkrati aktivnih usmerjevalnih tabel na stikalu brez uporabe MPLS protokola. Posamezen vmesnik (fizični in navidezni), ki sodeluje v usmerjanju, nastopa le v eni usmerjevalni tabeli. - Garancija najmanj 4 leta - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 14 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. Za opremo, ponujeno pod postavko 1, je predvidena dostava na Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana. |
|  | ## Razširitev funkcionalnosti opreme iz postavke 1 - CPE-40x 25GE S programsko opremo oz. licenco, ki omogoča: - Možnost določitve izhodnega vmesnika za določen promet glede na vhodni vmesnik ali polja v paketu vsaj za IPv4. - Polna podpora usmerjevalnih protokolov OSPF, OSPFv3 in BGP. Podpora večih hkrati aktivnih usmerjevalnih tabel na stikalu brez uporabe MPLS protokola. Posamezen vmesnik (fizični in navidezni), ki sodeluje v usmerjanju, nastopa le v eni usmerjevalni tabeli. |
|  | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 100m - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta |
|  | Vtični modul QSFP28, 100G-LR4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 10km - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta |
|  | Vtični modul QSFP28, 100G-ER4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 40km - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta |
|  | Kabel DAC 100G - Dolžina vsaj 1 meter - Pasivni bakreni kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel DAC 100G - Dolžina vsaj 3 metre - Pasivni bakreni kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel DAC 100G - Dolžina vsaj 5 metrov - Pasivni bakreni kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel AOC 100G - Dolžina vsaj 5 metrov - Aktivni optični kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel AOC 100G - Dolžina vsaj 10 metrov - Aktivni optični kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel AOC 100G - Dolžina vsaj 15 metrov - Aktivni optični kabel - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Vtični modul QSFP+, 40G-SR4 - Primeren za 40G ethernet povezavo - Domet najmanj 100m - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta |
|  | Vtični modul QSFP+, 40G-LR4 - Primeren za 40G ethernet povezavo - Domet najmanj 10km - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta |
|  | Kabel AOC 25G - Dolžina vsaj 5 metrov - Aktivni optični kabel - SFP28 na SFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Kabel AOC 25G - Dolžina vsaj 10 metrov - Aktivni optični kabel - SFP28 na SFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. |
|  | Vtični modul SFP+ DWDM, domet najmanj 80km - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal). - Domet najmanj 80km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Dovoljeno območje temperature delovanja od 0°C do +70°C - Valovne dolžine bo naročnik podal ob podpisu pogodbe - Primeren za delovanje v 100GHz DWDM sistemih - Vtični modul mora biti kompatibilen s ponujeno opremo pod postavko 1 in 2 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur Garancijski rok 3 leta |
|  | Vtični modul SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm - Domet najmanj 300m. - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora biti kompatibilen s ponujeno opremo pod postavko 1 in 2 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur Garancijski rok 3 leta |
|  | Par vtičnih modulov SFP+, 10GBASE-BX - Domet najmanj 10km. - Delovanje preko enega samega optičnega vlakna - Priključni tip konektorja LC - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtična modula morata biti kompatibilna z opremo pod postavko 1 in 2 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur Garancijski rok 3 leta |
|  | Par vtičnih modulov SFP+, 10GBASE-BX - Domet najmanj 40km. - Delovanje preko enega samega vlakna - Priključni tip konektorja LC - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtična modula morata biti kompatibilna z opremo pod postavko 1 in 2 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur Garancijski rok 3 leta |
|  | Vtični modul SFP, 1000Base-T - Vtični modul SFP mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal). - Vtični moduli 1000Base-T SFP morajo podpirati hitrost 1.000 Mbit/s. - Vtični modul mora biti kompatibilen s ponujeno opremo pod postavkama 1 in 2 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok 3 leta |
|  | # Izobraževanje za ponujen usmerjevalnik Ponudnik opreme zagotovi vsaj trodnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete, - ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj štiri inženirje naročnika, - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisotno na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, izobraževanje se mora izvesti najkasneje v treh tednih po naročilu izobraževanja |
| DODATNE ZAHTEVE OZ. INFORMACIJE |  |
| Vrsta in količina opreme, ki predstavlja 1. nabavo in se naroča hkrati s podpisom okvirnega sporazuma, je razvidna iz »tabele 2 : Prvo naročilo opreme« v obrazcu „ ePRO_Ponudba-Predracun.xlsx”. Naročnik ima pravico, da v okviru postopka izbire ponudb preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. Ponudnik se obvezuje, da bo preverjanje omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. Naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti, ki jo navede ponudnik v obrazcu ESPD. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. V kolikor ponudnik v postopku preverjanja v največ 8 urah ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. Ponudba bo izločena tudi, v kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo po preverjanju v zgoraj določenem roku. |  |