Številka zadeve: 430-62/2020 O902

Datum: 20.8.2020

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA:

po odprtem postopku upoštevaje Uredbo o zelenem javnem naročanju

Predmet javnega naročila:

Nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Smednik

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Avgust 2020

- OPIS SPREMEMB

Naročnik spreminja 1. pogoj pri točki 2.2.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

      - Tehnična in strokovna sposobnost

- Pogoj

Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih (3), pred objavo javnega naročila izvedel vsaj eno (1) dobavo podobnega vozila. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 210.000,00 EUR z DDV. Za podobno vozilo štejejo vozila po tipizaciji GZS z oznako GVC-16/25:

- moštveni del kabine izveden v gasilski izvedbi, proizvajalca nadgradnje,

- v moštvenem delu omarica za opremo in 4x sedež z oblazinjenim naslonom v varianti z integrirano vstavljenimi IDA aparati,

- moštveni del kabine zapirajo vrata, ki se odprejo pod kotom 90º, pod njimi pa so nameščeni rotirajoči stopnici, kateri se odpirata / zapirata v odnosu na položaj vrat z prostorom za shranjevanje drobne opreme med prvo stopnico in dnom moštvene kabine. Sistem odpiranja je prostoročen - hkratno z vrati, vendar mehanski, brez prigrajenih pnevmatskih ali hidravličnih pogonov. Stopnice imajo mehansko blokado sile v vseh položajih odpiranja,

- nadgradnja izdelana iz Al konstrukcije in Al pločevine. Na nenosilnih delih je dopustna uporaba umetnih mas,

- vsa nebarvana Al pločevina zaščitena s postopkom eloksiranja oziroma ščetkane pločevine,

- z vsaj 3000 litri vode,

- vgrajena gasilska črpalka s pretokom min. 3000l/min pri 10 bar in 400l/m pri 40 bar,

- navijalni boben iz korozijsko odpornih umetnih mas ali kovinskih materialov, z električnim pogonom navijanja VT cevi na valj. Pogonski elektro motor, je zaradi lažjega vzdrževanja nameščen zunaj navijaka. - na prvem delu vozila nameščen vlečni vitel – električni pogon,

- dvižni pnevmatski steber z LED reflektorji,

- vsa signalizacija in razsvetljava v LED izvedbi,

- vozilo je bilo pregledano pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS).

Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela. Naročnik bo v primeru, da iz referenčnega potrdila ne bo jasno razvidno referenčno delo, ali katerikoli drug podatek, ponudnika pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Ponudnik mora obrazcu priložiti slike referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

DOKAZILO:

- ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi,

- Seznam referenc,

Referenčno delo mora biti potrjeno s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja ponudbe. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodbo z investitorjem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, ipd.).

Predsednica GZ Krško:

Ana Somrak