SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-18-025/20-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup in implementacija mrežne opreme z garancijskim vzdrževanjem |

SKLOP 1: Nakup in vzdrževanje LAN dostopovnih stikal

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 1:

Predmet naročila je nakup LAN dostopovnih stikal s 3-letnim vzdrževanjem za centralno lokacijo in lokalna tehnična pomoč.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

1.1 Dostopovna stikala za centralno lokacijo

1.1.1 48-portno dostopovno stikalo s PoE+ (primer: C9200-48P-A, C9200-DNA-A-48-3Y, C9200-STACK-KIT=, C9200-NM-4X= ) (16 kosov)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE, primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro,

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje,

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 1000 W moči,

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika,

- priklop na 100-240 V AC,

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala,

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala,

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W),

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vsaj 24 portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 48 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 10 Gbps vmesnike SFP+,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM in DWDM),

- podpora za optične module SFP+ (10Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna,

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije,

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 170 Gb/s,

- prepustnost sklada vsaj 160Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 130 Mpkt/s ,

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov,

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč.

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora za VXLAN in VRF,

- podpora za OSPF in ISIS,

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU, kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov,

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE,

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate (njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada),

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala,

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE, Cisco Prime in Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad, kjer je skladovna povezava zahtevana,

- skladovna povezava je zahtevana za 8 stikal,

- vsako stikalo mora imeti vsaj 4x 10 Gbps SFP+ modul,

- stikalom mora biti priloženih 46 SFP+ SR (multimode) optičnih modulov.

1.1.2 24-portno dostopovno stikalo s PoE+ (primer: C9200-24P-A C9200-DNA-A-24-3Y, C9200-STACK-KIT= , C9200-NM-4X= ) (1 kos)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro,

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje,

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 600 W moči,

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika,

- priklop na 100-240 V AC,

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala,

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala,

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W)

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči PoE+ na vsaj 12 portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 10 Gbps vmesnike SFP+,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna,

- podpora za optične module SFP+ (10Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna,

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije,

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 120 Gb/s,

- prepustnost sklada vsaj 160Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 90 Mpkt/s ,

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov,

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč.

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora za VXLAN in VRF,

- podpora LISP,

- podpora za OSPF in ISIS.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov,

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE,

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate (njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada),

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala,

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE, Cisco Prime in Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad,

- zahtevana je skladovna povezava,

- stikalo mora imeti vsaj 4x 10 Gbps SFP+ modul,

- stikalom mora biti priloženih 6 SFP+ SR (multimode) optičnih modulov.

1.1.3 24-portno stikalo DMZ segmenta (primer: C9200-24T-E, C9200-DNA-E-24-3Y, C9200-NM-4X=) (4 kosi)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro,

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje,

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 125 W moči,

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika,

- priklop na 100-240 V AC,

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala,

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala,

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 10 Gbps vmesnike SFP+,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna,

- podpora za optične module SFP+ (10Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije,

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 120 Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 90 Mpkt/s,

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov,

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč.

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov,

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE,

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa (opcijsko, z dodatno licenco, ki jo je možno kupiti naknadno),

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala,

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE, Cisco Prime in Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe,

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- skladovna povezava ni zahtevana, stikalo mora omogočati kasnejšo nadgradnjo za podporo skladovni povezavi,

- vsako stikalo mora imeti vsaj 4x 10 Gbps SFP+ modul.

1.2 Implementacija dostopovnih stikal

1.2.1 Implementacija opreme

Implementacija opreme je po sistemu »na ključ« na centralni lokaciji naročnika (Miklošičeva 24, Ljubljana), ki vsebuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov.

Namestitev opreme na primarni lokaciji vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- priprava in namestitev konfiguracij preko centralnega nadzornega sistema,

- testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

Slika 1 prikazuje grobo umestitev nove opreme jedrnega omrežja v obstoječe okolje naročnika.

Podatki o v tem sklopu ponujenem blagu:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec, model in tip ponujenega blaga |
| --- | --- | --- |
| 1. | 48-p stikalo s PoE+ |  |
| 2. | 24-p stikalo s PoE+ |  |
| 3. | 24-p stikalo brez PoE+ |  |

ZAHTEVANE PRILOGE:

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

Dodatne zahteve za novo opremo:

- Vsa nova oprema mora biti od istega proizvajalca.

- Naročnik pri opisu proizvodov navaja tudi proizvajalca in tip opreme, funkcionalnost pa le ožje. Ponudnik lahko ponudi tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enako funkcionalnost kot oprema proizvajalca Cisco in zahtevane pogoje implementacije. Če opreme ni mogoče upravljati z obstoječimi nadzornimi orodji (IBM QRadar, Cisco ISE, Cisco Prime Infrastructure, Cisco DNA Center, HP OV NNM), mora ponudnik brezplačno ponuditi tudi ustrezno nadzorno programsko opremo, vključno z integracijo le-te v nadzorna orodja ter izobraževanjem zaposlenih strokovnjakov za uporabo nove strojne in programske opreme. Ponujena nadzorna oprema mora prevzeti tudi nadzor nad obstoječo Cisco opremo v polni funkcionalnosti.

Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

1.3 Vzdrževanje opreme

1.3.1 Specifikacije vzdrževanja opreme v času garancije in lokalna tehnična pomoč (3 leta):

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu («Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,

- zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),

- takojšnja instalacija vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika,

- zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,

- periodične storitve.

I.) Vzdrževanje dobavljene opreme v času garancije

Nova dobavljena oprema se vzdržuje v naslednjih režimih (točka »Režimi vzdrževanja opreme«):

- Režim A:

  - 1.1.1 48-portno dostopovno stikalo s PoE+

  - 1.1.2 24-portno dostopovno stikalo s PoE+

  - 1.1.3 24-portno dostopovno stikalo brez PoE+

Vzdrževanje v času garancije mora vključevati:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme (Dokazilo: Izjava proizvajalca opreme, da ima ponudnik licenčno pravico do dobave novih verzij programske opreme naročniku za vso opremo, ki je predmet razpisa).

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu, prav tako evidenca koriščenja ur v okviru mesečnega pavšala.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

Režimi vzdrževanje opreme:

a) Režim vzdrževanja A (24/7):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »A« odpravil najkasneje v 4 urah (Ljubljana in okolica), oz. najkasneje v 8 urah od prijave okvare.

- Režim vzdrževanja B (24/7 – failover):

  - Definicija: Oprema, ki deluje v failover načinu (redundančna postavitev) se obravnava kot celota. Predstavljata ga dve identični napravi (Primary, Secondary). V sistemu je aktivna (active) ena naprava, druga pa je v stanju pripravljenosti (standby).

  - V primeru odpovedi celotnega sistema (Primary in Secondary), mora ponudnik zagotoviti delujoče stanje v skladu z režimom vzdrževanja A.

  - V primeru, da odpove samo ena od naprav v redundančni postavitvi ter delovanje omrežja ni moteno ali onemogočeno, je dopusten čas zamenjave okvarjene naprave z identično napravo 2 (dva) dni.

- Režim vzdrževanja C (24/7 – isti dan):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »C« odpravil v istem delovnem dnevu od prijave okvare.

Tehnična pomoč:

- 4 ekspertne ure mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece.

- Ponudnik mesečno posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

II.) Ostale zahteve za vzdrževanje v času garancije

Diagnostična oprema:

- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo lastno ali izposojeno diagnostično opremo:

- analizator protokolov (Ethernet 10Mb/100Mb/1Gb/10Gb/40Gb) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do 7 OSI nivoja protokolov,

- generator prometa za preverjanje zmogljivosti prenosnih omrežij po specifikacijah:

- RFC 2544 (izguba, zakasnitve in trepetanje paketov pri hitrostih do 1Gb/s za naslove MAC, IP in IPv6 pri različno velikih paketih),

- RFC 2889 (testiranje omrežja ali naprave z več vmesniki istočasno; promet eden-na-več in več-na-en vmesnik),

- preverjanje zmogljivosti protokolov DNS, DHCP, LDAP, HTTP/S, SSL, FTP,

- reprodukcija posnetega prometa z analizatorjem omrežja obeh sogovornikov (stran strežnika in odjemalca).

- Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe nenajavljeno preveri, če ponudnik storitev dejansko razpolaga z navedeno lastno ali izposojeno diagnostično opremo. V primeru uporabe izposojene diagnostične opreme mora predložiti izjavo lastnika opreme, iz katere je nedvoumno razvidna možnost izposoje opreme.

Organizacija sistema za tehnično podporo:

- Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu, po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

- Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v režimu vzdrževanja »A« in »B« (mission critical naprave). Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor razpoložljivosti komunikacijskih naprav v omrežju,

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav,

- grafično spremljanje količine prometa na dogovorjenih vmesnikih, zakasnitve in paketne izgube,

- periodično zajemanje in hranjenje vsaj 10 zadnjih spremenjenih konfiguracij naprav,

- nadzor odzivnosti posameznih naprav, beleženje in izdelava SLA poročil,

- zagotavljanje zgodovine vsaj za zadnje leto,

- možnost vpogleda dogodkov oz. stanj za nazaj (drill down),

- grafični prikaz visokonivojske topologije,

- nadzor veljavnosti šifrirnih ključev na napravah in ustrezno obveščanje,

- spremljanje temperature naprav in ustrezno alarmiranje,

- vodenje inventarja naprav po tipih, verzijah programske opreme, IP naslovih in lokacijah vključno z vgrajenimi moduli,

- obveščanje naročnika v primeru izpadov ali preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja v roku 30 minut:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja izvajalca in po elektronski pošti naročnika in izvajalca.

2) Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 7h do 20h.

- Izdelava kratkih mesečnih poročil:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

- Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo (virtualni strežnik v VMware okolju).

- Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.

- Ponudnik mora naročniku omogočiti stalen in varen vpogled v nadzorni sistem za več oseb naročnika.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: