SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-18-025/20-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup in implementacija mrežne opreme z garancijskim vzdrževanjem |

SKLOP 2: Cisco mrežna in strežniška oprema

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 2:

Predmet naročila je nakup mrežne opreme s 3-letnim vzdrževanjem:

- Cisco požarni zid za testno okolje Online,

- Dodatna strežniška rezina za Cisco UCS strežniški sistem.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

2.1 Požarni zid za testno okolje Online

2.1.1 Požarni zid za testno okolje Online (primer: Cisco ASA 5516-X s Firepower moduli) (1 kos)

- Splošne zahteve:

- višina ohišja mora biti 1U, ohišje mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,

- imeti mora namenski operacijski sistem,

- v osnovi mora brez dodatnih licenc podpirati virtualizacijo varnostnih pravil oz. logično segmentacijo naprave z uporabo vsaj 2 virtualnih kontekstov. Z uporabo dodatnih licenc mora omogočati razširljivost na najmanj 5 kontekstov,

- omogočati mora vzpostavitev visoko razpoložljivih požarnih zidov, kjer je aktiven en gradnik drugi pa je v stanju pripravljenosti,

- možnost nadgradnje celotne programske opreme podvojenih požarnih zidov brez prekinitve omrežnega prometa,

- omogočati mora vklop funkcionalnosti sistema preprečevanje omrežnih vdorov (IPS) ter blokiranja datotek z zlonamerno kodo (malware) brez nadgradnje strojne opreme.

- Zmogljivost:

- prepustnost požarnega zida vsaj 800 Mb/s prometa (1,5 Gb/s za UDP promet),

- v primeru omogočitve polne funkcionalnosti za detekcijo in preprečevanje napadov mora biti prepustnost požarnega zida najmanj 400 Mb/s,

- podpirati mora vsaj 250.000 sočasnih sej in vsaj 20.000 novih sej na sekundo,

- prepustnost vsaj 250 Mb/s prek tunelov IPsec VPN s 3DES oz. AES.

- Vmesniki:

- vgrajenih mora biti vsaj 8 gigabitnih ethernet vmesnikov in 1 namenski vmesnik za nadzor in upravljanje,

- vgrajena mora biti podpora za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q,

- omogočati mora sočasno uporabo vsaj 100 VLAN-ov,

- podprt mora biti:

  - transparentni način delovanja ("bridged mode"),

  - usmerjevalni način delovanja ("routed mode"),

  - mešani način delovanja (del virtualnih kontekstov požarnega zida deluje v transparentnem, del pa v usmerjevalnem načinu).

- vmesniki morajo podpirati povezovanje do 16 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – »link aggregation« po protokolu IEEE 802.1ad (LACP).

- Usmerjanje prometa:

- podprto mora biti usmerjanje prometa IP:

  - z uporabo statičnih smeri,

  - z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, IS-IS in BGP,

  - z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - redistribucija smeri iz enega usmerjevalnega protokola v drugi,

  - filtriranje oglaševanja smeri z uporabo filtrov IP (ACL »distribute-list«).

- Varnostna politika:

- omogočati mora tvorbo varnostne politike z uporabo objektov,

- omogočati mora preverjanje skladnosti protokola HTTP s standardi RFC in filtriranje v njem gnezdenih protokolov (npr. instant messaging, različni načini tuneliranja prek HTTP),

- podpirati mora aplikativno filtriranje vsaj naslednjih protokolov: HTTP, FTP, SMTP in ESMTP, DNS in DNS prek TCP. Imeti mora možnost prepuščanja minimalnega nabora protokolnih ukazov z možnostjo filtriranja dostopa do posameznih objektov (pošiljateljev ali naslovnikov, datotek) znotraj posameznega protokola, ter možnostjo omejevanja količine določenega tipa protokolnega ukaza na časovno enoto,

- podpirati mora striktno filtriranje prometa aplikacij VoIP (protokoli SCCP, H.225, MGCP, RTP, CTIQBE) na transportnem sloju OSI,

- podpirati mora preprečevanje napadov DoS SYN flooding z mehanizmi, ki ne potrebujejo pomnjenja stanja (SYN cookies ali ekvivalentne metode),

- podpirati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa (zagotavljanje nizke zakasnitve) in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov.

- VPN - LAN2LAN in oddaljeni dostopi:

- požarni zid mora biti sposoben zaključevati najmanj:

  - 300  povezav LAN2LAN IPSec,

  - oz. 300  povezav VPN po protokolu SSL z odjemalci oddaljenih uporabnikov (lahko z dodatno licenco).

- podpirati mora zaključevanje povezav VPN s porazdeljevanjem bremena v gruči naprav (VPN Load Balancing and Clustering),

- omogočati mora transport šifriranega prometa po protokolu DTLS,

- omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev:

  - RADIUS,

  - TACACS+,

  - LDAP,

  - RSA SecurID,

  - z uporabo digitalnih potrdil X.509 v3.

- podpirati mora spremembo avtorizacije z uporabo sporočil RADIUS CoA (RFC 5176),

- omogočati mora uporabo IKEv2 in varnostnih protokolov skladno z RFC 6379 ("suite B").

- Visoka razpoložljivost:

- požarni zid mora omogočati visoko razpoložljivost v načinih aktivno/aktivno in aktivno/v pripravljenosti s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej, konfiguracij in nameščenih digitalnih potrdil.

- Upravljanje in odpravljanje težav:

- ponujena rešitev mora omogočati upravljanje požarnega zida:

  - z uporabo ukazne vrstice prek konzolnega dostopa ali seje SSH,

  - z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS,

  - in osrednje aplikacije za upravljanje požarnih zidov.

- omogočati mora:

  - nadzor po protokolu SNMP v2c in v3,

  - zajem paketov, ki prečkajo požarni zid in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo,

  - simulacijo prehoda prometa prek požarnega zida in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa,

  - izvoz podatkov o prometnih sejah v formatu NetFlow ali ekvivalentnemu formatu,

  - avtomatizacijo z uporabo EEM (Embedded Event Manager),

  - uporabo protokola NTP za časovno sinhronizacijo,

  - uporabo vmesnika USB za nadgradnjo programske opreme,

  - centralno overjanje, avtorizacijo in beleženje izvedenih ukazov administratorjev na požarnem zidu (podpora protokolu TACACS+); določitev vlog dostopa in nabora dovoljenih ukazov na mrežni opremi.

- Podpora za IPv6:

- požarni zid mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6:

  - naslavljanje omrežnih vmesnikov,

  - usmerjanje prometa,

  - usmerjanje z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - uporabo dinamičnega usmerjevalnega protokola OSPFv3,

  - izdelavo varnostne politike s filtriranjem naslovov IPv6,

  - prevajanje (NAT) med naslovi IPv6 ter NAT64,

  - dodeljevanje naslovov IPv6 in drugih omrežnih parametrov odjemalcem oddaljenih uporabnikov.

- Sistem za preprečevanje omrežnih vdorov:

- ponujena rešitev mora vsebovati sistem za preprečevanje omrežnih vdorov (IPS). Ta mora podpirati:

  - upravljanje IPS in nadzor nad delovanjem IPS z uporabo centralnega strežnika,

  - samodejno prilagajanje nabora uporabljenih pravil IPS glede na značilnosti omrežnega prometa,

  - profiliranje zaznanih omrežnih naprav s pasivnim spremljanjem omrežnega prometa ali z uporabo aktivnega skeniranja,

  - integracijo s sistemi SIEM,

  - samodejno izdelavo periodičnih poročil o zaznanih omrežnih grožnjah.

- Licence in vzdrževanje:

- Zagotovljene morajo biti ustrezne licence za delovanje sistema IPS in možnost dokupa licence za delovanje požarnih zidov v redundantnem načinu aktivno/pasivno.

2.2 Dodatna strežniška rezina za Cisco UCS

2.2.1 Dodatna dvoprocesorska strežniška rezina UCS B200 M5 (1 kos)

- Polovična širina.

- Osem jedrni procesor Intel Xeon 6234 (2 kosa).

- 128 GB DDR4 RAM.

- 3.8TB SSD disk v RAID 1 konfiguraciji, z ustreznim RAID krmilnikom (2 kosa).

- Dvojni 10Gb FCoE vmesnik za redundančni priklop na povezovalni modul.

- Oprema mora biti certificirana za VMware ESX 6.5 U1 in Windows 2016 ter 2019 Server.

- Strežniška rezina mora biti akreditirana pri Arhivu RS.

2.3 Implementacija opreme

Implementacija opreme je po sistemu »na ključ« na centralni lokaciji naročnika (Miklošičeva 24, Ljubljana), ki vsebuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov.

2.3.1 Implementacija požarnega zidu

Implementacija opreme se izvaja na primarni lokaciji (Miklošičeva 24):

- Montaža požarnega zida v 19″ omaro.

- Prenos konfiguracije iz obstoječega požarnega zida za testno okolje Online na novega.

- Vključitev novih funkcionalnosti FirePower na novem požarnem zidu za Online ter vzpostavitev beleženja za morebitno vzpostavitev omejevanja dostopa iz slovenskega IP naslovnega prostora.

- Vključitev opreme v nadzorna orodja.

- Potrditev pravilnosti delovanja.

- Predaja izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

2.3.2 Implementacija dodatne strežniške rezine

Implementacija opreme se izvaja na primarni lokaciji (Miklošičeva 24):

- Dobava in vgradnja v obstoječ strežniški sistem Cisco UCS mini 5108 na primarni lokaciji:

  - priprava načrta,

  - priprava strežniškega profila za novo rezino

  - nadgradnja infrastrukture na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Nadgradnja dobavljene opreme na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Testiranje sistema.

- Predaja izvedbene dokumentacije naročniku v elektronski in fizični obliki.

Podatki o v tem sklopu ponujenem blagu:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec, model in tip ponujenega blaga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požarni zid za Online test |  |
| 2. | Strežniška rezina |  |

ZAHTEVANE PRILOGE:

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

2.4 Vzdrževanje opreme v času garancije

Garancija in vzdrževanje v času garancije:

  - Garancija: 3 leta.

  - Odzivni čas servisne službe: 45 minut

  - Čas za odpravo napake: 4 ure, v režimu 7/24/365

  - Svetovanje, pomoč pri diagnostiki in odpravi napak

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: