SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-18-025/20-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup in implementacija mrežne opreme z garancijskim vzdrževanjem |

SKLOP 3: Razširitev sistema za vidljivost prometa v fizičnem in virtualnem okolju

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA:

Predmet javnega naročila je razširitev obstoječega sistema za vidljivost prometa v fizičnem in virtualnem okolju na DRC lokaciji, instalacija, ustrezna nastavitev in lokalna tehnična podpora s strani ponudnika s 3-letnim vzdrževanjem.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

Na centralni lokaciji je že vzpostavljen sistem za vidljivost prometa v fizičnih in virtualnih okoljih proizvajalca Gigamon. Tam se nahaja centralna naprava GigaVUE-HC1 in centralni upravljavski sistem GigaVUE-FM za upravljanje ene naprave. Promet se zajema na dveh 1G bakrenih povezavah s pomočjo aktivni tapov G-TAP A in na štirih optičnih povezavah s pomočjo pasivni optičnih tapov G-TAP. Zagotovljen je zajem prometa do in med VM (virtualni strežnik) znotraj 10 VMware ESX strežnikov s pomočjo GigaVUE-VM.

Na spodnji sliki je na levi strani prikazana obstoječa postavitev, na desni strani pa je prikaz predvidenega stanja na DRC lokaciji.

VM monitoring

VM monitoring

Centralna lokacija

DRC lokacija

4x 10G SR network links to be tapped (CORE)

4x 10G SR network links to be tapped (CORE)

2x 1G Cu network links to be tapped (FW)

2x 1G Cu network links to be tapped (FW)

Tapping Layer

G-TAP

Passive optical TAP

G-TAP-ATX

Copper TAP

Tapping Layer

G-TAP

Passive optical TAP

G-TAP-ATX

Copper TAP

G-TAP® A-SF

G-TAP® A-SF

G-TAP® A-SF

G-TAP® A-SF

Ba tt Ba tt

Statu s Level Status Level

Batt

Status Level

PoE 75

Tmp 50

Statu s Level

Pwr 100

Pwr 100

Pwr 100

Pwr 100

PoE 75

Tmp 50

Batt

PoE 75

Tmp 50

PoE 75

Tmp 50

Bat 25

Bat 25

Bat 25

Bat 25

Mgmt (PoE) A B A B Mgmt (PoE) A B A B

Mgmt (PoE) A B A B Mgmt (PoE) A B A B

Console Network Monitor/Tool

Console Network Monitor/Tool

Console Network Monitor/Tool

Console Network Monitor/Tool

Aggregation & Filtering Layer

Aggregation & Filtering Layer

8x 10G SR TAP outputs

4x 1G Cu TAP

outputs

8x 10G SR TAP outputs

4x 1G Cu TAP

outputs

GigaVUE-TA10

Traffic Access & Aggregation Node

RDY PWR FAN PTP PPS M/S

USB

RDY

POWER TAP1 TAP2 TAP3 TAP4 ON/OFF

Mgnt / Con Stack/PTP G1 / G2 G3 / G4 X1/X2 X3/X4 X5/X6 X7/X8 X9/X10 X11/X12

GigaVUE-HC1

Node with GigaSMART processing

GRE/ERSPAN

Tunnel

10G cluster

1G/10G Security, Analytics, Monitoring

DWDM

10G cluster

GRE/ERSPAN

Tunnel

VDS

VDS

Slika 1: Obstoječe stanje (levo), predvideno stanje v DRC (desno)

Namen razširitve je zajem prometa na DRC lokaciji, kjer se nahaja identična postavitev omrežne opreme, kot na centralni lokaciji. Razlika je samo v tem, da na DRC lokaciji zadošča agregacijska naprava za promet, ki se preko 10GE povezave povezuje s centralno napravo Giga-VUE-HC1, ki je na centralni lokaciji in ostaja nepodvojena.

Ponudnik lahko ponudi lastno rešitev, ki mora vključevati tudi postavitev ustrezne rešitve na centralni lokaciji - zamenjava že obstoječe opreme z najmanj enakimi kapacitetami in funkcionalnostmi. V tem primeru mora ponudnik zagotoviti usposabljanje delavcev naročnika za uporabo nove opreme.

3.1 Sistem za vidljivost prometa v fizičnem in virtualnem okolju za lokacijo DRC

3.1.1 Zajem prometa na bakrenih vmesnikih (primer: G-TAP-ATX) (1 kos)

Network TAP za 1G bakrene povezave je aktivna naprava in mora vključevati:

- Ustrezna vodila za montažo v IBM strežniško omaro

- Redundantno napajanje.

- V primeru kakršnihkoli programskih ali strojnih težav se kratko sklene relay med prekinjenima povezavama in tako ne pride do izpada.

- Sistem mora preko SNMP trapov poslati obvestilo o izpadu povezave ali napajalnika.

Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- 8x UTP kabel 1G-5m/povezavo

3.1.2 Zajem prometa na optičnih vmesnikih (primer: G-TAP A) (1 kos)

Network TAP za 10GE optične povezave je pasivna naprava in mora vključevati:

- Ustrezna vodila za montažo v IBM strežniško omaro

- Zajem prometa na štirih 10G optičnih multimodnih povezavah (pasivni tap), pri katerih tvorita dve fizični povezavi eno logično (etherchannel)

Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- 14x MM kabel LC-LC 10G-5m/povezavo

- 10x SFP+ MM

3.1.3 Naprava za agregacijo prometa (primer: GigaVUE-TA10) (1 kos)

Agregacijska naprava mora omogočati naslednje funkcionalnosti:

- zbiranje prometa iz fizičnega in virtualnega okolja, ki je preko 10G povezave, preko obstoječega transportnega sistema povezana s centralno napravo na centralni lokaciji,

- filtriranje prometa in posredovanje zanimivega prometa centralni napravi, ki bo promet analizirala,

- priklop varnostnih, monitoring in analitskih sistemov na agregacijsko napravo.

Omogočati mora naslednje funkcionalnosti:

- Ustrezna vodila za montažo v IBM strežniško omaro

- Redundantno napajanje.

- 24 rež za 1G/10G vmesnike

- Prepustnost 640 Gbps

- Tunnel termination (e.g. L2GRE, VXLAN)

- Aggregation and replication – Selective any-to-any port mapping

- Filtering – Layer 2 to 7 rules

- Load-balancing – Layers 2 to 4 hashing criteria

- VLAN port tagging

- Tunnel De-encapsulation (L2GRE, VXLAN)

- Local and remote using:

  - CLI (Telnet/SSH)

  - Web GUI (HTTP/HTTPS)

  - XML API (HTTP/HTTPS)

  - Fabric Manager (HTTP/HTTPS)

  - SNMP (v1, v2, v3)

  - Syslog

- AAA security with local and remote authentication (RADIUS, TACACS+)

Zahtevane licence:

- Licenca za centralni upravljavski sistem za upravljanje fizičnega in virtualnega okolja. (kot npr. GigaVUE-FM) s podporo za upravljanje petih fizičnih naprav.

- Licenca za povezovanje obstoječe centralne naprave z agregacijsko napravo v eno celovito enoto za spremljanje in posredovanje prometa. (kot npr. Advanced Features licenca)

3.2 Implementacija

Implementacija opreme na ključ obsega najmanj:

- Projektno vodenje (priprava terminskega plana, seznama aktivnosti…).

- Dobava in fizična montaža opreme

- Nadgradnja programske mikrokode (firmware) na programsko verzijo priporočeno s strani proizvajalca opreme.

- Konfiguracija ponujenih naprav po navodilih naročnika na dobavljeni opremi:

  - Povezava agregacijske naprave na centralno napravo

  - Vzpostavitev filtriranja prometa

  - SNMP alarmiranje ob nedelovanju

- Izdelava dokumentacije, ki obsega skico povezav, opis rešitve in datoteke s konfiguracijo vgrajenih sistemov. Izvedbena dokumentacija mora biti predana v fizični in elektronski obliki.

- Usposabljanje delavcev naročnika:

  - Informativna delavnica za do 3 (tri) ljudi za vso dobavljeno opremo (predstavitev nameščene opreme in predajo dokumentacije, vključno s prikazom delovanja in upravljanja monitoring sistema).

3.3 Vzdrževanje strojne in programske opreme pri proizvajalcu v času trajanja pogodbe

Vzdrževanje strojne in programske opreme pri proizvajalcu v času trajanja pogodbe vključuje:

- Menjava okvarjene strojne opreme.

- Dostop do novih verzij vgrajene programske opreme (firmware):

  - Licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, nadgradenj in funkcionalnih popravkov, kot jih dobavlja proizvajalec opreme.

  - Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - Ponudnik izvede brezplačno nadgradnjo po dogovoru z naročnikom enkrat letno. Kadar gre za namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave, taka nadgradnja ne šteje kot nadgradnja na zahtevo naročnika.

- Neposreden dostop do proizvajalčeve tehnične podpore.

3.4 Lokalna tehnična pomoč

Lokalna tehnična pomoč vključuje:

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje ponujene opreme na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Dostop do tehnične podpore ponudnika po telefonu oziroma mobitelu in elektronski pošti.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare v režimu 9x5 (od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: 4 ure.

  - Odprava napake od potrditve prijave napake: najkasneje naslednji delovni dan.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare.

  - V primeru nepravilnega delovanja ponujene opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta za čas trajanja pogodbe.

- Storitev lokalne podpore (pavšal) vsebuje 3 ure mesečno z možnostjo prenašanja med koledarskimi obdobji. Storitev lokalne podpore se obračunava mesečno. Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami vgrajene programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja te pogodbe.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: