RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU

Najem komunikacijskih povezav

Številka javnega naročila:

430-22/2020

Datum: 2. 10. 2020

Vsebina

1	POVABILO K ODDAJI PONUBE	5

2	PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE	6

2.1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

2.2	TEHNIČNE ZAHTEVE	7

2.2.1	Skupna zahteva za vse sklope	7

2.2.2	Skupne zahteve za SKLOPE od 1 do 6	7

2.2.3	Skupne zahteve za SKLOPE 2, 4, 6 in 8 (nadomestne povezave)	7

2.2.4	Tehnične zahteve: Najem komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij (SKLOP 1 in SKLOP 2)	8

2.2.5	Tehnične zahteve: Najem internetne povezave (SKLOP 3 in SKLOP 4)	11

2.2.6	Tehnične zahteve: Najem Ethernet komunikacijske povezave (SKLOP 5 in SKLOP 6)	13

2.2.7	Najem optične komunikacijske povezave (SKLOP 7 in SKLOP 8)	15

2.3	OBSEG  STORITEV	15

2.4	ZAGOTAVLJANJE STORITEV IN PODPORE	16

2.5	ČAS IN ROKI IZVEDBE vzpostavitve povezav ter obdobje najema	16

2.5.1	Čas izvedbe vzpostavljanja povezav	16

2.5.2	Roki izvedbe vzpostavljanja povezav	16

2.5.3	Obdobje najema	17

2.6	LOKACIJE IZVEDBE STORITEV	17

2.7	DODATNI POGOJI	17

3	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	18

3.1	RAZPISNA DOKUMENTACIJA	18

3.1.1	Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe	18

3.1.2	Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije	18

3.2	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	19

3.3	SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in izpolnjevanja tehničnih zahtev	20

3.3.1	Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev	20

3.3.2	Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci	28

3.3.3	Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe	29

3.4	PONUDBA	30

3.4.1	Jezik	30

3.4.2	Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem	30

3.4.3	Skupna ponudba	31

3.4.4	Ponudbe v variantah	32

3.4.5	Obseg ponudbe	32

3.4.6	Oblika ponudbe	32

3.4.7	Veljavnost ponudbe	32

3.4.8	Stroški ponudbe	33

3.4.9	Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena	33

3.4.10	Neobičajno nizka ponudba	34

3.4.11	Plačilni pogoji	34

3.5	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	35

3.6	UMIK PONUDBE	36

3.7	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	36

3.8	MERILO ZA DOLOČITEV EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	36

3.9	IZBOR PONUDNIKA NADOMESTNE POVEZAVE (sklop 2, 4, 6 IN 8)	36

3.10	DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE	37

3.11	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	38

3.12	SKLENITEV POGODBE	38

3.13	ZAUPNOST POSTOPKA	39

3.14	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	39

3.15	PRAVNO VARSTVO	40

3.16	OBRAZCI NAROČNIKA	41

OBRAZEC 1- Seznam predloženih dokumentov	41

OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku/podizvajalcu	43

OBRAZEC 3 - Ponudba	44

OBRAZEC 4/1  - 4/8 - Predračuni	48

OBRAZEC 5 – Povzetek predračunov (Rekapitulacija)	49

OBRAZEC 6/1 – Opis povezav za SKLOP 1	51

OBRAZEC 6/2 – Opis povezav za SKLOP 2	56

OBRAZEC 6/3 – Opis povezav za SKLOP 3	61

OBRAZEC 6/4 – Opis povezav za SKLOP 4	63

OBRAZEC 6/5 – Opis povezav za SKLOP 5	65

OBRAZEC 6/6 – Opis povezav za SKLOP 6	67

OBRAZEC 6/7 – Opis povezav za SKLOP 7	69

OBRAZEC 6/8 – Opis povezav za SKLOP 8	71

OBRAZEC 7 – Seznam referenc	73

OBRAZEC 8 – Referenčno potrdilo	77

OBRAZEC 9 -  Osnutek pogodbe	79

OBRAZEC 10 – Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci	99

OBRAZEC 11 – Pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	100

OBRAZEC 12 – Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	101

OBRAZEC 13 – Izjava pravne osebe o nekaznovanosti	102

OBRAZEC 14 – Izjava fizične osebe o nekaznovanosti	103

OBRAZEC 15 – Seznam podizvajalcev	104

OBRAZEC 16 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila	105

POVABILO K ODDAJI PONUBE

Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo storitev: najem komunikacijskih povezav izvedeno po odprtem postopku skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15 in 14/18).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPk; Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ter mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik izvaja postopke oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

ROK PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do 5. 11. 2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Način predložitve ponudbe je razviden iz točke 3.5 razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) dne 5. 11. 2020 s pričetkom ob 10:01 uri.

Način odpiranja ponudb je razviden iz točke 3.7. poglavja razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem,

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

mag. Edmond Pajk

Namestnik generalnega direktorja

Direktor Sektorja informacijskih tehnologij

Ljubljana, 2. 10. 2020

PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je najem komunikacijskih povezav za potrebe komunikacijskega omrežja naročnika, in sicer po sklopih:

- SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave,

- SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave,

- SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave,

- SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave.

Najem komunikacijskih povezav vključuje tudi zagotavljanje delovanja in odpravo vseh napak v delovanju teh povezav.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila, iz utemeljenih razlogov (npr. v primeru selitve ali ukinitve določene lokacije ali drugih razlogov) katerokoli najeto komunikacijsko povezavo odpove z odpovednim rokom enega (1) meseca.

Natančen opis sklopov je razviden v nadaljevanju.

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v tej razpisni dokumentaciji, za vsak posamezni sklop izbral ponudnika, s katerim bo po pravnomočno končanem postopku sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila. Način izbire ponudnikov za nadomestne povezave (SKLOP 2, 4, 6 in 8) je natančneje določen v točki 3.9.

Storitve najema in z njim povezane storitve se izvajajo 36 mesecev, šteto od dneva opravljene storitve vzpostavitve posamezne komunikacijske povezave, razen pri SKLOPU 1 in SKLOPU 2, kjer 36 mesečno obdobje prične teči od dneva opravljene storitve vzpostavitve prve komunikacijske povezave.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Skupna zahteva za vse sklope

Ponudnik v svoji ponudbi za vsak ponujeni sklop izkaže izpolnjevanje zahtev na predvidenem obrazcu opisa povezav za vsak posamezni sklop, kot to izhaja iz točke 3.3.1.6.

Skupne zahteve za SKLOPE od 1 do 6

V tehničnih zahtevah za sklope od 1 do 6 so podane zahtevane kapacitete komunikacijskih povezav za osnovno oziroma za višjo hitrost. Ob sklenitvi pogodbe bo izbrani izvajalec za vsak sklop vzpostavil povezave osnovne hitrosti.

Naročnik lahko v času veljavnosti pogodbe za vsako povezavo (za SKLOP 1 in SKLOP 2 za vsako posamično povezavo) zahteva trajno ali začasno spremembo hitrosti iz osnovne na višjo. Ponudnik je dolžan zahtevano spremembo izvesti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema pisne zahteve naročnika.

Ponudnik mora za navedene sklope izvajati spremljanje in merjenje vseh parametrov kakovosti storitev, kot so definirani pri posameznem sklopu.

Skupne zahteve za SKLOPE 2, 4, 6 in 8 (nadomestne povezave)

Zahteve za potek nadomestnih povezav:

- Nadomestne komunikacijske povezave do lokacij naročnika morajo biti realizirane po komunikacijskih vodih, ki potekajo po ločenih poteh oziroma kanalih od komunikacijskih vodov ustreznih glavnih komunikacijskih povezav, ob upoštevanju izjem, kot so navedene v naslednjih dveh alinejah.

- Naročnik dopušča (pri SKLOPU 2 to velja za vsako posamezno lokacijo naročnika), da poteka po isti poti največ en (1) km nadomestne povezave glede na potek ustrezne glavne povezave.

- V primeru, da za določeno lokacijo naročnika zgornjega pogoja tehnično ni mogoče izpolniti (npr. ker na zadnjem delu poti obstaja samo en kanal, po katerem bi lahko realizirali povezavo) in ponudnik priloži dokumentacijo, ki to nedvomno dokazuje, naročnik dopušča tudi potek skupne poti daljši od enega (1) km, vendar v najmanjši možni izvedljivi dolžini, kar mora biti razvidno iz priložene dokumentacije.

- V primeru ponudbe za glavno in nadomestno povezavo dodatno velja, da morajo biti dostopni vodi do posameznih lokacij naročnika na strani ponudnika zaključeni tako, da je vsak zaključek nadomestne povezave različen oziroma redundančno ločen od zaključka glavne povezave do te lokacije. Zaključek se smatra kot redundančno ločen, če ponudnik v primeru prekinitve glavne povezave ali odpovedi opreme, preko katere je realizirana glavna povezava, zagotavlja nemoteno delovanje nadomestne povezave. Glavna in nadomestna povezava ne smeta imeti nobene skupne (enotne) točke odpovedi.

Tehnične zahteve: Najem komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij (SKLOP 1 in SKLOP 2)

SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

Naročnik najema glavne VPN povezave med centralno in oddaljenimi lokacijami naročnika, kot so navedene v tabelah v nadaljevanju tega poglavja.

Glavne povezave do centralne in oddaljenih lokacij morajo biti izvedene s tehnologijo IP VPN (MPLS), izjema je lokacija Krško, kjer ustreza tehnologija ADSL.

Tehnične zahteve za najem IP VPN (MPLS) povezav:

vsi dostopni vodi morajo biti zaključeni v mikrolokaciji v komunikacijski omari v VITS naročnika oziroma v mikrolokaciji v komunikacijski omari naročnika v sistemskem prostoru organizacijske enote naročnika,

vrsta povezave: preko enorodovnega (singlemode) optičnega vlakna, ki se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

vmesnik povezave: Ethernet RJ45.

Zahtevani parametri kakovosti za IP VPN (MPLS) povezave:

minimalna prepustnost vsaj 95% nazivne prenosne hitrosti,

povprečna mesečna zakasnitev manjša ali enaka 15 ms,

povprečna mesečna sprememba v zakasnitvi manjša ali enaka 10 ms,

povprečna mesečna izguba paketov največ 0,1 %.

Seznam lokacij in zahtevanih hitrosti za IP VPN (MPLS) – za vse velja, da mora biti ponujena vsaj takšna hitrost povezave, kot je navedena v spodnji tabeli v stolpcu »Osnovna hitrost:« z možnostjo dviga na vsaj takšno hitrost, kot je navedena v tej tabeli v stolpcu »Višja hitrost:«:

| Lokacija: | Osnovna hitrost: | Višja hitrost: |
| --- | --- | --- |
| ZPIZ centralna lokacija (varna IT soba), Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana | 300 Mbps | 600 Mbps |
| Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Kranj, Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj | 40 Mbps | 80 Mbps |
| OE Celje, Opekarniška cesta 15c, 3000 Celje | 40 Mbps | 80 Mbps |
| IK Celje, Trg celjskih knezov 6, 3000 Celje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| Izpostava Velenje, Prešernova 7a, 3320 Velenje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Ravne, Gačnikova 4, 2390 Ravne na Koroškem | 30 Mbps | 60 Mbps |
| OE Nova Gorica, Delpinova ulica 18/B, 5000 Nova Gorica | 30 Mbps | 60 Mbps |
| OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, 9000 Murska Sobota | 40 Mbps | 80 Mbps |
| Izpostava Ptuj, Vinarski trg 8, 2250 Ptuj | 10 Mbps | 20 Mbps |
| Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, 1420 Trbovlje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper | 30 Mbps | 60 Mbps |
| OE Novo mesto, Rozmanova 38, 8000 Novo mesto | 40 Mbps | 80 Mbps |

Zahtevani parametri kakovosti za ADSL povezavo:

minimalna prepustnost nazivne prenosne hitrosti vsaj 75 %,

povprečna mesečna zakasnitev manjša ali enaka 50 ms.

Lokacija in zahtevana hitrost za ADSL povezavo:

| Lokacija: | Osnovna hitrost: | Višja hitrost: |
| --- | --- | --- |
| Pisarna Krško, Cesta krških žrtev 67, 8270 Krško | vsaj 4096/768 kbps | ni predvideno |

SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

Naročnik najema nadomestne povezave do oddaljenih lokacij naročnika, kot so navedene v tabeli v nadaljevanju tega poglavja. Nadomestne povezave do oddaljenih lokacij morajo biti izvedene kot optični poslovni internetni priključki simetrične hitrosti, kot so navedene v nadaljevanju tega podpoglavja. Trase nadomestnih povezav morajo biti ločene od tras glavnih povezav (glej SKLOP 1) na način, kot je predhodno navedeno v zahtevah za potek nadomestnih povezav.

Tehnične zahteve za internetne povezave do oddaljenih lokacij:

vrsta povezave: preko enorodovnega (singlemode) optičnega vlakna, ki se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

vmesnik povezave: Ethernet RJ45,

simetrična hitrost (enaka za upload in download) kot je navedena v spodnji tabeli,

statični IP naslov.

Seznam oddaljenih lokacij in zahtevanih hitrosti – za vse velja, da mora biti ponujena vsaj takšna hitrost povezave, kot je navedena v spodnji tabeli v stolpcu »Osnovna htirost:« z možnostjo dviga na vsaj takšno hitrost, kot je navedena v tej tabeli v stolpcu »Višja hitorst:«:

| Lokacija: | Osnovna hitrost: | Višja hitrost: |
| --- | --- | --- |
| Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Kranj, Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj | 60 Mbps | 100 Mbps |
| OE Celje, Opekarniška cesta 15c, 3000 Celje | 60 Mbps | 100 Mbps |
| IK Celje, Trg celjskih knezov 6, 3000 Celje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| Izpostava Velenje, Prešernova 7a, 3320 Velenje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Ravne, Gačnikova 4, 2390 Ravne na Koroškem | 40 Mbps | 80 Mbps |
| OE Nova Gorica, Delpinova ulica 18/B, 5000 Nova Gorica | 40 Mbps | 80 Mbps |
| OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, 9000 Murska Sobota | 60 Mbps | 100 Mbps |
| Izpostava Ptuj, Vinarski trg 8, 2250 Ptuj | 10 Mbps | 20 Mbps |
| Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, 1420 Trbovlje | 10 Mbps | 20 Mbps |
| OE Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper | 40 Mbps | 80 Mbps |
| OE Novo mesto, Rozmanova 38, 8000 Novo mesto | 60 Mbps | 100 Mbps |

Tehnične zahteve: Najem internetne povezave (SKLOP 3 in SKLOP 4)

Naročnik najema glavno in nadomestno internetno povezavo do lokacije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Za zagotovitev neprekinjenega delovanja storitev dostopa do interneta sta v omrežju naročnika zagotovljena dva usmerjevalnika s podporo BGP (Border Gateway Protocol) usmerjevalnega protokola. Naročnik ima tudi svoj lasten javni IP naslovni prostor in lastno AS (Autonomous System) številko omrežja.

Za vzpostavitev nadomestnih povezav z oddaljenih lokacij mora ponudnik za vsako (glavno in nadomestno) povezavo dodeliti naročniku tudi statični IP naslov, ki bo uporabljen na obstoječem usmerjevalniku v omrežju naročnika.

Ti dve povezavi bosta omogočali internetno povezavo naročnika, poleg tega bodo na njih zaključene tudi nadomestne povezave do oddaljenih lokacij naročnika (glej SKLOP 2). Ponudnik mora zato za vsako (glavno in nadomestno) povezavo zagotoviti po tri (3) Ethernet priključke, kamor bodo povezani naročnikovi usmerjevalniki in požarne pregrade.

SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave

Tehnične zahteve za internetne povezave do glavne lokacije:

vrsta povezave: preko enorodovnega (singlemode) optičnega vlakna, ki se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

trije (3) vmesniki za povezavo: Ethernet RJ45,

simetrična hitrost (enaka za upload in download) kot je navedena v nadaljevanju,

statični IP naslov.

Ostale zahteve:

osnovna hitrost prenosa podatkov do priključnega vozlišča vsaj 500 Mbit/s,

višja hitrost prenosa podatkov do priključnega vozlišča vsaj 800 Mbit/s,

neposredna povezava na večje ali centralno vložišče ponudnika,

vsaj dve (2) redundantni mednarodni internetni povezavi v različni mednarodni vozlišči, pri tem mora vsaka od obeh povezav omogočati hitrosti prenosa vsaj 100 Gbps (opis mednarodnih povezav v OBRAZCU 6/3).

SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave

Tehnične zahteve za internetne povezave do glavne lokacije:

vrsta povezave: preko enorodovnega (singlemode) optičnega vlakna, ki se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

trije (3) vmesniki za povezavo: Ethernet RJ45,

simetrična hitrost (enaka za upload in download) kot je navedena v nadaljevanju,

statični IP naslov.

Ostale zahteve:

osnovna hitrost prenosa podatkov do priključnega vozlišča vsaj 500 Mbit/s,

višja hitrost prenosa podatkov do priključnega vozlišča vsaj 800 Mbit/s,

neposredna povezava na večje ali centralno vozlišče ponudnika,

vsaj dve (2) redundantni mednarodni internetni povezavi v različni mednarodni vozlišči, pri tem mora vsaka od obeh povezav omogočati hitrosti prenosa vsaj 100 Gpps (opis mednarodnih povezav v OBRAZCU 6/4).

Trasa nadomestne povezave mora biti ločena od trase glavne povezave na način, kot je predhodno navedeno v zahtevah za potek nadomestnih povezav.

---------------------------------------------------------------

Zaradi zagotavljanja dodatne redundance izbrani ponudnik za glavno nadomestno povezavo ne more biti izbran tudi kot ponudnik za nadomestno internetno povezavo, v primeru, da odda ponudbo za oba sklopa.

Tehnične zahteve: Najem Ethernet komunikacijske povezave (SKLOP 5 in SKLOP 6)

Naročnik najema glavno in nadomestno Ethernet komunikacijsko povezavo med sistemskima prostoroma naročnika na lokacijah Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in Zagrebška cesta 84, Maribor.

SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave

Tehnične zahteve:

povezava med končnima lokacijama mora biti izvedena z uporabo optičnega vlakna ali z uporabo sistema optičnega multipleksiranja z uporabo valovnih dolžin (WDM),

povezava se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

tip priklopa na ponudnikovo opremo na posamezni lokaciji: Ethernet Single Mode optika,

osnovna hitrost: vsaj 2Gbps,

višja hitrost: vsaj 4Gbps,

povezava med lokacijami mora omogočati vzpostavitev šifrirane L2 povezave s standardom IEEE 802.11AE MACsec, pri čemer se šifriranje izvaja na naročnikovih končnih omrežnih napravah brez šifriranja na ponudnikovih vmesnih napravah,

povezava mora omogočati Ethernet L2 povezljivost med naročnikovima stikaloma v Ljubljani in Mariboru, pri čemer se ti dve stikali vidita kot soseda po protokolu CDP oziroma LLDP, sta soseda v topologiji STP (Spanning Tree) in lahko medsebojno izmenjujeta kontrolne pakete BPDU,

komunikacijska povezava mora biti transparentna za navedene protokole in je na vsaki strani zaključena s standardnim optičnim priključkom (SC).

Zahtevani parametri kakovosti povezave:

maksimalna zakasnitev na povezavi je 5 milisekund.

SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave

Tehnične zahteve:

povezava med končnima lokacijama mora biti izvedena z uporabo optičnega vlakna ali z uporabo sistema optičnega multipleksiranja z uporabo valovnih dolžin (WDM),

povezava se zaključi na lokaciji naročnika v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

tip priklopa na ponudnikovo opremo na posamezni lokaciji: Ethernet Single Mode optika,

osnovna hitrost: vsaj 2Gbps,

višja hitrost: vsaj  4Gbps,

povezava med lokacijami mora omogočati vzpostavitev šifrirane L2 povezave s standardom IEEE 802.11AE MACsec, pri čemer se šifriranje izvaja na naročnikovih končnih omrežnih napravah brez šifriranja na ponudnikovih vmesnih napravah,

povezava mora omogočati Ethernet L2 povezljivost med naročnikovima stikaloma v Ljubljani in Mariboru, pri čemer se ti dve stikali vidita kot soseda po protokolu CDP oziroma LLDP, sta soseda v topologiji STP (Spanning Tree) in lahko medsebojno izmenjujeta kontrolne pakete BPDU,

komunikacijska povezava mora biti transparentna za navedene protokole in je na vsaki strani zaključena s standardnim optičnim priključkom (SC).

Zahtevani parametri kakovosti povezave:

maksimalna zakasnitev na povezavi je 5 milisekund.

Trasa nadomestne povezave mora biti ločena od trase glavne povezave na način, kot je predhodno navedeno v zahtevah za potek nadomestnih povezav.

Najem optične komunikacijske povezave (SKLOP 7 in SKLOP 8)

Naročnik najema glavno in nadomestno optično komunikacijsko povezavo med lokacijama naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in Ob železnici 30, Ljubljana.

SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave

Tehnične zahteve za najem optične komunikacijske povezave:

optična komunikacijska povezava je komunikacijska povezava tipa »točka-točka«, vzpostavljena med lokacijama naročnika, ki se zaključi v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

optična komunikacijska povezava je transparentna (dark fibre),

optična komunikacijska povezava je vzpostavljena po enorodovnem optičnem vlaknu (angl. single-mode optical fibre) na vsaki strani zaključenim s standardnim optičnim priključkom (FC/LC/MT-RJ/SC/ST).

SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave

Tehnične zahteve za najem optične komunikacijske povezave:

optična komunikacijska povezava je komunikacijska povezava tipa »točka-točka«, vzpostavljena med lokacijama naročnika, ki se zaključi v komunikacijski omari v prostorih naročnika,

optična komunikacijska povezava je transparentna (dark fibre),

optična komunikacijska povezava je vzpostavljena po enorodovnem optičnem vlaknu (angl. single-mode optical fibre) na vsaki strani zaključenim s standardnim optičnim priključkom (FC/LC/MT-RJ/SC/ST).

Trasa nadomestne povezave mora biti ločena od trase glavne povezave na način, kot je predhodno navedeno v zahtevah za potek nadomestnih povezav.

OBSEG  STORITEV

Velja za SKLOPE od 1 do 6

Število mesecev, navedeno v predračunu, ko naj bi se za posamezno komunikacijsko povezavo uporabljale višje hitrosti, je ocenjeno. Ravno tako je ocenjeno tudi v predračunu navedeno število sprememb hitrosti. V obdobju veljavnosti pogodbe je dejansko število mesecev/sprememb hitrosti iz prejšnjega stavka iz razlogov, ki izvirajo iz dejanskih potreb naročnika, lahko večje ali manjše od ocenjenega, pri čemer posamezna cena na enoto iz predračuna ostane ves čas nespremenjena, skupna pogodbena vrednost posameznega sklopa pa ne sme biti presežena.

ZAGOTAVLJANJE STORITEV IN PODPORE

Največja skupna mesečna dovoljena prekinitev (pri SKLOPU 1 šteje kot prekinitev tudi čas, v katerem je prepustnost nižja od minimalne zahtevane prepustnosti) za vsako posamično komunikacijsko povezavo v času od 6:00 do 20:00 ure, je 60 minut.

Največja dovoljena napovedana prekinitev za potrebe vzdrževanja izven časa, navedenega v prejšnjem odstavku ter ob nedeljah in praznikih, je 240 minut. Vsako tako prekinitev mora ponudnik naročniku napovedati vsaj pet (5) delovnih dni vnaprej in zanjo pridobiti naročnikovo potrditev.

Ponudnik mora:

- zagotavljati ustrezno organizirano neprekinjeno dežurno službo (help desk) 365 dni v letu, 24 ur dnevno za podporo pri odpravljanju napak pri delovanju storitve,

- nuditi ustrezno neposredno podporo vzdrževalcem omrežja ZPIZ in

- zagotavljati čas odprave napake največ šest (6) ur od prijave.

Ponudnik mora nadzorovati razpoložljivosti storitve 365 dni v letu, 24 ur dnevno.

ČAS IN ROKI IZVEDBE vzpostavitve povezav ter obdobje najema

Čas izvedbe vzpostavljanja povezav

Redni delovni čas je za potrebe tega javnega naročila opredeljen kot čas ob delovnikih (od ponedeljka do petka) med 07:00 in 17:00 uro.

Izvajalec bo storitve vzpostavljanja povezav izvajal v rednem delovnem času, razen če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače.

Roki izvedbe vzpostavljanja povezav

Vzpostavitev komunikacijske povezave vključuje vzpostavitev delovanja komunikacijske povezave in predajo le – te v uporabo. V razpisni dokumentaciji naročnik za navedeno storitev v prejšnjem stavku uporablja izraz »vzpostavitev«.

SKLOP 1

Rok za vzpostavitev vseh glavnih komunikacijskih povezav je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2

Rok za vzpostavitev vseh nadomestnih komunikacijskih povezav je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe  oziroma do 14. 3. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 3

Rok za vzpostavitev glavne internetne povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4

Rok za vzpostavitev nadomestne internetne povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma do 14. 3. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 5

Rok za vzpostavitev glavne Ethernet komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 6

Rok za vzpostavitev nadomestne Ethernet komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do 23. 4. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 7

Rok za vzpostavitev glavne optične komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 8

Rok za vzpostavitev nadomestne optične komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma do 2. 5. 2021, kar nastopi kasneje.

Obdobje najema

SKLOP 1 in SKLOP 2

Storitve najema in z njim povezane storitve se za vse povezave izvajajo 36 mesecev, šteto od dneva vzpostavitve prve komunikacijske povezave in njene predaje v uporabo.

SKLOP 3, 4, 5, 6, 7 in 8

Storitve najema in z njim povezane storitve se izvajajo 36 mesecev, šteto od dneva vzpostavitve komunikacijske povezave in predaje le-te v uporabo.

LOKACIJE IZVEDBE STORITEV

Lokacije izvedbe storitev so razvidne iz tehničnih zahtev za posamezne sklope.

DODATNI POGOJI

Ponudnik mora v svoji ponudbi izkazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, vezane na:

- usposobljenost za opravljanje storitev in

- reference,

kot je natančno navedeno v točkah  3.3.1.7 in 3.3.1.8.

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15 in 14/18) je naročnik v Uradni list EU in na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 2. 10. 2020 poslal v objavo obvestilo o naročilu za najem komunikacijskih povezav, št. 430-22/2020.

V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil, Uradnem listu EU, spletni strani naročnika http://www.zpiz.si in v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2).

Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 22. 10. 2020 do 10:00 ure. Na vprašanja, ki niso postavljena preko Portala javnih naročil, naročnik ne bo odgovarjal.

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi v Uradnem listu EU z obrazcem: Popravek in na Portalu javnih naročil z obrazcem: Popravek (EU-14-SL). Pojasnila razpisne dokumentacije so na Portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu kot dodatna pojasnila.

Na pravočasno prejeta vprašanja potencialnih ponudnikov bo naročnik odgovoril najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Pravočasno prejeto vprašanje je tisto vprašanje, ki je zastavljeno najkasneje do roka iz točke 3.1.1.

Če iz kakršnegakoli razloga naročnikovi odgovori ne bodo predloženi v navedenem roku iz prejšnjega odstavka oziroma bo razpisna dokumentacija bistveno spremenjena po tem roku, bo naročnik podaljšal rok za predložitev ponudb.

Prav tako bo naročnik po presoji, da je to potrebno, podaljšal rok za predložitev ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje in druge zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel obrazec ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z neobstojem razlogov za izključitev in izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje, ki izhajajo iz točke 3.3.1 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku mora biti že ob oddaji ponudbe predložena vsa tista dokumentacija, ki je zahtevana skladno s točko 3.3.

Izpolnjen obrazec ESPD mora biti v ponudbi predložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalec, gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporabi ponudnik).

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom ponudnika pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD ter drugih delih ponudbe in v zvezi z izpolnjevanjem zahtevanih pogojev, predložitvi morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma k predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev najnovejših dokazil (potrdila, izjave in druga dokazila) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 3.3.1.1 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, zahtevanih v točki 3.3.1.7 in 3.3.1.8 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev. Ponudnik lahko navedena dokazila predloži tudi sam že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če nič ni navedeno, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, gospodarski subjekt v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt, glede na storjena ali neizvedena dejanja, v enem od položajev iz točk od 3.3.1.1.1 do vključno 3.3.1.1.5 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki bi služili kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.3.1.1 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, ali če ti ne zajemamo vseh primerov iz točk od 3.3.1.1.1 do 3.3.1.1.5 (razen 3.3.1.1.3) navedenega seznama, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2 in 3.4.3 te razpisne dokumentacije.

SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in izpolnjevanja tehničnih zahtev

V tej točki so navedeni dokumenti, na podlagi katerih se ugotavlja sposobnost ponudnika ter izpolnjevanje tehničnih zahtev, in so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik naštete dokumente predloži ob oddaji ponudbe, razen tistih, pri katerih je uporabljena besedna zveza »zaželeno je …«. Predložitev le-teh (že) ob oddaji ponudbe ni potrebna, jih pa mora ponudnik predložiti naknadno na poziv naročnika. Katere dokumente ponudnik predloži že v ponudbi in katere naknadno, določa tudi OBRAZEC 1 (»Seznam predloženih dokumentov«).

Vse dokumente, navedene v tej točki, ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, razen dokumenta ESPD (glej točko 3.3.1.1) in dokumenta »Povzetek Predračunov (Rekapitulacija)« (glej točko 3.3.1.5).

Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev

Izpolnjen obrazec »ESPD« za vsak sodelujoči gospodarski subjekt, s katerim posamezni gospodarski subjekt med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od razlogov za izključitev, navedenih v točkah od 3.3.1.1.1 do vključno 3.3.1.1.5

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega razloga za izključitev.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu »ESPD« v razdelku »Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta« v točki B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta navesti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V zvezi s preverjanjem nekaznovanosti mora ponudnik dodatno predložiti  še dokumentacijo iz točke 3.3.1.11.

Če ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici EU ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS temveč dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, predvsem spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, in če je to potrebno, tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. Če ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države. Navedeno v delu besedila, ki se nanaša na gospodarski subjekt, velja tudi za točke 3.3.1.1.2, 3.3.1.1.4 in 3.3.1.1.5.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem), ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, namesto predmetnega pooblastila na poziv naročnika predložiti potrdilo iz kazenske evidence oziroma izjavo iz osmega odstavka točke 3.2.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da  ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ker:

    - vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več in

    - na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Ne glede na navedeno bo naročnik na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE; Uradni list RS, št. 80/20) kljub obstoju tega izključitvenega razloga določil primeren rok, ki ne sme biti daljši od 30 dni, v katerem mora gospodarski subjekt obveznost izpolniti.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem), ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika, predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz osmega odstavka točke 3.2.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je prejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem), ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika, predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz osmega odstavka točke 3.2.

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Če gre za inštitucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem), ali v primeru, da gre za inštitucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt na poziv naročnika, predložiti potrdilo pristojne inštitucije oziroma izjavo iz osmega odstavka točke 3.2.

-------------------------------------------------------

Način predložitve obrazca ESPD :

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, in sicer nepodpisanega v .xml obliki. ESPD bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

ESPD ostalih sodelujočih gospodarskih subjektov ponudnik naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«, in sicer podpisane v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml dokument.

Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2).

Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3).

Izpolnjen obrazec predračuna glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

»Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1).

»Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2).

»Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3).

»Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4).

»Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5).

»Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6).

»Predračun za SKLOP 7« (OBRAZEC 4/7).

»Predračun za SKLOP 8« (OBRAZEC 4/8).

POZOR:

Ponudnik izpolni predračun za prijavljen sklop v predloženi Excel datoteki. Izpolnjen predračun natisne, podpiše in žigosa ter ga v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v .pdf datoteki.

Izpolnjen obrazec »Povzetek predračunov (Rekapitulacija)« (OBRAZEC 5)

POZOR:

Navedeni dokument ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. Le-ta bo viden na javnem odpiranju ponudb v celoti!

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje tehničnih zahtev

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 5« (OBRAZEC 6/5).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 6« (OBRAZEC 6/6).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 7« (OBRAZEC 6/7).

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 8« (OBRAZEC 6/8).

Ponudnik izpolni obrazec za posamezni sklop z vsemi zahtevanimi podatki in skladno z naročnikovimi navodili iz obrazca.

Ponudnik mora k obrazcu za posamezen prijavljen sklop predložiti tudi skico celotnega poteka povezav(e). Če se ponudnik prijavlja na več sklopov, mora predložiti skico celotnega poteka povezav(e) ločeno za vsak posamezni sklop. Iz skice mora biti razvidna označba sklopa, za katerega je predložena. Ponudnik mora poleg navedenega upoštevati tudi navodila naročnika, ki so navedena na obrazcu opisa povezav za posamezni sklop.

Dokumentacija vezana na usposobljenost ponudnika - opravljanje storitev:

Ponudnik mora biti na podlagi ustrezne veljavne zakonodaje vpisan v Uradno evidenco pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AKOS)

in

imeti dovoljenje za opravljanje naslednjih storitev:

SKLOP 1

Storitev dajanja omrežij in komunikacijskih zmogljivosti v zakup;

SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Storitve širokopasovnega dostopa do interneta;

SKLOP 5 in SKLOP 6

Storitve dajanja vodov v zakup ali Storitev dajanja omrežij in komunikacijskih zmogljivosti v zakup;

SKLOP 7 in SKLOP 8

Storitve dajanja vodov v zakup ali Storitev dajanja v zakup neosvetljenih optičnih vlaken in/ali jaškov.

V primeru ponudbe s podizvajalcem ali skupne ponudbe več ponudnikov mora navedeni pogoj izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem javnem naročilu, ne glede na obseg, dejansko izvajal storitve dajanja povezav v najem. Če bo gospodarski subjekt v predmetnem javnem naročilu sodeloval zgolj pri vzpostavitvi povezav, vpis v evidenco pri AKOS-u ni potreben.

Naročnik bo resničnost navedbe o vpisu v evidenco AKOS (Register Operaterji) preveril sam na spletni strani https://arhiv.akos-rs.si/operaterji (v času preverjanja veljavnem registru), lahko pa ponudnik dokazilo predloži tudi v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika v zvezi z izpolnjevanjem navedenega pogoja naknadno pozove na predložitev ustreznih dokazil o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, izdanih s strani pristojnega organa.

Gospodarski subjekt mora biti na dan roka za oddajo ponudb že vpisan v evidenco AKOS, kar potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD oziroma s podpisom obrazca »Ponudba« (OBRAZEC 3).

Dokumentacija vezana na usposobljenost ponudnika - reference:

Izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7).

Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) - Zaželeno je, da ponudnik referenčna potrdila predloži že ob oddaji ponudbe.

V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoj, vezan na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2017-2020 vsaj za enega (1) referenčnega naročnika uspešno izvedel (ali še izvaja) storitev dajanja komunikacijskih povezav v najem, in sicer:

SKLOP 1

vsaj pet (5) IP VPN (MPLS) povezav pri istem referenčnem naročniku, od tega vsaj eno s hitrostjo vsaj 100 Mbps in ostale s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps;

SKLOP 2

vsaj pet (5) simetričnih internetnih povezav pri istem referenčnem naročniku, s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps;

SKLOP 3 in SKLOP 4

vsaj eno simetrično internetno povezavo s hitrostjo vsaj 300 Mbps;

SKLOP 5 in SKLOP 6

vsaj eno medkrajevno komunikacijsko povezavo s hitrostjo vsaj 2 Gbit/s;

SKLOP 7 in SKLOP 8

vsaj eno transparentno optično komunikacijsko povezavo.

Skupne določbe za vse sklope:

Če se ponudnik za določeno vrsto komunikacijske povezave prijavlja tako na sklop, kjer je predmet naročila glavna komunikacijska povezava, kot tudi na sklop, kjer je predmet naročila nadomestna komunikacijska povezava (npr. SKLOP 5 in SKLOP 6), bo ponudnik izpolnil referenčni pogoj za oba sklopa hkrati že z eno (isto) predloženo ustrezno referenco.

V primeru ponudbe s podizvajalcem ali skupne ponudbe več ponudnikov mora naveden referenčni pogoj izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem javnem naročilu, ne glede na obseg, dejansko izvajal storitev dajanja komunikacijskih povezav v  najem. Če bosta torej v prejšnjem stavku navedene predmetne storitve dejansko izvajala dva ali več gospodarskih subjektov, mora imeti vsak gospodarski subjekt vsaj eno (1) referenco.

Referenčni naročnik posameznemu sodelujočemu gospodarskemu subjektu lahko potrdi referenco za en ali več sklopov, vendar za določen sklop samo enkrat (ne glede na to, če je referenčno storitev pri njem izvajal večkrat).

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku pa lahko isti referenčni naročnik potrdi referenco več (različnim) sodelujočim gospodarskim subjektom.

Upoštevale se bodo reference, ki jih bo potrdil naročnik referenčnega posla (končni uporabnik, ki povezavo najema in jo uporablja), ki pa ni ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec v tem javnem naročilu. Reference, ki bi si jih ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec potrdili eden drugemu, ne bodo ustrezne.

Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9).

Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10).

Dokumentacija, vezana na točko 3.3.1.1.1

Ponudnik mora izkazati nekaznovanost ponudnika kot pravne osebe in vseh njegovih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor, na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Ponudnik nekaznovanost na zgoraj navedeni dan lahko izkaže s predložitvijo dokumentacije na enega od dveh spodaj opisanih načinov (način A ali način B).

Način A:

Potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije o nekaznovanju ponudnika kot pravne osebe, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, upoštevajoč datum, ko se izteče rok za oddajo ponudb

in

Potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije o nekaznovanju vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor, katerih datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, upoštevajoč datum, ko se izteče rok za oddajo ponudb

in

izpolnjen obrazec »Pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 11)

in

izpolnjen obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 12). Ponudnik predloži pooblastila vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor.

V primeru izbire predložitve dokumentacije na opisan način (način A) ponudnik dokumentacijo iz točke 3.3.1.11.1 in 3.3.1.11.2 predloži že ob oddaji ponudbe, medtem ko je predložitev dokumentacije iz točke 3.3.1.11.3 in 3.3.1.11.4 ob oddaji ponudbe zaželena, na poziv naročnika pa obvezna. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku, lahko ponudnik na poziv naročnika namesto pooblastil iz točke 3.3.1.11.3 in 3.3.1.11.4 predloži novejša potrdila o nekaznovanosti, izdana po roku za oddajo ponudb.

Naročnik bo na podlagi ob ponudbi ali na poziv naročnika predloženih pooblastil nekaznovanost preveril v kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije po roku za oddajo ponudb in na katerikoli dan med postopkom. Če bodo pridobljena (nova) potrdila Ministrstva za pravosodje še vedno izkazovala nekaznovanost, kot so to že izkazovala potrdila o nekaznovanosti, ki jih je ponudnik predložil v ponudbi, še šteje, da za ponudnika na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, niso podani razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1.1. V primeru, da ponudnik na poziv naročnika k predložitvi pooblastil namesto le-teh predloži novejša potrdila o nekaznovanosti, izdana po roku za oddajo ponudb, naročnik nekaznovanosti ne bo dodatno preverjal v kazenski evidenci.

Če potrdila iz točke 3.3.1.11.1 in 3.3.1.11.2 v ponudbi ne bodo predložena ali ne bodo ustrezna (npr. starejša od 30 dni), v prejšnjem odstavku opisan način ugotavljanja razloga za izključitev iz točke 3.3.1.1.1 ne bo možen, zato bo ponudnik, ne glede na to, ali je v ponudbi že predložil pooblastila iz točke 3.3.1.11.3 in 3.3.1.11.4 ali ne, pozvan na predložitev dokumentacije iz načina B.

Način B:

Izpolnjen obrazec »Izjava pravne osebe o nekaznovanosti« (OBRAZEC 13), overovljen pred pristojnim organom

in

izpolnjen obrazec »Izjava fizične osebe o nekaznovanosti« (OBRAZEC 14). Ponudnik v tem primeru predloži pred pristojnim organom podane (overovljene) izjave vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor.

V primeru izbire predložitve dokumentacije na opisan način (način B) je predložitev dokumentacije iz prejšnjega odstavka ob oddaji ponudbe zaželena, na poziv naročnika pa obvezna.

Predložene overovljene izjave služijo kot dokazilo, da za ponudnika na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, niso podani razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1.1.

---------------------------------------------------------------

Za tuje gospodarske subjekte in z njimi povezane fizične osebe se upoštevajo določila, navedena v točki 3.3.1.1.1.

Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

Izpolnjen obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 15).

Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2).

Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 16), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

Izpolnjen obrazec »ESPD« podizvajalca.

Ponudnik mora za izkazovanje nekaznovanosti svojega podizvajalca predložiti dokumentacijo na enak način, kot je opredeljeno v točki 3.3.1.11.

Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe

Izpolnjen obrazec »ESPD« – posamično izpolni vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu.

Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2) - posamično izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu.

Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3) - posamično izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, vsak na svojem obrazcu.

Izpolnjen obrazec »Predračun za SKLOP 1«(OBRAZEC 4/1) in/oziroma »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2) in/oziroma »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3) in/oziroma »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4) in/oziroma »Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5) in/oziroma »Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6) in/oziroma »Predračun za SKLOP 7« (OBRAZEC 4/7) in/oziroma »Predračun za SKLOP 8« (OBRAZEC 4/8)   – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca.

Izpolnjen obrazec »Povzetek predračunov (Rekapitulacija)« (OBRAZEC 5) - obrazec podpiše tisti ponudnik, ki bo preko sistema e-JN oddal skupno ponudbo.

Dokumentacija vezana na izpolnjevanje tehničnih zahtev:

Izpolnjen obrazec »Opis povezav za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1) in /oziroma »Opis povezav za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2)  in /oziroma »Opis povezav za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3) in/oziroma »Opis povezav za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4)in/oziroma »Opis povezav za SKLOP 5« (OBRAZEC 6/5) in/oziroma »Opis povezav za SKLOP 6« (OBRAZEC 6/6) in/oziroma »Opis povezav za SKLOP 7« (OBRAZEC 6/7) in/oziroma »Opis povezav za SKLOP 8« (OBRAZEC 6/8) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca

in

skica celotnega poteka povezav(e) za posamezni sklop skladno z navodili iz točke 3.3.1.6.

Dokumentacija vezana na usposobljenost ponudnika - opravljanje storitev:

- skladno z navodili iz točke 3.3.1.7.

Dokumentacija vezana na usposobljenost ponudnika – reference:

izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca

in

izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) skladno z navodili iz točke 3.3.1.8.

Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca.

Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca.

Dokumentacija, vezana na izkazovanje nekaznovanosti - skladno z navodili iz točke 3.3.1.11.

V primeru skupne ponudbe s podizvajalci dodatno še:

Izpolnjen obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 15) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo en (isti) izvod obrazca.

Izpolnjeni obrazci s strani podizvajalcev od točk 3.3.2.2. do 3.3.2.5.

PONUDBA

Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku.

Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vse vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v seznamu podizvajalcev - OBRAZEC 15),

- navesti kontaktne podatke vseh predlaganih podizvajalcev (v obrazcu »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« - OBRAZEC 2 in obrazcu ESPD posameznega podizvajalca),

- predložiti izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« - OBRAZEC 16,

- predložiti dokumentacijo vezano na izkazovanje nekaznovanosti in

- predložiti morebitno drugo zahtevano dokumentacijo iz seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev ali dodatno dokumentacijo.

Če za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva predložitev najnovejših dokazil (potrdila, izjave in druga dokazila) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.3.1.1 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, zahtevanih v točkah 3.3.1.7 in 3.3.1.8 seznama za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev tudi za svojega podizvajalca (če se ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje sklicuje na podizvajalca). Ponudnik lahko navedena dokazila za svojega podizvajalca predloži tudi sam že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Neposredno plačilo podizvajalcu na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3, je obvezno le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo. V nasprotnem primeru velja določba 6. odstavka tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora biti za vsakega ponudnika izkazano, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.3.1.1. Skupina ponudnikov mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje iz Seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, kot je določeno s to razpisno dokumentacijo, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točki 3.3.3 Seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (v kolikor se zavarovanje zahteva),

- določila v primeru izstopa partnerja,

- opredelitev deležev in področje dela.

Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.

Obseg ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse sklope. Predložitev ponudbe le za del posameznega sklopa ni možna!

Če se ponudnik prijavlja na sklop, v katerem je razpisana glavna komunikacijska povezava in hkrati na sklop, v katerem je razpisna istovrstna nadomestna povezava (npr. SKLOP 5 in SKLOP 6), lahko za oba sklopa ponudi bodisi enako bodisi različno povezavo, izbor v primeru ponujene enake povezave pa je odvisen od okoliščin, ki so natančno navedene v točki 3.9. Ravno tako iz točke 3.9. izhaja način izbora v primeru, da ponudnik odda ponudbo tako za SKLOP 3 kot tudi za SKLOP 4.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 3.3.1.1. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih te razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnikove zahteve, pri katerih ni eksplicitno naveden sklop, na katerega se posamezna zahteva nanaša, morajo biti na predpisan način izpolnjene za vse sklope.

Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki jih pripravi naročnik, in so sestavni del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju obrazci) ter ponudbi priloži te obrazce kot tudi vse druge zahtevane dokumente, razen če v razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. Če ponudnik ne poda podatkov na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik, lahko predloži dokument, izdelan s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb, ki v bistvenih elementih vsebinsko ustreza obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Obrazci morajo biti podpisani, v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom pa tudi žigosani. Gospodarski subjekt poda informacijo o poslovanju z ali brez žiga v obrazcu »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2). Ne glede na navedeno, pa v primeru, da gospodarski subjekt obrazec podpiše z varnim elektronskim podpisom, žig na obrazcu ni potreben.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2021.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Predračun mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu predračuna za posamezen sklop, na katerega se ponudnik prijavlja (OBRAZEC 4/1 do OBRAZEC 4/8), ki se nahaja v Excel datoteki.

Izpolnjen predračun ponudnik natisne, podpiše in žigosa ter ga v informacijskem sistemu e-JN naloži na način, kot je navedeno v nadaljevanju te točke.

Ponudnik mora v obrazcu predračuna navesti vse cene, ki so zahtevane, in ne sme spreminjati vsebine postavk, razen če ni v teh navodilih drugače določeno.

Če ponudnik v posamezno postavko vpiše ceno na enoto 0 EUR, se šteje, da to postavko ponuja brezplačno. Če ponudnik v posamezno postavko namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka oziroma znesek, ali cene na enoto ne vpiše, se šteje, da te postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Tako ponudbo bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Vse vrednostne postavke morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Ne glede na navedeno pa se bo, v primeru:

- da bo določena vrednostna postavka zapisana brez ali z manj kot dvema decimalnima mestoma, za manjkajoče decimalno mesto upoštevalo število »0«,

- da bo določena vrednostna postavka zapisana z več kot dvema decimalnima mestoma, ta postavka zaokrožila na dve decimalni mesti natančno po naslednjem zgledu:

- če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR);

- če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR).

Vse vrednostne postavke morajo biti izražene v EUR.

------------------------------------------

- Ponudnik v predračunu poda naslednje ponudbene cene na enoto mere:

- ceno mesečne najemnine za osnovno hitrost,

- ceno mesečne najemnine za višjo hitrost (kjer je zahtevano),

- ceno storitve vzpostavitve vseh povezav za posamezni sklop

- ceno enkratne izvedbe storitve spremembe hitrosti za posamezno lokacijo, kjer je to zahtevano.

Ponudbene cene na enoto mere morajo vključevati vse stroške in dajatve povezane z realizacijo predmetnega naročila. Naročnik dodatnih stroškov in dajatev, ki bi presegali ponudbeno/pogodbeno ceno na enoto mere, naknadno ne bo priznaval.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceni na enoto mere.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

Ponudbene/pogodbene cene na enoto mere morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe ne glede na dejanski obseg storitev.

---------------------------------------

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN:

- v razdelek »Predračun« naloži obrazec »Povzetek predračunov (Rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,

- v razdelek »Druge priloge« naloži obrazec predračun za tisti sklop, na katerega se prijavlja, v pdf. datoteki.

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Povzetek predračuna (Rekapitulacija)« in podatki v obrazcu predračuna za posamezni sklop bo naročnik upošteval podatke v obrazcu predračuna za posamezni sklop.

Naročnik v primeru, da ponudnik poleg cen, vpisanih v obrazec predračuna za posamezni sklop (OBRAZEC 4/1 - OBRAZEC 4/8) in v obrazec »Povzetek predračunov (Rekapitulacija)« (OBRAZEC 5), v ponudbi predloži dodatne dokumente z vpisanimi ponudbenimi cenami, teh vpisov ne bo upošteval in se bo štelo, da ponudnik ponuja cene, kot bodo vpisane v obrazce iz tega odstavka, upoštevajoč določbo iz prejšnjega odstavka.

Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj štiri pravočasne ponudbe, ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

Plačilni pogoji

Naročnik bo storitev vzpostavitve povezave plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po vzpostavitvi povezave in podpisu primopredajnega zapisnika. Pri SKLOPU 1 in SKLOPU 2, kjer je povezav več, se storitve plačajo po vzpostavitvi vseh komunikacijskih povezav, primopredajni zapisnik pa se podpiše za vsako povezavo posebej. Dovoljeno odstopanje od zapisanega je določeno v osnutku pogodbe.

Naročnik bo najem komunikacijske povezave v obliki mesečnega pavšala plačeval v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po opravljeni storitvi za pretekli mesec.

Izvajalec storitev spremembe hitrosti obračuna po opravljeni spremembi in po podpisu primopredajnega zapisnika ob izdaji prvega naslednjega mesečnega računa za najem komunikacijske povezave.

Način obračunavanja storitev v primeru vzpostavitve oziroma prekinitve posamezne komunikacijske povezave tekom meseca ter za SKLOPE od 1 do 6 v primeru dviga hitrosti posamezne komunikacijske povezave iz osnovne na višjo hitrost je natančneje določen v osnutku pogodbe.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN  najkasneje do 5. 11. 2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe za predmetno javno naročilo je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.11.2020 in se bo začelo ob 10:01 uri  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Konkurenčne ponudbe«, skladno s točko 5.3.7 Navodil za uporabo e-JN (Pregled zapisnika o odpiranju ponudb).

MERILO ZA DOLOČITEV EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop bo določena na podlagi najnižje skupne ponudbene vrednosti po predračunu v EUR z DDV. Če ponudnik DDV-ja ne obračuna, ker ni zavezanec za DDV, se pri ocenjevanju takšne ponudbe upošteva skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

Ravnanje naročnika v primeru enake najnižje skupne ponudbene vrednosti po predračunu:

- če določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe ne bo možna zaradi enake skupne ponudbene vrednosti po predračunu dveh ali več ponudnikov, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil ponudbo tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ceno mesečnega najema za predračunsko postavko:

SKLOP 1 – centralna lokacija, osnovna hitrost vsaj 300 Mbps,

SKLOP 2 – OE lokacije, osnovna hitrost vsaj 60 Mbps,

SKLOP 3 in SKLOP 4 – osnovna hitrost vsaj 500 Mbps,

SKLOP 5 in SKLOP 6 – osnovna hitrost vsaj 2 Gbps,

SKLOP 7 in SKLOP 8 – transparentna povezava;

- če določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe na podlagi predhodne alineje še vedno ne bo možna, bo naročnik določil kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo tisto, ki bo časovno prej oddana preko sistema e-JN.

IZBOR PONUDNIKA NADOMESTNE POVEZAVE (sklop 2, 4, 6 IN 8)

Naročnik bo najprej izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo, za vsako od glavnih povezav (torej za SKLOP 1, 3, 5 in 7), izbor najugodnejšega ponudnika z dopustno ponudbo za vsako od istovrstnih nadomestnih povezav (torej za SKLOP 2, 4, 6 in 8) pa bo odvisen od izbora ponudnika za istovrstno glavno povezavo (npr. izbira ponudnika za SKLOP 8 je odvisna od izbire ponudnika za SKLOP 7).

Protokol izbire ponudnika nadomestne povezave za posamezni sklop (SKLOP 2, 4, 6 in 8):

1	Naročnik bo vse prejete ponudbe razvrstil po vrstnem redu glede na navedeno merilo iz točke 3.8, in sicer od cenovno najugodnejše do cenovno najmanj ugodne ponudbe.

2	Naročnik bo opravil pregled ponudb po vrstnem redu iz točke 1, pri čemer bo na podlagi ponudbene dokumentacije najprej ugotovil, ali ponujena nadomestna komunikacijska povezava poteka po ločeni trasi kot izbrana ustrezna glavna povezava na način, kot je natančno navedeno v tehničnih zahtevah za potek nadomestne povezave.

3	Če bo izpolnjen pogoj iz točke 2, bo takšna ponudba predmet nadaljnje obravnave v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, če pogoj iz točke 2 ne bo izpolnjen, pa bo ponudba kot tehnično neustrezna izločena iz nadaljnjega postopka. V tem primeru bo naročnik preveril izpolnjevanje v točki 2 navedenega tehničnega pogoja pri prvi naslednji razvrščeni ponudbi, vse dokler ne izbere ustrezne ponudbe oziroma dokler ne preveri zadnje razvrščene ponudbe.

Cilj predmetnega naročila je, da naročnik izbere ponudnike na način, da istovrstne glavne in nadomestne komunikacijske povezave potekajo po ločenih trasah, kot je podrobneje navedeno v točki 2.2.3.

Dodatno za SKLOP 4 (nadomestna internetna povezava):

V primeru, da bo ponudnik oddal ponudbo za glavno (SKLOP 3) in nadomestno internetno povezavo (SKLOP 4), in bo njegova ponudba za glavno internetno povezavo (SKLOP 3) izbrana kot dopustna, naročnik pri izvedbi zgoraj navedenega protokola ne bo upošteval njegove ponudbe za nadomestno internetno povezavo (SKLOP 4).

DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva (ni pa dolžan), da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridružuje pravico, da za namene preverjanja obstoja in vsebine podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, ali v primeru nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika zahteva predložitev dodatne dokumentacije (ki prvotno ni bila eksplicitno zahtevana).

Pozive na dopolnitev/popravek/pojasnilo ponudbe naročnik posreduje ponudniku v sistemu e-JN, o katerih je ponudnik obveščen po elektronski pošti. Ponudnik dopolnitev/popravek/pojasnilo ponudbe posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2) na poziv naročnika v roku osmih dni od dneva prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

SKLENITEV POGODBE

Podpisano pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila mora izbrani ponudnik vrniti praviloma v petih dneh od dneva prejema pogodbe v podpis, razen če še pred iztekom roka obvesti naročnika o razlogih za nezmožnost vračila pogodbe v zahtevanem roku in predlaga nov rok vračila, ki ga mora odobriti naročnik. Če ne prejme podpisane pogodbe v določenem oziroma dogovorjenem roku, naročnik lahko razume, da ponudnik odstopa od ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, za kateri sklop se sklepa, ali bo izbrani ponudnik fizična oseba, ali bo predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, ali glede na druge razloge, ki bistveno ne spreminjajo vsebine pogodbe.

Pravilnik o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, naveden v poglavju »Varstvo in zaupnost podatkov« osnutka pogodbe, je dostopen na spletni strani naročnika: https://www.zpiz.si/cms/content2019/informacijejavnegaznacaja  (5. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja ZPIZ).

ZAUPNOST POSTOPKA

V kolikor ponudnik v ponudbi predloži sklep o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj se v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovna skrivnost. Če to v sklepu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, oziroma sklep ni predložen, ponudnik ustrezno označi tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki štejejo za poslovno skrivnost. Kot ustrezna oznaka se šteje »POSLOVNA SKRIVNOST«, »ZAUPNO« ali druga oznaka, ki nedvoumno določa poslovno skrivnost.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za finance |
| --- | --- |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-04302220 |

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer pisno neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico, ali prek portala eRevizija.

OBRAZCI NAROČNIKA

- OBRAZEC 1- Seznam predloženih dokumentov

Seznam predloženih dokumentov

(obrazec se ne prilaga k ponudbi)

| Zap. št. | Zahtevani dokumenti | Predložitev |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izpolnjen obrazec »ESPD« ponudnika | ob oddaji ponudbe |
| 2 | Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2) | ob oddaji ponudbe |
| 3 | Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3) | ob oddaji ponudbe |
| 4 | Izpolnjen obrazec: »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1) »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2) »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3) »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4) »Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5) »Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6) »Predračun za SKLOP 7« (OBRAZEC 4/7) »Predračun za SKLOP 8« (OBRAZEC 4/8) | ob oddaji ponudbe |
| 5 | Izpolnjen obrazec »Povzetek predračunov (Rekapitulacija)« (OBRAZEC 5) | ob oddaji ponudbe |
| 6 | - Izpolnjen obrazec: - »Opis povezav za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1) - »Opis povezav za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2) - »Opis povezav za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3) - »Opis povezav za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4) - »Opis povezav za SKLOP 5« (OBRAZEC 6/5) - »Opis povezav za SKLOP 6« (OBRAZEC 6/6) - »Opis povezav za SKLOP 7« (OBRAZEC 6/7) - »Opis povezav za SKLOP 8« (OBRAZEC 6/8) in skica celotnega poteka povezave | ob oddaji ponudbe |
| 7 | Dokazila o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, izdanih s strani pristojnega organa AKOS | na poziv naročnika, če bo potreben |
| 8 | Izpolnjen obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) | ob oddaji ponudbe |
|  | Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) | zaželeno ob oddaji ponudbe |
| 9 | Izpolnjen obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 9) | ob oddaji ponudbe |
| 10 | Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10) | ob oddaji ponudbe |
| 11 | Izkazovanje nekaznovanosti: Način A: - Potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije o nekaznovanju ponudnika kot pravne osebe in - Potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije o nekaznovanju vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor in - izpolnjen obrazec »Pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 11) in - izpolnjen obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 12). Ponudnik predloži pooblastila vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor. | v primeru izbire načina A ob oddaji ponudbe v primeru izbire načina A ob oddaji ponudbe v primeru izbire načina A zaželeno ob oddaji ponudbe v primeru izbire načina A zaželeno ob oddaji ponudbe |
|  | Način B: - Izpolnjen obrazec »Izjava pravne osebe o nekaznovanosti« (OBRAZEC 13), overovljen pred pristojnim organom in - izpolnjen obrazec »Izjava fizične osebe o nekaznovanosti« (OBRAZEC 14). Ponudnik v tem primeru predloži pred pristojnim organom podane (overovljene) izjave vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor. | v primeru izbire načina B zaželeno ob oddaji ponudbe v primeru izbire načina B zaželeno ob oddaji ponudbe |
| 12 | Podizvajalci: - izpolnjen obrazec »ESPD« podizvajalca - izpolnjen obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 15), - izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku/ podizvajalcu« (OBRAZEC 2) - izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 16) - dokumentacija iz točke 11 glede na izbiro načina | vse ob oddaji ponudbe ---------------- dokumentacija iz točke 11- glej točko 11 |

- OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku/podizvajalcu

Podatki o ponudniku/podizvajalcu

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| POŠTNI NASLOV: |  |
| SPLETNI NASLOV: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Telefonska številka: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ne velja za podizvajalca): |  |
| Ali gospodarski subjekt posluje z žigom? (ustrezno obkrožiti) DA NE Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo. ali srednje podjetje? (ustrezno obkrožiti). DA NE. |

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

| Zap. št. | Standardna klasifikacija dejavnosti | Opis dejavnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca:

______________________________

Datum:_____________________	     Podpis odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca:

______________________________

Žig

- OBRAZEC 3 - Ponudba

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Ponudba

Na osnovi obvestila o naročilu za najem komunikacijskih povezav, številka javnega naročila 430-22/2020, posredovanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS in Uradni list EU dne 2. 10. 2020, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

I	Prijavljamo se (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti):

a) na celotno javno naročilo

b) na posamezen sklop, in sicer sklop št. ___________________________________________

(navesti številko sklopa, na katerega se ponudnik prijavlja)

II	(obkrožiti in/oz. izpolniti za vsak prijavljen sklop)

1	Ponudbo za SKLOP 1 dajemo:

a)	samostojno;

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

2	Ponudbo za SKLOP 2 dajemo:

a)	samostojno

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

3	Ponudbo za SKLOP 3 dajemo:

a)	samostojno;

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

4	Ponudbo za SKLOP 4 dajemo:

a)	samostojno

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

5	Ponudbo za SKLOP 5 dajemo:

a)	samostojno;

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

6	Ponudbo za SKLOP 6 dajemo:

a)	samostojno

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

7	Ponudbo za SKLOP 7 dajemo:

a)	samostojno;

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

8	Ponudbo za SKLOP 8 dajemo:

a)	samostojno

b)	skupno ponudbo v skupini ponudnikov: __________________________________

(nazivi vseh sodelujočih ponudnikov)

c)	s podizvajalci: ______________________________________________________

(nazivi vseh sodelujočih podizvajalcev)

III	Ponudbeni pogoji:

1	Ponudba velja do 30. 4. 2021.

2	Zagotavljamo roke izvedbe vzpostavljanja povezav, kot so navedeni v točki 2.5.2 razpisne dokumentacije in osnutku pogodbe.

3	Sprejemamo plačilne pogoje, kot so navedeni v točki 3.4.11 razpisne dokumentacije in osnutku pogodbe.

IV	Vrsta storitev:

(spodnja tabela se izpolni samo v primeru skupne ponudbe več ponudnikov)

V predmetnem javnem naročilu bomo izvajali naslednje storitve:

SKLOP 1:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 2:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 3:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 4:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 5:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 6:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 7:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

SKLOP 8:

Vrsta storitev*

a) Vzpostavitev komunikacijskih povezav

b) Dajanje komunikacijskih povezav v najem

c) Zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak

d) Drugo**: _________________________________________________________

* Skupni ponudnik označi vrsto storitev, ki jih bo izvajal

** Skupni ponudnik navede tiste druge storitve, ki niso navedene, a so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom

----------------------------------------------------------------------------------

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da za izvedbo predmetnega javnega naročila izpolnjujemo in zagotavljamo vse zahteve iz tehničnih specifikacij (točka 2.2 razpisne dokumentacije),

- da smo na dan roka za predložitev ponudb že vpisani v ustrezno evidenco AKOS in bomo ta pogoj skladno z veljavno zakonodajo izpolnjevali ves čas trajanja storitve,

- da izpolnjujemo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije ter sprejemamo vsebino osnutka pogodbe,

- da so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični,

- da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,

- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj:_______________________			Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________		                Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 4/1  - 4/8 - Predračuni

(dokumenti za posamezen sklop se nahajajo v Excelovih datotekah)

Ponudnik izpolni predračun za prijavljen sklop v predloženi Excel datoteki. Izpolnjen predračun natisne, podpiše in žigosa ter ga v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v .pdf datoteki.

- OBRAZEC 5 – Povzetek predračunov (Rekapitulacija)

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Povzetek predračunov (Rekapitulacija)

(v informacijski sistem e-JN naložiti v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki – dostopen na javnem odpiranju ponudb!)

(Obvezno izpolniti za vsak prijavljen sklop)

| SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

| SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave |  |
| --- | --- |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |
| Znesek DDV v EUR (22 %): |  |
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |

Kraj:_______________________			Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________		               Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/1 – Opis povezav za SKLOP 1

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 1

Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

Lokacija naročnika

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, Jesenice

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Kranj, Mirka Vadnova 13 A, Kranj

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Celje, Opekarniška cesta 15 c, Celje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

IK Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

Izpostava Velenje, Prešernova 7a, Velenje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Ravne, Gačnikova 4, Ravne na Koroškem

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Nova Gorica Delpinova ulica 18/B, Nova Gorica

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Murska Sobota Kocljeva 12d, Murska Sobota

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, Trbovlje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Koper, Pristaniška ulica 12, Koper

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Novo mesto, Rozmanova 38, Novo mesto

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* Za vsako od povezav v zgornjih tabelah velja, da v primeru, da vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike vseh vozlišč in vseh komunikacijskih vodov na celotnem poteku povezave.

Skice povezav

Naročnik mora za vsako povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do lokacije naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/2 – Opis povezav za SKLOP 2

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 2

Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

Lokacija naročnika

Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, Jesenice

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Kranj, Mirka Vadnova 13 A, Kranj

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Celje, Opekarniška cesta 15 c, Celje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

IK Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

Izpostava Velenje, Prešernova 7a, Velenje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Ravne, Gačnikova 4, Ravne na Koroškem

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Nova Gorica Delpinova ulica 18/B, Nova Gorica

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Murska Sobota Kocljeva 12d, Murska Sobota

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, Trbovlje

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Koper, Pristaniška ulica 12, Koper

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

Lokacija naročnika

OE Novo mesto, Rozmanova 38, Novo mesto

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* Za vsako od povezav v zgornjih tabelah velja, da v primeru, da vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

Skice povezav

Naročnik mora za vsako povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do lokacije naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/3 – Opis povezav za SKLOP 3

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 3

Najem glavne internetne povezave

Lokacija naročnika

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| prvi mednarodni ponudnik internetne povezave (ime, lokacija in hitrost) |  |
| drugi mednarodni ponudnik internetne povezave (ime, lokacija in hitrost) |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

V primeru da ima ponudnik več mednarodnih povezav, jih navede v dodatnih zapisih v zgornji tabeli.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do lokacije naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/4 – Opis povezav za SKLOP 4

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 4

Najem nadomestne internetne povezave

Lokacija naročnika

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda od vozlišča do naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| prvi mednarodni ponudnik internetne povezave (ime, lokacija in hitrost) |  |
| drugi mednarodni ponudnik internetne povezave (ime, lokacija in hitrost) |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

V primeru da ima ponudnik več mednarodnih povezav, jih navede v dodatnih zapisih v zgornji tabeli.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do lokacije naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/5 – Opis povezav za SKLOP 5

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 5

Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave

Povezava med lokacijama

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana in

OE Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča v LJ |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča v LJ |  |
| Lastnik dostopnega vozlišča v MB |  |
| Naslov dostopnega vozlišča v MB |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda med lokacijama naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do obeh lokacij naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/6 – Opis povezav za SKLOP 6

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 6

Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave

Povezava med lokacijama

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana in

OE Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča v LJ |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča v LJ |  |
| Lastnik dostopnega vozlišča v MB |  |
| Naslov dostopnega vozlišča v MB |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda med lokacijama naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do obeh lokacij naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/7 – Opis povezav za SKLOP 7

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 7

Najem glavne optične komunikacijske povezave

Povezava med lokacijama

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana in

Ob železnici 30, Ljubljana

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča Kolodvorska |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča v Kolodvorska |  |
| Lastnik dostopnega vozlišča v Ob železnici |  |
| Naslov dostopnega vozlišča v Ob železnici |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda med lokacijama naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do obeh lokacij naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 6/8 – Opis povezav za SKLOP 8

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Opis povezav za SKLOP 8

Najem nadomestne optične komunikacijske povezave

Povezava med lokacijama

ZPIZ centrala (VITS), Kolodvorska 15, Ljubljana in

Ob železnici 30, Ljubljana

Podatki o lastnikih povezave

| Lastnik dostopnega vozlišča Kolodvorska |  |
| --- | --- |
| Naslov dostopnega vozlišča v Kolodvorska |  |
| Lastnik dostopnega vozlišča v Ob železnici |  |
| Naslov dostopnega vozlišča v Ob železnici |  |
| Lastnik komunikacijskega voda |  |
| Dolžina komunikacijskega voda med lokacijama naročnika v km |  |
| Dolžina komunikacijskega voda, ki poteka po isti poti (jaških, kanalih) kot komunikacijski vodi drugih ponudnikov v km |  |
| Seznam drugih ponudnikov glede na prejšnjo alinejo, katerih vodi potekajo (delno) po isti poti |  |
| * |  |

* V primeru, da povezava vključuje več (npr. vmesnih) vozlišč ali komunikacijskih vodov različnih lastnikov, ponudnik zgornjo tabelo dopolni tako, da navede vse lastnike na celotnem poteku povezave.

Skica povezave

Naročnik mora za povezavo predložiti naslednje skice:

- skico celotne trase povezave od vozlišča ponudnika do lokacije naročnika in

- natančnejšo skico zadnjega dela trase povezave do obeh lokacij naročnika.

Vsaka skica mora biti pripravljena tako, da je po tiskanju na format A4 jasno čitljiva.

Natančnejša skica zadnjega dela povezave mora biti pripravljena tako, da je jasno razviden zadnji kilometer poti, kar lahko ponudnik zagotovi tudi z več delnimi skicami formata A4.

V primeru, da je ponudnik v tabeli navedel, da po isti poti potekajo tudi vodi drugih ponudnikov, mora ta del (ali več delov) poti označiti na vseh skicah.

Preverjanje povezave

V primeru, da naročnik iz podatkov in skic na tem obrazcu ne bo mogel ugotoviti, ali nadomestna povezava dejansko poteka po ločeni poti glede na glavno povezavo, si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatne oziroma natančnejše informacije glede poteka poti povezave, vključno z možnostjo preverjanja na terenu.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 7 – Seznam referenc

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam referenc

Izjavljamo, da je naše podjetje oziroma naš podizvajalec v obdobju 2017-2020 za spodaj navedene referenčne naročnike uspešno izvajal (ali še izvaja) storitve dajanja komunikacijskih povezav v najem:

(izpolniti za vsak prijavljen sklop)

SKLOP 1

vsaj pet (5) IP VPN (MPLS) povezav pri istem referenčnem naročniku, od tega  vsaj eno s hitrostjo vsaj 100 Mbps in ostale s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 2

vsaj pet (5) simetričnih internetnih povezav pri istem referenčnem naročniku s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 3

vsaj eno simetrično internetno povezavo s hitrostjo vsaj 300 Mbps

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 4

vsaj eno simetrično internetno povezavo s hitrostjo vsaj 300 Mbps

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 5

vsaj eno medkrajevno komunikacijsko povezavo s hitrostjo vsaj 2 Gbit/s

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 6

vsaj eno medkrajevno komunikacijsko povezavo s hitrostjo vsaj 2 Gbit/s

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 7

vsaj eno transparentno optično komunikacijsko povezavo

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

SKLOP 8

vsaj eno transparentno optično komunikacijsko povezavo

| Zap. št. | Naziv referenčnega naročnika | Naslov referenčnega naročnika | Izvajalec storitev* (ustrezno označiti in dopolniti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| 2 |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |
| … |  |  | Ponudnik:__________________ Podizvajalec:_______________ |

Opombe:

*iz označbe mora biti razvidno, kdo od sodelujočih gospodarskih subjektov v predmetnem javnem naročilu (ali ponudnik ali skupni  ponudnik ali podizvajalec) je v preteklosti opravil referenčni posel. V primeru skupne ponudbe, se  na mesto »Ponudnik« navede naziv sodelujočega ponudnika, na katerega se referenca nanaša. Navedba tega podatka ni potrebna, če  v predmetnem javnem naročilu nastopa le en ponudnik. V primeru, da ponudnik označi »Podizvajalec«, mora navesti tudi naziv podizvajalca.

Na kakšen način bo izpolnjen pogoj referenc, je navedeno v točki 3.3.1.6 razpisne dokumentacije.

Kraj:_______________________		            Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

___________________________________

Datum:_____________________		                Podpis odgovorne osebe ponudnika:					                      ___________________________________

Žig

- OBRAZEC 8 – Referenčno potrdilo

Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Referenčno potrdilo

za potrebe javnega naročila št. 430-22/2020

Najem komunikacijskih povezav

Potrjujemo, da je ________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)

za naše potrebe:

(ustrezno storitev označiti/dopolniti s podatki)

(SKLOP 1):

- v obdobju ______________ uspešno izvedel (ali še izvaja) storitve dajanja v najem _________

(navesti leto/-a izvedbe)                                                                            (navesti število)

IP VPN (MPLS) povezav, od tega vsaj eno s hitrostjo vsaj 100 Mbps in ostale s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps;

(SKLOP 2):

- v obdobju ______________ uspešno izvedel (ali še izvaja) storitve dajanja v najem vsaj pet (5)

(navesti leto/-a izvedbe)

simetričnih internetnih povezav s hitrostjo vsake vsaj 20 Mbps;

(SKLOP 3 in SKLOP 4):

- v obdobju ______________ uspešno izvedel (ali še izvaja) storitve dajanja v najem vsaj ene

(navesti leto/-a izvedbe)

simetrične internetne povezave s hitrostjo vsaj 300 Mbps;

(SKLOP 5 in SKLOP 6):

- v obdobju ______________ uspešno izvedel (ali še izvaja) storitve dajanja v najem vsaj ene

(navesti leto/-a izvedbe)

medkrajevne komunikacijske povezave s hitrostjo vsaj 2 Gbit/s;

(SKLOP 7 in SKLOP 8)

- v obdobju ______________ uspešno izvedel (ali še izvaja) storitve dajanja v najem vsaj ene

(navesti leto/-a izvedbe)

transparente optične komunikacijske povezave.

Ime in priimek potrjevalca reference in tel. št.:_________________________________

Vloga potrjevalca reference pri referenčnem naročniku: __________________________

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.

Poslujemo z žigom:    DA	NE

(ustrezno obkrožiti!)

Kraj:_______________________	    			       Ime in priimek odgovorne osebe

referenčnega naročnika:

__________________________

Datum:_____________________		Žig                            Podpis odgovorne osebe:

__________________________

- OBRAZEC 9 -  Osnutek pogodbe

Osnutek pogodbe

Opomba: Osnutek pogodbe vključuje vse razpisane sklope. Ponudniki izpolnijo tiste dele osnutka pogodbe, ki se navezujejo na sklop oziroma skope, na katere oziroma katerega se prijavljajo. Po pravnomočno končanem postopku bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe ločeno za vsak sklop posebej. V primeru izbire istega izvajalca za več sklopov se lahko sklene tudi (samo) ena pogodba, ki vsebuje določila za vse oddane sklope.

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa __________________________________________________(v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500

Matična številka:                 5156700000

in

_____________________________________________, ki ga zastopa_____________  __________________________________________________(v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV:   SI

Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZA NAJEM KOMUNIKACIJSKIH POVEZAV

SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

oz.

SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij

oz.

SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave

oz.

SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave

oz.

SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave

oz.

SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave

oz.

SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave

oz.

SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave

št. javnega naročila: 430-22/2020, št. pogodbe:__________

(podatek navede naročnik)

UVODNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki v uvodu ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo storitev za najem komunikacijskih povezav po odprtem postopku na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod št. objave__________, dne __________ in na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS pod št. objave ___________, dne __________.

(podatke navede naročnik)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za

SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

oziroma

SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

oziroma

- SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave,

oziroma

- SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave,

oziroma

- SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave,

oziroma

- SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave,

oziroma

- SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave,

- oziroma

- SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave,

na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________.

(podatek navede naročnik)

člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- Tehnične zahteve za SKLOP _ (navede se točka iz razpisne dokumentacije za prijavljen sklop)

- Opis povezav za SKLOP _ (OBRAZEC 6/_)

- Predračun za SKLOP __ (OBRAZEC 4/__) z dne __________,

- Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 15) z dne __________,

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 16) z dne __________.

člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev.

člen

Vsa koordinacija izvajanja storitev po tej pogodbi poteka v slovenskem jeziku, razen če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Ravno tako mora biti vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju storitev, napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen, če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Osebje, ki v okviru dežurne službe sprejema prijave napak, mora imeti aktivno znanje slovenskega jezika.

PREDMET POGODBE

člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in njenih sestavnih delov za naročnika vzpostavil delovanje, predal v uporabo in najem:

Velja za SKLOP 1:

VPN komunikacijske povezave med lokacijo naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in oddaljenimi lokacijami naročnika različnih prenosnih hitrosti.

Velja za SKLOP 2:

Simetrične internetne povezave do oddaljenih lokacij naročnika.

Velja za SKLOP 3 in SKLOP 4:

Simetrično internetno povezavo do lokacije naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Velja za SKLOP 5 in SKLOP 6:

Ethernet komunikacijsko povezavo med sistemskima prostoroma naročnika na lokacijah Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in Zagrebška cesta 84, Maribor.

Velja za SKLOP 7 in SKLOP 8:

optično komunikacijsko povezavo med lokacijama naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in Ob železnici 30, Ljubljana.

Najem komunikacijskih povezav vključuje tudi zagotavljanje delovanja in odpravo vseh napak v delovanju teh povezav.

Velja za SKLOPE 1 do 6

V tehničnih zahtevah za sklope 1 do 6 so podane zahtevane kapacitete komunikacijskih povezav za osnovno in višjo hitrost. Ob sklenitvi pogodbe izvajalec vzpostavi povezave osnovne hitrosti. Izvajalec mora izvajati spremljanje in merjenje vseh parametrov kakovosti storitev, kot so definirani v tehničnih zahtevah.

POGODBENA KOLIČINA

člen

Velja za SKLOPE od 1 do 6

Naročnik lahko v času veljavnosti pogodbe za vsako (dodatno za SKLOP 1 in SKLOP 2:posamezno) povezavo zahteva trajno ali začasno spremembo hitrosti iz osnovne na višjo. Izvajalec je dolžan zahtevano spremembo izvesti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema pisne zahteve naročnika. Način obračunavanja storitev v  primeru iz tega odstavka je določen v 18. in 19. členu te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času veljavnosti te pogodbe iz utemeljenih razlogov (npr. v primeru selitve ali ukinitve določene lokacije ali drugih razlogov) katerokoli najeto komunikacijsko povezavo odpove z odpovednim rokom enega (1) meseca. Izključitev komunikacijske povezave za naročnika ne pomeni nobenih dodatnih stroškov, ravno tako izvajalcu ni dolžan povrniti nobene škode iz tega naslova. Način obračuna storitev v primeru iz tega odstavka je določen v 19. členu te pogodbe.

Število mesecev, navedeno v predračunu, ko naj bi se za posamezno komunikacijsko povezavo uporabljale višje hitrosti, je ocenjeno. Ravno tako je ocenjeno tudi v predračunu navedeno število sprememb hitrosti. V obdobju veljavnosti te pogodbe je dejansko število mesecev/sprememb hitrosti iz prejšnjega stavka iz razlogov, ki izvirajo iz dejanskih potreb naročnika, lahko večje ali manjše od ocenjenega, pri čemer posamezna cena na enoto iz predračuna ostane ves čas nespremenjena, skupna pogodbena vrednost iz 16. člena pa ne sme biti presežena.

VELJAVNOST POGODBE

člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Storitve najema in z njim povezane storitve po tej pogodbi se izvajajo 36 mesecev, šteto od dneva vzpostavitve (SKLOP 1 in SKLOP 2: prve) komunikacijske povezave.

Vzpostavitev komunikacijske povezave vključuje vzpostavitev delovanja komunikacijske povezave in predajo le – te v uporabo.

ZAGOTAVLJANJE STORITEV IN PODPORE

člen

Največja skupna mesečna dovoljena prekinitev (SKLOP 1: kot prekinitev šteje tudi čas, v katerem je prepustnost nižja od minimalne zahtevane prepustnosti) za (SKLOP 1 in SKLOP 2:vsako posamično) komunikacijsko povezavo v času od 6:00 do 20:00 ure, je 60 minut.

Največja dovoljena napovedana prekinitev za potrebe vzdrževanja izven časa, navedenega v prejšnjem odstavku, ter ob nedeljah in praznikih, je 240 minut. Vsako tako prekinitev mora izvajalec naročniku napovedati vsaj pet (5) delovnih dni vnaprej in zanjo pridobiti naročnikovo potrditev.

člen

Izvajalec mora:

- zagotavljati ustrezno organizirano neprekinjeno dežurno službo (help desk) 365 dni v letu, 24 ur dnevno za podporo pri odpravljanju napak pri delovanju storitve,

- nuditi ustrezno neposredno podporo vzdrževalcem omrežja ZPIZ in

- zagotavljati čas odprave napake največ šest (6) ur od prijave.

Izvajalec mora nadzorovati razpoložljivosti storitve 365 dni v letu, 24 ur dnevno.

člen

Velja za SKLOP 1:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 2:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 3:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 4:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 5:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 6:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 7:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

Velja za SKLOP 8:

Izvajalčeva enotna kontaktna točka za prijavo napak:

ime in priimek kontaktne osebe: ____________________________________________,

elektronski naslov: _______________________________________________________,

telefonska številka: _____________________________________________________.

ČAS IN ROKI IZVEDBE

člen

Redni delovni čas je za potrebe izvajanja storitev po tej pogodbi opredeljen kot čas ob delovnikih, od ponedeljka do petka, med 07:00 in 17:00 uro. Izvajalec storitve vzpostavljanja povezav izvaja v rednem delovnem času naročnika, razen če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače.

Ne glede na navedeno mora najeta komunikacijska povezava, razen v primerih iz 8. člena, delovati ves čas, ravno tako se odprava napak v delovanju povezave izvaja v roku iz 9. člena ne glede na delovni čas naročnika iz prejšnjega odstavka.

člen

SKLOP 1

Rok za vzpostavitev vseh glavnih komunikacijskih povezav je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2

Rok za vzpostavitev vseh nadomestnih komunikacijskih povezav je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma do 14. 3. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 3

Rok za vzpostavitev glavne internetne povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4

Rok za vzpostavitev nadomestne internetne povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma do 14. 3. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 5

Rok za vzpostavitev glavne Ethernet komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 6

Rok za vzpostavitev nadomestne Ethernet komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do 23. 4. 2021, kar nastopi kasneje.

SKLOP 7

Rok za vzpostavitev glavne optične komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

SKLOP 8

Rok za vzpostavitev nadomestne optične komunikacijske povezave je največ 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe oziroma do 2. 5. 2021, kar nastopi kasneje.

člen

Šteje se, da je vzpostavitev komunikacijske povezave (SKLOP 1 in SKLOP 2: vseh komunikacijskih povezav) opravljena, ko naročnik in izvajalec podpišeta primopredajni zapisnik (SKLOP 1 in SKLOP 2:primopredajne zapisnike za vse povezave).

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik iz prejšnjega odstavka ob ugotovitvi, da je vzpostavitev komunikacijske povezave v celoti in kvalitetno opravljena ter da komunikacijska povezava brezhibno deluje.

člen

Roki izvedbe storitev po tej pogodbi se izjemoma lahko podaljšajo v primerih:

- izrednih dogodkov (višja sila),

- prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika,

- okoliščin oziroma dogodkov, ki vplivajo na izvedbo storitev, in jih ni bilo mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec.

Za višjo silo se štejejo dogodki in okoliščine, ki jih kot takšne priznava sodna praksa v primerljivih primerih.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki, lahko tudi preko elektronske pošte, z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje takoj, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Pogodbeni stranki dogovorita nov (podaljšan) rok za izvedbo storitve.

V primeru druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko rok izvedbe podaljša tudi na predlog naročnika brez predhodnega pisnega predloga izvajalca.

Podaljšanje roka ne vpliva na pogodbene cene, določene s to pogodbo.

KRAJ IZVEDBE

člen

Velja za SKLOP 1 in SKLOP 2:

Storitve po tej pogodbi se izvajajo na lokacijah, navedenih v tehničnih zahtevah, ki so sestavni del te pogodbe.

Velja za SKLOPE 3, 4, 5, 6,7,8

Storitve po tej pogodbi se izvajajo na lokacijah, navedenih v 5. členu te pogodbe.

POGODBENA CENA

člen

Pogodbene cene na enoto za izvedbo storitev so razvidne iz predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Velja za SKLOP 1:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz 6. člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 2:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz  6.  člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 3:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz 6. člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 4:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz 6. člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 5:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz 6. člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 6:

Skupna pogodbena vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno povečanje pogodbenih količin skladno z določili iz 6. člena te pogodbe, v času trajanja te pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 7:

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Velja za SKLOP 8:

Skupna pogodbena vrednost vseh storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa.

člen

Pogodbene cene na enoto mere vključujejo vse stroške in dajatve, povezane z realizacijo predmetnega naročila. Naročnik nima v zvezi z izvajanjem predmetnih storitev nobenih dodatnih stroškov, zato stroškov, ki bi presegali pogodbeno ceno na enoto mere, ne bo priznaval.

Pogodbena cena na enoto mere je fiksna ves čas trajanja pogodbe, ne glede na dejanski obseg storitev.

PLAČILNI POGOJI

člen

VELJA ZA SKLOP 1 in SKLOP 2

Naročnik storitve vzpostavitve komunikacijskih povezav plača v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po vzpostavitvi  vseh komunikacijskih povezav ter podpisu primopredajnega zapisnika zadnje vzpostavljene komunikacijske povezave, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku, lahko izvajalec v primeru, da se v skladu s 14. členom rok za izvedbo za vzpostavitev posamezne povezave podaljša, izda račun za že vzpostavljene povezave, pri čemer obračuna vzpostavitev teh povezav v proporcionalnem deležu predračunske postavke za vzpostavitev povezav glede na število vseh povezav posameznega skopa.

VELJA ZA SKLOP 3, 4, 5, 6, 7, 8

Naročnik storitve vzpostavitve komunikacijske povezave plača v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po vzpostavitvi povezave ter podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Naročnik najem komunikacijske povezave v obliki mesečnega pavšala plačuje v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po opravljeni storitvi za pretekli mesec, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

VELJA ZA SKLOP 1, 2, 3, 4, 5, 6

Izvajalec storitev spremembe hitrosti obračuna po opravljeni spremembi in po podpisu primopredajnega zapisnika ob izdaji prvega naslednjega mesečnega računa za najem komunikacijske povezave.

člen

VELJA ZA SKLOP 1 in 2:

Najemnina se za vsako posamezno povezavo prične obračunavati z dnem podpisa primopredajnega zapisnika ter se obračuna mesečno za nazaj na dan natančno.

VELJA ZA SKLOP 3, 4, 5, 6, 7 in 8:

Najemnina za komunikacijsko povezavo se prične obračunavati z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in se obračunava mesečno za nazaj na dan natančno.

Ob vzpostavitvi oziroma prekinitvi (SKLOP 1 in SKLOP 2:posamezne) komunikacijske povezave tekom meseca, izvajalec za to povezavo obračuna sorazmerni del mesečne najemnine glede na število dni v mesecu.

VELJA ZA SKLOP 1, 2, 3, 4, 5, 6:

V primeru dviga hitrosti (SKLOP 1 in SKLOP 2:posamezne) komunikacijske povezave iz osnovne na višjo, izvajalec za to povezavo obračuna sorazmerni del mesečne najemnine glede na število dni v mesecu posebej za osnovno in posebej za višjo hitrost.

člen

Vsak račun, ki ga izvajalec izda, se mora sklicevati na številko te pogodbe ________________.

(podatek navede naročnik)

Izvajalec je dolžan vse izdane račune naročniku posredovati izključno v elektronski obliki (eRačun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1; Ur. l. RS št. 77/16 z vsemi nadaljnjimi spremembami).

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec je dolžan:

- vse obveznosti po tej pogodbi opraviti strokovno, pravilno, vestno, kvalitetno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter na način, kot je opredeljen v razpisni in ponudbeni dokumentaciji,

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje ter opravljati pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,

- storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni in dosledno upoštevani,

- takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- naročniku omogočiti ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- voditi in vzdrževati vso dokumentacijo o opravljanju in o opravljenih storitvah.

člen

Izvajalec mora biti ves čas izvajanja te pogodbe, v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje, vpisan v Uradno evidenco pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) in imeti dovoljenje za opravljanje predmetnih storitev, kot se je zavezal ob oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem, in o katerih naročnik ni predhodno obveščen.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se zavezuje:

-	izvajalcu omogočiti za izvedbo pogodbenih storitev potrebne dostope do prostora vozlišča naročnika, strojne opreme in komunikacijske infrastrukture,

-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi izvršijo v dogovorjeni vsebini, pravočasno, kvalitetno in v obojestransko korist,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi.

POGODBENA KAZEN

člen

Izvajalec je v primeru presežene dovoljene prekinitve iz 8. člena oziroma zamude roka izvedbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsako začeto uro presežene dovoljene prekinitve iz prvega odstavka 8. člena za (SKLOP 1 in SKLOP 2: vsako posamično) komunikacijsko povezavo, se pogodbena kazen obračuna v višini 5 % mesečne najemnine, vendar skupaj za preseženo dovoljeno prekinitev (SKLOP 1 IN SKLOP 2: posamezne) komunikacijske povezave ne več kot znaša mesečna najemnina (SKLOP 1 IN SKLOP 2: posamezne komunikacijske povezave),

(za SKLOPE 3 do 8):

- za vsak dan zamude roka izvedbe iz 12. člena, ki je določen za vzpostavitev komunikacijske povezave, se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamudo roka ne več kot 1.500,00 EUR,

(za SKLOP 1 in 2)

- za vsak dan zamude roka izvedbe iz 12. člena, ki je določen za vzpostavitev komunikacijskih povezav, se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR za vsako komunikacijsko povezavo, ki ni vzpostavljena, vendar skupaj za zamudo roka za posamezno komunikacijsko povezavo ne več kot 1.000,00 EUR,

- za vsako uro zamude roka izvedbe iz 9. člena, ki je določen za odpravo prijavljene napake v delovanju komunikacijske povezave, se pogodbena kazen obračuna v višini 50,00 EUR, vendar skupaj za zamudo roka za odpravo posamezne prijavljene napake ne več kot 1.500,00 EUR.

Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z izvedbo storitev v celoti ali samo z delom.

Pogodbena kazen se obračuna tudi v primeru zamude roka izvedbe, ki je bil naknadno dogovorjen (podaljšan) kot posledica dogodkov iz prvega odstavka 14. člena te pogodbe.

člen

Iz naslova pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi bremepis, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema.

POVRAČILO STROŠKOV IN ŠKODE

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse stroške in škodo, ki bi naročniku nastali zaradi presežene dovoljene prekinitve iz 8. člena oziroma zamude rokov izvedbe ter presegajo zneske pogodbenih kazni iz 25. člena.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse stroške in škodo, ki bi naročniku nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil iz 21., 22. in 23. člena s strani izvajalca, ali drugih razlogov na strani izvajalca.

SKRBNIKI POGODBE

člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene težave in tako omogočili nemoteno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

(podatke navede naročnik)

Velja za SKLOP 1:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 2:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 3:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 4:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 5:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 6:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 7:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Velja za SKLOP 8:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe. Za spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih pogodbenih obveznosti ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

člen

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi, varovati ter zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih in drugih varovanih podatkov naročnika v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR)), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Ur. l. RS št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami), Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Ur. l. RS št. 111/13 s spremembami in dopolnitvami) ter internim naročnikovim Pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, ki je dostopen na spletni strani naročnika.

člen

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi lahko kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole.

člen

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih in drugih varovanih podatkov ne varuje in ne obdeluje v skladu z določili te pogodbe, internimi akti naročnika in veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja oziroma obdelovanja osebnih in drugih varovanih podatkov s strani izvajalca.

člen

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja predmeta te pogodbe, varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse osebne podatke, do katerih lahko ali mora, zaradi izvajanja predmeta te pogodbe, dostopati, in za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo hrambo, uničiti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega jih je pridobil, oziroma najkasneje ob izteku pogodbe. Izvajalec mora zagotoviti sledljivost obdelovanja teh podatkov v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju predmeta te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo in vse stroške, ki bi naročniku nastali zaradi kršenja določil tega člena.

člen

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno izvajale dela v zvezi z izvajanjem  storitev, ki so predmet te pogodbe, seznaniti z dolžnostjo varovanja podatkov. Dolžnost varovanja podatkov zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca v okviru izvajanja pogodbenih storitev na katerikoli drugi pravni podlagi, in ki bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami, povezanimi z izvajanjem pogodbenih storitev.

člen

Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

PODIZVAJALCI

(Opomba naročnika: določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).

člen

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvajal s podizvajalci, navedenimi v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, v ocenjenem obsegu, kot je naveden v seznamu.

člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti:

- nov seznam podizvajalcev (OBRAZEC 15)

- podatke o podizvajalcu (OBRAZEC 2 iz razpisne dokumentacije),

- izpolnjen obrazec ESPD novega podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN-3,

- pisno soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo (OBRAZEC 16), če novi podizvajalec to zahteva,

- dokumentacijo vezano na izkazovanje nekaznovanosti in

- drugo dokumentacijo na zahtevo naročnika.

Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti izvajalca najkasneje v desetih dneh od prejema predloga.

člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za (ne)izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti.

člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na usposobljenost svojega podizvajalca za opravljanje storitev, za katere se zahteva vpis v AKOS, tega podizvajalca pa izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno dokazilo o usposobljenosti novega podizvajalca za opravljanje storitev, če novi podizvajalec namerava izvajati navedena pogodbena dela, za katera je bila zahtevana usposobljenost. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati pogodbena dela, kot so navedena v prejšnjem stavku.

člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na reference podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno referenco novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati pogodbena dela, za katera so bile zahtevane reference. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati pogodbena dela, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

člen

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve po tej pogodbi izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke.

člen

Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila:

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi prejetih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 18. členu te pogodbe, in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.

Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila:

Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

RAZVEZA IN ODSTOP OD POGODBE

člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu,  v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi s zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v okoliščinah, kot to določa 96. člen ZJN-3 :

- javno naročilo je bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

člen

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz 43. in 44. člena te pogodbe, naročnik plača izvajalcu vse nesporne storitve, ki jih je izvajalec izvedel do prenehanja pogodbe, istočasno pa mora, razen v primeru prve alineje iz prejšnjega člena, izvajalec naročniku povrniti vso škodo, v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ; Ur. l.  RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami).

ODPOVED POGODBE

člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je odpovedni rok šest (6) mesecev in začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka prejela pisno odpoved, razen če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače.

Pogodba se lahko odpove v primeru:

- neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca oziroma naročnika,

- sklenitve nove pogodbe, ki pokriva vsebinsko področje te pogodbe,

- če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo,

- drugih utemeljenih razlogov na strani izvajalca oziroma naročnika.

V primeru odpovedi pogodbe iz druge alineje prejšnjega odstavka mora naročnik o tem izvajalca obvestiti najmanj en mesec pred sklenitvijo nove pogodbe, ta pogodba pa se v tem primeru prekine z dnem podpisa nove pogodbe.

Naročnik izvajalcu plača vse storitve, ki jih je izvedel do zaključka odpovednega roka.

OSTALA DOLOČILA POGODBE

člen

Za vse, kar v tej pogodbi ni posebej dogovorjeno, veljajo določila OZ.

člen

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

člen

Spremembe te pogodbe brez novega postopka javnega naročanja so dopustne le pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

člen

Pogodbeni stranki lahko pod enakimi pogoji podaljšata izvajanje storitev po tej pogodbi do zaključka oddaje novega javnega naročila za izvedbo predmetnih storitev pod pogojem, da se postopek oddaje novega javnega naročila v času veljavnosti te pogodbe že izvaja, a se do poteka obdobja naročanja storitev po tej pogodbi še ni zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika. Pogodbeni stranki podaljšata izvajanje storitev po tej pogodbi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.:___________________					Št.:

__________, dne ______________			Ljubljana, dne__________

Izvajalec:				                            Naročnik:

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

- OBRAZEC 10 – Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(obrazec izpolnijo ponudniki, ki vsaj v enem od prijavljenih sklopov ne nastopajo s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri javnem naročilu za najem komunikacijskih povezav, št. 430-22/2020 ne nastopamo s podizvajalci pri naslednjih sklopih predmetnega javnega naročila:

(ustrezno označiti tisti prijavljen sklop, v katerem ponudnik ne nastopa s podizvajalci!)

- SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave,

- SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave,

- SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave,

- SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave.

Kraj:_______________________

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________		                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 11 – Pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisana odgovorna oseba pooblastitelja pooblaščam naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-22/2020 za najem komunikacijskih povezav, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da naše podjetje ni bilo pravnomočno obsojeno zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN‐3.

Podatki o pravni osebi (pooblastitelju):

| NAZIV oziroma FIRMA PRAVNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| SEDEŽ |  |
| POSLOVNI NASLOV (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) |  |

Kraj:_______________________                  Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja:

__________________________

Datum:____________________                         Podpis odgovorne osebe pooblastitelja:

__________________________

Žig

- OBRAZEC 12 – Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani pooblastitelj pooblaščam naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-22/2020 za najem komunikacijskih povezav, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil‐a pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN‐3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| DRŽAVLJANSTVO |  |

Kraj:_______________________	Ime in priimek pooblastitelja:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis pooblastitelja:

__________________________

NAVODILO:

Obrazec izpolni vsak zastopnik, pooblaščenec za odločanje ali nadzor, in član upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

- OBRAZEC 13 – Izjava pravne osebe o nekaznovanosti

Izjava pravne osebe o nekaznovanosti

Spodaj podpisani ____________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam,

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

da podjetje __________________________, _________________________________________

(naziv podjetja)                               (naslov – sedež podjetja)

matična št.: ______________, davčna št. ________________ na dan  ________________ ni bilo

(datum izteka roka za oddajo ponudb)

pravnomočno obsojeno zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Izjavo dajem za namen sodelovanja na javnem naročilu št. 430-22/2020: najem komunikacijskih povezav, katerega naročnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe:

Izjava mora biti overovljena pri pristojnem organu (upravna enota ali notarska pisarna)!

- OBRAZEC 14 – Izjava fizične osebe o nekaznovanosti

Izjava fizične osebe o nekaznovanosti

Spodaj podpisani ____________________, stanujoč ____________________________________,

(ime in priimek)			   (naslov stalnega/začasnega prebivališča)

rojen _____________, EMŠO:_____________ pod kazensko in materialno odgovornostjo

(datum rojstva)

izjavljam, da na dan _______________ nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj,

(datum izteka roka za oddajo ponudb)

ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Izjavo dajem za namen sodelovanja na javnem naročilu št. 430-22/2020: najem komunikacijskih povezav, katerega naročnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe:

__________________________

Izjava mora biti overovljena pri pristojnem organu (upravna enota ali notarska pisarna)!

- OBRAZEC 15 – Seznam podizvajalcev

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Seznam podizvajalcev

(za vsak prijavljen sklop izpolniti svoj obrazec!)

Predmet javnega naročila za SKLOP____:    ___________________________________                                                			                    (št. sklopa)		                (naziv sklopa)

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta storitev* | Okvirni delež izvedbe del v %** |
| --- | --- | --- |
|  | - vzpostavitev komunikacijskih povezav |  |
|  | - dajanje komunikacijskih povezav v najem |  |
|  | - zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak |  |
|  | - drugo***: __________________ __________________ |  |
|  | - vzpostavitev komunikacijskih povezav |  |
|  | - najem komunikacijskih povezav |  |
|  | - zagotavljanje delovanja komunikacijskih povezav in odprava napak |  |
|  | - drugo***: __________________ __________________ |  |

* Ponudnik mora označiti tisto vrsto storitev, ki jo bo izvedel posamezni podizvajalec.

**Ponudnik navede okvirni delež za vsako postavko posebej, glede na skupno ponudbeno vrednost iz predračuna.

*** Ponudnik navede morebitne druge storitve, ki so neposredno povezane s predmetnim javnim naročilom.

OPOMBA:

Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. V primeru da ponudnik nastopa z več kot dvema podizvajalcema, lahko razširi isti obrazec, ali pa predloži nov dodaten OBRAZEC 15.

Kraj:_______________________		            Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________________

Datum:_____________________		                Podpis odgovorne osebe ponudnika:

Žig               __________________________________

- OBRAZEC 16 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

PODIZVAJALEC:

_________________________

_________________________

_________________________

Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Vezano na javno naročilo št. 430-22/2020 za najem komunikacijskih povezav:

(označiti vsak prijavljen sklop, pri katerem sodeluje podizvajalec in zahteva neposredno plačilo)

- SKLOP 1: Najem glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 2: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij,

- SKLOP 3: Najem glavne internetne povezave,

- SKLOP 4: Najem nadomestne internetne povezave,

- SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 6: Najem nadomestne Ethernet komunikacijske povezave,

- SKLOP 7: Najem glavne optične komunikacijske povezave,

- SKLOP 8: Najem nadomestne optične komunikacijske povezave.

dajemo naročniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika _____________________________________             _______________________________________________________________________________		                             (naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj:_______________________		         Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca:

____________________________________

Datum:_____________________	                         Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

____________________________________

Žig