Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0

Ime sklopa: SKLOP 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Oznaka javnega naročila: 302/33 – RIUM15-FS09-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0« za SKLOP 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 (Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja) | - Postelja iz enega kosa, siva litina. |  |  |
|  | - Delovni prostor: min. 600 mm (os x), 500 mm (os y), 400 mm (os z), B os -35 do 110 kotnih stopinj, C os rotacijska in krmiljena. Zasučna in vrtljiva delovna miza (premer vsaj 600 mm) za simultano obdelavo v 5 oseh. |  |  |
|  | - Krmilje (ali enakovredno Siemens Sinumerik 840D): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Pripadajoči komunikacijski modul s qwerty ali qwertz tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na eksternem spominskem mediju. - Interni Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitrost Ethernet-a vsaj 100BASE-TX (100 Mbit/s). - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni zaslon na dotik. |  |  |
|  | - Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 20.000 min-1. |  |  |
|  | - Navor na glavnem vretenu vsaj 120 Nm. |  |  |
|  | - Pozicionirna vretena (podajalna vretena) v natančnosti izdelave IT1. |  |  |
|  | - Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri x, y in z osi vsaj 40 m/min. |  |  |
|  | - Ponovljivost pozicioniranja manj kot 0,003 mm. |  |  |
|  | - Orodni magazin: vsaj 30 mest. |  |  |
|  | - Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - normalni tlak hladilne tekočine in - visoki tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. |  |  |
|  | - Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. |  |  |
|  | - Transportni sistem za odrezke. |  |  |
|  | - Integriran merilni sistem za merjenje orodij. |  |  |
|  | - Infrardeči merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). |  |  |
|  | - Sistem za kontrolo in kompenzaciji natančnosti kinematike. |  |  |
|  | - Hidravlični vpenjalni sistem z možnostjo »ničelnega« vpenjanja. |  |  |
|  | - CAM podpora za 5 osno simultano obdelavo z vključenim poprocesorjem. Poprocesor s simulatorjem stroja za CAM paket Siemens NX za krmilje stroja. |  |  |
|  | - 3D digitalni model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacije obdelovalnih procesov. |  |  |
|  | - Dodatni zaslon diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa. |  |  |
|  | - Zagotavljanje servisa (naziv servisa, kontakt). |  |  |
|  | - Tehnična podpora, svetovanje telefon, elektronska pošt |  |  |
|  | - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v papirni in elektronski obliki |  |  |
| 1 (Vijačni kompresor) | - Izhodna moč vsaj 7 kW. |  |  |
|  | - Nazivni tlak vsaj 10 bar. |  |  |
|  | - Pretok zraka vsaj 1 m3/min. |  |  |
|  | - Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. |  |  |
|  | - Integriran separator olja in vode. |  |  |
|  | - Dokumentacija v slovenskem jeziku. |  |  |
| 1 (Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj) | - Sistem za »ničelno« hidravlično vpenjanje. |  |  |
|  | - Hidravlični primež širine vsaj 125 mm z dvojnim vpenjanjem s pripadajočimi čeljustmi, prirejen za »ničelno vpenjanje. |  |  |
|  | - Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s čeljustmi, na dvostranski osnovni plošči, prirejen za »ničelno« vpenjanje. (enakovredno HILMA A0099 ali bolje). |  |  |
| 1 (Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63, za vpenjanje orodij) | - Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5 ali enakovredno, 1 kos |  |  |
|  | - Podaljšek C5-C5, 1 kos |  |  |
|  | - Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn Weldon-12, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn Weldon-16, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn Weldon-20, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn Weldon-25, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn Weldon-32, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos |  |  |
|  | - Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos |  |  |
|  | - Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos |  |  |
|  | - Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos |  |  |
|  | - Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos |  |  |
|  | - Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos |  |  |
|  | - Set vpenjalnih puš ER40 |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 12 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 12 s križem, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 27 |  |  |
|  | - Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za vpetje vrtalne glave HSK-A63-B16, 3 kosi |  |  |
|  | - Vrtalne glave samozatezne B16, |  |  |
|  | - Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos |  |  |
|  | - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos |  |  |
|  | - Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos |  |  |
|  | - Podaljšek za nakrčevalni trn 4, 1 kos |  |  |
|  | - Podaljšek za nakrčevalni trn 5, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos |  |  |
|  | - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.