Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0

Ime sklopa: SKLOP 2: Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi

Oznaka javnega naročila: 302/33 – RIUM15-FS09-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0« za SKLOP 2: Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 (Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi z naslednjo konfiguracijo) | - Sila upogibanja vsaj 600kN |  |  |
|  | - Upogibna dolžina vsaj 2 m. |  |  |
|  | - Zaprt okvir stroja, obojestransko voden pah, plošča z dvojnim uležajenjem, sferično uležajenje potisne plošče z možnostjo inklinacije. |  |  |
|  | - Merilni sistem v smeri Y-osi. |  |  |
|  | - 4-osni sistem zadnjega prislona (X in R, Z1, Z2). |  |  |
|  | - Robotski vmesnik s senzorji za 4-osni prislon. |  |  |
|  | - Laserski sistem za kompenzacijo elastičnega izravnavanja preoblikovanca. |  |  |
|  | - Ročno hitro vpetje zgornjih segmentnih orodij. |  |  |
|  | - Integrirana varnostna naprava, ki omogoča proste roke za rokovanje z obdelovancem. |  |  |
|  | - Naležne konzole za upogibanje večjih obdelovancev. |  |  |
|  | - Integriran hladilnik olja. |  |  |
|  | - Krmilje, ki omogoča 3-D vizualizacijo in simulacijo. |  |  |
|  | - CAM programska oprema s poprocesorjem za izdelavo programov upogibanja. |  |  |
|  | - 3D digitalni model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacij procesov. |  |  |
|  | - Dodatni zaslon diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa. |  |  |
|  | - Pooblaščen servis v Sloveniji. |  |  |
|  | - Tehnična podpora v slovenskem jeziku. |  |  |
|  | - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. |  |  |
| 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW202/K ali enakovredno), skupna dolžina 2050 mm. |  |  |
| 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW200/K ali enakovredno), skupna dolžina 1050 mm. |  |  |
| 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EV005/30° ali enakovredno), skupna dolžina 2050 mm. |  |  |
| 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EVW30/30° ali enakovredno), skupna dolžina 1050mm. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.