Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0

Ime sklopa: SKLOP 3: Kolaborativni roboti z opremo

Oznaka javnega naročila: 302/33 – RIUM15-FS09-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0« za SKLOP 3: Kolaborativni roboti z opremo, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 (Kolaborativni robot s specifikacijami (specifikacije enakovredne ali boljše od Universal Robots UR3e)) | - doseg med 300 mm in 550 mm, |  |  |
|  | - nosilnost pri iztegnjeni roki vsaj 3 kg, |  |  |
|  | - število prostorskih stopenj 6 (6 DOF), |  |  |
|  | - grafično uporabniška enota za upravljanje z vsaj 12 palčnim zaslonom na dotik in pripadajočim nosilcem, |  |  |
|  | - poraba energije v povprečnem ciklu delovanja ≤ 110 W, |  |  |
|  | - senzorji sile v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 30 N, - ločljivost meritev ≤ 1,0 N, - natančnost meritev ≤ 3,5 N, |  |  |
|  | - senzorji navora v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 10 Nm, - ločljivost meritev ≤ 0,02 Nm, - natančnost meritev ≤ 0,10 Nm, |  |  |
|  | - ponovljivost gibov robota ≤ +/- 0,03 mm z obremenitvijo po standardu ISO 9283, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost giba prvih treh prostorskih stopenj naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost četrte in pete prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 360°/s, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost šeste prostorske stopnje naj bo neskončen in +/- 360°/s, |  |  |
|  | - TCP hitrost gibov naj bo ≤ 1 m/s, |  |  |
|  | - IP klasifikacija 54 ali višja, |  |  |
|  | - glasnost delovanja ≤ 60 dB, |  |  |
|  | - število vhodov in izhodov na robotski roki: - digitalni vhodi ≥ 2, - digitalni izhodi ≥ 2, - analogni vhodi ≥ 2, - komunikacijski protokol prijemala UART vmesnik s hitrostjo med 9,6 kbps in 5 Mbps, |  |  |
|  | - napajalni priključek prijemala: - napajalna napetost 12/24 V, - napajalni tok 600 mA, 2A ob maksimalni tokovni obremenitvi, |  |  |
|  | - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, |  |  |
|  | - velikost podnožja robota ≤ 130 mm, |  |  |
|  | - 8-pinski M8 priključek na robotski roki, |  |  |
|  | - dolžina priključnega kabla ≥ 6 m, |  |  |
|  | - teža robota z vključenim napajalnim kablom in brez krmilnika ≤ 12 kg, |  |  |
|  | - kolaborativni robot mora vsebovati varnostne funkcije po certifikatu Cat. 3 in ISO 10218 (varnost po navedenih standardih je opredeljena kot: posamična napaka ne mora privesti do nevarnosti za operaterja), |  |  |
|  | - Pripadajoč krmilnik kolaborativnega robota s specifikacijami: - IP klasifikacija IP44 ali višja, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - število vhodov in izhodov: - digitalni vhodi ≥ 16 in najmanj 4 ločeni digitalni vhodni visokih hitrosti (500 Hz), - digitalni izhodi ≥ 16, - analogni vhodi ≥ 2, - analogni izhodi ≥ 2, - napetosti tokovni modul vhodno-izhodne enote z napetostjo 24 V in tokom 2 A, - komunikacijski vmesnik s karakteristikami: - krmilna frekvenca 500 Hz, - omogoča podporo komunikacijskim protokolom ModbusTCP, ProfiNet in EthernetIp s signalno frekvenco 500 Hz, - USB vmesnik minimalno 1 x USB 2.0 in 1 x USB 3.0, - napajalna napetost krmilnika med 100 in 240 VAC v razponu frekvence med 47 in 440 Hz, - maksimalne dimenzije krmilnika (DxVxŠ) 480 x 430 x 270 mm, - teža krmilnika ≤ 13 kg, - material ohišja krmilnika jeklo. |  |  |
|  | - Pripadajoča enota za upravljanje kolaborativnega robota s specifikacijami: - kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom, - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, - resolucija grafičnega vmesnika 1280 x 800 slikovnih točk ali višja, - material ohišja enote za upravljanje naj bo nekovinski, - teža vmesnika ≤ 1,8 kg, - dolžina komunikacijskega kabla ≥ 4,5 m. |  |  |
| 2 (Kolaborativni robot s specifikacijami (specifikacije enakovredne ali boljše od Universal Robots UR10e)) | - doseg med 1250 mm in 1350 mm, |  |  |
|  | - nosilnost pri iztegnjeni roki vsaj 10 kg, |  |  |
|  | - število prostorskih stopenj 6 (6 DOF), |  |  |
|  | - grafično uporabniška enota za upravljanje z vsaj 12 palčnim zaslonom na dotik in pripadajočim nosilcem, |  |  |
|  | - poraba energije v povprečnem ciklu delovanja ≤ 400 W, |  |  |
|  | - senzorji sile v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 100 N, - ločljivost meritev ≤ 7 N, - natančnost meritev ≤ 5,5 N, |  |  |
|  | - senzorji navora v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 10 Nm, - ločljivost meritev ≤ 0,02 Nm, - natančnost meritev ≤ 0,60 Nm, |  |  |
|  | - ponovljivost gibov robota ≤ +/- 0,05 mm z obremenitvijo po standardu ISO 9283, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost giba prvih dveh prostorskih stopenj naj bo +/- 360° in +/- 120°/s, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost tretje, četrte in pete prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, |  |  |
|  | - vrtljivost in maksimalna hitrost šeste prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, |  |  |
|  | - TCP hitrost gibov naj bo ≤ 1 m/s, |  |  |
|  | - IP klasifikacija 54 ali višja, |  |  |
|  | - glasnost delovanja ≤ 70 dB, |  |  |
|  | - število vhodov in izhodov na robotski roki: - digitalni vhodi ≥ 2, - digitalni izhodi ≥ 2, - analogni vhodi ≥ 2, - komunikacijski protokol prijemala UART vmesnik s hitrostjo med 9,6 kbps do 5 Mbps, |  |  |
|  | - napajalni priključek prijemala: - napajalna napetost 12/24 V, - napajalni tok 600 mA, 2 A ob maksimalni tokovni obremenitvi, |  |  |
|  | - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, |  |  |
|  | - velikost podnožja robota ≤ 190 mm, |  |  |
|  | - 8-pinski M8 priključek na robotski roki, |  |  |
|  | - dolžina priključnega kabla ≥ 6 m, |  |  |
|  | - teža robota z vključenim napajalnim kablom in brez krmilnika ≤ 35 kg, |  |  |
|  | - kolaborativni robot mora vsebovati varnostne funkcije po certifikatu Cat. 3 in ISO 10218 (varnost po navedenih standardih je opredeljena kot: posamična napaka ne mora privesti do nevarnosti za operaterja), |  |  |
|  | - Pripadajoč krmilnik kolaborativnega robota: - IP klasifikacija IP44 ali višja, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - število vhodov in izhodov: - digitalni vhodi ≥ 16 in najmanj 4 ločeni digitalni vhodni visokih hitrosti (500 Hz), - digitalni izhodi ≥ 16, - analogni vhodi ≥ 2, - analogni izhodi ≥ 2, - napetosti tokovni modul vhodno-izhodne enote z napetostjo 24 V in tokom 2 A, - komunikacijski vmesnik s karakteristikami: - krmilna frekvenca 500 Hz, - omogoča podporo komunikacijskim protokolom ModbusTCP, ProfiNet in EthernetIp s signalno frekvenco 500 Hz, - USB vmesnik minimalno 1 x USB 2.0 in 1 x USB 3.0, - napajalna napetost krmilnika med 100 in 240 VAC v razponu frekvence med 47 in 440 Hz,maksimalne dimenzije krmilnika (DxVxŠ) 480 x 430 x 270 mm, - teža krmilnika ≤ 14 kg, - material ohišja krmilnika jeklo. |  |  |
|  | - Pripadajoč grafično uporabniški vmesnik kolaborativnega robota: - kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom, - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, - resolucija grafičnega vmesnika 1280 x 800 slikovnih točk ali višja, - material ohišja enote za upravljanje vmesnika nekovinski, - teža vmesnika ≤ 1,8 kg, - dolžina komunikacijskega kabla ≥ 4,5 m. |  |  |
| 1 (Dvoprsto prijemalo kolaborativnega robota (specifikacije enakovredne ali boljše od Robotiq 2-Finger 85 Adaptive Gripper)) | - dolžina hodov prstov 85 mm ali večja |  |  |
|  | - sila prijema med 20 in 235 N, nastavljiva, |  |  |
|  | - nosilnost prijemala ≥ 5 kg, |  |  |
|  | - teža prijemala ≤ 1 kg, |  |  |
|  | - hitrost zapiranja prijemala med 20 in 150 mm/s, nastavljiva, |  |  |
|  | - IP klasifikacija, IP 40 ali višja, |  |  |
|  | - prsta prijemala gumirana, |  |  |
|  | - komunikacijski kabel kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom dolžine ≥ 10 m, |  |  |
|  | - podpora komunikacijskega protokola MODEBUS RTU (RS-485), |  |  |
|  | - namestitveni set (robot – prijemalo), |  |  |
|  | - pripadajoča programska oprema kompatibilna s kolaborativnim robotom in krmilnik. |  |  |
| 2 (Kolaborativno dvoprsto prijemalo kolaborativnega robota (specifikacije enakovredne ali boljše od OnRobot RG6 Gripper)) | - dolžina hodov prstov 160 mm ali večja, |  |  |
|  | - sila prijema med 25 in 120 N, nastavljiva, |  |  |
|  | - nosilnost prijemala ≥ 6 kg, |  |  |
|  | - teža prijemala ≤ 2 kg, |  |  |
|  | - hitrost zapiranja prijemala med 60 in 160 mm/s, nastavljiva, |  |  |
|  | - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, |  |  |
|  | - gumirane konice prstov, |  |  |
|  | - komunikacijski kabel kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom dolžine ≥ 10 m, |  |  |
|  | - namestitveni set (robot – prijemalo), |  |  |
|  | - pripadajoča programska oprema kompatibilna s kolaborativnim robotom in krmilnik. |  |  |
| 1 (Robotska kamera, integrirana na robotsko zapestje (specifikacije enakovredne ali boljše od Robotiq Wrist Camera)) | - vsaj 5 MP barvni senzor, |  |  |
|  | - avtomatsko učenje opazovanih komadov, |  |  |
|  | - direktna komunikacija z UR krmilnikom, |  |  |
|  | - teža naj ne bo večja od 200 g, |  |  |
|  | - kamera naj ima interni slikovni pomnilnik DRAM, |  |  |
|  | - kalibracijsko tablo. |  |  |
| 1 (Kolaborativno vakuumsko prijemalo (specifikacije enakovredne ali boljše od OnRobot VG10 Vacuum Gripper)) | - Prijemalo mora biti sposobno dvigniti najmanj 14 kg, |  |  |
|  | - primerno za kose dimenzij med 10x10 mm do 550x550 mm, |  |  |
|  | - prilagodljivo število vakuumskih priseskov, |  |  |
|  | - integrirana enota za ustvarjanje vakuuma, |  |  |
|  | - prilagodljivi členi, ki se prilagodijo kosu, |  |  |
|  | - zaščita prijemala mora biti vsaj IP 54, |  |  |
|  | - dimenzije prijemala naj bodo najmanj 100x140x140 mm in največ 110x400x400 mm, |  |  |
|  | - teža manjša od 1,8 kg. |  |  |
| 1 (Kolaborativno prijemalo za prelaganje manjših objektov na osnovi Van der Waalsovih sil (specifikacije enakovredne ali boljše od OnRobot Gecko Gripper)) | - Prijemalo mora biti sposobno prijemati polirane jeklene izdelke, akrilne izdelke, steklene izdelke in pločevino, |  |  |
|  | - maksimalna teža komada, ki ga lahko dvigne, naj bo vsaj 5,5 kg, |  |  |
|  | - čas odcepa transportiranega komada naj bo manjši ali enak 300 ms, |  |  |
|  | - pri izgubi napajalne napetosti mora komad ostati na prijemalu, |  |  |
|  | - prijemalna površina mora zagotovit vsaj 140 000 ponovitev, |  |  |
|  | - prijemalo mora vsebovati merilec sile v rangu med 35 – 145 N, |  |  |
|  | - prijemalo mora imeti vsaj IP 42 zaščito. |  |  |
| 2 (Adapter med prirobnico robota in kolaborativnem prijemalom za enostavno menjavo kolaborativnega orodja (specifikacije enakovredne ali boljše od OnRobot Quick Changer-Robot side)) | - adapter mora premagovati obremenitve do 400 N, |  |  |
|  | - adapter mora premagovati navore do 50 Nm, |  |  |
|  | - adapter mora prenašati težo do 20 kg, |  |  |
|  | - ponovljivost pritrjevanja in odstranjevanja orodja mora bit manjša ali enaka 0,02 mm, |  |  |
|  | - adapter mora imeti najmanj IP 64 zaščito, |  |  |
|  | - adapter mora zdržati najmanj 4500 ciklov menjav orodja, |  |  |
|  | - teža adapterja naj ne bo večja od 0,1 kg. |  |  |
| 1 (Dvojni adapter za dvojni dvoprstni kolaborativni prijemali na eni prirobnici (specifikacije enakovredne ali boljše od OnRobot Dual Quick Changer)) | - adapter mora premagovati obremenitve do 400 N, |  |  |
|  | - adapter mora premagovati navore do 50 Nm, |  |  |
|  | - adapter mora prenašati težo do 20 kg, |  |  |
|  | - ponovljivost pritrjevanja in odstranjevanja orodja mora bit manjša ali enaka 0,02 mm, |  |  |
|  | - adapter mora imeti najmanj IP 64 zaščito, |  |  |
|  | - adapter mora zdržati najmanj 4500 ciklov menjav orodja, |  |  |
|  | - teža adapterja naj ne bo večja od 0,5 kg. |  |  |
| 3 (Programski vmesnik za robotski krmilnik, ki omogoča spremljanje sile na prirobnici robota in tako odpravlja pomanjkljivosti oz. napake pri programiranju (specifikacije enakovredne ali boljše od Robotiq Force Copilot for e-Series)) | - programski vtičnik mora biti kompatibilen s programskim krmilnikom robota, |  |  |
|  | - omogočati mora nadzor željene sile v vseh treh oseh, x,y,z, |  |  |
|  | - uporabljiv mora biti v aplikacijah posluževanja strojev, sestavljanja in pri aplikacijah »Pick and Place«, |  |  |
|  | - omogočati mora poravnavo komada, glede na profil vstavljanja, |  |  |
|  | - omogočati mora zaznavo robov, kontaktov in trenja med komadom v prijemalu robota in zalogovnikom. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.