Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Tehnične specifikacije za sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega sestavne dela za izgradnjo pilotne pametne tovarne in raziskave na tem področju. Sistem obsega nabor strojev in opreme za obdelavo kovinskih in nekovinskih obdelovancev ter opremo za izvajanje merjenja dimenzijskih in geometrijskih natančnosti na končnih izdelkih in njihove 2D/3D vizualizacije ter preiskave. Kot povezana celota omogoča  oprema doseganje zastavljenih dimenzijskih in kakovostnih ciljev obdelave. Vključena je tudi oprema za merjenje rezultatov obdelave in stanja posameznih obdelovalnih strojev. Vse krmilne enote na posameznih enotah (strojih) imajo primerno opremo za združevanje z opremo za strego in transport. To bo ob podpori inteligentnih informacijskih sistemov in programske opreme omogočilo razvoj, izvedbo in testiranje povezovanja vseh nivojev naprednega proizvodnega procesa. Krmilne enote imajo dodano možnost programskega poseganja v sistem na osnovi odčitkov iz senzorjev, kar omogoča izvajanje in razvijanje pametnih procesov obdelave (ang. Smart manufacturing systems).

# TEHNIČNE ZAHTEVE

### Sklop 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja s spodaj navedeno konfiguracijo. Obdelovalna celica obsega vso opremo za izvajanje 5 osne simultane obdelave z rezkanjem in inkrementalnim preoblikovanjem ob sprotni diagnostiki obdelovalnega procesa. Obdelovalna celica omogoča integracijo v sistem pametne tovarne po načelih industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: - Postelja iz enega kosa, siva litina. - Delovni prostor: min. 600 mm (os x), 500 mm (os y), 400 mm (os z), B os -35 do 110 kotnih stopinj, C os rotacijska in krmiljena. Zasučna in vrtljiva delovna miza (premer vsaj 600 mm) za simultano obdelavo v 5 oseh. - Krmilje (kot npr. Siemens Sinumerik 840D ali enakovredno): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Pripadajoči komunikacijski modul s qwerty ali qwertz tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na eksternem spominskem mediju. - Interni Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitrost Ethernet-a vsaj 100BASE-TX (100 Mbit/s). - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni zaslon na dotik. - Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 20.000 min-1. - Navor na glavnem vretenu vsaj 120 Nm. - Pozicionirna vretena (podajalna vretena) v natančnosti izdelave IT1. - Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri x, y in z osi vsaj 40 m/min. - Ponovljivost pozicioniranja manj kot 0,003 mm. - Orodni magazin: vsaj 30 mest. - Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - normalni tlak hladilne tekočine in - visoki tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. - Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. - Transportni sistem za odrezke. - Integriran merilni sistem za merjenje orodij. - Infrardeči merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). - Sistem za kontrolo in kompenzaciji natančnosti kinematike. - Hidravlični vpenjalni sistem z možnostjo »ničelnega« vpenjanja. - CAM podpora za 5 osno simultano obdelavo z vključenim poprocesorjem. Poprocesor s simulatorjem stroja za CAM paket Siemens NX (ali enakovredno) za krmilje stroja. - 3D digitalni model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacije obdelovalnih procesov. - Dodatni zaslon diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa. - Zagotavljanje servisa (naziv servisa, kontakt). - Tehnična podpora, svetovanje telefon, elektronska pošta. - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v papirni in elektronski obliki. |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor: - Izhodna moč vsaj 7 kW. - Nazivni tlak vsaj 10 bar. - Pretok zraka vsaj 1 m3/min. - Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. - Integriran separator olja in vode. - Dokumentacija v slovenskem jeziku. |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj (1.1): - Sistem za »ničelno« hidravlično vpenjanje. - Hidravlični primež širine vsaj 125 mm z dvojnim vpenjanjem s pripadajočimi čeljustmi, prirejen za »ničelno vpenjanje. - Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s čeljustmi, na dvostranski osnovni plošči, prirejen za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA A0099 ali bolje). |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63, za vpenjanje orodij: - Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5 ali enakovredno, 1 kos - Podaljšek C5-C5, 1 kos - Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos - Osnovni trn Weldon-12, HSK-A63 ali enakovredno, 1 kos - Osnovni trn Weldon-16, HSK-A63 ali enakovredno, 1 kos - Osnovni trn Weldon-20, HSK-A63 ali enakovredno, 1 kos - Osnovni trn Weldon-25, HSK-A63 ali enakovredno, 1 kos - Osnovni trn Weldon-32, HSK-A63 ali enakovredno, 1 kos - Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER40 , 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za vpetje vrtalne glave HSK-A63-B16, 3 kosi - Vrtalne glave samozatezne B16, 3 kosi - Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa - Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos - Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa - Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 4 4mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 5 5mm/20mm, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |

Predviden dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme:

- 90 dni

Dobava in namestitev:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor,

- dostava v laboratorij v C-101/A,

- namestitev na mesto uporabe in

- testni zagon stroja.

Predlagano garancijsko obdobje:

- 24 mesecev.

Vključeno izobraževanje:

- Izobraževanje o stroju ob montaži opreme 3 dni po 8 ur za 5 udeležencev.

- Izobraževanje za delo na stroju 5 dni po 8 ur za 5 udeležencev.

### Sklop 2: Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi

CNC stroj za upogibanje na prizmi, omogoča natančno izdelavo zahtevnih izdelkov iz pločevine po predhodno pripravljenih programih in načrtih upogibanja. Spodaj navedena konfiguracijo, omogoča integracijo stroja v popolnoma avtomatiziran sistem pametne tovarne v smislu industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi z naslednjo konfiguracijo: - Sila upogibanja vsaj 600kN - Upogibna dolžina vsaj 2 m. - Zaprt okvir stroja, obojestransko voden pah, plošča z dvojnim uležajenjem, sferično uležajenje potisne plošče z možnostjo inklinacije. - Merilni sistem v smeri Y-osi. - 4-osni sistem zadnjega prislona (X in R, Z1, Z2). - Robotski vmesnik s senzorji za 4-osni prislon. - Laserski sistem za kompenzacijo elastičnega izravnavanja preoblikovanca. - Ročno hitro vpetje zgornjih segmentnih orodij. - Integrirana varnostna naprava, ki omogoča proste roke za rokovanje z obdelovancem. - Naležne konzole za upogibanje večjih obdelovancev. - Integriran hladilnik olja. - Krmilje, ki omogoča 3-D vizualizacijo in simulacijo. - CAM programska oprema s poprocesorjem za izdelavo programov upogibanja. - 3D digitalni model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacij procesov. - Dodatni zaslon diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa. - Pooblaščen servis v Sloveniji. - Tehnična podpora v slovenskem jeziku. - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. |
| 2.2 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW202/K ali enakovredno), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.3 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW200/K ali enakovredno), skupna dolžina 1050 mm. |
| 2.4 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EV005/30° ali enakovredno), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.5 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EVW30/30° ali enakovredno), skupna dolžina 1050mm. |

Predviden dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme:

- 90 dni.

Dobava in namestitev:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor,

- dostava v laboratorij v C-101/A,

- namestitev na mesto uporabe in

- testni zagon stroja.

Predlagano garancijsko obdobje:

- 24 mesecev.

Vključeno izobraževanje:

- Izobraževanje o stroju ob montaži opreme 1 dan po 8 ur za največ 5 udeležencev.

- Izobraževanje za delo na stroju 4 dni po 8 ur za največ 5 udeležencev.

### Sklop 3: Kolaborativni roboti z opremo

Kolaborativni roboti s krmilniki in prijemali, ki omogočajo odprtokodno programiranje in testiranje lastno zasnovanih algoritmov in metod uporabe kolaborativnih delovnih mest. Roboti omogočajo varno interakcijo človek-stroj, zajem parametrov interakcije in povezljivost z ostalo strojno in programsko opremo. Konstrukcija robotov omogoča prilagodljivost kolaborativnega delovnega mesta (možnost uporabe metod VR, AR ter ostalih simulacijskih metod v namen optimizacije kolaborativnega delovnega mesta in celotnega proizvodnega sistema). Za namene posluževanja industrijskega CNC obdelovalnega stroja bosta skrbela dva kolaborativna robota skladna z ISO 10218. Kolaborativna robota omogočata sodelovanje robota s človekom, kot taka omogočata direktno vgradnjo brez poseganja v infrastrukturo prostora. Da pa se zagotovi 100 % varnost delavca znotraj delovnega območja robota, potrebujeta robota še kolaborativna prijemala. Za zagotavljanje prisotnosti obdelovancev, bo skrbela kamera, ki bo pritrjena direktno na prirobnico robota. Za manipulacijo pločevine pa bo skrbelo kolaborativno vakuumsko prijemalo. Za namene manipulacije manjših obdelovancev, pa bo skrbelo kolaborativno prijemalo, ki deluje na osnovi Van der Waalsovih privlačnih sil. Manjši Kolaborativni robot bo služil za analizo ergonomskih vplivov kolaborativnih delovnih in izvedbo naprednih diskretnih simulacij proizvodnih sistemov. Stojna in programska oprema kolaborativnega robota mora omogočati nadgradljivost in vsestransko uporabnost glede na naslednje tehnične specifikacije.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Kolaborativni robot s specifikacijami (specifikacije enakovredne Universal Robots UR3e ali boljše): - doseg med 300 mm in 550 mm, - nosilnost pri iztegnjeni roki vsaj 3 kg, - število prostorskih stopenj 6 (6 DOF), - grafično uporabniška enota za upravljanje z vsaj 12 palčnim zaslonom na dotik in pripadajočim nosilcem, - poraba energije v povprečnem ciklu delovanja ≤ 110 W, - senzorji sile v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 30 N, - ločljivost meritev ≤ 1,0 N, - natančnost meritev ≤ 3,5 N, - senzorji navora v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 10 Nm, - ločljivost meritev ≤ 0,02 Nm, - natančnost meritev ≤ 0,10 Nm, - ponovljivost gibov robota ≤ +/- 0,03 mm z obremenitvijo po standardu ISO 9283, - vrtljivost in maksimalna hitrost giba prvih treh prostorskih stopenj naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, - vrtljivost in maksimalna hitrost četrte in pete prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 360°/s, - vrtljivost in maksimalna hitrost šeste prostorske stopnje naj bo neskončen in +/- 360°/s, - TCP hitrost gibov naj bo ≤ 1 m/s, - IP klasifikacija 54 ali višja, - glasnost delovanja ≤ 60 dB, - število vhodov in izhodov na robotski roki: - digitalni vhodi ≥ 2, - digitalni izhodi ≥ 2, - analogni vhodi ≥ 2, - komunikacijski protokol prijemala UART vmesnik s hitrostjo med 9,6 kbps in 5 Mbps, - napajalni priključek prijemala: - napajalna napetost 12/24 V, - napajalni tok 600 mA, 2A ob maksimalni tokovni obremenitvi, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - velikost podnožja robota ≤ 130 mm, - 8-pinski M8 priključek na robotski roki, - dolžina priključnega kabla ≥ 6 m, - teža robota z vključenim napajalnim kablom in brez krmilnika ≤ 12 kg, - kolaborativni robot mora vsebovati varnostne funkcije po certifikatu Cat. 3 in ISO 10218 (varnost po navedenih standardih je opredeljena kot: posamična napaka ne mora privesti do nevarnosti za operaterja), - Pripadajoč krmilnik kolaborativnega robota s specifikacijami: - IP klasifikacija IP44 ali višja, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - število vhodov in izhodov: - digitalni vhodi ≥ 16 in najmanj 4 ločeni digitalni vhodni visokih hitrosti (500 Hz), - digitalni izhodi ≥ 16, - analogni vhodi ≥ 2, - analogni izhodi ≥ 2, - napetosti tokovni modul vhodno-izhodne enote z napetostjo 24 V in tokom 2 A, - komunikacijski vmesnik s karakteristikami: - krmilna frekvenca 500 Hz, - omogoča podporo komunikacijskim protokolom ModbusTCP, ProfiNet in EthernetIp s signalno frekvenco 500 Hz, - USB vmesnik minimalno 1 x USB 2.0 in 1 x USB 3.0, - napajalna napetost krmilnika med 100 in 240 VAC v razponu frekvence med 47 in 440 Hz, - maksimalne dimenzije krmilnika (DxVxŠ) 480 x 430 x 270 mm, - teža krmilnika ≤ 13 kg, - material ohišja krmilnika jeklo. - Pripadajoča enota za upravljanje kolaborativnega robota s specifikacijami: - kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom, - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, - resolucija grafičnega vmesnika 1280 x 800 slikovnih točk ali višja, - material ohišja enote za upravljanje naj bo nekovinski, - teža vmesnika ≤ 1,8 kg, - dolžina komunikacijskega kabla ≥ 4,5 m. |
| 3.2 | 2 | Kolaborativni robot s specifikacijami (specifikacije enakovredne Universal Robots UR10e ali boljše): - doseg med 1250 mm in 1350 mm, - nosilnost pri iztegnjeni roki vsaj 10 kg, - število prostorskih stopenj 6 (6 DOF), - grafično uporabniška enota za upravljanje z vsaj 12 palčnim zaslonom na dotik in pripadajočim nosilcem, - poraba energije v povprečnem ciklu delovanja ≤ 400 W, - senzorji sile v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 100 N, - ločljivost meritev ≤ 7 N, - natančnost meritev ≤ 5,5 N, - senzorji navora v treh koordinatnih oseh x, y, z in zmogljivostmi merjenja: - razpon meritev ≥ 10 Nm, - ločljivost meritev ≤ 0,02 Nm, - natančnost meritev ≤ 0,60 Nm, - ponovljivost gibov robota ≤ +/- 0,05 mm z obremenitvijo po standardu ISO 9283, - vrtljivost in maksimalna hitrost giba prvih dveh prostorskih stopenj naj bo +/- 360° in +/- 120°/s, - vrtljivost in maksimalna hitrost tretje, četrte in pete prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, - vrtljivost in maksimalna hitrost šeste prostorske stopnje naj bo +/- 360° in +/- 180°/s, - TCP hitrost gibov naj bo ≤ 1 m/s, - IP klasifikacija 54 ali višja, - glasnost delovanja ≤ 70 dB, - število vhodov in izhodov na robotski roki: - digitalni vhodi ≥ 2, - digitalni izhodi ≥ 2, - analogni vhodi ≥ 2, - komunikacijski protokol prijemala UART vmesnik s hitrostjo med 9,6 kbps do 5 Mbps, - napajalni priključek prijemala: - napajalna napetost 12/24 V, - napajalni tok 600 mA, 2 A ob maksimalni tokovni obremenitvi, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - velikost podnožja robota ≤ 190 mm, - 8-pinski M8 priključek na robotski roki, - dolžina priključnega kabla ≥ 6 m, - teža robota z vključenim napajalnim kablom in brez krmilnika ≤ 35 kg, - kolaborativni robot mora vsebovati varnostne funkcije po certifikatu Cat. 3 in ISO 10218 (varnost po navedenih standardih je opredeljena kot: posamična napaka ne mora privesti do nevarnosti za operaterja), - Pripadajoč krmilnik kolaborativnega robota: - IP klasifikacija IP44 ali višja, - temperaturno območje delovanja od 0 do 50 °C, - število vhodov in izhodov: - digitalni vhodi ≥ 16 in najmanj 4 ločeni digitalni vhodni visokih hitrosti (500 Hz), - digitalni izhodi ≥ 16, - analogni vhodi ≥ 2, - analogni izhodi ≥ 2, - napetosti tokovni modul vhodno-izhodne enote z napetostjo 24 V in tokom 2 A, - komunikacijski vmesnik s karakteristikami: - krmilna frekvenca 500 Hz, - omogoča podporo komunikacijskim protokolom ModbusTCP, ProfiNet in EthernetIp s signalno frekvenco 500 Hz, - USB vmesnik minimalno 1 x USB 2.0 in 1 x USB 3.0, - napajalna napetost krmilnika med 100 in 240 VAC v razponu frekvence med 47 in 440 Hz,maksimalne dimenzije krmilnika (DxVxŠ) 480 x 430 x 270 mm, - teža krmilnika ≤ 14 kg, - material ohišja krmilnika jeklo. - Pripadajoč grafično uporabniški vmesnik kolaborativnega robota: - kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom, - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, - resolucija grafičnega vmesnika 1280 x 800 slikovnih točk ali višja, - material ohišja enote za upravljanje vmesnika nekovinski, - teža vmesnika ≤ 1,8 kg, - dolžina komunikacijskega kabla ≥ 4,5 m. |
| 3.3 | 1 | Dvoprsto prijemalo kolaborativnega robota (specifikacije enakovredne Robotiq 2-Finger 85 Adaptive Gripper ali boljše): - dolžina hodov prstov 85 mm ali večja, - sila prijema med 20 in 235 N, nastavljiva, - nosilnost prijemala ≥ 5 kg, - teža prijemala ≤ 1 kg, - hitrost zapiranja prijemala med 20 in 150 mm/s, nastavljiva, - IP klasifikacija, IP 40 ali višja, - prsta prijemala gumirana, - komunikacijski kabel kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom dolžine ≥ 10 m, - podpora komunikacijskega protokola MODEBUS RTU (RS-485), - namestitveni set (robot – prijemalo), - pripadajoča programska oprema kompatibilna s kolaborativnim robotom in krmilnik. |
| 3.4 | 2 | Kolaborativno dvoprsto prijemalo kolaborativnega robota (specifikacije enakovredne OnRobot RG6 Gripper ali boljše): - dolžina hodov prstov 160 mm ali večja, - sila prijema med 25 in 120 N, nastavljiva, - nosilnost prijemala ≥ 6 kg, - teža prijemala ≤ 2 kg, - hitrost zapiranja prijemala med 60 in 160 mm/s, nastavljiva, - IP klasifikacija, IP 54 ali višja, - gumirane konice prstov, - komunikacijski kabel kompatibilen s kolaborativnim robotom in krmilnikom dolžine ≥ 10 m, - namestitveni set (robot – prijemalo), - pripadajoča programska oprema kompatibilna s kolaborativnim robotom in krmilnik. |
| 3.5 | 1 | Robotska kamera, integrirana na robotsko zapestje (specifikacije enakovredne Robotiq Wrist Camera ali boljše): - vsaj 5 MP barvni senzor, - avtomatsko učenje opazovanih komadov, - direktna komunikacija z UR krmilnikom, - teža naj ne bo večja od 200 g, - kamera naj ima interni slikovni pomnilnik DRAM, - kalibracijsko tablo. |
| 3.6 | 1 | Kolaborativno vakuumsko prijemalo (specifikacije enakovredne OnRobot VG10 Vacuum Gripper ali boljše) - Prijemalo mora biti sposobno dvigniti najmanj 14 kg, - primerno za kose dimenzij med 10x10 mm do 550x550 mm, - prilagodljivo število vakuumskih priseskov, - integrirana enota za ustvarjanje vakuuma, - prilagodljivi členi, ki se prilagodijo kosu, - zaščita prijemala mora biti vsaj IP 54, - dimenzije prijemala naj bodo najmanj 100x140x140 mm in največ 110x400x400 mm, - teža manjša od 1,8 kg. |
| 3.7 | 1 | Kolaborativno prijemalo za prelaganje manjših objektov na osnovi Van der Waalsovih sil (specifikacije enakovredne OnRobot Gecko Gripper ali boljše) - Prijemalo mora biti sposobno prijemati polirane jeklene izdelke, akrilne izdelke, steklene izdelke in pločevino, - maksimalna teža komada, ki ga lahko dvigne, naj bo vsaj 5,5 kg, - čas odcepa transportiranega komada naj bo manjši ali enak 300 ms, - pri izgubi napajalne napetosti mora komad ostati na prijemalu, - prijemalna površina mora zagotovit vsaj 140 000 ponovitev, - prijemalo mora vsebovati merilec sile v rangu med 35 – 145 N, - prijemalo mora imeti vsaj IP 42 zaščito. |
| 3.8 | 2 | Adapter med prirobnico robota in kolaborativnem prijemalom za enostavno menjavo kolaborativnega orodja (specifikacije enakovredne OnRobot Quick Changer-Robot side ali boljše): - adapter mora premagovati obremenitve do 400 N, - adapter mora premagovati navore do 50 Nm, - adapter mora prenašati težo do 20 kg, - ponovljivost pritrjevanja in odstranjevanja orodja mora bit manjša ali enaka 0,02 mm, - adapter mora imeti najmanj IP 64 zaščito, - adapter mora zdržati najmanj 4500 ciklov menjav orodja, - teža adapterja naj ne bo večja od 0,1 kg. |
| 3.9 | 1 | Dvojni adapter za dvojni dvoprstni kolaborativni prijemali na eni prirobnici (specifikacije enakovredne OnRobot Dual Quick Changer ali boljše) - adapter mora premagovati obremenitve do 400 N, - adapter mora premagovati navore do 50 Nm, - adapter mora prenašati težo do 20 kg, - ponovljivost pritrjevanja in odstranjevanja orodja mora bit manjša ali enaka 0,02 mm, - adapter mora imeti najmanj IP 64 zaščito, - adapter mora zdržati najmanj 4500 ciklov menjav orodja, - teža adapterja naj ne bo večja od 0,5 kg. |
| 3.10 | 3 | Programski vmesnik za robotski krmilnik, ki omogoča spremljanje sile na prirobnici robota in tako odpravlja pomanjkljivosti oz. napake pri programiranju (specifikacije enakovredne Robotiq Force Copilot for e-Series ali boljše) - programski vtičnik mora biti kompatibilen s programskim krmilnikom robota, - omogočati mora nadzor željene sile v vseh treh oseh, x,y,z, - uporabljiv mora biti v aplikacijah posluževanja strojev, sestavljanja in pri aplikacijah »Pick and Place«, - omogočati mora poravnavo komada, glede na profil vstavljanja, - omogočati mora zaznavo robov, kontaktov in trenja med komadom v prijemalu robota in zalogovnikom. |

Predviden dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme:

- 60 dni.

Dobava in namestitev:

- Dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor.

Predlagano garancijsko obdobje:

- 12 mesecev.

Vključeno izobraževanje:

- Brez.

### Sklop 4: Senzorska, strojna in programska oprema za ergonomsko analizo kolaborativnega delovnega mesta

Navedena oprema mora omogočati raziskovalno delo na področju interakcije človek-stroj izvajanje ergonomskih analiz, merjenje vplivov kolaborativnih delovnih mest in eksperimentalno delo pri vpeljevanju novih metod in pristopov. K osnovni senzorski opremi je potrebno dodati podporno raziskovalno opremo, ki poganjanja in izvaja meritve: zmogljiv računalnik in grafično-komunikacijski vmesnik, ter ostalo pripadajočo opremo navedeno spodaj.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 1 | Senzorska oprema zaznavanja telesa (specifikacije enakovredne Xsens MVN Human Motion Mesurement ali boljše): - vsaj 17 brezžičnih senzorjev z vključenimi napajalnimi moduli in pripadajočim prilagodljivim pritrditvenim sistemom, - omogočanje meritev v tri-koordinatnem sistemu (x, y, z – 3DOF) - statična natančnost meritev v prostoru (roll/pitch) ≤ 0,5°, - statična natančnost meritev izven prostora (roll/pitch) ≤ 0,75°, - temperaturno območje delovanja oprema od 0 °C do 50 °C, - brezžični doseg senzorjev in merilnega sistema: - v prostoru ≥ 20 m, - izven prostora ≥ 50 m, - čas praznjena napajalnih modulov ≥ 6 h, - časovna spominska kapaciteta meritev ≥ 120 s, - frekvenca izvedbe meritev 1000 Hz, - izhodna frekvenca prenosa podatkov 60 Hz, - nastavitveni čas opreme ≤ 10 min, - zakasnitev meritev ≤ 30 ms, - kompakten in prenosljiv sistem shranjevanja opreme, - omogočanje VR (Virtual Reality) grafičnega vmesnika. |
| 4.2 | 1 | Senzorska oprema zaznavanja dlani in prstov (specifikacije enakovredne The Manus VR – Xsens Edition ali boljše): - par senzorskih rokavic za levo in desno roko (3 DOF sledenje vsem petim prstom na posamični roko), - popolna strojna in programska kompatibilnost z opremo 4.1, - omogočanje VR grafičnega vmesnika, - podporna dokumentacija v CDK, PDF in HTML datotekah. |
| 4.3 | 1 | Programska oprema opreme za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest: - omogočanje prenosa podatkov v realnem času, - omogočanje programiranja v programskih okoljih C++ in Matlab, - možnost namestitve na Windows in Linux operacijski sistem, - podporna dokumentacija v XBus protokolu in CDK (PDF in HTML) datotekah, - delovanje na 32 in 64 bitnih operacijskih sistemih, - programska oprema omogoča integracijo strojne opreme predeljene v točki 4.1 in 4.2, - programska oprema omogoča integracijo strojne opreme v programsko okolje Technomatix Process Simulate. |
| 4.4 | 1 | Podporna strojna oprema za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest: - strojna oprema za analizo kolaborativnih delovnih mest v virtualni in obogateni resničnosti (GUI vmesnik - očala in dva upravljalca): - ločljivost RGB zaslona 1440 x 1700 na oko (2880 x 1700 skupaj) ali višja, - vidno polje ≥ 110°, - osveževala hitrost ≥ 90 Hz, - senzorji grafičnega vmesnika: pospeškometer, žiroskop in IPD senzor, - senzorji uporabniškega vmesnika: pospeškometer, žiroskop, Hallov senzor in senzor dotika. - prenosni računalnik s karakteristikami: - procesor i7-9850h ali zmogljivejši, - 2600 MHz ali višja frekvenca procesorja, - število jeder procesorja ≥ 6, - 32GB ali več spomina (RAM), - 512GB ali več spomina SSD trdega diska, - samostojna grafična kartica GTX 1060 ali primerljiva NVIDIA Quadro kartica s 6 GB ali več spomina (RAM), - oprema za shranjevanje prenosnika. - grafično uporabniški vmesnik (GUI): - zaslon z velikostjo ≥ 34 palcev, - ločljivost ≥ 3440 x 1440, - priporočljiva dimenzije slike 21:9, - odzivni čas ≤ 4 ms, - dinamični kontrast 100.000.000:1, - vhodna napajalna moč ≤ 60 W, - vhodni komunikacijski priključki HDMI in DisplayPort, - pripadajoča namizni brezžični uporabniški komplet tipkovnice in miške. |

Predviden dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme:

- 90 dni.

Dobava in namestitev:

- dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor,

- testni zagon opreme.

Predlagano garancijsko obdobje:

- 12 mesecev.

Vključeno izobraževanje:

- Podpora pri zagonu in vpeljavi strojne in programske opreme v obsegu najmanj 5 dni po 8 ur za največ 5 udeležencev.

- Izobraževanje o  uporabi strojne in programske opreme v obsegu 5 dni po 8 ur za največ 5 udeležencev.

### Sklop 5: Laserski sistemi za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju

Zaradi teženj po vse večje natančnosti bi z laserskim sistemom preverjali in justirali obdelovalni stroj. Lahko bi izvedli poravnavo posameznih delov in izmerili ravnost in premost posameznih vodil. S tem bi zagotovili čim manjša odstopanja pri izdelavi izdelka. Občasno ocenjevanje stanja na stroju bo zagotovilo neprekinjeno in najvišjo zmogljivost stroja.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 1 | - Tri-kanalni laserski interferometer; - vsaj 40 MHz vzorčenje po kanalu in vzporedna obdelava; - stabiliziran DFB diodni laser (1510 nm – 1560 nm), - delovna razdalja: do 1000 mm, - maksimalna hitrost potovanja tarče do 1 m/s, - USB vmesnik, - Pilotni laser za enostavno poravnavo (650 nm). - Windows vmesnik, gonilniki za LabVIEW in Windows DLL knjižnjica. - Modul za zajem temperature, tlaka in vlage. - 3 x senzorske merilne glave do razdalje 650 mm ali več. - Pripadajoče pritrdilne komponente za interferometre. |

Predviden dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme:

- 90 dni.

Dobava in namestitev:

- Dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor.

Predlagano garancijsko obdobje:

- 12 mesecev.

Vključeno izobraževanje:

- Navodila za rokovanje v elektronski in papirni obliki.

- Pomoč pri namestitvi (na daljavo).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/33 – RIUM15-FS09-1/2020