Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za raziskave v dodajalni izdelavi kovinskih in polimernih materialov

Ime sklopa: SKLOP 2: Naprava za lasersko sintranje

Oznaka javnega naročila: 302/34 – RIUM16-FS10-1/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za raziskave v dodajalni izdelavi kovinskih in polimernih materialov« za SKLOP 2: Naprava za lasersko sintranje, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
|  | Naprava za lasersko sintranje Naprava za lasersko sintranje je namenjena izdelavi oblikovno zapletenih izdelkov iz polimernih praškov. |  |  |
| 1 | Naprava za lasersko sintranje polimernih praškov s CO laserjem, moči do 70W. |  |  |
| 1 | Omogočati mora izdelavo tankostenskih izdelkov do 0,8mm. |  |  |
| 1 | Naprava mora omogočati prosto nastavljanje procesnih parametrov in uporabo poljubnih polimernih materialov. |  |  |
| 1 | Velikost delovne komore 250 x 250 x 350 mm3. Naročnik dovoljuje odstopanje +/-20%. |  |  |
| 1 | Programska oprema za postavitev izdelkov v delovni prostor in programiranje izdelave za napravo pod točko 2.1. Omogočati mora nastavljanje procesnih parametrov za vsak izdelek na delovnem pladnju posebej. |  |  |
| 1 | Generator dušika za zagotavljanje zaščitne atmosfere v delovni komori naprave iz točke 2.1. |  |  |
| 1 | Naprava za sejanje in mešanje prahu po izdelavi. |  |  |
| 1 | Namizna naprava za lasersko sintranje za preverjanje konstrukcij in preizkušanje manjših količin polimernih praškov, z delovno komoro velikosti 150 x 150 x 150 mm3 . Naročnik dovoljuje odstopanje +/-20% (Sinterit Lisa Pro ali enakovredno) |  |  |
| 1 | 3D optični skener za nadzor natančnosti končanih izdelkov, z natančnostjo zajemanja podatkov pod 0,01 mm, mernim volumnom 200 x 200 x 200 mm3 (naročnik dovoljuje odstopanje +/-25%) in pripadajočo programsko opremo za nadzor postopka skeniranja in analizo zajetih podatkov (GOM ATOS Core Professional ali enakovredno). |  |  |
| 1 | Grafična delovna postaja za programiranje naprave pod točko 2.1 in poganjanje programske opreme pod točko 2.2. (2 x Intel Xeon, Nvidia Quadro, 32 GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD ali enakovredna). |  |  |
| 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika: - oprema postavljena na lesene palete in v celoti pripravljena za transport, - prevoz s tovornjakom od proizvajalca do kraja namestitve, - zavarovanje prevoza, - vnos opreme do prostora namestitve (interna transportna pot, ki vključuje stopnišče, možen je ogled transportne poti), - namestitev in priključitev potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja. | ☐ DA ☐ NE |  |
| 1 | Zagon in demonstracija delovanja opreme in usposabljanje 3 uporabnikov v obsegu najmanj dva dni po 8 ur na lokaciji naročnika ter predaja navodil za uporabo. | ☐ DA ☐ NE |  |
| 1 | Garancija ter podpora strojne in programske opreme pod točkama 2.1 in 2.2 za minimalno 3 (tri) leta od podpisa prevzemnega zapisnika, vključujoč: - popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka (predaja okvarjenih in popravljenih ali nadomestnih delov na naslovu naročnika), - dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu, - elektronska tehnična podpora, - zagotovljen dostop do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. Za ostale naprave minimalno 1 (eno) leto od podpisa prevzemnega zapisnika. | ☐ DA ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.