SŽ-POTNIŠKI PROMET, D.O.O.

PROJEKTNA NALOGA

UVEDBA SAMOPOSTREŽNIH PRODAJNIH MEST ZA PRODAJO VOZOVNIC

Ljubljana, avgust, 2020

Naslovna stran s ključnimi podatki o elaboratu

| Naročnik: | SŽ-Potniški promet, d.o.o. Kolodvorska ul. 11 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | UVEDBA SAMOPOSTREŽNIH PRODAJNIH MEST ZA PRODAJO VOZOVNIC |
| Kraj: | Ljubljana |
| Letnica izdelave: | avgust, 2020 |
| Izdelali: | Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad., G-1766 Simon Sitar, univ.dipl.inž.vod in kom. inž. |
| Pregledal: |  |
| Pregledal: |  |
| Odgovorna oseba: |  |

Kazalo vsebine

1. Naslovna stran s ključnimi podatki o elaboratu	0

2. Kazalo vsebine	1

3. Splošno	3

3.1 Naročnik projekta	3

3.2 NAZIv PRojekta	3

3.3 Lokacija	3

4. pOGOJI IN IZHODIŠČA ZA IZVEDBO DEL	8

4.1.1 Splošna načela in zakonodaja	8

4.1.1.1. ZAKONI IN RESOLUCIJE	8

4.1.1.2. PRAVILNIKI	9

4.1.1.3. UREDBE	9

4.1.1.4. OSTALO	10

4.1.2 Pogoji in izhodišča za projektiranje	10

4.1.2.1. Splošni pogoji in izhodišča	10

4.1.2.2. Posebni pogoji in izhodišča za projektiranje	11

4.1.3 Arhitekturne usmeritve – izhodišča za projektiranje	11

4.1.4 EE in TK kanalizacija ter Elektročna napeljava in razsvetljava	11

4.1.5 ZAHTEVANA VSEBINA PROJETKNE DOKUMENTACIJE	11

4.1.5.1.1. Popis del in materialov ter izvajalski predračun	12

4.1.5.2. Načrti	12

4.1.5.2.1. načrt gradbenih konstrukcij	12

4.1.5.2.2. načrt električnih in TK inštalacij in opreme	12

4.2 zemljišča JŽI. gRADBENA IN INŠTALACIJSKA DELA	13

4.2.1 OPIS konstrukcijskih sklopov TIPSKIH POSTAVITEV	13

4.2.1.1. Temeljenje	13

4.2.1.2. Tlakovanje	13

4.2.1.3. Nadstrešnica	14

4.2.1.4. Kabelska kanalizacija	14

4.2.2 Tipske postavitve	14

4.2.2.1. Tipska postavitev tip A	14

4.2.2.2. Tipska postavitev tip B	14

4.2.2.3. Tipska postavitev tip C	15

4.3 Tehnične značilnosti predvidene gradnje	15

4.3.1 Opis zemeljski del	15

4.3.2 Opis betonskih in armiranobetonskih del	15

4.3.3 opis zidarskih del	16

4.3.4 Opis inštalacijskih del	16

4.3.5 Kabelska kanalizacija	16

4.3.6 Potrjevanje vzorcev gradbenih materialov, obdelav in gradbenih elementov pred vgradnjo	17

4.3.7 Splošni tehnični pogoji	18

4.3.7.1. Zakoni, tehnični predpisi, specifikacije, pravilniki, normativi, standardi	18

4.3.8 Posebni tehnični pogoji	21

5. POPIS DEL	21

5.1 SKUPNA REKAPITULACIJA	21

5.2 POPIS DEL POSTAVITEV TIP A	22

5.3 POPIS DEL POSTAVITEV TIP B	22

5.4 POPIS DEL POSTAVITEV TIP C	22

6. PRILOGE	22

Splošno

Naročnik projekta

Naročnik Elaborata za postavitev naprave (v nadaljevanju EPN) in gradbena dela za zunanjo ureditev ter električnih in telekomunikacijskih priključkov na posameznih lokacijah postavitve samopostrežnih prodajnih mest so SŽ-Potniški promet, d.o.o. Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.

NAZIv PRojekta

Izdelava EPN projekta ter gradbena dela in inštalacijska dela za ''Uvedba in ureditev samopostrežnih prodajnih mest za prodajo vozovnic''.

Lokacija

Dela se bodo izvajala na območju celotne Slovenije (območje železniškega omrežja). V projekt je vključenih 142 postaj/postajališč s skupno 156 samopostrežnimi prodajnimi mesti (v nadaljevanju SPM).

S projektom se predvideva ureditev SPM za posamezne železniške postaje/postajališča (lokacije) na celotnem železniškem omrežju RS. Elaborat za postavitev naprave bo moral predvideti ureditev SPM-jev na 142 lokacijah (postajah oz. postajališčih).

Obstoječe stanje vsake mikrolokacije bo potrebno pred izdelavo EPN pregledati in skladno s pogoji in izhodišči predvideti vse začasne in stalne posege zaradi postavitev SPM-jem. Na ogledu se bo skupaj s predstavnikom upravljavcem določilo najboljšo mikrolokacijo na posamezni lokacijo SPM in potrdilo oziroma določilo tip posamezne zunanje ureditve. Z namenom zmanjšati potrebne posege na najmanjšo možno mero in s tem zmanjšati tudi stroške izvedbe.

Investitor je pripravil predvidene lokacije postavitev. Mikrolokacije bodo določene tekom priprave EPN projekta (terenski ogled, potrditev terenskega zapisnika, priprava EPN,…) Lokacije in predviden tip predstavitve razvidne iz Tabela 1 in Tabela 2.

Glavni pogoji, ki jih bo moral izvajalec upoštevati pri postavitvi SPM so:

- Pod SPM ne sme biti SVTK vodov oziroma morajo biti odmiki od vodov čim večji,

- Možna mora biti priključitev na elektro inštalacijo in TK inštalacijo,

- Naklon terena mora biti čim manjši, da je možna postavitev brez večjih zemeljskih del, tako da se SPM lahko postavi na čim bolj raven teren.

Upravljalec JŽI zemljišč je SŽ Infrastruktura.

Tabela 1  Železniške postaje, kjer bodo nameščena SPM v 1. fazi

| Zap. Št | Postaja /postajališče | Št. samop. prod. Mest | Tip postavitve ''A'' | Tip postavitve ''B'' | Tip postavitve ''C'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLED JEZERO | 1 |  |  | 1 |
| 2 | BOHINJSKA BISTRICA | 1 | 1 |  |  |
| 3 | BOROVNICA | 1 |  |  | 1 |
| 4 | BRESTANICA | 1 | 1 |  |  |
| 5 | BREZOVICA | 1 | 1 |  |  |
| 6 | BREŽICE | 1 | 1 |  |  |
| 7 | CELJE | 2 |  |  | 2 |
| 8 | CELJE LAVA | 1 | 1 |  |  |
| 9 | ČRNOMELJ | 1 |  |  | 1 |
| 10 | DIVAČA | 1 |  |  | 1 |
| 11 | DOBOVA | 1 |  |  | 1 |
| 12 | DOLGA GORA | 1 | 1 |  |  |
| 13 | DOMŽALE | 1 |  |  | 1 |
| 14 | DUPLICA-BAKOVNIK | 1 | 1 |  |  |
| 15 | GROBELNO | 1 | 1 |  |  |
| 16 | GROSUPLJE | 1 | 1 |  |  |
| 17 | HOČE | 1 | 1 |  |  |
| 18 | HRASTNIK | 1 | 1 |  |  |
| 19 | ILIRSKA BISTRICA | 1 | 1 |  |  |
| 20 | IVANČNA GORICA | 1 |  |  | 1 |
| 21 | JARŠE - MENGEŠ | 1 |  |  | 1 |
| 22 | JESENICE | 1 |  |  | 1 |
| 23 | JEVNICA | 1 | 1 |  |  |
| 24 | KAMNIK | 1 |  |  | 1 |
| 25 | KAMNIK GRABEN | 1 | 1 |  |  |
| 26 | KAMNIK MESTO | 1 | 1 |  |  |
| 27 | KOPER | 2 | 1 |  | 1 |
| 28 | KRANJ | 1 |  |  | 1 |
| 29 | KRESNICE | 1 | 1 |  |  |
| 30 | KRŠKO | 1 | 1 |  |  |
| 31 | LAŠKO | 1 |  |  | 1 |
| 32 | LAVRICA | 1 | 1 |  |  |
| 33 | LAZE | 1 | 1 |  |  |
| 34 | LESCE BLED | 1 |  |  | 1 |
| 35 | LITIJA | 1 | 1 |  |  |
| 36 | LITOSTROJ | 1 | 1 |  |  |
| 37 | LJUBLJANA | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 38 | LJUBLJANA BRINJE | 1 | 1 |  |  |
| 39 | LJUBLJANA DOLGI MOST | 1 | 1 |  |  |
| 40 | LJUBLJANA POLJE | 1 | 1 |  |  |
| 41 | LJUBLJANA STEGNE | 1 | 1 |  |  |
| 42 | LJUBLJANA TIVOLI | 1 | 1 |  |  |
| 43 | LJUBLJANA VIŽMARJE | 1 |  |  | 1 |
| 44 | LJUBLJANA VODMAT | 1 | 1 |  |  |
| 45 | LJUBLJANA ZALOG | 1 | 1 |  |  |
| 46 | LJUTOMER MESTO | 1 | 1 |  |  |
| 47 | LOGATEC | 1 | 1 |  |  |
| 48 | LOKA | 1 |  |  | 1 |
| 49 | MARIBOR | 5 |  | 2 | 3 |
| 50 | MARIBOR TABOR | 1 | 1 |  |  |
| 51 | MARIBOR TEZNO | 1 |  |  | 1 |
| 52 | MEDVODE | 1 | 1 |  |  |
| 53 | METLIKA | 1 |  |  | 1 |
| 54 | MOST NA SOČI | 1 |  |  | 1 |
| 55 | MURSKA SOBOTA | 1 |  |  | 1 |
| 56 | NOTRANJE GORICE | 1 | 1 |  |  |
| 57 | NOVA GORICA | 2 |  |  | 2 |
| 58 | NOVO MESTO | 1 |  |  | 1 |
| 59 | NOVO MESTO CENTER | 1 | 1 |  |  |
| 60 | NOVO MESTO KANDIJA | 1 | 1 |  |  |
| 61 | OREHOVA VAS | 1 | 1 |  |  |
| 62 | ORMOŽ | 1 | 1 |  |  |
| 63 | OTOČE | 1 |  |  | 1 |
| 64 | PIVKA | 1 |  |  | 1 |
| 65 | PODBRDO | 1 | 1 |  |  |
| 66 | PODNART | 1 | 1 |  |  |
| 67 | POLJČANE | 1 | 1 |  |  |
| 68 | POLZELA | 1 | 1 |  |  |
| 69 | PONIKVA | 1 | 1 |  |  |
| 70 | POSTOJNA | 1 |  |  | 1 |
| 71 | PRAGERSKO | 1 |  |  | 1 |
| 72 | PRESERJE | 1 | 1 |  |  |
| 73 | PTUJ | 1 | 1 |  |  |
| 74 | RAČE | 1 | 1 |  |  |
| 75 | RADEČE | 1 | 1 |  |  |
| 76 | RADOVLJICA | 1 | 1 |  |  |
| 77 | RAKEK | 1 |  |  | 1 |
| 78 | RETEČE | 1 |  |  | 1 |
| 79 | RIMSKE TOPLICE | 1 |  |  | 1 |
| 80 | RODICA | 1 | 1 |  |  |
| 81 | ROGAŠKA SLATINA | 1 |  |  | 1 |
| 82 | ROGATEC | 1 | 1 |  |  |
| 83 | RUŠE | 1 | 1 |  |  |
| 84 | SAVA | 1 |  |  | 1 |
| 85 | SEMIČ | 1 |  |  | 1 |
| 86 | SEVNICA | 1 | 1 |  |  |
| 87 | SEŽANA | 1 | 1 |  |  |
| 88 | SLOVENSKA BISTRICA | 1 |  |  | 1 |
| 89 | SLOVENSKI JAVORNIK | 1 |  |  | 1 |
| 90 | ŠENTJUR | 1 |  |  | 1 |
| 91 | ŠKOFJA LOKA | 1 | 1 |  |  |
| 92 | ŠKOFLJICA | 1 | 1 |  |  |
| 93 | ŠMARJE PRI JELŠAH | 1 |  |  | 1 |
| 94 | ŠMARJE-SAP | 1 | 1 |  |  |
| 95 | ŠMARTNO OB PAKI | 1 | 1 |  |  |
| 96 | ŠOŠTANJ | 1 | 1 |  |  |
| 97 | ŠTORE | 1 |  |  | 1 |
| 98 | TRBOVLJE | 1 | 1 |  |  |
| 99 | TREBNJE | 1 |  |  | 1 |
| 100 | TRZIN MLAKE | 1 | 1 |  |  |
| 101 | VELENJE | 1 | 1 |  |  |
| 102 | VIŠNJA GORA | 1 | 1 |  |  |
| 103 | ZAGORJE | 1 | 1 |  |  |
| 104 | ZIDANI MOST | 1 |  |  | 1 |
| 105 | ŽALEC | 1 | 1 |  |  |
| 106 | ŽIROVNICA | 1 | 1 |  |  |

Tabela 2  Železniške postaje, kjer bodo nameščena SPM v 2. fazi

| Zap. Št | Postaja /postajališče | Št. samop. prod. mest | Tip postavitve ''A'' | Tip postavitve ''B'' | Tip postavitve ''D'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLANCA | 1 | 1 |  |  |
| 2 | BREG | 1 | 1 |  |  |
| 3 | CIRKOVCE | 1 | 1 |  |  |
| 4 | DOBREPOLJE | 1 | 1 |  |  |
| 5 | DRAVOGRAD | 1 |  |  | 1 |
| 6 | GABER | 1 | 1 |  |  |
| 7 | GRADAC | 1 |  |  | 1 |
| 8 | HODOŠ | 1 | 1 |  |  |
| 9 | KANAL | 1 |  |  | 1 |
| 10 | KIDRIČEVO | 1 | 1 |  |  |
| 11 | KOČEVJE | 1 |  |  | 1 |
| 12 | LJUBLJANA ČRNUČE | 1 | 1 |  |  |
| 13 | LJUBLJANA JEŽICA | 1 | 1 |  |  |
| 14 | LJUBLJANA-RAKOVNIK | 1 |  |  | 1 |
| 15 | MIRNA | 1 | 1 |  |  |
| 16 | MIRNA PEČ | 1 | 1 |  |  |
| 17 | MLAČEVO | 1 | 1 |  |  |
| 18 | OSLUŠEVCI | 1 | 1 |  |  |
| 19 | PAŠKA VAS | 1 | 1 |  |  |
| 20 | PODČETRTEK | 1 | 1 |  |  |
| 21 | PODHOM | 1 | 1 |  |  |
| 22 | PONIKVE NA DOLENJSKEM | 1 | 1 |  |  |
| 23 | PRESTRANEK | 1 | 1 |  |  |
| 24 | RADOHOVA VAS | 1 | 1 |  |  |
| 25 | RIBNICA | 1 |  |  | 1 |
| 26 | RUŠE TOVARNA | 1 | 1 |  |  |
| 27 | ŠEMPETER PRI GORICI | 1 |  | 1 |  |
| 28 | ŠENTILJ | 1 |  |  | 1 |
| 29 | ŠENTPETER V SAV. DOLINI | 1 | 1 |  |  |
| 30 | ŠIKOLE | 1 | 1 |  |  |
| 31 | TEKAČEVO | 1 | 1 |  |  |
| 32 | TRZIN IND.CONA | 1 | 1 |  |  |
| 33 | VELIKA LOKA | 1 | 1 |  |  |
| 34 | VELIKA NEDELJA | 1 | 1 |  |  |
| 35 | VUZENICA | 1 | 1 |  |  |
| 36 | ŽALNA | 1 | 1 |  |  |

pOGOJI IN IZHODIŠČA ZA IZVEDBO DEL

Elaborat za postavitev naprave

Izdelava EPN Elaborata za postavitev naprave za ureditev SPM na železniških postajah znotraj Slovenije mora vključevati naslednje informacije:

- umestitve SPM na posameznih lokacijah,

- ureditve elektro in signalnih  inštalacij za priključitev naprave in odvodnjavanja in

- popise del in materialov - razvidno po posameznih lokacijah,

- tipski statični izračun za tip A, B, C

- risbe z vsemi potrebnimi detajli,

- načrt gradbenih konstrukcij glede na tip izvedbe,

- načrte električnih inštalacij in opreme,

- izvajalski predračun - razvidno po posameznih lokacijah,

Varnostni elaborat, ki je obvezen sestavni del Elaborat za postavitev naprave , ni predmet tega naročila in ga bo naročnik izdelal sam.

Splošna načela in zakonodaja

- Predmet naročila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, projektno nalogo ter navodili naročnika. V primeru, da nacionalni predpisi ne zadoščajo, je dovoljeno uporabiti ustrezne veljavne zakone in standarde EU;

- V primeru, da med izdelavo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upoštevati pri projektiranju;

- Pri izdelavi EPN Elaborata za postavitev naprave mora izvajalec upoštevati Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in upoštevati Navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, glede na veljavno zakonodajo;

- Pri izdelavi projektne dokumentacije EPN mora biti upoštevana najmanj tudi spodaj navedena regulativa:

ZAKONI IN RESOLUCIJE

- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 72/2017, z začetkom uporabe 1. junija 2018).

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Ur. list RS, št. 61/2017, z začetkom uporabe 1. junija 2018),

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. list RS, št. 61/2017, z začetkom uporabe 1. junija 2018);

- Zakon o železniškem prometu (ZZelP-K) (Uradni list RS, št. 30/18 – uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)/ (Ur. list RS, št. 30/18);

- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – ZVZP in 61/07 – ZVZelP);

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16);

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. list RS, št. 82/13);

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Ur. list RS, št. 17/11);

- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/(Ur. list SRS, št. 2/76, 15/84, URL RS št. 71/1993, 110/2002-ZGO-1, 83/12);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD - 1(Uradni list RS, št. 43/11),

- Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16).

PRAVILNIKI

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (URL RS 36/18);

- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. list RS št. 54/03);

- Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11);

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ);

- Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l.RS 47/2009);

- Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09 in 72/10);

- Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur.l.RS 59/2010);

- Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Ur.l.RS 85/2010);

- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10 in 38/16);

- Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Ur.l.RS 93/2013);

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17);

- Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton (Ur. list SFRJ, št. 11/87 – Ur. list RS št. 52/00, 101/05);

- Pravilnik o celostni grafični podobi SŽ-II;

- Pravilnik o notranjem redu na železnici (Ur.l.RS 88/2008);

- Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000);

- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04 in 71/11);

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. 36/2018);

- Pravilnik zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 90/2015);

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti - EMC (Uradni list RS, št. 132/06);

- Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Ur.l.RS 56/2003, z dne 13.6.2003).

UREDBE

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005, 43/11 ZVZD-1);

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);

- Uredba Komisije EU, št. 1299/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji;

- Uredba Komisije EU, št. 1300/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe.

OSTALO

- Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike Slovenskih železnic, verzija 2, oktober/2009, dopis št.: 1.0.2.-98/09 z dne 22. 10. 2009;

- SIST - EN 15273–1, 2 in 3: Železniške naprave – Profili;

- Veljavni standardi s področja instalacij;

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti - EMC (Uradni list RS, št. 132/06);

- SIST EN 61140:2016- Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo;

- SIST HD 60364-4-42 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-42. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred toplotnimi učinki;

- Zaščita pred nadtoki SIST HD 60364-4-43;

- Trajno dovoljeni toki v sistemih SIST HD 60364-5-52;,

- Ozemljitve in zaščitni vodniki SIST HD 60364-5-54;

- Priključni kabli z dopolnitvami SIST EN 60799/A1;

- Prenapetostna zaščita SIST IEC 61024;

- Prenapetostni odvodniki SIST EN 60099-1, 4, 5;

- kSIST FprHD 603 S2 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV;

- Tehnične smernice gradnje omrežij (tipizacija), GIZ distribucije električne energije;

- Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije;

- Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele,

- SIST EN 50122-1,2: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Zaščitni ukrepi glede električne varnosti in ozemljitev;

- Celostna grafična podoba SŽ.

Pogoji in izhodišča za projektiranje

Splošni pogoji in izhodišča

- Izvajale mora pri izdelavi EPN upoštevati zahteve in obseg, ki so podani z navedeno projektno nalogo;

- V projektu se morajo predvideti takšne tehnične rešitve, katere je mogoče izvesti z vgradnjo elementov in materialov, ki imajo ustrezna tehnična soglasja, ki ustrezajo standardom, tehnične rešitve morajo biti unificirane s potrebnimi dovoljenji za vgradnjo, oziroma morajo biti posamezni elementi tipski, dostopni na trgu;

- Vsebinsko mora biti projektna dokumentacija izdelana skladno z Gradbenim zakonom, zakonodajo o varnosti v železniškem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu z zagotovitvijo ustreznih pogojev za delo, zakonodajo o požarnem in sanitarnem varstvu, zakonodajo o varovanju okolja, cestno-prometnimi predpisi, skladno z železniškimi prometnimi in tehničnimi predpisi (podzakonskimi akti) in predpisi o zahtevani vsebini projektne dokumentacije in ostalimi zakoni in pravilniki;

- Pred pričetkom izdelave EPN mora izvajalec preveriti dejansko stanje na terenu (na mikrolokacijah posameznih lokacij) in ga upoštevati pri izdelavi dokumentacije. Oglede opravi skupaj s področnimi referenti (predstavnikom upravljavca), v primeru nejasnosti se skliče usklajevalni sestanek;

- Izvajalec mora izvesti ogled obstoječih mikrolokacij, skupaj s predstavnikom upravljavca pred, in po potrebi še v teku projekta;

- Naročnik mora pred ali v času izdelave EPN zagotoviti potrebne podatke o obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodih od pristojnih upravljavcev (npr. vodovod, kanalizacija, kabelska kanalizacija, telekom, SV naprave, TK naprave, EE naprave, ipd…)

- V primeru, da izvajalec v času izdelave projektne dokumentacije ugotovi neskladje zahtev v navedenih splošnih in posebnih pogojih, s predpisi, mora o tem takoj obvestiti naročnika in predlagati drugačno ustrezno rešitev.

- V projektu je potrebno upoštevati splošne okoljevarstvene pogoje SŽ, ki so v Prilogi 3 tega dokumenta;

- V fazi izdelave EPN mora izvajalec vseskozi sodelovati z naročnikom in se udeleževati rednih koordinacij;

- EPN mora biti izdelan za vsako postavljeno napravo in predani naročniku v tiskani obliki v 3-ih izvodih in v elektronski obliki na USB ključu v enem izvodu, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v AutoCAD-u, teksti v Word-u, tabele v Excel-u. Vsa dokumentacija naj bo tudi združena v pdf formatu;

Posebni pogoji in izhodišča za projektiranje

- Pred pričetkom del naročnik zagotovi izvajalcu digitalne podloge lokacij v dwg formatu;

Arhitekturne usmeritve – izhodišča za projektiranje

Gabariti SPM-ja so 100 x 100 x 250 cm . Predvideti je potrebno priklope za vse potrebne elektro in TK.

EE in TK kanalizacija ter Elektročna napeljava in razsvetljava

V okviru gradbenih del je potrebno urediti kabelsko cevno kanalizacijo Pri elektrificirani progi je potrebno upoštevati vpliv blodečih tokov in bližino vodnikov voznih vodov (enosmerna napetost 3 kV).

Napajanje se bo predvidoma izvedlo iz obstoječega el. glavnega postajnega razdelilnika, kjer se priključi na močnostni oz. krmilni tokokrog napajanja peronske zunanje razsvetljave. V primeru, da takšna rešitev ni tehnično in cenovno ustrezna, izvajalec predvidi napajanje iz najbližjega el. razdelilnika EE.

V okviru gradbenih del je potrebno urediti kabelsko cevno kanalizacijo. Pri elektrificirani progi je potrebno upoštevati vpliv blodečih tokov in bližino vodnikov voznih vodov (enosmerna napetost 3 kV).

Do temelja je potrebno pripeljati tudi EE in TK kanalizacijo za napajanje SPM-ja.

Samopostrežna prodajna mesta se bodo nameščala na lokacijah postaj in postajališč na slovenskem železniškem omrežju, ki so različno komunikacijsko (možnost neposredne povezave v LAN SŽ) in energetsko (zagotavljanje brezprekinitvenega napajanja UPS) opremljena:

- Za 156 samopostrežnih prodajnih mest je potrebno zagotoviti podatkovno komunikacijo. Samopostrežna prodajna mesta na lokacijah morajo biti opremljena tudi z modulom za mobilno podatkovno komunikacijo (plus ležišče za ustrezno kartico SIM);

ZAHTEVANA VSEBINA PROJETKNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture. (Ur. list RS št. 82/06) in skladno z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentaciji in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (URL RS 36/18).

Vso navedeno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naročniku predana tudi v digitalni oz. elektronski obliki na USB ključu, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega. Risbe naj bodo v AutoCAD-u 2004 ali novejši verziji (v formatu dwg), teksti v Word-u, tabele v Excelu ter celotna dokumentacija tudi v pdf formatu. Izvajalec projektiranja mora predati naročniku projektno dokumentacijo v elektronski obliki na digitalnem mediju in s tem tudi vse materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija mora biti opremljena z znakom Copyright »Naročnik«.

        - Popis del in materialov ter izvajalski predračun

Izvajalec mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo bremenili naročnika v času gradnje oz. vgradnje opreme.

V ločeni skupni mapi je potrebno izdelati popis del in materialov (popis del s količinami) ter popis del s količinami in predračunom vključno z rekapitulacijo vseh stroškov po načrtih za vsa dela,  za vsako mikrolokacijo posebej.

Pred izmere in popis del morajo biti usklajeni, oblikovno enotni, in čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela (morebitne ovire v prometu in prometna ureditev v času gradnje, prestavitve komunalnih in ostalih vodov, stroški nadzora izvajalca, izdelava Projekta izvedenih del, vsi stroški sodelovanja upravljavca, čuvajska služba, ipd.).

Priložen mora biti popis materiala potrebnega za izvedbo. Za ves material in opremo je potrebno predpisati tehnične specifikacije.

Vsi izvajalski predračuni naj vsebujejo naslednje podatke: pozicija, opis, enota mere, količina, cena na enoto (material in delo), cena skupaj.

Načrti

        - načrt gradbenih konstrukcij

V načrtu gradbenih konstrukcij morajo biti zaobseženi vsi sestavni deli, ki so zahtevani skladno s Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Na osnovi vzorčnega projekta je potrebno pripraviti tipski projekt za posamezne tipe postavitev SPM.

        - načrt električnih in TK inštalacij in opreme

Projekti morajo biti izdelani v takem obsegu, da je možno vsa dela izvesti skladno z veljavno zakonodajo.

V načrtih prikazati najmanj:

- tehnično poročilo, vključno s popisom gradbenih in elektromontažnih del,

- elektrotehnični izračun,

- načrti el. inštalacij priključitve SPM,

Slika 1 Mreža železniških prog

zemljišča JŽI. gRADBENA IN INŠTALACIJSKA DELA

OPIS konstrukcijskih sklopov TIPSKIH POSTAVITEV

Temeljenje

SPM pri tipu A je montiran na tipski AB temelj dimenzij 100x100x30 cm.

- Betoniranje se izvede z vibriranjem

- Beton kvalitete  C25/30,XC2,  zaščitni sloj betona 4.0 cm

- Armaturno jeklo S500

- Robovi plošč na meji proti zelenicam pobrani 2/2 cm

- V AB ploščo se položi INOX valjanec 30x3.5 mm

Za postavitve tip B je potrebno izvesti AB temelj dimenzije 80x80x25 cm.

Za postavitve tip C je potrebno izvesti AB temelj dimenzije 80x80x25 cm.

Tlakovanje

Pri ureditvi tip A je tlakovano z betonskimi tlakovci pravokotnih dimenzij na tamponski podlagi. Sama oblika tlakovcev se prilagodi tipu tlakovanja na posamezni postaji/postajališču (šestkotni tlakovci, 'H' tlakovci,…). Tlakovanje je zamejeno z prefabriciranimi robniki iz cementnega betona 8/20/100 cm, ki se vgradijo v betonski temelj (C12/15).

Nadstrešnica

Maksimalni gabariti nadstrešnice so 1,0 x 1,0 x 2,5 m. Vizualno mora slediti izgledu naprave.

Nadstrešnica se mora pritrditi na SPM.

Materiali, iz katerih se lahko izvede nadstrešnica so vsi, zunanjim okoljskim vplivom odporni materiali, ki bodo zagotovili pričakovano življenjsko dobo in izgled naprave (les, kovine, umetni materiali).

Kabelska kanalizacija

Do vsake lokacije SPM je potrebno izvesti kabelsko kanalizacijo za TK in EE priključek. Kabelska kanalizacija se izvede z SF (stigmaflex) PE-HD Ø 50 oziroma po projektu TK in EE priključka. Lokacija TK in EE priključka in potek kabelske kanalizacije bo določena po predhodnem terenskem ogledu. Na podlagi potrjenega terenskega zapisnika se pripravi EPN načrt. Količine v popisu so ocenjene pavšalno. Dela bodo obračunana po dejansko izvedenih količinah.

Tipske postavitve

Predvidene posamezne tipske postavitve po fazah izvedbe so razvidne iz Tabela 1  Železniške postaje, kjer bodo nameščena SPM v 1. fazi in Tabela 2  Železniške postaje, kjer bodo nameščena SPM v 2. fazi.

Dejanski tip ureditve po posamezni lokaciji bo določen v projektu EPN, ki mora biti potrjen s strani naročnika.

Tipska postavitev tip A

Tipska postavitev kartomata TIP A z integrirano nadstrešnico montirano direktno na SPM predvideva naslednja dela:

- Pripravljalna in rušitvena dela;

- Zemeljska dela;

- Izvedba tipskega AB temelja;

- Ureditev tlakovanja na ožjem območju parkomata;

- Izvedba TK in EE kanalizacije,

Tipska postavitev tip B

Tipska postavitev TIP B z integrirano nadstrešnico montirano direktno na SPM na obstoječem tlaku (tlakovci, asfalt,…) predvideva naslednja dela:

- Pripravljalna in rušitvena dela;

- Zemeljska dela;

- Izvedba tipskega AB temelja;

- Izvedba TK in EE kanalizacije;

Tipska postavitev tip C

Tipska izvedba TIP C predvidena na lokacijah kjer ni potrebe po novem betonskem temelju. Na lokaciji se odstrani samo estrih dimenzije 80x80 cm z namenom da za zagotovi ustrezno trdno podlago za vijačenje kartomata, istočasno pa se izvede tudi dovod TK in EE kabelske kanalizacije pod kartomat. Predvidena so naslednja dela:

- Pripravljalna in rušitvena dela;

- Izvedba AB temelja z uvodom TK in EE kabelske kanalizacije;

- Izvedba TK in EE kanalizacije;

Tehnične značilnosti predvidene gradnje

Opis zemeljski del

Izvede se široki izkop do projektiranega planuma posteljice in valjanje terena do predpisane zbitosti Ev2>40Mpa.

Na uvaljan zemeljski planum se izvede nasip iz posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (tampon II kategorije), s sprotnim uvaljanjem do skupne debeline min. 30 cm, do predpisane zbitosti Ev2>60 Mpa. Nasip se zaključni s tamponskim slojem, debelie 20cm iz zmesi drobljenih kamnitih zrn, ki mora biti na območju vseh ohodnih površin uvaljan do predpisane zbitosti Ev2>100,0MPa.

V primeru, da se bo nasip izvedel iz materiala slabše kvalitete, je potrebno pod tampon vgraditi gradbeni filc. Vse tekoče kontrole nosilnosti na tamponu naj se izvajajo s krožno ploščo D=300mm po standardu DIN 18134. Deformacijski moduli morajo dosegati vrednosti Ev2=100 MPa in razmerje Ev2:Ev1 = 2,0. V kolikor Ev1 dosega ali presega vrednost 0,6 zahtevanega Ev2, potem razmerje ni merodajno za oceno. Izvajalec mora s predhodnimi laboratorijskimi preiskavami dokazati vgradljivost zemeljskih materialov (določitev optimalne vlage in ustreznost strižnih karakteristik). Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala DRSC. Pri utrjevanju planuma in tampona je potrebno upoštevati globino obstoječih komunalnih vodov in temu prilagoditi vrsto komprimacijskega sredstva. V primeru, da se ne bo zagotovila ustrezna zbitost, bo potrebno morebitne obstoječe komunalne vode obbetonirati ali jih zaščititi z betonskimi ploščami.

Opis betonskih in armiranobetonskih del

Predvidene vrste betonov, ki se bodo uporabljali pri gradnji:

- Nearmirani podložni beton pod točkovnimi temelji, C12/15, XC1, Dmax= 16 mm;

- Temelji robnikov: C16/20, XC1, Dmax = 16 mm, S3;

- AB točkovni temelji: C25/30, XC2, PV-II, Dmax = 32, S3.

Kvaliteta vgrajene armature je B 500. Armatura mora biti pred vgrajevanjem očiščena umazanije in rje, ki se lušči z armature. Sidrne dolžine in preklopi armature se določajo po pravilih SIST EN 1992. Za opaženje se lahko uporabljajo samo gladki, nepoškodovani opaži.

Opaži se pred uporabo očistijo in premažejo. Za premaze se lahko uporabljajo samo sredstva, ki so namenjena mazanju opažev. Temelji so točkovni. Dimenzij 1,4 x 0,8 cm, višine 50 cm. Beton temeljev C25/30, XC2, Dmax=32, S3.

opis zidarskih del

Območje postavitve tip A je tlakovano z betonskimi tlakovci pravokotnih dimenzij na tamponski podlagi. Tlakovanje pa je zamejeno z prefabriciranimi robniki iz cementnega betona 5/20/100 cm, ki se vgradijo v betonski temelj (C12/15). Po končanem polaganju tlakovcev, se tlakovano površino posuje s fugirnim peskom 0-2 milimetra ali kremenčevo mivko.

V primeru mokrih tlakovcev se fugiranje prestavi. Pri uporabi kakšne druge mivke je potrebno paziti, da ta ne vsebuje apnenca. Po končanem fugiranju se površino utrdi z vibracijsko ploščo. Naležna površina vibracijske plošče mora biti zaščitena z gumo ali plastiko, da ne poškoduje zgornjega sloja tlakovcev. V kolikor je tlakovana površina namočena oziroma mokra, se vibriranja ne poslužujemo, saj bi posledica tega lahko bil preveč poseden tlak.

Opis inštalacijskih del

Vse elektro inštalacije morajo potekati tako, da so skrite in nedostopne. Ni predvidenih vidnih nadometnih vodov. Vsi kabli v stebrih morajo biti vodeni v zaščitnih ceveh. Objekt se ozemlji skladno s pravili stroke in veljavnimi predpisi. Izvedba elektro instalacij in razsvetljave je razvidna iz projekta elektroinštalacij.

Kabelska kanalizacija

Za vsako lokacijo bo potrebno opraviti terenski ogled, kjer se bo določila mikrolokacija postavitve SPM ter potek in zaščita napajalnega in TK oz. LAN priključka ter ostale tehnične pogoje. Dolžina 50 m metrov za EE in TK kabelsko kanalizacijo je pavšalna ocena za vse lokacije. Obračun del bo izveden po dejansko izvedenih količinah.

Za potrebe priklopa kartomatov  je treba izdelati kabelsko kanalizacijo iz dveh Stigmaflex cevi Ø 50 mm, Kabel se uvleče v kabelsko kanalizacijo izdelano iz cevi, ki se položijo:

- pod utrjenim delom cestišč, minimalno 0,8 m pod utrjenim delom cestišča - cevi se položi na podlago iz suhega betona C 12/15 in obbetonira s pustim betonom C 12/15,

- pri polaganju v zemljo se položi 0,8 m pod nivojem zemlje - cevi se položi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter prekrije s plastjo 2x sejanega peska.

Potek kabelske trase EE in TK kablov v terenu se zaznamuje z rdečim plastičnim opozorilnim trakom ″POZOR ENERGETSKI KABEL″ in ''POZOR TK KABEL'', ki se položi 0,4 m pod koto terena. Rov se zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke. Zasipati je potrebni v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem. Za povezavo se uporabijo cevi Ø 50 mm (kot npr. Mapitel). Število cevi in način polaganja se izvede skladno s prerezi kabelske kanalizacije, ki so prikazani v načrtih. Polaganje kabla se mora opraviti pri temperaturi ozračja višji od +5°C ali pa se upošteva navodilo proizvajalca. Enako velja za montažo spojk in končnikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti.

Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjši od 12 x d. Pri razvlečenju kabla je potrebno upoštevati navodila proizvajalca kabla za max. dovoljeno vlečeno silo.

Da se doseže primerne rezerve na kablu (možnost popravila kabelskega končnika), mora biti pred prehodom kabla v objekt (omarico) izdelana kabelska zanka dolžine najmanj 3 m. Pred zasipom kabelskega kanala se mora posneti izvedeno stanje poteka položenega kabla s kotiranjem na geodetsko mrežo. Podatki se vnesejo v tehnično dokumentacijo upravljavca objekta in pristojne geodetske uprave. Po končanih delih je potrebno izdelati PID in NOV.

Slika 2 Tipični prerez polaganja kabla

Potrjevanje vzorcev gradbenih materialov, obdelav in gradbenih elementov pred vgradnjo

Investitor in njegov nadzorni organ mora pred vgradnjo potrditi vse s projektom predvidene materiale in elemente. Potrditev se v primeru tipskih elementov izvede na podlagi predloženega vzorčnega kosa. Potrditev elementov, ki niso tipski, se izvede na podlagi delavniške dokumentacije v merilu 1:5. Tipski elementi, materiali in obdelave, ki so predvideni z delavniško dokumentacijo, se ravno tako potrdijo na podlagi predloženega vzorčnega kosa.

Vzorci se praviloma predložijo na operativnem sestanku, odgovore na predložene vzorce pa predstavnik Investitorja ustno preda na naslednjem sestanku in pisno potrdi ustrezne vzorce. Vzorci, ki niso tudi pisno potrjeni, se štejejo za zavrnjene in se jih posebej pisno ne zavrača. Vzorec je dokončno potrjen šele, ko so potrjeni tudi vsi vzorci, ki nastopajo v istem vsebinskem sklopu. Vsebinski sklopi se določajo skladno z arhitekturno zasnovo objekta. Če se eden od materialov zaradi kakršnihkoli tehničnih ali ostalih vzrokov spremeni, se postopek potrditve ostalih vzorcev istega vsebinskega sklopa ponovi.

V primeru, da izvajalec predlaga zamenjavo s projektom predpisanega materiala, obdelave ali gradbenega elementa, je njegova dolžnost, da priskrbi vsa ustrezna dokazila, ki dokazujejo tehnično enakovrednost in ustreznost predlagane zamenjave. Poskrbeti mora tudi za uskladitev vseh sprememb, ki so posledica predlagane zamenjave. Skrb za to, da je vzorec v potrditev dostavljen pravočasno, je na strani izvajalca. Investotor ne prevzema nobene odgovornosti za zamudo pri izvedbi oziroma dobavi materiala zaradi prepozno dostavljenega ustreznega vzorca.

Splošni tehnični pogoji

Zakoni, tehnični predpisi, specifikacije, pravilniki, normativi, standardi

- Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo izvajalci upoštevati vse veljavne predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.

- V nadaljevanju je podan minimalni seznam splošnih predpisov in standardov, ki pa jih morajo ponudniki oziroma izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in način dela ter zadnje stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (še) ni predpisana kot obvezna za uporabo. Izvajalec mora zato pri izdelavi projektne dokumentacije, ki jo potrdi tudi Inženir, navesti na podlagi zahtev te razpisne dokumentacije, izbrane tehnologije in stanja tehnike vse potrebne predpise in standarde, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi in vgradnji naprav, opreme in sistemov.

- Tako določeni prepisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno upoštevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije.

- V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka naročnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe.

- Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:

Zakoni:

- Obligacijski zakonik /OZ/-UPB1 (Ur.l. RS, št. 97/07, 30/10).

- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-Upb-1/ (Ur.l. RS, št. 102/2004, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11, 110/2013, 22/2014).

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/(Ur.l. RS št.33/2007, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13).

- Zakon o varstvu okolja UPB-1(Ur. l. RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13).

- Zakon o urejanju prostora ZureP-1 (Ur. l. RS št. 110/02, 08/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 106/10).

- Zakon o vodah (ZV-1), (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/2002, 2/2004, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13).

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS, št. 52/00, 110/02, 82/13).

- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/-UPB1 (Ur.l. št. 3/07, 9/11, 83/12).

- Zakon o železniškem prometu ZZelP-UPB8 (Ur. l. RS št. 99/15).

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3)(Ur. l. RS štev. 56/13, 91/13).

- Zakon o javnih cestah (ZCes-1) (Ur. l. RS št. 109/10).

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) (Ur. l. RS št. 56/08, 57/08, 73/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 7/11, 39/11, 47/11).

- Zakon o meroslovju UPB-1 (Ur. l. RS št. 26/2005).

- Zakon o standardizaciji (Ur. l. RS št. 59/99).

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/11).

- Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. I. RS 101/03).

- Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Ur.l. RS 47/06, 65/07, 79/12).

Pravilniki:

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008).

- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. l. RS št. 55/08).

- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. l. RS št. 54/03).

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 101/2005).

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08)).

- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur.l. SRS št. 2/1987).

- Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo (Ur. l. RS štev. 82/06).

- Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Ur. l. RS štev. 82/06).

- Pravilnik o nivojskih prehodih (Ur. l. RS št. 49/16).

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS  št. 46/00, 110/06,49/08,64/08, 65/08).

- Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Ur.l.RS 85/2010).

- Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur. l. RS št. 59/10).

- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Ur. l. RS št. 92/10).

- Pravilnik o izoliranih stikih zgornjega ustroja železniških prog ŠT. 312 (Sl. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85).

- Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Ur. l. RS št 93/13).

- Signalni pravilnik (Ur. l. RS št. 123/07).

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l.RS 18/11, 48/11).

- Prometni pravilnik (Ur. l. RS št. 50/11, 21/14).

- Pravilnik o notranjem redu na železnici (Ur. l. RS št. 88/08).

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 41/09, 2/12).

- Pravilnik o tehničnih normativih za NN instalacije (Ur. list SFRJ št. 53/88).

- Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l. RS, št. 11/2002, 47/09).

- Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito NN omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. list SFRJ št. 13/78 in RS št. 59/1998).

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS, št. 29/1992, 56/1999, 64/2001).

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, št. 7/2001, 17/2006, 18/2006-popr.).

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur.l. RS, št. 73/2005).

- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS, št. 29/2005, 23/2006).

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004).

- Pravilnik o  načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu  vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.i. RS št. 66/2004).

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005).

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005).

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 39/2005).

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. št. 136/2006).

- Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Ur. list RS, št. 35/88).

- Pravilnik o tehniških ukrepih za zaščito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo (Ur. list SFRJ št. 7/71).

- Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih (Ur. list SFRJ št. 13/68).

- Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne instalacije TP 2/89 (Ur. list SFRJ, št. 53/88).

- Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09).

- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07).

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka 7/92 (Ur. l. RS štev. 29/92).

- Pravilnik o ravnanju o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih (Ur. list RS št. 119/07).

- Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000).

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12).

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12).

- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih  napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04 in 71/11).

- Pravilnik zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj.

- (Uradni list RS, št. 90/2015).

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti - EMC (Uradni list RS, št. 132/06).

Uzance:

- Posebne gradbene uzance (Ur. I. SFRJ št. 18/1977).

Uredbe:

- Uredba o vrstah posegov v okolje za katera je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13).

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 3/02, 57/03, 83/2005).

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10).

- Uredba o kategorizaciji prog (Ur. list RS, št. 04/09, 62/11, 66/12).

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, (Ur. list RS 121/04).

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. list RS, št. 37/08, 99/08, 18/13).

- Standardi:

- UIC.

- ERRI.

- CENELEC EN50124, EN50126, EN50127, EN50128, EN50129, EN50159 1 in 2.

- ISO 14001.

- ISO 9000-9004.

- Standardi veljavni v RS (JUS in JŽS) naj se v maksimalni možni meri nadomestijo s standardi EN.

- Standardi s področja instalacij.

- SIST EN 61140:2016- Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo.

- SIST HD 60364-4-42 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-42. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred toplotnimi učinki.

- Zaščita pred nadtoki SIST HD 60364-4-43.

- Trajno dovoljeni toki v sistemih SIST HD 60364-5-52.

- Ozemljitve in zaščitni vodniki SIST HD 60364-5-54.

- Priključni kabli z dopolnitvami SIST EN 60799/A1.

- Prenapetostna zaščita SIST IEC 61024.

- Prenapetostni odvodniki SIST EN 60099-1, 4, 5.

- kSIST FprHD 603 S2 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV.

- Tehnične smernice gradnje omrežij (tipizacija), GIZ distribucije električne energije.

- Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije.

- Tehnična smernica TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele.

- Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 114/05, 120/07).

- Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, št. 103/02, 29/03, 58/03, 3/04, 33/04, 67/04, 88/05, 97/06, 49/07).

- Drugo:

- Program omrežja Republike Slovenije.

- Nacionalni program o razvoju Slovenske železniške infrastrukture – NPRSZI (Ur. list RS št. 13/96).

- Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – verzija 2.1, Slovenske železnice, 2009.

- Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev SV in TK naprav; Slovenske železnice, 2013.

- ter vse zakone, pravilnike, uredbe, potrebne za obravnavano problematiko.

- Upoštevati je potrebno tudi naslednje publikacije, predpise in standarde:

- Tehnične osnove za projektiranje protihrupnih ograj na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji (izdelal DIS Consulting d.o.o. Ljubljana).

- Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS d.d., marec 2003).

- Popis del in posebni tehnični pogoji (SCS, 1989) in dodatki ter dopolnila, ki spadajo zraven.

- Protihrupne ograje ob avtocestah, (DDC, september 1997).

- »Zelene knjige« (Skupnost za ceste Slovenije, 1986-1997).

- Nemški standardi ZTV-Lsw 88/06 (Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an den Strassen).

- Vsi veljavni slovenski nacionalni standardi (SIST) za uporabo pri projektiranju in postopkih pri prevzemanju gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS za konstrukcije protihrupnih ukrepov.

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08).

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS št. 10/12).

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/04).

- Neakustične lastnosti protihrupnih ograj: SIST EN 16727-2-2:2016.

- Akustične lastnosti protihrupnih ograj ob železnicah: SIST EN 16272-1:2014, SIST EN 16272-2:2014; SIST EN 16272-3-1:2014, SIST EN 16272-6:2015, SIST-TS CEN/TS 16272-5:2014, SIST-TS CEN/TS 16272-7:2015.

Posebni tehnični pogoji

POPIS DEL

SKUPNA REKAPITULACIJA

V Razpisnem obrazcu: Predračun rekapitulacija.

POPIS DEL POSTAVITEV TIP A

Predračun TIP A

POPIS DEL POSTAVITEV TIP B

Predračun TIP B

POPIS DEL POSTAVITEV TIP C

Predračun TIP C

PRILOGE

PRILOGA  1   POSTAVITEV SPM TIP A

PRILOGA  2   POSTAVITEV SPM TIP B

PRILOGA  3   POSTAVITEV SPM TIP C

PRILOGA  4   ARMATURNI NAČRT TEMELJA TIP A

PRILOGA  5  Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike Slovenskih železnic