SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

| 1 | Ponudnik mora imeti veljavno pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, izdano od ARSO - Ministrstva za okolje in prostor. Dokaz:; Priloženo pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, iz katerega je razviden datum veljavnosti pooblastila.. |
| --- | --- |
| 2 | Ponudnik mora izvajati storitve monitoringa v skladu z: - Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15), - Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), - Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1), - Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Ur. l. RS, št. 51/11). Dokaz:; Priložena lastna pisna izjava ponudnika!. |
| 3 | Obveznosti ponudnika za predmet javnega naročila so: ponudnik mora: - opredeliti vrednotenje emisij škodljivih snovi iz odpadnih vod, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja monitoringa odpadnih vod, ki obsega: - vzorčenje odpadnih vod, - analizo odvzetih vzorcev, - ovrednotenje dobljenih rezultatov, - izdelavo ustreznih poročil in končnega letnega poročila, - posredovanje letnega poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa na ARSO, - ovrednotenje višine okoljske dajatve in - svetovanje na osnovi opravljenega monitoringa odpadnih vod. - razpolagati z ustrezno usposobljenim zadostnim številom kadra, transportnimi sredstvi in opremo za izvajanje monitoringa in odvzem vzorcev. - zagotoviti odzivnost v 24-urah in prilagoditi monitoring pogojem dejavnosti, ki se izvaja v UKC Ljubljana. - poročila o obratovalnem monitoringu morajo vsebovati zaključne sklepe oz. predloge za izboljšanje stanja za parametre, za katere je bilo z meritvami ugotovljeno, da presegajo predpisane mejne vrednosti. Vsa poročila, rezultati analiz in vsa ostala dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. - zagotavljati izvedbo monitoringa odpadnih vod iz lokacij naročnika po priloženi tabeli (Tabela 1). Lokacije se glede na potrebe naročnika lahko tekom trajanja Pogodbe dodajo ali odvzamejo v skladu z zahtevami iz Uredbe. Število vzorčevalnih mest, letna frekvenca odvzema vzorcev (pogostost) po odvzemnih mestih ter čas vzorčenja je razviden iz tabele 1. Osnova za izvedbo monitoringa je letna količina odvedene odpadne vode, dejavnosti naročnika in veljavno okoljevarstveno dovoljenje naročnika. - zagotavljati izvedbo laboratorijskih analiz. Parametri laboratorijskih analiz so predpisani v Uredbi o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1) (zdravstvena dejavnost) in Uredbi o emisijah snovi pri odvajanju vod iz objektov in naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij-pranje (Ur. l. RS, št., 51/11) (pralnica). Način odvzema vzorcev in obseg parametrov je za zdravstveno dejavnost prikazan v tabeli 2 in 3 ter za pralnico pa v tabeli 4. Program izvedbe monitoringa odpadnih vod (OV) iz zdravstvene dejavnosti obsega: Tabela 2: Podrobnosti v zvezi monitoringom Vir in vrsta OV / merilno mesto; Odpadne vode iz zdravstvene dejavnosti. Letna količina OV (m³); Podatki zavezanca po vrsti dejavnosti. Sprejemnik OV; Javni kanalizacijski sistem. Merilno/vzorčevalno mesto; Kanalizacijski jašek. Letna pogostost meritev; Odvisno od količine odpadne vode - Uredba. Trajanje meritev (ure); Odvisno od količine odpadne vode - Uredba. Način vzorčenja; Časovno proporcionalno. Meritev pretoka OV; Ne (popis števca porabe vode). Meritve temperature; Da. Meritve pH; Da. Tabela 3: Obseg parametrov monitoringa (po OVD –ju) Parametri; Izražen kot. Temperatura; °C. ph-vrednost; Enote pH. Neraztopljene snovi; mg/L. Usedljive snovi; ml/L. Baker; mg Cu. Barij; mg Ba. Cink; mg Zn. Celotni krom; mg Cr. Nikelj; mg Ni. Srebro; mg Ag. Svinec; mg Pb. Živo srebro; mg Hg. Klor-prosti; mg/L Cl2. Celotni klor; mg/L Cl2. Amonijev dušik; mg/L N. Celotni fosfor; mg/L P. Celotni organski ogljik (TOC); mg/L C. Kemijska potreba po kisiku (KPK); mg/L O2. Biokemijska potreba po kisiku (BPK ); mg/L O2. Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX); mg/L. Adsorbljivi organski halogeni (AOX); mg/L Cl. Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH); mg/L Cl. Fenoli; mg/L. Tenzidi - vsota; mg/L. Program izvedbe monitoringa odpadnih vod (OV) iz pralnice perila je razviden iz Tabele 4. Tabela 4: Podrobnosti in obseg monitoringa pralnice perila (po OVD-ju) Vir in vrsta OV/merilno mesto; Odpadne vode iz zdravstvene dejavnosti. Letna količina OV (m³); 20.000. Sprejemnik OV; Javni kanalizacijski sistem. Merilno/vzorčevalno mesto; Kanalizacijski jašek pri pralnici perila. Letna pogostost meritev; 3. Trajanje meritev (ure); 6. Način vzorčenja; Časovno proporcionalno. Meritev pretoka OV; Ne (popis števca porabe vode). Meritve temperature; Da. Meritve pH; Da. Osnovni parametri; pH, temperatura, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, BPK5. Dodatni parametri; Anorganski parametri: prosti klor, celotni dušik, amonijev dušik, celotni fosfor Organski parametri: celotni ogljikovodiki, Adsorbljivi organski halogeni -AOX, vsota tenzidov. Pri lokacijah (Nevrološka klinika in Pediatrična klinika), ki niso zavedene v Okoljevarstvenem dovoljenju, se izvaja obseg in storitve monitoringa po Uredbi o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1). Dokaz:; Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (pogoji pogodbe) PRILOGA 6, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije!. |