Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Pogonski sklop za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem

Oznaka javnega naročila: 302/54 – RIUM25-FERI01/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Pogonski sklop za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem « in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | Trifazni asinhronski stroj: |  |  |  |
|  | - Ima navit trifazni rotor z drsnimi obroči, ki omogoča dvojno napajanje stroja. | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega sinhronskega stroja pod postavko 1.2. | Nazivna moč: ________ kW (S1 - trajno obratovanje) in je enaka nazivni moči trifaznega sinhronskega stroja pod postavko 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna napetost statorja: 400 V | - DA | - NE |  |
|  | - Število polov: 4 | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna frekvenca: 50 Hz | - DA | - NE |  |
|  | - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom | - DA | - NE |  |
|  | - Prisilno zračno hlajen | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja | Tip elementa: ________ |  |  |
|  | - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min | Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ________ vrt/min |  |  |
|  | - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3) | - DA | - NE |  |
|  | - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj | Število pulzov na vrtljaj: ________ |  |  |
|  |  | Prigrajen na gred stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
| 1.2 | Trifazni sinhronski stroj: |  |  |  |
|  | - Ima na rotorju vzbujalno navitje | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega asinhron.stroja pod postavko 1.1. | Nazivna moč: ________ kW (S1 - trajno obratovanje) in je enaka nazivni moči trifaznega asinhronskega stroja pod postavko 1.1: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna napetost statorja: 400 V | - DA | - NE |  |
|  | - Število polov: 4 | - DA | - NE |  |
|  | - Nazivna frekvenca: 50 Hz | - DA | - NE |  |
|  | - Faktor delavnosti od 0,1 do 1 (induktivno/kapacitivno - motorsko/generatorsko). | - DA | - NE |  |
|  | - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom | - DA | - NE |  |
|  | - Prisilno zračno hlajen | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja | Tip elementa: ________ |  |  |
|  | - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min | Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ________ vrt/min |  |  |
|  | - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3) | - DA | - NE |  |
|  | - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj | Število pulzov na vrtljaj: ________ |  |  |
|  |  | Prigrajen na gred stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
| 1.3 | Nastavljiv vir vzbujalne napetosti: |  |  |  |
|  | - Nazivna moč: mora zajemati največjo moč, ki je potrebna za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2 | Nazivna moč: ________W |  |  |
|  |  | Zajema največjo moč, ki je potrebna za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Napetostno območje: mora zajemati napetostno območje, ki je potrebno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2 | Napetostno območje: od ________ do ________ V |  |  |
|  |  | Zajema napetostno območje, ki je potrebno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Tokovno območje: mora zajemati tokovno območje, ki je dovoljeno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2. | Tokovno območje: od ________ do ________ A |  |  |
|  |  | Zajemati tokovno območje, ki je dovoljeno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Časovni potek vzbujalne napetosti je možno spreminjati s pomočjo programskega vmesnika na osrednjem računalniku sistema pod postavko 1.13 oz. s pomočjo mikroračunalnika v napajalnem pretvorniku sinhronskega stroja iz postavke 1.9. | - DA | - NE |  |
|  | - Omogoča obratovanje sinhronskega stroja v prevzbujenem in podvzbujenem stanju znotraj dopustnih vrednosti statorskih in rotorskih tokov. | - DA | - NE |  |
| 1.4 | Merilnik navora: |  |  |  |
|  | - Število merilnih območij: ≥ 2 | Število merilnih območij: ________ |  |  |
|  | - Nazivni navor prvega območja: od ≥ 300 Nm do ≤ 500 Nm | Nazivni navor prvega območja: ________ Nm |  |  |
|  | - Nazivni navor drugega območja: od ≥50 Nm do ≤ 100 Nm | Nazivni navor drugega območja: ________ Nm |  |  |
|  | - Maksimalna hitrost vrtenja: ≥ 5.000 vrtljajev/minuto. | Maksimalna hitrost vrtenja: ________ vrtljajev/minuto. |  |  |
|  | - Razred točnosti: ≤ 0,05 % celotne skale (prvo območje) in ≤ 0,1 % celotne skale (drugo območje) | Razred točnosti prvo območje: ________ % celotne skale Razred točnosti drugo območje: ________ % celotne skale |  |  |
|  | - Frekvenčno območje: ≥ 10 kHz. | Frekvenčno območje: ________ kHz |  |  |
|  | - Resolucija: ≤ 0,25 Nm (prvo območje) in ≤ 0,1 Nm (drugo območje). | Resolucija prvo območje: ________ Nm Resolucija drugo območje: ________ Nm |  |  |
| 1.5 | Vmesnik za prilagoditev merilnih signalov senzorja navora/hitrosti: |  |  |  |
|  | - Analogni izhodi: od −10 V do +10 V | Analogni izhodi: od _________ do _________ V |  |  |
|  | - Analogni nizkopasovno prepustni filter, ki omogoča izvedbo vodenja s konstantnim navorom | - DA | - NE |  |
| 1.6 | Mehanska sklopka: |  |  |  |
|  | - Elastomerna sklopka z deljenim vpenjanjem, ki omogoča enostavno demontažo brez premikanja strojev ali senzorja navora | - DA | - NE |  |
|  | - Omogoča zamenjavo elastomera in s tem prilagajanje dušenja/prožnosti sklopke | - DA | - NE |  |
| 1.7 | Zaščita za gred in sklopko: |  |  |  |
|  | - Zložljiva, z možnostjo enostavnega odpiranja za dostop do sklopke | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajeni varnostni senzorji, ki so povezani s centralnim računalnikom pod postavko 1.11, pri čemer je v odprtem/nezaščitenem stanju gredi delovanje pogonskega sklopa onemogočeno | - DA | - NE |  |
| 1.8 | Merilna miza za pogonski sklop: |  |  |  |
|  | - Kovinski varjeni okvir z nivelirnimi nogami, na katerega je pritrjena nosilna plošča, ki je popolnoma prilagojena za soosno namestitev sinhronskega stroja iz postavke 1.2, senzorja navora iz postavke 1.3 ter asinhronskega stroja iz postavke 1.1. | - DA | - NE |  |
|  | - Dolžina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 2500 mm | Dolžina nosilne plošče (merilne mize): ________ mm |  |  |
|  | - Širina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 900 mm | Širina nosilne plošče (merilne mize): ________ mm |  |  |
|  | - Debelina nosilne plošče: ≥ 70 mm | Debelina nosilne plošče: ________ mm |  |  |
|  | - Nosilna plošča ima po sredini ustrezne T-utore, ki služijo poravnavi obeh strojev, senzorja navora in zaščitnih elementov za gred in omogoča ustrezno soosno mehansko povezavo gredi obeh strojev preko senzorja navora | - DA | - NE |  |
|  | - Nameščeni so nosilni elementi, ki omogočajo poravnavo gredi sinhronskega stroja, senzorja navora in asinhronskega stroja ter namestitev zaščit za gredi | - DA | - NE |  |
|  | - Nameščena je omarica z napajalnikom za senzorje, ki so na strojih in merilni mizi ter z vmesnikom za prilagoditev izmerjenih signalov iz postavke 1.5 | - DA | - NE |  |
| 1.9 | Modularni sistem pretvornikov močnostne elektronike za napajanje izmeničnih trifaznih strojev: |  |  |  |
|  | - Je zasnovan na t.i. kaskadni (angl. Back-to-back) vezavi dveh trifaznih mostičnih pretvornikov z vmesnim enosmernim vodilom | - DA | - NE |  |
|  | - Omogoča 4-kvadrantno obratovanje | - DA | - NE |  |
|  | - Največja dovoljena napetost enosmernega vodila: ≥ 850 V | Največja dovoljena napetost enosmernega vodila: ________ V |  |  |
|  | - Največja moč sistema: ≥ 100 kW (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 5 kHz in največji dovoljeni napetosti enosmernega vodila) | Največja moč sistema (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 5 kHz in največji dovoljeni napetosti enosmernega vodila): ________ kW |  |  |
|  | - Največji linijski tok: ≥ 120 Arms (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 5 kHz) in ≥ 70 Arms (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz). | Največji linijski tok (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 5 kHz): ________ Arms Največji linijski tok (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz): ________ Arms |  |  |
|  | - Območje možnih stikalnih frekvenc pretvornika na pogonski strani: od ≤5 kHz do ≥10 kHz | Območje možnih stikalnih frekvenc pretvornika na pogonski strani: od ________ kHz do ________ kHz |  |  |
|  | - Najvišja napetost omrežja: ≥ 480 Vrms | Najvišja napetost omrežja: ________ Vrms |  |  |
|  | - Frekvenca omrežja: od ≤50 Hz od ≥60 Hz | Frekvenca omrežja: od _________ Hz do ________ Hz |  |  |
|  | - Vsebuje LCL filter na omrežni strani, ki je uglašen s stikalno frekvenco pretvornika na omrežni strani | - DA | - NE |  |
|  | - Stikalna frekvenca pretvornika na omrežni strani: ≥5 kHz in ≤10 kHz ter je usklajena z LCL filtrom | Stikalna frekvenca pretvornika na omrežni strani: _________ kHz |  |  |
|  |  | Stikalna frekvenca pretvornika na omrežni strani je usklajena z LCL filtrom: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Omogoča obratovanje s faktorjem delavnosti: od -1 do 1 | Omogoča obratovanje s faktorjem delavnosti: od ________ do ________ |  |  |
|  | - Ima prisilno zračno hlajenje trifaznih pretvorniških modulov | - DA | - NE |  |
|  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov na usmerniškem (omrežnem) in razsmerniškem (pogonskem) mostičnem pretvorniku (skupaj 6x) | Meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov na omrežnem pretvorniku (3x): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov na pogonskem pretvorniku (3x): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti napetosti enosmernega vodila | - DA | - NE |  |
|  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti linijskih tokov (3x) in trenutnih vrednosti faznih napetosti (3x) na omrežni strani LCL filtra, kar omogoča regulacijo faktorja delavnosti na omrežni strani pretvornika. | Meritev trenutnih vrednosti linijskih tokov (3x) omrežni strani LCL filtra: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Meritev trenutnih vrednosti faznih napetosti (3x) omrežni strani LCL filtra: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Omogoča regulacijo faktorja delavnosti na omrežni strani pretvornika: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje modularno krmilno enoto za zajemanje, obdelavo in generiranje signalov na osnovi odprto-programirljivega procesorja (npr. ustreznega mikroprocesorja, digitalnega signalnega procesorja, FPGA enote ipd.) ter ustreznih perifernih enot (t.j. AD in DA pretvornikov), ki na podlagi meritev omogočajo izvedbo vodenja celotnega sistema v realnem času. Krmilna enota je povezana s centralnim računalnikom pod postavko 1.11 in omogoča izvedbo algoritmov vodenja po meri. | Vsebuje modularno krmilno enoto za zajemanje, obdelavo in generiranje signalov na osnovi odprto-programirljivega procesorja ter ustreznih perifernih enot (t.j. AD in DA pretvornikov), ki na podlagi meritev omogočajo izvedbo vodenja celotnega sistema v realnem času: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Tip odprto-programirljivega procesorja (npr. mikroprocesor, digitalni signalni procesor, FPGA enota ipd.): _____________________________________ |  |  |
|  |  | Krmilna enota je povezana s centralnim računalnikom pod postavko 1.11: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Krmilna enota omogoča izvedbo algoritmov vodenja po meri: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Krmilna enota omogoča blokovno programiranje algoritmov vodenja (na primer v programskem okolju Matlab Simulink, NI LabView oz. enakovredno). | Krmilna enota omogoča blokovno programiranje algoritmov vodenja v programskem okolju: _________________________________ |  |  |
|  | - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih vhodov zajema v realnem času vsaj naslednje signale: - pulze inkrementalnega dajalnika ustreznega stroja pod postavko 1.1 ali 1.2, - navor merilnika navora pod postavko 1.4, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na pogonski strani, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na omrežni strani, - napetost enosmernega vodila, - vse 3 linijske toke na omrežni strani LCL filtra, - vse tri fazne napetosti omrežja, - temperaturi obeh mostičnih pretvorniških modulov, - referenčne vrednosti vmesnika PLK pod postavko 1.11, - stanje stikala za zasilni izklop, - stanje glavnega kontaktorja za priklop sistema na omrežje, - stanje zaščitnih funkcij (napake) obeh pretvorniških modulov. | Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih vhodov zajema v realnem času naslednje signale: - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - Dodatno:__________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |  |  |
|  | - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih izhodov generira vsaj naslednje izhodne signale: - proženje vseh tranzistorjev v obeh pretvorniških modulih na osnovi signalov PŠM, - vklop/izklop glavnega kontaktorja za povezavo pretvorniškega sistema na omrežje, - referenčna vrednost vzbujalne napetosti napajalnika pod postavko 1.3. | Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih izhodov generira naslednje izhodne signale: - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - Dodatno:____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ |  |  |
|  | - Ima funkcijo »mehkega« vklopa (sinhronizacije) na omrežje. | - DA | - NE |  |
|  | - Ima vsaj naslednje osnovne strojne oz. programske samozaščitne funkcije: - ustrezne varovalke v tokokrogih, - strojno vgrajen mrtvi čas v gonilnikih za proženje tranzistorjev, ki preprečuje možnost nastanka kratkega stika enosmernega vodila v mostičnih modulih pretvornika, - pretokovna zaščita trifaznih pretvorniških modulov, - zaščita proti previsoki temperaturi trifaznih pretvorniških modulov. | Ima naslednje strojne oz. programske samozaščitne funkcije: - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - Dodatno:____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |  |  |
|  | - Ima izvedene osnovne algoritme vodenja (t.j. 4 kvadrantno delovanje pogona), ki vsebujejo vsaj: - regulacijo napetosti enosmernega vodila s pomočjo omrežnega pretvornika in - regulacijo vrtljajev stroja pod postavko 1.1 ali 1.2 s pomočjo pogonskega pretvornika. | Ima izvedene naslednje algoritme vodenja (t.j. 4 kvadrantno delovanje pogona), ki vsebujejo: - __________________________________________________ __________________________________________________ - __________________________________________________ __________________________________________________ - Dodatno:____________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | - Vse komponente sistema so nameščene v zaščitni omari, ki ima tipko za zasilni izklop | - DA | - NE |  |
| 1.10 | Stikalno – merilni sistem: |  |  |  |
|  | - Vsebuje ustrezna stikala, ki s stikalnimi manipulacijami omogočajo vsaj sledeče kombinacije napajanj posameznih navitij sinhronskega in asinhronskega stroja iz postavk 1.1 in 1.2: - Statorsko navitje sinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 ali direktno iz omrežja. - Rotorsko navitje sinhronskega stroja je napajano z napajalnikom pod postavko 1.3 ali je brez napajanja. - Rotorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je statorsko navitje asinhronskega stroja priključeno direktno na omrežje. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano direktno iz omrežja in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. | Vsebuje ustrezna stikala, ki s stikalnimi manipulacijami omogočajo sledeče kombinacije napajanj posameznih navitij sinhronskega in asinhronskega stroja iz postavk 1.1 in 1.2: |  |  |
|  |  | 1) Statorsko navitje sinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 ali direktno iz omrežja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | 2) Rotorsko navitje sinhronskega stroja je napajano z napajalnikom pod postavko 1.3 ali je brez napajanja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | 3) Rotorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je statorsko navitje asinhronskega stroja priključeno direktno na omrežje: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | 4) Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | 5) Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano direktno iz omrežja in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje ustrezne varovalke v vseh tokokrogih navitij strojev. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje priključene vodnike za meritev napetosti na vseh priključnih sponkah navitij obeh strojev, kot je prikazano na sliki 1. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje vsaj 7 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov preizkušanca (asinhronskega oz. sinhronskega stroja): - 1 senzor za meritev vzbujalnega toka sinhronskega stroja (nazivna vrednost mora zajemati največjo dovoljeno vrednost toka, ki je dovoljen za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2), - vsaj 6 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih tokov asinhronskega stroja, pri čemer morajo biti senzorji prestavljivi, da omogočajo tudi meritev statorskih tokov sinhr. stroja ali 9 ustreznih senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih tokov asinhr. stroja in statorskih tokov sinhr. stroja, - senzorji morajo omogočati meritev trenutnih vrednosti AC in DC tokov, - frekvenčni razpon senzorjev: 0 do >= 500 kHz pri +-3dB slabljenja, - točnost <= 0,05 % - imajo galvansko ločitev izhodnega signala, - imajo nebaterijski napajalnik, - merilna območja senzorjev morajo zajemati največje dopustne vrednosti tokov obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2. | Skupno število senzorjev toka: ________ |  |  |
|  |  | Število senzorjev toka za meritev rotorskih tokov sinhr. in asinhronskega stroja: ________ |  |  |
|  |  | Tokovno območje senzorja za meritev vzbujalnega toka sinhr. stroja: od _______ do _______ A |  |  |
|  |  | Največja dopustna vrednost vzbujalnega toka sinhronskega stroja: _______ A |  |  |
|  |  | Tokovno območje senzorjev za meritev rotorskega toka asinhronskega stroja: od _______ do _______ A |  |  |
|  |  | Največja dopustna vrednost rotorskega toka asinhronskega stroja: _______ A |  |  |
|  |  | Število senzorjev toka za meritev statorskih tokov sinhr. in asinhronskega stroja: ________ |  |  |
|  |  | Tokovno območje senzorjev za meritev statorskega toka asinhronskega in sinhronskega stroja: od _______ do _______ A |  |  |
|  |  | Največja dopustna vrednost statorskega toka: - asinhronskega stroja: _______ A - sinhronskega stroja: _______ A |  |  |
|  |  | Senzorji za meritev statorskih tokov so enostavno prestavljivi med asinhronskim in sinhronskim strojem (velja le v primeru, da so uporabljeni samo trije senzorji za merjenje statorskih tokov): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Senzorji toka omogočajo meritev trenutnih vrednosti AC in DC tokov: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Frekvenčni razpon senzorjev (pri +-3dB slabljenja): od ________ do ________ kHz |  |  |
|  |  | Točnost senzorjev: ________ % |  |  |
|  |  | Senzorji imajo galvansko ločitev izhodnega signala: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Senzorji imajo nebaterijski napajalnik: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | merilna območja senzorjev zajemajo največje dopustne vrednosti tokov obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Je nameščen v zaščitni omari | - DA | - NE |  |
| 1.11 | Krmilno-merilni sistem: |  |  |  |
|  | - Ima vgrajen industrijski računalnik z vsaj naslednjimi komponentami: - procesorjem Intel Core i7 2,5 GHz ali enakovreden ali boljši, - ≥ 16 GB DDR3 RAM, - trdi disk SSD ≥ 500 GB, - grafična kartica, - ≥ 2x mrežna kartica 1000/100 MBit/s (Ethernet), - ≥ 3x USB vhod, - ≥ 1x serijski vhod. | Vgrajen industrijski računalnik z naslednjimi komponentami: - Procesor: __________________________________________________ - RAM: __________________________________________________ - Trdi disk: __________________________________________________ - Grafična kartica: __________________________________________________ - Mrežna kartica __________________________________________________ Št. mrežnih kartic: _________ - Tip in št. USB vhodov: __________________________________________________ - Št. serijskih vhoodov: __________________________________________________ - Drugo: ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | - Osrednji industrijski računalnik na osnovi namenske programske opreme omogoča: - centraliziran nadzor/avtomatizacijo celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju, - programiranje procesorskih enot v obeh modularnih pretvorniških sistemih pod postavko 1.9. | Osrednji industrijski računalnik na osnovi namenske programske opreme omogoča centraliziran nadzor/avtomatizacijo celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | Osrednji industrijski računalnik na osnovi namenske programske opreme omogoča programiranje procesorskih enot v obeh modularnih pretvorniških sistemih pod postavko 1.9: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje ustrezen vmesnik PLK za avtomatizacijo celotnega pogonskega sistema. | Proizvajalec in serija PLK: ____________________________________ |  |  |
|  | - Na osnovi vmesnika PLK omogoča zajemanje osnovnih merilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj: - meritev navora na osnovi senzorja navora iz postavke 1.4, - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnih dajalnikov, ki sta nameščena na stroja iz postavk 1.1 in 1.2, - ≥ 4 kanalno meritev temperature strojev iz postavk 1.1 in 1.2. | Na osnovi vmesnika PLK omogoča zajemanje naslednjih merilnih signalov v realnem času: |  |  |
|  |  | - Meritev navora na osnovi senzorja navora iz postavke 1.4 |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Meritev hitrosti na osnovi inkrementalnih dajalnikov, ki sta nameščena na stroja iz postavk 1.1 in 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Število kanalov za meritev temperature: ________ |  |  |
|  |  | - Druge meritve: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | - Na osnovi vmesnika PLK omogoča generiranje osnovnih krmilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj: - referenčni vrednosti za regulacijo napetosti enosmernih vodil obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčne vrednosti za regulacijo hitrosti, toka oz. navora obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčno vrednost vzbujalne napetosti za napajalnik iz postavke 1.3, - signale za aktivacijo modularnih pretvornikov iz postavke 1.9. | Na osnovi vmesnika PLK omogoča generiranje naslednjih krmilnih signalov v realnem času: |  |  |
|  |  | - Referenčni vrednosti za regulacijo napetosti enosmernih vodil obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Referenčne vrednosti za regulacijo hitrosti, toka oz. navora obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Referenčno vrednost vzbujalne napetosti za napajalnik iz postavke 1.3: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Signale za aktivacijo modularnih pretvornikov iz postavke 1.9: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Generira nadaljnje signale: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | - Ima izvedene, ožičene in označene priključke za vzporedno merjenje vsaj naslednjih merilnih količin (nizkonapetostni signali, shematsko prikazano na sliki 1): - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 1x linijski tok na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na sinhronskem stroju pod postavko 1.2, - meritev hitrosti na osnovi inkrement. dajalnika, ki je nameščen na asinhronskem stroju pod postavko 1.1, - meritev navora na podlagi senzorja pod postavko 1.4, - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj. | Ima izvedene, ožičene in označene priključke za vzporedno merjenje vsaj naslednjih merilnih količin (nizkonapetostni signali): |  |  |
|  |  | - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1x linijski tok na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na sinhronskem stroju pod postavko 1.2: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na asinhronskem stroju pod postavko 1.1: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - meritev navora na podlagi senzorja pod postavko 1.4: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na omrežni strani LCL filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Ima izvedene, ožičene in ustrezno označene priključke za neposredno merjenje napetosti na naslednjih mestih (visokonapetostni signali, shematsko prikazano na sliki 1): - na priključnih sponkah statorskih navitij sinhronskega stroja, - na priključnih sponkah rotorskega navitja sinhronskega stroja, - na priključnih sponkah statorskih navitij asinhronskega stroja, - na priključnih sponkah rotorskih navitij asinhronskega stroja. | Ima izvedene, ožičene in ustrezno označene naslednje priključke za neposredno merjenje napetosti na naslednjih mestih (visokonapetostni signali): |  |  |
|  |  | - Na priključnih sponkah statorskih navitij sinhronskega stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Na priključnih sponkah rotorskega navitja sinhronskega stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Na priključnih sponkah statorskih navitij asinhronskega stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Na priključnih sponkah rotorskih navitij asinhronskega stroja: |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  | - Ima izvedeni Ethernet komunikacijski povezavi med osrednjim računalnikom in krmilnima enotama v obeh modularnih pretvornikih, ki omogoča programiranje krmilnih enot | - DA | - NE |  |
|  | - Je nameščen v ustrezni zaščitni omari | - DA | - NE |  |
|  | - Ima omara namensko polico, na katero je možno odložiti neodvisen merilni vmesnik za paralelno zajemanje merilnih signalov in ga enostavno povezati z označenimi priključki | - DA | - NE |  |
| 1.12 | Povezovalni močnostni, signalni in komunikacijski kabli: |  |  |  |
|  | - Dobava in montaža vseh potrebnih močnostnih, signalnih ter komunikacijskih kablov | - DA | - NE |  |
|  | - Smiselna funkcionalna povezava za polno delovanje celotnega sistema v skladu s shematskim prikazom na sliki 1 in tehničnimi specifikacijami | - DA | - NE |  |
|  | - Signalni in komunikacijski kabli morajo biti nameščeni ločeno od močnostnih kablov na takšen način, da je zmanjšan vpliv EM motenj na merilne signale | - DA | - NE |  |
| 1.13 | Programska oprema za avtomatizacijo/krmiljenje na sistemskem nivoju: |  |  |  |
|  | - Je nameščena na osrednjem industrijskem računalniku iz postavke 1.11 | - DA | - NE |  |
|  | - Operacijski sistem: najnovejša različica MS Windows | Operacijski sistem: ________________ |  |  |
|  | - Programski vmesnik za vodenje celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju in za zajemanje merilnih signalov, ki omogoča: - Izbiro različnih načinov vodenja (na primer vodenje hitrosti oz. navora posameznega stroja). - Vnos referenčnih vrednosti hitrosti, navora, napetosti enosmernega vodila. - Beleženje osnovnih izmerjenih signalov, ki so podani pod zahtevo 1.11b). - Različne merilne module (vsaj trajno obratovanje S1, kratkotrajno obratovanje S2, intermitenčno obratovanje S3, nastavljive cikle obremenitev in meritve navornih karakteristik). | Programski vmesnik za vodenje celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju in za zajemanje merilnih signalov omogoča naslednje: |  |  |
|  |  | - Izbiro naslednjih načinov vodenja: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  |  | - Vnos naslednjih referenčnih: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  |  | - Beleženje osnovnih izmerjenih signalov, ki so podani pod zahtevo 1.11b): |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izbiro naslednjih merilnih modulov: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) za vgrajen industrijski računalnik, postavka 1.11 a: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |
| 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |
| 3. Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži dokazila o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev (vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta oz. spletnega dokumenta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko Vgrajen industrijski računalnik ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.