Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver. 1/21 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | INTERVENCIJSKA ČELADA |  |
| Šifra artikla: 142018 |  | Število strani: 2 |

- PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Intervencijska čelada je namenjena uporabi pripadnikov Policije pri izvajanju nalog s področja javnega reda in miru (JRM) in mora nuditi zaščito glave ter obraza pred udarci palic, kamenja, raznimi tekočinami.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

- Komplet sestavlja:

  - čelada,

  - vizir,

  - ščitnik vratu (tilnika),

  - transportna torba ali zaščitna vreča.

- Stopnja zaščite pred udarci skladno s standardom EN 397 ali NIJ 0104.02 ali standard Technischer Richtlinien für ein modular aufgebautes System - Schutzhelm, Hör-/Sprechgarnitur, Atemschutzmaske, 2011.

- Školjka čelade iz polykarbonata (ali enakovredno).

- Velikost: univerzalna velikost školjke, ki ustreza vsem velikostim glave z ustrezno rešitvijo prilagajanja pričvrstitve na različne velikosti glave uporabnikov.

- Vizir je snemljiv, ustrezne trdnosti in prožnosti, možno ga je namestiti v več različnih položajih.

- Omogočena vgradnja profesionalne slušno-govorne naprave s konektorjem za priklop na radijsko postajo.

- Možnost uporabe zaščitne maske.

- Notranjost školjke čelade je dodatno zaščitena bodisi s sistemom trakov bodisi s stiroporjem ali enakovredno na temenu ter penastim trakom okrog čelade. Obe rešitvi nudita optimalno absorpcijsko moč za udarce.

- Snemljivo in pralno notranje ležišče. Sestavljata ga trak za prilagajanje velikostim glave iz usnja ali enakovredno ter zaščitna mrežica na temenu. Ležišče je pritrjeno na več točkah, in sicer najmanj štirih, na školjko čelade. Ležišče nudi možnost prilagoditve velikosti številk s pomočjo Velcro traku ali enakovredno oziroma s trakovi Cordure ali enakovredno.

- Čelada mora imeti ščitnik vratu (tilnika), ki se pritrdi na notranjo stran čelade na najmanj 4 mestih, je univerzalne velikosti in je izdelan iz usnja, lahko vsebuje tudi penasto polnilo. Debelina mora biti najmanj 6 mm.

- Trak okoli brade mora biti izdelan iz kvalitetnega materiala, ki se mora regulirati, črne barve. Na traku mora biti ščitnik za brado.

- Čelada mora imeti vgrajene zunanje membrane za izboljšanje slišnosti in membrane, ki omogočajo kroženje zraka v čeladi (zagotovljeno zračenje).

- Črne ali temno modre barve.

- Čelada mora ob predpisanemu načinu uporabe in hrambe zagotavljati ustrezno zaščito najmanj 10 let.

- V notranjem delu čelade morajo biti vtisnjene oznake, iz katerih je možno razbrati proizvajalca, model čelade in leto proizvodnje.

- K vsakem artiklu mora biti priloženo navodilo za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Ob predložitvi vzorca pri ponudbi in ob dobavi mora ponudnik predložiti ustrezne dokazne listine o ustreznosti opreme standardu zahtevane zaščite, izdane s strani ustrezne institucije.

- EMBALIRANJE

Čelada se pakira v originalno embalažo, priložena so navodila za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Tako pakirane čelade se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.