Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver. 12/20 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | JAKNA VETRNA PPE |  |
| Šifra artikla: |  | Število strani: 7 |

SPLOŠNE ZAHTEVE

| 1.1. | Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovemu vzorcu. |  |  |
| 1.3. | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 52. |  |  |
| 1.4. | Surovinska sestava: triplastna tkanina (3 – plastni laminat): zgornja plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja plast 100% poliester . Jakna je podložena z mrežico. Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna. Barva tkanine je temno siva. |  |  |
| 1.5. | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Jakne se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |
| 1.6. | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |
| 1.7. | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost pletenine %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |
| 1.8. | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |
| 1.9. | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |
|  | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |
|  | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC, - mehanska obdelava zmanjšana. |
|  | Kemično čiščenje |  | - Kemično čiščenje dovoljeno s perkloretenom. |
|  | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |
|  | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi. |
|  | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |

Prepovedana uporaba mehčalca!

MATERIAL ZA IZDELAVO

| 2.1. | Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 ply laminat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | softshell |  |  |  |
| Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |
|  |  | L* = 23,25 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |
| Barva - temno siva |  | a* = 0,93 | Siva skala | (65/10˚) |
|  |  | b* = - 1,50 | -0,5 enote |  |
| Vezava |  | ripstop |  | SIST EN ISO 3572 |
| Surovinska sestava |  | 100 % poliester |  | SIST EN ISO 11827 |
| zgornje tkanine |  |  |  |  |
|  |  | Dvokomponentna |  |  |
| Funkcijska plast |  | membrana na bazi |  |  |
|  |  | PTFE ali enakovredno |  |  |
| Surovinska sestava |  |  |  |  |
| spodnje tkanine--flis |  | 100 % poliester |  |  |
| Površinska masa | g/m² | 255 | ± 10% | SIST EN ISO 2286-2 |
| Pretržna sila | N |  | ± 7% | SIST EN ISO 1421 |
| Osnova |  | ≥ 790 |  |  |
| Votek |  | ≥ 690 |  |  |
| Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |
| po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |
| Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |
| Votek |  | ± 2 |  |  |
| Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |
| Original v novem stanju |  | 5 |  |  |
| Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 5 |  |  |
| Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 3 |  |  |
| kemičnega čiščenja |  |  |  |  |
| Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN ISO 4920 |
| V novem stanju |  | 5 |  |  |
| Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 4 |  |  |
| Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 2 |  |  |
| kemičnega čiščenja |  |  |  |  |
| Obstojnost na drgnenje - |  | Na površini |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |
| Martindale z | Ciklov |  |  |  |
| obremenitvijo 9Kpa |  |  |  |  |
| Vrhnja tkanina |  | ≥ 50.000 |  |  |
| Spodnja tkanina flis |  | ≥ 40.000 |  |  |
| Obstojnost na pilling - | 7.000 | 5 |  | SIST EN ISO 12945 -2 |
| spremenjena Martindale metoda | ciklov |  |  |  |
| Odpor tkanine pri | m²Pa/W | < 7 | -0,5 enote | SIST EN ISO 31092 |
| prehodu vodne pare - ret |  |  |  |  |
| Odpor tkanine pri | m²K/W | ≥ 0,049 |  | SIST EN ISO 31092 |
| prehodu vodne pare - rct |  |  |  |  |
| Barvne obstojnosti | Ocena | A/B/C/D |  |  |
| pri 40*C |  |  |  |  |
| Pranje( 40˚C) |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-C06 |
| Znoj kisli |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj alkalni |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Voda |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje suho |  | 4/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Drgnjenje mokro |  | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetna svetloba |  | 6 |  | SIST EN ISO 105-B02 |
| Ekotex 100 |  | zahtevano |  |  |

*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestersko tkanino

D- prehod barve na belo bombažno tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območju

| 2.6. | Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla |
| --- | --- |

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine

- Žepovina

- Mreža za ventilacijo

- Etiketa z zahtevanimi podatki

- Obesna etiketa z zahtevanimi podatki

- Zadrga nedeljiva,premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 16 cm

- Zadrga deljiva, leva, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolžine 70cm, dolžina  za vel.št.50

- Zadrga deljiva, desna, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolžine  70cm, dolžina za vel.št.50

- Zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine  71 cm, dolžina vel.št.50

- Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine  16 cm

- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 15 cm

- Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 25 cm

- Plastični regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice

- Vrvica elastična fi 3 mm črna

- Pvc končnik-ježek na zapestniku

- Pvc končnik-ježek za vrvico

- Sprimni trak 100 mm, črni, mehki del

- Sprimni trak 20 mm, črni, mehki  del

- Sprimni trak 25 mm, črni, mehki del

- sprimni trak 38 mm, črni, mehki  del

- Rinčica galvansko obdelana

- Rips trak 20 mm črn

- Potegavčki na vrvici z plastičnim delom za lažje odpenjanje zadrg

INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Jakna mora biti v celoti izdelana skladno z naročnikovim vzorcem.

Spredaj;

Jakna je spredaj rezana v prsnem predelu, ter v vzdolžni liniji, kjer sta skrito izdelana prsna žepa z zadrgo dolžine 250 mm. Žep je izdelan z zadrgo 1 ključek in pokrivno letvijo. Spredaj se jakna zapira z zadrgo, ki sega do dolžine jakne (za vel. 50 = 690 mm). Zadrga je izdelana z letvico. Šivi so pošiti 
6 mm. Pod zadrgo je na notranji strani (Lin D) izdelana odprtina za poseg v žep (dimenzija odprtine za 
vel. 50 = 165 mm), zapenja se s sprimnim trakom.

Zadaj;

Jakna je prečno rezana preko hrbta, ter vzdolžno do dolžine. Šivi so pošiti 6 mm. Dolžina jakne je izdelana z obrobnikom. Na dolžini je vpeljana elastična vrvica, možnost regulacije preko dveh regulatorjev na strani.

Rokav;

Je snemljiv. Dolžina deljive zadrge za vel. 50 = 68 cm. 140 mm od vrha rokava je našit žep z gubo globine 20 mm v vogalih 3x,  širine 155 mm in dolžine 175 mm,  izdelan z zadrgo dolžine 160 mm. V predelu komolca sta izdelana dva všitka. V spodnjem delu rokava, je izdelan manjši žep z zadrgo,  s prekrivno letvijo 18 mm z zadrgo dolžine 150 mm. Na dolžini rokava je trak širine 25 mm in dolžine 75 mm, ki je zaključen s plastičnim regulatorjem, tako je omogočena regulacija rokava na dolžini s sprimnim trakom.

Ovratnik;

Je stoječ, šir. 90 mm. V zgornjem delu pri vratu je dodatno ojačan v širini 20 mm.

V notranjosti je jakna podložena z mrežico, v vratnem izrezu zadaj je na mrežico našit obrobnik, na levi strani je v notranjosti našit notranji žep, ki je izdelan z zadrgo.

Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz tkanine v kombinaciji širine 8 mm in dolžine 85 mm (notranja stran), na sredino vratnega izreza. Etiketa z zahtevanimi podatki je našita na levi strani, sprednji notranji del.

Na zadrgah na sprednjih žepih, zgornjih žepih na rokavu in na sprednji zadrgi so nameščeni potegavčki (skladno z naročnikovim vzorcem) za lažje odpiranje.

Nad levim in desnim prsnim prerezom je našit  98 mm x 25 mm širok sprimni trak (mehki del);  levo za pripenjanje napisa POLICIJA, desno za pripenjanje imenske oznake.

Vzporedno z rezanim sprednjim naplečnikom je na sredino zgornje pokrivne letvice našit  83 mm x 38 mm širok sprimni trak (mehki del), za pripenjanje položajne oznake.

Na desnem rokavu, na sredini biceps žepa, je našit po obliki emblema znaka pripadnosti službe sprimni trak mehki del, mehki del sprimnega traku je našit prav tako na levem rokavu po obliki emblema simbol policije znak RS.

Vsi šivi so enakomerni in izdelani skladno z naročnikovim vzorcem.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| 4.1. | Oblika in detajli |
| --- | --- |

Sprednji del 						Zadnji del

| 4.2. | Dimenzije emblemov in našitkov |
| --- | --- |

- vezen našitek napis POLICIJA – veliki, matiran, dimenzije 100 mm x 25 mm,

- vezen emblem pripadnosti službe PPE, matiran, dimenzije 81 mm x 89 mm,

- vezen emblem Simbol policije znak RS, dimenzije 89 mm x 102 mm.

Emblemi in našitki so izdelani kvalitetno in estetsko brez izpuščenih zank vezenja.

| 4.3. | Numerično vrednotenje barv sukanca za vezenje |
| --- | --- |

|  | CIE L*a*b* COLOR SYSTEM |  |  |  |  | PANTONE TEXTILE COLOR SYSTEM | PANTONE SOLID CODE | Sukanec Cotty 9344 ali enakov. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARVA | L* | a* | b* | C* | H* |  |  |  |
| ČRNA (RS v grbu, obroba; PPE napis posebna enota) | 12,16 | 0,53 | -0,92 | 1,06 | 299,78 | 19-4006 | Black 6 C | 300 |
| SIVA (RS žarki, napis, zvezde, zunanji rob, obroba grba, Triglav, listi; PPE obroba, znak) | 27,78 | 2,79 | 1,27 | 3,06 | 24,40 | 18-5203 | Cool Gray 10 | 354 |

Metoda preizkusa: SIST EN ISO 105-A05 (D65/10°).

Dovoljeno odstopanje: ΔE* ≤1,5 (siva skala: - 0,5 enote)

Barva osnovne tkanine je črna, vezenje je skladno z naročnikovim vzorcem, in sicer sukanci za vezenje so v sivem mat odtenku vezilnega sukanca in v črnem mat odtenku vezilnega sukanca.

| 4.4. | Oblike emblemov in našitkov |
| --- | --- |

Slike so simbolične in ne izkazujejo dejanskih dimenzij.

Slike so simbolične in ne izkazujejo dejanskih dimenzij ali barv. Položajne oznake ter simboli policije so določeni v Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije. V prilogi uredbe so objavljena geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policije.

| 4.4. | Dimenzije |
| --- | --- |
| 4.4.1. | Dimenzije – moške |

|  | NORMALNE VELIKOSTNE ŠTEVILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEL. ŠT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|  |  |  | XS |  | S |  | M |  | L |  | XL |  | XXL |  | 3XL |  |
| PRSNA TELESNA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| PRSNI OBSEG | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| ½ PRSNEGA OBSEGA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| PASNA TELESNA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| PASNA GOTOVA | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
| ½ PASNE GOTOVE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| KOLČNA TELESNA | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| KOLČNA GOTOVA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| ½ KOLČNE GOTOVE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| DOL. MODELA | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81,5 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| DOLŽINA RAME | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| DOL. ROKAVA | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

EMBALIRANJE

Dežne jakne se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe (N – normalna velikost, P – podaljšana velikost, K – krajšana velikost). Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so dežne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

velikostna številka, ime in priimek,  naziv artikla, surovinska sestava, način in navodilo vzdrževanja,

leto izdelave, naziv proizvajalca.

Velikost zahtevanih oznak je min 5 mm.

Tako pakirane jakne se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.