Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver.11/20 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | KLOBUK MASKIRNI SE |  |
| Šifra artikla: |  | Število strani: |

SPLOŠNE ZAHTEVE

| 1.1. | Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu. Naročnikovemu vzorcu ustreza artikel UF PRO Striker Gen.2 Boonie ali enakovredno. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki XL. |  |  |
| 1.3. | Surovinska sestava osnovnega materiala: 67% poliester, 33% bombaž – vezava rip-stop. Barva osnovnega materiala je olivno zelena (RAL 7013). |  |  |
| 1.4. | Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila. |  |  |
| 1.5. | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Majice se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |
| 1.6. | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |  |  |
| 1.7. | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - velikostna številka, - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |
| 1.8. | Vsak artikel ima pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |
| 1.9. | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |
|  | Postopek nege: | Znak | Opis postopka: |
|  | Pranje |  | - najvišja temperatura 40°C, - mehanska obdelava zelo zmanjšana, - izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega), - centrifugiranje zmanjšano. |
|  | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje v topilih, navedenih za simbol P, - stroge omejitve za dodatek vode in/ali mehansko obdelavo in/ali temperaturo med čiščenjem in/ali sušenjem, - samopostrežno čiščenje ni dovoljeno. |
|  | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |
|  | Sušenje |  | - sušenje v bobnu ni dovoljeno, |
|  | Likanje |  | - likanje dovoljeno pri nižjih temperaturah. |

MATERIAL ZA IZDELAVO

| 2.1. | Kakovostni parametri – osnovna tkanina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovostni parameter |  | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |
| - Barva |  |  | olivno zelena (RAL 7013) | po vzorcu, skladno z naročnikovim vzorcem |  |
| Vezava |  |  | Rip-stop |  |  |
| Surovinska sestava |  | % | 67% poliester 33% bombaž | ± 7% | SIST ISO 1833 |
| - Površinska masa |  | g/m2 | 220 | ± 10g/m2 | SIST ISO 3801 |
| Pretržna sila |  | N/5 cm |  |  | SIST EN ISO 13934-1 |
| Osnova |  |  | ≥ 1400 |  |  |
| Votek |  |  | ≥ 650 |  |  |
| Sila nadaljnjega trganja |  | N |  |  | SIST EN ISO 13937- 2 |
| Osnova |  |  | ≥ 50 |  |  |
| Votek |  |  | ≥ 20 |  |  |
| Dimenzijska stabilnost pri: |  | % |  |  | SIST EN 25077 ISO 5077 |
| pranju 60°C |  |  |  |  | ISO 6330 |
| osnova |  |  | -2 ≤ & ≥ 2 |  |  |
| votek |  |  | -2 ≤ & ≥ 2 |  |  |
| Sprey test |  |  | min. 4 |  | SIST EN 24920 ISO 4920 |
| Oljeodbojnost |  | Ocena |  |  | SCOTCHGARD, 3M test |
| Original |  |  | min. 4 |  | SIST EN ISO 14419 |
| Obstojnost na piling |  | Ocena | min. 4 |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| Barvne obstojnosti pri: |  | Ocene* A/B/C |  | -0,5 enote |  |
| Pranje 40°C |  | A/B/C | 4 |  | SIST EN ISO 20105-C06 |
| Znoj kisli |  | A/B/C | 4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Znoj alkalni |  | A/B/C | 4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
| Vodo |  | A/B/C | 4/3-4 |  | SIST EN ISO 105-E01 |
| Drgnjenje |  |  |  |  |  |
| Suho |  | A/B | 3-4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Mokro |  | A/B | 3-4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
| Umetna svetloba |  | A | 4-5 |  | SIST EN 105-B02 |

*Legenda:

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

| 2.2. | Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla |
| --- | --- |

- sukanec, surovinska sestava in barva prilagojena barvi osnovne tkanine, skladno z naročnikovim vzorcem,

- medvloga

- mrežasta pletenina, v barvi osnovnega materiala,

- sprimni trak 30 mm, v barvi osnovnega materiala, mehki del

- sprimni trak 55 mm, v barvi osnovnega materiala, mehki del

- vrvica Ø4 mm, v barvi osnovnega materiala,

- žica Ø3-4 mm,

- PVC regulator, enojni, z odprtinama za namestitev na trak, v barvi osnovnega materiala,

- keper trak širine 9 mm,

- etiketa z zahtevanimi podatki

- obesna etiketa/kartonček z zahtevanimi podatki

INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Artikel mora biti v celoti izdelan skladno z naročnikovim vzorcem.

Klobuk je zasnovan tako, da ščiti pred soncem, omogoča kroženje zraka v predelu glave ter razbije prepoznavno silhueto glave zaradi česar uporabnika zlije z okolico. Izdelan je iz zgornjega dela in oboda, oziroma krajca. Na zgornjem delu je na sprednji in zadnji strani nameščena mrežasta prezračevalna odprtina, ki omogoča neovirano kroženje zraka. Na sprednji in zadnji strani je na obodu klobuka vdelana žica (na vsaki strani v dolžini 160 mm, velja za velikost XL), ki omogoča popolnoma individualno prilagoditev klobuka. Obseg klobuka je enostavno nastavljiv s paracord (ali enakovredno) vrvico in PVC regulatorjem (nemeščenim na keper trak, ki je všit v šiv) na zadnji strani klobuka. Na notranji strani klobuka je izdelan mrežast žep, dimenzije 145 mm x 130 mm, ki je primeren za majhne in ploščate predmete. Na klobuku so nameščeni sprimni trakovi (3x, kosmačeni del), kvadratne oblike, ki so namenjeni pripenjanju našitkov. Ob strani zgornjega dela klobuka so okrog in okrog izdelane dvojne zanke, širine 12 mm, ki omogočajo namestitev vegetacije (za zlitje z okoljem). Obod klobuka je širine 50 – 70 mm, enakomerno 8 krat prešit. Teža klobuka (velja za velikost L) je 0,10 kg (± 5%). Etiketa s podatki navedenimi pod točko 1.7. je našita na notranji del klobuka. Vsi šivi so enakomerni in izdelani skladno z naročnikovim vzorcem.

INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| 4.1. | Oblika in detajli |
| --- | --- |

| 4.2. | Dimenzije |
| --- | --- |

Klobuki maskirni se izdelujejo v standardnih velikostnih številkah od S do 2XL.

EMBALIRANJE

Na vsak artikel se pritrdi obesna etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.8. Majica se zloži v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani artikli se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji