Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver. 1/21 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | ČELADA Z BALISTIČNO ZAŠČITO |  |
| Šifra artikla: 142014 |  | Število strani: 2 |

- PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Čelada z balistično zaščito je namenjena različnim enotam Policije, ki izvajajo pooblastila v posebnih pogojih. Čelada nudi zaščito glave tako pred izstrelki iz strelnega orožja, kot pred delci minsko-eksplozivnih teles.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

- Barva čelade je črna-mat.

- Školjka je izdelana iz Aramida ali enakovredno, z izboklinami na ušesnem delu ter navzven upognjenim ščitkom na sprednjem delu. Rob čelade je izdelan iz neoprenske gume ali enakovredno.

- Čelada z balistično zaščito nudi zaščito pred udarci v skladu z BS EN 397:1995, nudi zaščito stopnje NIJ-IIIA ali enakovredno pred izstrelki 9 mm, mase 8,0 g oziroma 124 greinov FMJ, hitrost 400 m/s (15 m/s) in zaščito stopnje NIJ-IIIA ali enakovredno pred izstrelki .44 Mag mase 15,6 g oziroma 240 greinov LSWC-GC, hitrost 420 m/s (15 m/s) ter zaščito pred delci MES 17 greinov V50 650 m/s v skladu s STANAG 2920 in MIL STD 662.

- Notranje ležišče čelade je snemljivo in pralno. Izdelano je iz blazinic, napolnjenih z blažilno peno, ki so pritrjene s pomočjo Velcro traku ali enakovredno ali pa je izdelano iz trakov Cordure ali enakovredno in usnja z blažilno peno ter zaščitne mrežice. Ležišče je pritrjeno na več točkah, in sicer vsaj štirih, na školjko čelade. Ležišče nudi možnost prilagoditve velikosti številk s pomočjo Velcro traku ali enakovredno oziroma s trakovi Cordure ali enakovredno. Obe rešitvi nudita optimalno absorpcijsko moč za udarce.

- Čelada se namešča z oblazinjenim podbradnikom traku, ki je z notranje strani ojačano z usnjem ali enakovredno. Trakovi so opremljeni s sponkami, ki omogočajo prilagoditev velikosti čelade posameznemu uporabniku. Trakovi so na školjko čelade pritrjeni z vsaj štirimi jeklenimi nerjavečimi vijaki.

- Čelada omogoča optimalno kroženje zraka v njeni notranjosti.

- Čelada omogoča uporabo komunikacijske opreme in ne sme ovirati uporabe in nošnje celoobrazne zaščitne maske.

- Čelada zagotavlja ob predpisanemu načinu uporabe in hrambe ustrezno zaščito najmanj 10 let (od dneva podpisa zapisnika o prevzemu dobavljenega blaga).

- V notranjem delu čelade je nameščena etiketa oz. vidno odtisnjene oznake, iz katerih je možno razbrati proizvajalca, model čelade, stopnjo zaščite, velikost, serijsko številko ter leto proizvodnje (mesec / leto).

- Vsi kovinski deli so nerjaveči ali galvansko obdelani proti koroziji.

- Priložena je torba ali vreča, ki je namenjena za transport in zaščito čelade.

- Ob dobavi mora izbrani ponudnik predložiti navodila za uporabo, hrambo in vzdrževanje, seznam posameznih serijskih številk artiklov ter garancijske izjave v slovenskem jeziku.

- Specifikacijo količin po velikostnih številkah bo naročnik posredoval ponudniku skupaj s podpisano pogodbo.

- Ob oddaji ponudbe je potrebno priložiti vzorec (velikost M).

- Ob oddaji ponudbe in ob dobavi mora ponudnik predložiti ustrezne listine o skladnosti z zahtevanimi standardi in ostalimi zahtevami glede zaščite pred izstrelki ter MES delci, izdane s strani ustrezne institucije.

- DIMENZIJE

Informativne velikostne številke in dovoljena masa čelade z balistično zaščito

| velikost | obseg v cm | masa v g |
| --- | --- | --- |
| Small (S) | 52 - 56 | do 1300 (+ 5%) |
| Medium (M) | 54 - 59 | do 1350 (+ 5%) |
| Large (L) | 57 - 64 | do 1400 (+ 5%) |
| Extra Large (XL) | 61 - 66 | do 1450 (+ 5%) |

Čelade morajo pokrivati obseg glave med vsaj 52 in 66 cm. Maksimalna masa največje čelade ne sme presegati 1750 g (+5%). Zgoraj navedene velikostne številke so informativne, ponudnik lahko ponudi čelade z manj ali več velikostnimi številkami.

Slika artikla je informativna.

- EMBALIRANJE

Čelada se pakira v originalno embalažo, na njej mora biti vidna oznaka velikostne številke (velikost označbe minimalno 10 mm). Tako pakirane čelade se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.