Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko

Ime sklopa: SKLOP 5: Torefikacija 3.del

Oznaka javnega naročila:

# NAVODILO:

# Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

# Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

# Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko« za SKLOP 5: Torefikacija 3.del in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Kalorimeter |  |  |
|  | - Naprava mora zagotavljat samodejni vžig, samodejno polnjenje in odvajanje vode, samodejno polnjenje s kisikom, odzračevanje in splakovanje. |  |  |
|  | - Imeti mora vgrajeno RFID tehnologijo za samodejno identifikacijo posod za razgradnjo. |  |  |
|  | - Kalorimeter s hladilnikom in odpornostjo na halogen: - zaslon na dotik - obratovalna temperatura 22 – 30°C - hladilni sistem uporablja vodovodno vodo, temperaturni interval 12 – 27°C, obratovalni tlak: 1,5 bar |  |  |
|  | - Komplet potrošnega materiala za izvedbo minimalno 500 testov |  |  |
|  | - Manometer z maksimalnim tlakom 40 bar |  |  |
|  | - Ročna peletna stiskalnica za prašne materiale |  |  |
|  | - Odzračevalna postaja |  |  |
|  | - Komplet nadomestnih delov |  |  |
|  | - Posoda iz kvarčnega stekla – vsaj 5 kom. |  |  |
|  | - Komplet bombažnih niti |  |  |
|  | - Komplet platinastih vžigalnih žic |  |  |
|  | - Komplet vrečk za zgorevanje različnih velikosti |  |  |
|  | - Para film |  |  |
|  | - Ponudnik ob dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje vsaj 2 uporabnikov. |  |  |
|  | - Garancijska doba vsaj 1 leto. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.