SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Nadgradnja core omrežja 2021 |
| Predmet javnega naročila | Novi core usmerjevalniki |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Usmerjevalniki 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | 1x Hrbtenični usmerjevalnik z naslednjimi vmesniki: Najmanj 36x 100 Gigabit Ethernet vmesnikov za vtični modul QSFP28 od tega mora najmanj 24 vmesnikov podpirati tudi način 400 Gigabit Ethernet za vtični modul QSFP-DD | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v usmerjevalniku: |  |
| 2. | Programska oprema z osnovno licenco za opremo pod postavko 1. za najmanj 3,6Tbps skupne prepustnosti, ki omogoča: - sočasno uporabo 36x100G vmesnikov - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 3,6Tbps - podporo za zahtevane funkcionalnosti razen za zahteve označene z (dodatno) - zahtevana veljavnost licence je namanj 10 let | Oznaka: |  |
| 3. | Razširitev licence pod točko 2. za dodatnih 400Gbps prepustnosti - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 4. | Programska oprema z razširjeno licenco za opremo pod postavko 1. za najmanj 3,6Tbps skupne prepustnosti, ki omogoča: - sočasno uporabo 36x100G vmesnikov - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 3,6Tbps - podporo za zahtevane funkcionalnosti vključno z zahtevami označenimi z (dodatno) - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 5. | Razširitev licence pod točko 4. za dodatnih 400Gbps prepustnosti - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 6. | Rezervni napajalnik za opremo pod postavko 1 | Model: |  |
| 7. | Rezervni ventilator za opremo pod postavko 1 | Model: |  |
| 8. | # 400G QSFP-DD AOC - Dolžina vsaj 3 metrov - aktivni optični kabel - QSFP-DD na QSFP-DD - Kabel mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |  |
| 9. | # 400G QSFP-DD AOC - Dolžina vsaj 10 metrov - aktivni optični kabel - QSFP-DD na QSFP-DD - Kabel mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. - Kabel mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Proizvajalec: Model: |  |
| 10. | # 400G QSFP-DD AOC - Dolžina vsaj 20 metrov - aktivni optični kabel - QSFP-DD na QSFP-DD - Kabel mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |  |
| 11. | Vtični modul QSFP28, 100G-LR4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 10 km - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |  |
| 12. | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 100 metrov - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. - Modul mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Proizvajalec: Model: |  |
| 13. | Vtični modul SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 300 metrov - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |  |

| 14. | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, 1310nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | QSFP to SFP+ adapter Omogoča priklop SFP+ vtičnih modulov v QSFP fizični ethernet vmesnik | Proizvajalec: Model: |  |
| 16. | # Izobraževanje za ponujen usmerjevalnik Ponudnik opreme zagotovi štiri dnevno (vsaj 32 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. Če takšno izobraževanje ne bo mogoče opraviti zaradi »COVID« omejitev, se izobraževanje izjemoma lahko opravi na daljavo. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete, - ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj tri inženirje naročnika, - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisotno na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v štirih tednih po naročilu. |  |  |
|  | ZAHTEVANE LASTNOSTI USMERJEVALNIKA Zahtevane lastnosti usmerjevalnika se nanašajo na postavke iz predhodnje tabele in jih mora izpolnjevati usmerjevalnik iz postavke 1. z ustrezno programsko opremo z licenco iz postavk 2. do 5. Vse spodnje zahteve mora izpolnjevati usmerjevalnik iz postavke 1. skupaj s programsko opremo z osnovno licenco v postavkah 2. in 3. Izjema so zahteve označene z (dodatno). V kolikor jih ne izpolnjuje programska oprema z osnovno licenco, potem jih mora izpolnjevati programska oprema z razširjeno licenco (postavki 4. in 5.). V kolikor ima ponudnik samo en tip licence, ki skupaj s programsko opremo izpolnjuje vse spodnje zahteve vključno z zahtevami označenimi z (dodatno), potem naj to programsko opremo z licenco navede tako v postavkah 2. in 3. kot tudi v postavkah 4. in 5. Programska oprema z razširjeno licenco (postavki 4. in 5.) pomeni samostojno licenco in ne nadgradnjo osnovne licence (postavki 2. in 3.). V kolikor ponudnik za razširjeno licenco zahteva predhoden nakup osnovne licence, naj to upošteva v svoji ponudbi. Zahtevana maksimalna skupna prepustnost usmerjevalnika ob polni konfiguraciji vmesnikov je najmanj 9,6Tbps. V kolikor licenci v postavkah 2. in 4. že omogočata najmanj 9,6Tbps skupne prepustnosti potem nadgradnje licenc v točkah 3. in 5. niso potrebne. Ponudnik naj v tem primeru v postavkah 3. in 5. označi, da posamezna licenca v predhodni postavki že zagotavlja najmanj 9,6Tbps prepustnostni. V tabeli 1. v obrazcu ePRO – Ponudba_Predračun naj v tem primeru za ti dve postavki vpiše vrednost 0. Zahteve: - Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). Vsak napajalnik mora imeti lasten kabel. V primeru izpada enega napajalnika morajo preostali prevzeti celotno breme. Sistem mora podpirati priklop napajalnikov na dve različni veji napajanja V primeru izpada ene veje, morajo napajalniki druge veje prevzeti celotno breme. - Menjava omrežnih modulov in napajalnikov med delovanjem usmerjevalnika (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal). - Možnost uporabe vsaj 24 100G/400G Ethernet vmesnikov tudi v načinu 40 Gigabit Ethernet z uporabo vtičnega modula QSFP+ - Možnost uporabe vsaj 24 100/400G Ethernet vmesnikov tudi v načinu 10 Gigabit Ethernet z uporabo ustreznega adapterja za vtični modul SFP+ - V ponujenem usmerjevalniku morajo delovati tudi vtični moduli SFP+, QSFP+, QSFP28, QSFP-DD in kabli (DAC, AOC) drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oz. kablov usmerjevalnik podpira. - Podpora za VLANe: - 802.1Q - Vsaj 4000 VLANov na usmerjevalnik. - Vsaj 10 logičnih vmesnikov na fizičen vmesnik (za vsak VLAN po eden). - Na vmesniku z 802.1Q VLANi je zahtevana podpora za več VLANov, pri čemer: - se en ali več VLANov oz. logičnih vmesnikov uporabi za usmerjanje IP prometa ("zaključi" se jih na usmerjevalniku, dodeli se jim IP naslove) - je promet med posameznimi VLANi možno usmerjati (v kolikor se VLANe zaključi na usmerjevalniku in se jim priredi IP naslove). - lahko promet znotraj istega VLANa prehaja med različnimi fizičnimi vmesniki (Layer 2 bridging) - Podpora za 802.3ad: - združevanje vsaj štirih 10/40/100Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad - razvrščanje ethernet okvirjev v posamezne ethernet povezave, ki so združene v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad, glede na L3 in L4 informacijo v paketu (IP naslov izvora in ponora prometa, TCP/UDP vrata). - Podpora za najmanj 9192 bajtne okvirje (jumbo frames) na vseh razpisanih vmesnikih oz. linijskih karticah (zahtevanih 9192 bajtov je MTU na ethernet nivoju) tako za usmerjanje (L3) kot tudi za preklapljanje (L2). - Zmogljivost (ob ustrezni programski opremi z licenco): - Pri zahtevah za line rate prepustnost v naslednjih točkah, je ta za različne velikosti paketov predpisana na sledeč način (v kolikor ni drugače določeno): - Za pakete večje od 192 bytov se zahteva vsaj 75% linijske prepustnosti - Za pakete večje od 512 bytov se zahteva polna prepustnost - Zmogljivost centralnega vodila (stikalne enote, Switching Fabric): - Skupna prepustnost ob polni konfiguraciji 36x100G vmesnikov: 3,6 Tbit/s v vsaki smeri (“full duplex”, kar pomeni vsaj 3,6 Tbit/s v vhodni in vsaj 3,6 Tbit/s v izhodni smeri). - Line rate prepustnost med poljubnima dvema 100G ali 400G vmesnikoma - Usmerjevalnik in njegovo vodilo morata ob ustrezni programski opremi podpirati maksimalno konfiguracijo z vsaj 24x 400 Gigabit Ethernet vmesniki, ki hkrati delujejo z linijsko hitrostjo ob skupni prepustnosti vsaj 9,6Tbps. - Line-rate forwarding zmogljivost usmerjevalnika ob polni konfiguraciji 36x100G vmesnikov za unicast L2 okvirje in L3 IPv4 in IPv6 pakete, ob hkratni uporabi mehanizmov QoS, ACLs (packet filtrov) in mehanizmov za zbiranje statistik o prometu (netflow ali podobno). - Zagotovljeno posredovanje paketov brez sprememb vrstnega reda (“no packet reordering”) ob line-rate obremenitvi sistema - Velikost usmerjevalnih tabel: - FIB (Forwarding Information Base) tabela vsaj 250.000 unicast poti/prefiksov (IPv4 najmanj 200.000 vpisov in IPv6 najmanj 20.000 vpisov) - (dodatno) možnost razširitve FIB tabele na vsaj 2.000.000 vpisov (IPv4 najmanj 1.500.000 vpisov in IPv6 najmanj 400.000 vpisov) in RIB (Routing Information Base) tabele na vsaj 3.000.000 vpisov. - Podpora za velike bufferje: velikost medpolnilnika (packet buffer queue length) na vsakem posameznem vmesniku najmanj 220 MB oz. najmanj 8 GB za celotni usmerjevalnik z 36 vmesniki - Usmerjevalni protokoli: - Hkratna podpora za OSPF, OSPFv3, IS-IS, MP-BGP (IPv4, IPv6). - Podpora statičnih poti (IPv4 in IPv6). - Kontrola širjenja informacij med različnimi protokoli za usmerjanje (vključno s statičnimi potmi). - Podpora za več hkratnih default poti v OSPF in OSPFv3. - Podpora za load balancing preko enakovrednih poti v OSPF in OSPFv3. - Podpora za BGP flowspec (dodatno) - Podpora za BGP large communities - Kontrola BGP procesa: - Kontrola sprejemanja usmerjevalnih informacij od BGP sosedov na osnovi prefiksov ter na osnovi vrednosti AS poti. - Kontrola pošiljanja usmerjevalnih informacij BGP sosedom na osnovi prefiksov ter na osnovi vrednosti AS poti. - Kontrola sprejemanja usmerjevalnih informacij od BGP sosedov na podlagi “BGP community”. - MD5 avtentikacija in šifriranje protokola BGP. - (dodatno) Podpora za IPv4 multicast (na fizičnih vmesnikih kot tudi na logičnih vmesnikih, ki so rezultat uporabe VLANov na fizičnem vmesniku): - MBGP - PIM (Sparse, Dense, Sparse-Dense mode) - (dodatno) Podpora za IPv4 multicast preko L3 VPN. - Podpora za IPv6: - ICMPv6 - Usmerjevalnik mora imeti implementirane naslednje IPv6 aplikacije: - ping - ssh - traceroute - Integrated routing and bridging (IRB). - (dodatno) Podpora za MPLS - (dodatno) Podpora za L3 MPLS VPN - Podpora za BFD (Bidirectional Forwarding Detection) - Podpora za VRF lite (Virtual Routing and Forwarding brez uporabe MPLS), ki nam omogoča uporabo večih neodvisnih usmerjevalnih tabel, ki delujejo istočasno na istem usmerjevalniku: - Podprtih mora biti vsaj 8 VRF instanc - Znotraj VRF instance morajo biti podprti vsi usmerjevalni protokoli za IPv4 in IPv6 zahtevani v točki “Usmerjevalni protokoli” - (dodatno) Možnost razširitve na vsaj 256 VRF instanc - Podpora za posredovanje usmerjevalnih poti med posameznimi VRF instancami (Route Leaking), z možnostjo nadzora nad tem, katere poti so posredovane (mehanizem route-map ali podoben) - Upravljanje: - Poseben omrežni ethernet vmesnik za upravljanje (management port). Podprt mora biti način Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). - SNMP v1 in v2c. - Interaktivno konfiguriranje preko SSH. - Možnost konfiguriranja preko omrežja (na daljavo) med delovanjem usmerjevalnika. - Možnost povrnitve prejšnje konfiguracije (“rollback” ali kakšna druga hitra metoda za vrnitev v stanje pred spremembo konfiguracije). - Konfiguriranje naprave mora biti podprto na način, da se nastavitve ureja na napravi, spremembe pa se atomarno uveljavijo šele po potrditvi (angl. Commit) - Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracije in nalaganja novih verzij programske opreme z uporabo protokola FTP/SFTP - Konfiguracijska datoteka v obliki ASCII (shranjena na računalniku z možnostjo naložitve na usmerjevalnik). - Dostop na usmerjevalnik s SSH in avtentikacijo preko ključa SSH, ki je shranjen na usmerjevalniku. - Možnost izvajanja ukazov na usmerjevalniku preko SSH z avtentikacijo s ključem SSH, ki je shranjen na usmerjevalniku. - Podpora protokola NTP ali drugega protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa. - Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju): Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM - Varnostne funkcije (kontrola dostopa do usmerjevalnika in uporabe le tega za dostop do omrežja): - Uporabniško ime in geslo, podatki shranjeni v usmerjevalniku. - Lokalno (na usmerjevalniku) shranjen SSH ključ uporabnika, ki mu je dovoljen dostop do usmerjevalnika preko SSH. - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim - Več nivojev privilegijev (vsaj en nivo zgolj za pregled stanja in konfiguracije, drug nivo za spreminjanje stanja in konfiguracije). - Kontrola dostopa do SNMP agenta na usmerjevalniku. - Možnost definiranja izjem v usmerjanju IPv4/IPv6 prometa (Policy-based routing oz. Filter-based forwarding): - glede na vmesnik, kjer je paket vstopil v usmerjevalnik - glede na neka pravila, ki jih definiramo z ACL/packet filtrom - Načini beleženja sistemskih dogodkov: - na zunanji UNIX syslog strežnik - s pošiljanjem SNMP trapov in alarmov - v pomnilnik ali na lokalni pomnilniški medij usmerjevalnika - Možnost razhroščevanja (debugging) tako usmerjevalnih protokolov kot IP prometa. - Kontrola prometa po posameznih protokolih (IPv4 in IPv6 ACL/packet filter): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na IPv4/IPv6 naslove (z masko), protokole, TCP/UDP vrata (tako pošiljatelja kot prejemnika), ICMP/ICMPv6 tip/kodo - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na stanje TCP zastavic. Primer: kontrola TCP prometa, kjer je postavljena zastavica TCP-SYN. - z mehanizmi, ki omogočajo kontrolo prometa glede na velikost paketa (za promet IPv4/IPv6, TCP/UDP in ICMP/ICMPv6). Primer: kontrola UDP prometa brez podatkov (UDP payloada) - paketi imajo le IPv4 in UDP “header”. - kontrola prometa ob vstopu paketa v usmerjevalnik (ingress) - kontrola prometa ob izstopu paketa iz usmerjevalnika (egress) - kontrola prometa na fizičnem vmesniku, kjer je omočen protocol IP (L3 vmesnik) - kontrola prometa na logičnih vmesnikih (po posameznih VLANih na 802.1Q L3 vmesniku, v primeru da VLANe na usmerjevalniku zaključimo na logičnih vmesnikih) - za vsako posamezno pravilo v ACL/packet filtru morajo biti na voljo števci, ki štejejo število paketov in število bajtov, za prepovedan oz. dovoljen promet, ki ga opisuje to pravilo. Te števce naj bo možno odčitavati s SNMP ali CLI ukazi. - podpora za vsaj 15.000 pravil - Možnost zbiranja in pobiranja (shranjevanja) podatkov o prometu: - Promet preko posameznega vmesnika - Promet preko posameznega vmesnika (sloj 2) v paketih/okvirjih in oktetih. - Promet preko posameznega IPv4/IPv6 vmesnika (sloj 3). - Promet preko posameznega VLANa na fizičnem vmesniku v paketih/okvirjih in oktetih (v kolikor je VLAN zaključen na logičnem vmesniku). - Pobiranje zgoraj omenjenih podatkov preko SNMP. - Vzorčenje prometa preko usmerjevalnika (netflow/traffic sampling ali podoben mehanizem): - Za IPv4/IPv6 promet preko usmerjevalnika možnost zbiranja naslednjih podatkov o posameznih tokovih (flowih): - IPv4/IPv6 naslov izvora - IPv4/IPv6 naslov ponora - promet v paketih in oktetih/bajtih - številka protokola na sloju 4 (TCP=6, UDP=17, ICMP=1, ...) - številka TCP oz. UDP vrat izvora in ponora, v kolikor gre za TCP oz. UDP promet - vhodni vmesnik - izhodni vmesnik - stanje TCP zastavic v kolikor gre za TCP promet - Možnost nastavitve pogostosti vzorčenja. - Možnost nastavitev pogostosti vzorčenja 1:1, kar pomeni, da se zajema informacija o vseh flow-ih skozi usmerjevalnik (do nekega maksimalnega števila flow-ov). - Mehanizem za prenos zbranih podatkov iz usmerjevalnika na strežnik (netflow/traffic flow export). - Podpora za QoS: - Vsaj 8 vrst (queues) na vsakem 100GE vmesniku. - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling): - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale (WRR). - Možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. - Podpora za Strict Priority vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Podpora za RED (inteligentno odmetavanje paketov iz vrste) z možnostjo nastavljanja parametrov. Na ta način dosežemo, da se manj prioritetni paketi začnejo odmetavati prej kot bolj prioritetni. - Možnost nastavljanja parametrov za odmetavanje paketov iz vrste glede na barvo paketa (glede na DSCP oz. CoS polje). - Možnost hkratne uporabe več različnih mehanizmov za strežbo vrst, npr. ena vrsta je strict priority, med ostalimi pa se vrši WRR. - Možnost razvrščanje paketov (classifying) v posamezne izhodne vrste glede na: - vrednost DSCP polja - razširjeni/extended ACL (IPv4/IPv6 naslovi, številke IP protokolov in vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v usmerjevalnik - vrednost CoS polja v ethernet okvirju - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s): - Na posameznem fizičnem vmesniku ter posameznem logičnem vmesniku (po posameznih VLANih na 802.1Q vmesnikih, v primeru, da VLANe na usmerjevalniku zaključimo na logičnih vmesnikih) - ob vstopu v usmerjevalnik (ingress) - ob izhodu iz usmerjevalnika (egress) - Možnost definiranja “conform” prometa z vrednostjo CIR (commited information rate) in velikosti kratkotrajnih presežkov prometa (“burstov”). - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - odmetavanje - sprememba prioritete oz. načina nadaljne obravnave paketa - Za traffic policing: možnost določanja prometa, ki ga bo obdelal policer na osnovi: - vrednost DSCP polja - razširjeni/extended ACL (IPv4/IPv6 naslovi, številke IP protokolov in TCP/UDP vrat) - stanje TCP zastavic za IP/TCP promet - velikost paketa za IP/TCP, UDP in ICMP promet. Primer: sistem lahko omejuje količino paketov UDP, manjših od 32 bajtov. - Za traffic policing, kot ga opisuje točki (e): - možnost nadzora/štetja “conform” prometa v paketih in bajtih - možnost nadzora/štetja presežnega prometa v paketih in bajtih - Vsi podprti mehanizmi QoS (npr., scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij usmerjevalnika. - Podpora za vsaj 50.000 MAC naslovov oz. ARP zapisov na celotnem sistemu. - Redundančna zasnova hladilnih ventilatorjev, možna menjava okvarjene ventilatorske enote med delovanjem sistema. Pretok zraka za hlajenje sistema med sprednjo in zadnjo stranjo šasije. - Maksimalna višina opreme: 3 RU (Rack Units). - Pribor za vgradnjo v 19” omaro. |  |  |
|  | # Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije |  |
|  | Vzdrževanje mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. |  |  |
|  | # Vzdrževanje in podpora v času podaljšane garancije |  |
|  | Vzdrževanje mora vključevati: - Podaljšanje garancije za dobo vzdrževanja. - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim podaljšanja garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro - Zagotovljen dostop za ponudnika ali naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika |  |  |

# Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme

Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - V kolikor ponujena oprema vsebuje različne tipe licenc mora ponudnik omogočiti preverjanje opreme z vsemi ponujenimi licencami - testiranje funkcionalnosti traja največ 16 ur (2 delovna dneva). Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. # V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: # Tehnična dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: