|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver.4/21 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | BALISTIČNA PLOŠČA (PRSNI, HRBTNI DEL) |  |
| Šifra artikla: |  | Število strani: 2 |

- PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Komplet balističnih plošč je namenjen zaščiti policistov in se lahko uporablja v majici (nosilcu zaščitnih vložkov) in nosilcu balistične zaščite (telovniku), ki ju uporablja naročnik. Balistični plošči skupaj z mehkim zaščitnim vložkom zagotavljata zaščito telesa pred standardnimi izstrelki iz kratkocevnega in dolgocevnega strelnega orožja.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- komplet (trde) balistične plošče sestavljata prsni del in hrbtni del; priložena je vreča;

- najmanjša stopnja zaščite balistične plošče je SK-4 po German Standardu ali enakovredno, ki v kombinaciji z mehkim balističnim vložkom stopnje zaščite lllA NIJ skupaj tvori stopnjo zaščite po standardu NIJ stopnje III ICW 0101.06 ali enakovredno;

- najmanjša stopnja zaščite balistične plošče po SK German Standardu ali NIJ Standardu, ki zadrži krogle v spodnji tabeli:

| kaliber krogle | tip krogle | masa krogle (g) | hitrost (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| .223 rem / 5,56 x 45 mm | SS109 | 4 +/- 0,1 | 950 +/- 10 |
| .308 win / 7,62 x 51 mm | FMJ | 10 +/- 0,1 | 830 +/- 10 |

- dimenzije 250 mm x 300 mm (± 2%);

- debelina ne sme presegati 17 mm, z dodatnim ovojem za zaščito je plošča lahko skupaj z ovojem debela do max. 21 mm;

- masa obeh plošč skupaj ne sme presegati 3 kg;

- oblika posamezne plošče se mora prilegati telesu. To pomeni, da se mora obvezno prilagajati po vertikalni in horizontalni smeri telesa, torej mora biti ukrivljena/usločena. Posledično sta prsni in hrbtni del lahko različno oblikovana;

- posamezna plošča mora biti v zaščitenem ovoju, ki ščiti pred mehanskimi poškodbami;

- balistična plošča ob predpisanemu načinu uporabe in hrambe zagotavlja zahtevano zaščito najmanj 10 let od dneva podpisa zapisnika o prevzemu dobavljenega blaga;

- za shranjevanje in prenos je priložena trpežna vreča iz blaga, v katero se lahko spakira obe plošči.

Kot dokazilo o izpolnjevanju standarda zaščite za balistično ploščo (prsni, hrbtni del) ponudnik priloži:

- CERTIFIKAT, iz katerega mora biti razviden material, ki je testiran, enote morajo biti prevedene v mednarodne merske enote, certifikat mora imeti datum. Certifikat mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma mora biti predložen uraden prevod certifikata v slovenski ali angleški jezik. Certifikat, ki ga kandidat priloži ob ponudbi je lahko star največ 3 leta, vendar se mora nanašati na točno tisti material (npr. material …, številka …, … število kosov) in število plasti (ime plasti), ki jih kandidat navaja v ponudbi. Iz certifikata mora biti razvidno, da je bila testirana točno tista kombinacija, ki jo navaja kandidat;

- POTRDILO akreditacije, da je laboratorij, kjer so bili izvedeni testi, akreditiran.

Označevanje trde balistične plošče se izvede z nalepko:

- naziv opreme,

- stopnja zaščite po NIJ standardu zaščite in njegova številka,

- serijska številka plošče in lota (npr. HB 00123/1), pozicija se nahaja v spodnjem delu balistične plošče v velikosti 12 cm x 2 cm,

- mesec in leto izdelave,

- prostor za vpis datuma začetka uporabe,

- material, velikost plošče in masa,

- opozorilo za ravnanje in vzdrževanje, orientacijske oznake za nameščanje (zunanja smer),

- proizvajalec.

- EMBALIRANJE

Vsak komplet plošč blaga se pakira v priloženo trpežno vrečo iz blaga, priložena morajo biti navodila za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Več kosov pakiranega blaga se lahko nato zloži v primerno zbirno kartonsko embalažo, skladno z ostalimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.