Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana		T: 01 428 40 00

E: gp.mnz@gov.si

www.gov.si

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | ver.2/21 |
| --- | --- | --- |
| NAZIV: | LOVSKA PUŠKA KAL. 9,3 x 62 mm Z DODATNO OPREMO |  |
| Šifra artikla: |  | Število strani: 3 |

- PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Predmetno blago je namenjeno za izvajanje nujnih ukrepov zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih kot jih določa Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20: ZNUAPK), ki je pričel veljati 30. 12. 2020.

- SESTAVA KOMPLETA IN TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OPREME

Komplet sestavlja:

- lovska puška kal. 9,3 x 62 mm,

- optika z montažnimi obročki za Picatinny letev,

- nastavek za nočno streljanje z IR osvetljevalcem in adapterjem za optiko,

- PVC kovček.

lovska puška kal. 9,3 x 62 mm

- 3 stopenjska varovalka,

- zaklep z najmanj 3 bradavicami zaklepa v cev,

- cev Ø 17 mm,

- nastavljiv sprožilec,

- masa ne sme presegati 3,20 kg (brez optike in blažilca poka),

- v kopitu mora imeti Bedding,

- Picatinny letev,

- blažilec poka,

- dodatni nabojnik,

- pas za nošenje.

Orožje mora biti tovarniško novo, brez sledi poškodb, predhodne rabe, korozije, sledi kapljevin ali kondenzirane vlage.

optika z montažnimi obročki za Picatinny letev:

| variabilna povečava | da |
| --- | --- |
| najmanjša povečava | od 2.5x do 3x |
| največja povečava | od 12x do 18x |
| premer leče | 50 mm |
| min. izhodna zenica | 3.3 mm |
| max. premer izhodne zenice | 20 mm |
| min. vidno polje | 2.5 m/100 m |
| max. vidno polje | od 13 m do 15,5 m /100 m |
| min. oddaljenost očesa | od 90 mm do 105 mm |
| največja oddaljenost očesa | do 105 mm |
| hitra nastavitev ostrine | da |
| korak nastavitve križa | od 7 mm/100 m do 10 mm/100 m |
| smer vrtenja kupole | proti urni smeri |
| maks. pomik križa po višini | od 17.44 mrad do 34.88 mrad |
| pomik križa po smeri | od 17.44 mrad do 34.88 mrad |
| pozicija križa | 2. goriščna ravnina |
| osvetlitev križa | da |
| barva osvetlitve | rdeča |
| velikost pike | od 0 do 4 MOA |
| nastavljiva paralaksa | da - stranska kupola |
| območje nastavitve paralakse | od 9 m do 15 m - inf. |
| dolžina | od 345 mm do max 375 mm |
| masa | od 570 g do 670 g |
| premazi leč | več slojev - povsod |
| premer cevi | 30 mm |
| premer objektiva | od 56 mm do 60 mm |
| premer okularja | od 42 mm do 46 mm |
| odpornost na vodo | da |
| odpornost na rosenje | da |
| odpornost na udarce | da |

nastavek za nočno streljanje z IR osvetljevalcem in adapterjem za optiko

- nastavek za nočno streljanje je lahko analogni ali digitalni,

- kalibracija ni potrebna,

- snemljiv infrardeči osvetljevalec velikega dosega,

- odporen na vodo in meglo,

- območje delovne temperature (najmanj): - 25°/ + 50° C,

- čas delovanja najmanj 2 uri,

- masa max 930 g,

- IR osvetljevalec,

- adapter za optiko iz kompleta.

PVC kovček:

- kompakten kovček (hard case) velikosti 130x35x12 cm (± 3 %), v katerega se zloži vso opremo,

- v kovčku mora biti nameščena pena z izrezanimi odprtinami za opremo, ki preprečuje premikanje ter posledično morebitne poškodbe opreme med prenosom in transportom.

- EMBALIRANJE

Ponudnik mora ponujeno blago zapakirati v priloženi PVC kovček (hard case). Oprema mora biti zložena tako, da ne povzroča težjega zapiranja kovčka oz. možnosti poškodb artiklov v kovčku zaradi prenatrpanosti. K opremi se priloži navodila za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za priložene artikle.