MORS 124/2021 – ODP; Notranja oprema v prostorih ASBE - letalska baza Brnik in prostorih ReCO in CORS okoljsko manj obremenjujoče blago

Sklop 2. - OPERATIVNA DELOVNA POSTAJA in OSTALA OPREMA – 1 kpl

Priloga B: Tehnične zahteve naročnika

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| Zahteve naročnika |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,… ) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. |
| 1. OPERATIVNA DELOVNA POSTAJA MORA (TYPE E) – 19 kpl - naročnik je v prilogi razpisne dokumentacija zaradi lažje priprave ponudbe objavil slike oz. načrte opreme kot npr. morebitni primer rešitve izdelave ponujene opreme! |  |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPERATIVNE DELOVNE POSTAJE (obvezno navesti) |  |  |  |  |
| 1.1. SPLOŠNI OPISI |  |  |  |  |
| - biti dimenzij (d/v/š) 2000 x 750/1250 x 1000 mm; |  |  |  |
| - omogočati delo v stoječem ali sedečem položaju; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov ( DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti brezstopenjsko nastavljivo višino delovne površine – električno nastavljivo po višini med 750 mm in najmanj 1250 mm; |  |  |  |
| - imeti elektro pogon dvižnih nog opremljen s sistemom za preprečitev poškodb (anti-colission); |  |  |  |
| - imeti v okvirju delovne površine integriran tehnični prostor; |  |  |  |
| - imeti v zadnjem spodnjem delu vgrajeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, katero mora biti de montažno; |  |  |  |
| - imeti ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo vgrajeno v operativno delovno postajo tako, da je pri sedečem delu pod delovno postajo še vedno dovolj prostora za noge; |  |  |  |
| - imeti vertikalno, električno nastavljivo višino nosilca za slikovne zaslone (nosilec slikovnih zaslonov mora omogočati namestitev večjega števila zaslonov; |  |  |  |
| - imeti nastavitev vsakega posameznega slikovnega zaslona posebej po naklonu, položaju (levo, desno) in globini; |  |  |  |
| - imeti takšno osvetlitev delovne postaje, da ne povzroča bleščanja na zaslonih, barvna svetloba 2700 do 3800 K; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - imeti delovno površino dimenzij (d/š) 2000 x 1000 mm; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru delovne postaje, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| 1.2.NOSILNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 1.2.2. Dvižne noge z zaščitnem ovojem |  |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija operativne delovne postaje mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm; |  |  |  |
| - zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja, |  |  |  |
| - hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (mrežnih in optičnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje (enoten ključ za vse ključavnice). Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom; |  |  |  |
| - levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora po gibljivi energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) omogočati prehod ustreznega števila priključnih kablov (mrežnih in optičnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora; |  |  |  |
| - vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni s centralnim ozemljitvenim priključkom; |  |  |  |
| - barva kovinskih delov delovne postaje RAL 7043 (razen za dvižne noge). Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s proti drsno oblogo; Verige kot npr: http://www.igus.si/wpck/6897/EC_tools |  |  |  |
| - delovna operativna postaja mora imeti brezstopenjsko nastavljivo višino delovne površine – električno nastavljivo po višini med 750 mm in 1250 mm. - Pomik delovne površine mora biti omogočen z elektro pogonom s štirimi dvižnimi nogami; - elektro pogon mora biti opremljen s sistemom za preprečitev poškodb (anticolission) med pomikanjem delovne površine; - hitrost pomika mora biti minimalno 30 mm/sekundo; - potisk posamezne dvižne noge mora biti minimalno 800 N, potisk vseh 4-ih dvižnih nog minimalno 3600 N; - hrup med pomikanjem delovne površine mora biti manjši od 49db(A); - nastavitev višine operativne postaje mora biti neodvisna od nastavljanja višine slikovnih zaslonov; Dvižne noge kot npr. http://www.linak.com/products/lifting-columns.aspx?product=DL6 |  |  |  |
| 1.2.3. Okvir delovne površine |  |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli iz pločevine pa debeline 5 mm. Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem ali stoječem položaju. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami; |  |  |  |
| - v okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - v integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom. |  |  |  |
| - razdelilnika električne napeljave 230 VAC, priključni omarici 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom, predpriprava za mrežna in optična panela ter polici za IP KVM sprejemnik morajo biti vgrajeni na levi in desni strani integriranega tehničnega prostora z minimalnim razmikom med priključki na levi in desni strani 500 mm; |  |  |  |
| - v integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov; |  |  |  |
| - priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru; |  |  |  |
| - integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov; |  |  |  |
| - priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC; |  |  |  |
| - v zadnjem spodnjem delu delovne postaje mora biti nameščeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, dimenzija ohišja (d/v/š) 1500 x 600 x 300 mm, katero mora omogočati namestitev najmanj 2 (dveh) računalniških ohišij dimenzij (d/v/š) 500 x 500 x 200 mm. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti de montažno, omogočena mora biti njegova odstranitev v celoti brez vplivov na konstrukcijsko trdnost in funkcionalnost operativne delovne postaje. |  |  |  |
| - izbrani ponudnik bo moral na zahtevo naročnika priložiti en primer spodnjega pokrova integriranega tehničnega prostora, ki se ga namesti ob morebitni odstranitvi ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| - ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti izdelano iz perforiranih kovinskih stranic z zračnostjo minimalno 65 % za pasivno hlajenje vgrajene opreme. Omogočena mora biti snemljiva sprednja in zadnja plošča za dostop do vgrajene opreme ter omogočeno zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). V ohišju morajo biti ustrezni prehodi za kable do integriranega tehničnega prostora. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti vgrajeno v tehnično mizo tako, da je pri sedečem delu pod njo še vedno dovolj prostora za noge. |  |  |  |
| 1.3. DELOVNA POVRŠINA |  |  |  |  |
| - Ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit), dimenzij (d/š) 2000 x 1000 mm; |  |  |  |
| - debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm; |  |  |  |
| - delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana s poglobljenim delom v sredinskem delu in zaobljenimi robovi radij 30 mm; |  |  |  |
| - zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. |  |  |  |
| - barva delovne površine RAL 9017 (metalic); |  |  |  |
| - delovna operativna postaja mora imeti brezstopenjsko nastavljivo višino delovne površine – električno nastavljivo po višini med 750 in 1250 mm; |  |  |  |
| - v delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC z nastavkom za zaščitno kabelsko verigo za slikovne zaslone. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| - delovna površina mora omogočati kasnejšo vgradnja ohišja VCS (Voice Comminication System), zvočnikov ter priključkov za slušalke. Ponudnik mora priložiti en primer ohišja za vgradnjo VCS postaje, zvočnikov ter priključkov za slušalke v delovno površino ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega (naročnik zagotovi dimenzije VCS postaje zvočnikov ter priključkov za slušalke); |  |  |  |
| - na prednji strani delovne površine mora biti na ergonomskem mestu vgrajena: - kontrolna enota za upravljanje pomika delovne površine gor/dol po višini s prikazom višine in tremi spominskimi mesti; - kontrolna enota za upravljanje pomika slikovnih zaslonov gor/dol po višini. - Kontrolne enote morajo biti pred mehanskimi poškodbami zaščitene s kovinskim zaščitnim ovojem. |  |  |  |
| 1.4. NOSILEC SLIKOVNIH ZASLONOV |  |  |  |
| - Delovna postaja mora imeti horizontalni nosilec slikovnih zaslonov s hrbtiščem po celotni dolžini delovne površine, izdelan iz aluminijastih profilov, ki omogočajo namestitev gibljivih nosilcev slikovnih zaslonov po »VESA100« standardu; |  |  |  |
| - pomik horizontalnega nosilca slikovnih zaslonov po višini mora biti omogočen s podpornim sistemom z elektro pogonom, pomik vsaj 200 mm; |  |  |  |
| - potisk podpornega sistema slikovnih zaslonov mora biti minimalno 1800 N ter hitrost pomika minimalno 10 mm/sekundo; |  |  |  |
| - prehodi kablov med okvirjem delovne površine in slikovnim zaslonom morajo biti aranžirani v dveh zaščitnih zaprtih kabelskih verigah (notranji presek vsaj 17 x 25 mm); |  |  |  |
| - na horizontalnem nosilcu slikovnih zaslonov morajo biti ustrezno aranžirani dovodni kabli; |  |  |  |
| - podporni sistem za pomik horizontalnega nosilca slikovnih zaslonov po višini mora biti zaščiten v kovinskem ovoju; |  |  |  |
| - horizontalni nosilec slikovnih zaslonov mora omogočati vgradnjo 4-ih kosov 24’’ zaslonov po »VESA100« standardu; |  |  |  |
| - posamezni nosilec slikovnega zaslona (vpet mora biti v horizontalni nosilec slikovnih zaslonov) mora omogočati ročno nastavitev vsakega posameznega slikovnega zaslona posebej po naklonu, položaju (nastavitev levo, desno) ter globini ter omogočati vgradnjo 24’’ slikovnih zaslonov po »VESA100« standardu (vgrajeni morajo biti 3 (trije) kosi posameznih nosilcev za slikovne zaslone 24’’; |  |  |  |
| - podporni sistem slikovnih zaslonov mora omogočati kasnejšo nadgradnjo do skupno 8-ih kosov 24’’ zaslonov po »VESA100« standardu v dveh vrstah brez dodatnih predelav delovne operativne postaje. Izbrani ponudnik bo moral na zahtevo naročnika priložiti en sistem nadgradnje in tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| 1.5. RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |
| - LED svetilka mora biti vgrajena na podporni sistem slikovnih zaslonov, omogočen mora biti premik glave svetilke po naklonu ter preko aluminijaste prestavljive roke po položaju; |  |  |  |
| - svetilnost LED svetilke mora biti minimalno 500 Lm, temperatura barve (toplo bela) 2700-3800 K; |  |  |  |
| - svetloba ne sme ovirati pogleda na slikovne zaslone in ne sme povzročati bleščanja na slikovnih zaslonih. LED svetilka kot npr. Waldmann DIVA 900 MPTLE18 |  |  |  |
| 1.6. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |  |
| - Ponudnik mora v tem sklopu ponuditi tudi 6 opor za noge. Opora za noge, je dolga najmanj 450 mm in široka 350 mm, ter je dovolj visoka, stabilna, nedrseča in omogoča udoben položaj in naklon nog. |  |  |  |
| - garancijska doba delovne postaje najmanj 5 let. |  |  |  |
| 2. KONFERENČNA MIZA - 1 kpl (kpl je sestavljen iz 6 miz Type C) |  |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE KONFERENČNE MIZE (obvezno navesti) |  |  |  |
| 2.1. SPLOŠNI OPIS |  |  |  |
| - Ena Konferenčna miza je sestavljena iz 6 miz Type C in sicer: - 4-ih miz Type C dimenzij (d/v/š) 2650 x 750 x 750/250 mm in - 2-eh miz Type C dimenzij (d/v/š) 1500 x 750 x 750/250 mm, - biti pravokotne oblike, dimenzija sklopa (d/š) približno 5300 x 3100 mm; |  |  |  |
| - omogočati, da se po potrebi posamezne mize Type C uporabijo ločeno ali v sklopu konferenčne mize; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru konferenčne mize, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla; |  |  |  |
| - imeti v okvirju delovne površine integriran tehnični prostor; |  |  |  |
| - imeti v zadnjem spodnjem delu konferenčne mize po celotnem notranjem obodu vgrajeno de montažno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo; |  |  |  |
| - imeti ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo vgrajeno v konferenčno mizo tako, da je pri sedečem delu pod konferenčno mizo še vedno dovolj prostora za noge; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - imeti dvonivojsko delovno površino, globina delovne površine mora biti v razmerju 750/250 mm z razliko v nivoju delovne površine 100 mm. |  |  |  |
| - konferenčna miza mora biti po izgledu enaka operativni delovni postaji iz tč. 1 |  |  |  |
| 2.2. NOSILNA KONSTRUKCIJA (posamezne mize Type C) |  |  |  |
| 2.2.1. Noge z zaščitnem ovojem (posamezne mize Type C) |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija mize mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm. Konferenčna miza mora biti stabilna v vseh položajih, brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| - Zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje (enoten ključ za vse ključavnice). Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom; |  |  |  |
| - Levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora omogočati prehod po gibljivi energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) ustrezno število priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom. Barva kovinskih delov RAL 7043. Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s proti drsno oblogo. |  |  |  |
| 2.2.2. Okvir delovne površine (posamezne mize Type C) |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli pa iz pločevine debeline 5mm. |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem položaju. Nosilni okvir mora bit dvonivojski, v zadnjem delu mora omogočati namestitev namiznih nosilcev slikovnih zaslonov. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami. |  |  |  |
| - V okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 X polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom |  |  |  |
| - Razdelilnika električne napeljave 230 VAC, priključni omarici 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom, predpriprava za mrežna in optična panela ter polici za IP KVM sprejemnik morajo biti vgrajeni na levi in desni strani integriranega tehničnega prostora z minimalnim razmikom med priključki na levi in desni strani 500 mm. |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov. Priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru. Integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov. Priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC. |  |  |  |
| - V zadnjem spodnjem delu mize mora biti po celotnem notranjem obodu vgrajeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, dimenzija ohišja (v/š) 600 x 300 mm, katero mora omogočati namestitev najmanj 2 (dveh) računalniških ohišij dimenzij (d/v/š) 500 x 500 x 200 mm. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti de montažno, omogočena mora biti njegova odstranitev v celoti brez vplivov na konstrukcijsko trdnost in funkcionalnost konferenčne mize. Ponudnik mora priložiti en primer spodnjega pokrova integriranega tehničnega prostora, ki se ga namesti ob morebitni odstranitvi ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti izdelano iz perforiranih kovinskih stranic z zračnostjo minimalno 65 % za pasivno hlajenje vgrajene opreme. Omogočena mora biti snemljiva sprednja in zadnja plošča za dostop do vgrajene opreme ter omogočeno zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). V ohišju morajo biti ustrezni prehodi za kable do integriranega tehničnega prostora. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti vgrajeno v tehnično mizo tako, da je pri sedečem delu pod njo še vedno dovolj prostora za noge. |  |  |  |
| 2.3. DELOVNA POVRŠINA (posamezne mize Type C) |  |  |  |
| - Dvonivojska ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit). Debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm. |  |  |  |
| - Konferenčna miza mora biti sestavljena iz sklopa iz 4-ih miz Type C dimenzij (d/v/š) 2650 x 750 x 750/250 mm ter 2-eh miz Type C dimenzij (d/v/š) 1500 x 750 x 750/250 mm, konferenčna miza mora biti pravokotne oblike, dimenzija sklopa približno (d/š) 5300 x 3100 mm. |  |  |  |
| - Globina delovne površine mora biti v razmerju (750/250 mm z razliko v nivoju delovne površine 100 mm). Dvonivojska delovna površina mora omogočati v zadnjem dvonivojskem delu po celotni dolžini konferenčne mize namestitev namiznih nosilcev slikovnih zaslonov. |  |  |  |
| - Zaradi preprečevanja bleščanja delovna površina ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. Barva delovne površine RAL 9017 (metalic). |  |  |  |
| - V delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| 2.4. NOSILEC SLIKOVNIH ZASLONOV |  |  |  |
| - V konferenčno mizo morajo biti vgrajeno 6 (šest) kosov nosilcev monitorjev 24’’ z možnostjo ročne nastavitve naklona in pozicije slikovnega zaslona (nastavitev levo, desno, gor, dol in po globini). Nosilci monitorjev kot npr. https://www.posturite.co.uk/ergotron-lx-desk-monitor-arm.html |  |  |  |
| 2.5. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
| - garancijska doba konferenčne mize najmanj 5 let. |  |  |  |
| 3. TEHNIČNA MIZA Z MOBILNIM PREDALNIKOM 2000 mm (Type F) – 7 kpl |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE TEHNIČNE MIZE (obvezno navesti) |  |  |  |
| 3.1. SPLOŠNI OPIS – TEHNIČNA MIZA – 7 kos |  |  |  |
| - biti dimenzij (d/v/š) 2000 x 750 x 1000 mm; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru tehnične mize, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla; |  |  |  |
| - imeti v okvirju delovne površine integriran tehnični prostor; |  |  |  |
| - imeti v zadnjem spodnjem delu vgrajeno de montažno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, katero mora omogočati pri sedečem delu še vedno dovolj prostora za noge; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - imeti mobilni predalnik s štirimi predali; |  |  |  |
| - tehnična miza mora biti po izgledu in obliki enaka operativni delovni postaji iz tč. 1 |  |  |  |
| 3.2. NOSILNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 3.2.1. Noge z zaščitnem ovojem |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija tehnične mize mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm. Tehnična miza mora biti stabilna v vseh položajih, brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| - Zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje (enoten ključ za vse ključavnice). Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom; |  |  |  |
| - Levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora omogočati prehod po energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) ustrezno število priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom. Barvo kovinskih delov RAL 7043. Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s protizdrsno oblogo. |  |  |  |
| 3.2.2. Okvir delovne površine |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli pa iz pločevine debeline 5mm. |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem položaju. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami. |  |  |  |
| - V okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom. |  |  |  |
| - Razdelilnika električne napeljave 230 VAC, priključni omarici 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom, predpriprava za mrežna in optična panela ter polici za IP KVM sprejemnik morajo biti vgrajeni na levi in desni strani integriranega tehničnega prostora z minimalnim razmikom med priključki na levi in desni strani 500 mm. |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov. Priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru. Integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov. Priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC. |  |  |  |
| - V zadnjem spodnjem delu tehnične mize mora biti nameščeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, dimenzija ohišja (d/v/š) 1500 x 600 x 300 mm, katero mora omogočati namestitev najmanj 2 (dveh) računalniških ohišij dimenzij (d/v/š) 500 x 500 x 200 mm. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti de montažno, omogočena mora biti njegova odstranitev v celoti brez vplivov na konstrukcijsko trdnost in funkcionalnost tehnične mize. Ponudnik mora priložiti en primer spodnjega pokrova integriranega tehničnega prostora, ki se ga namesti ob morebitni odstranitvi ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti izdelano iz perforiranih kovinskih stranic z zračnostjo minimalno 65 % za pasivno hlajenje vgrajene opreme. Omogočena mora biti snemljiva sprednja in zadnja plošča za dostop do vgrajene opreme ter omogočeno zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). V ohišju morajo biti ustrezni prehodi za kable do integriranega tehničnega prostora. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti vgrajeno v tehnično mizo tako, da je pri sedečem delu pod njo še vedno dovolj prostora za noge. |  |  |  |
| 3.3. DELOVNA POVRŠINA |  |  |  |
| - Ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit), dimenzij (d/š) 2000 x 1000 mm. Debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm. Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana s poglobljenim delom v sredinskem delu in zaobljenimi robovi radij 30 mm. Zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. Barva delovne površine RAL 9017 (metalic). Zadnji del delovne površine mora omogočati namestitev namiznih nosilcev za slikovne zaslone po celotni delovni dolžini tehnične mize. |  |  |  |
| - V delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| 3.4. MOBILNI PREDALNIK – 7 kos |  |  |  |
| - Tehnična miza mora imeti mobilni predalnik, s štirimi predali dimenzij 460 x 640 x 565 mm, omogočen mora biti delni izvlek ter centralno zaklepanje desno zgoraj. Ohišje predala mora biti iz iverala z ABS obrobo ter kovinsko stranico. Zgornja stranica mobilnega predalnika mora biti iz istega materiala kot delovna površina tehnične mize. Mobilni predalnik mora imeti gumirana kolesca za trdo talno podlago. |  |  |  |
| 3.5. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
| - garancijska doba tehnične mize 2000 mm (Type F) najmanj 5 let. |  |  |  |
| 4. TEHNIČNA MIZA S INTEGRIRANIM PREDALNIKOM 2000 mm (Aditional Tables) – 7 kpl |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE TEHNIČNE MIZE (obvezno navesti) |  |  |  |
| 4.1. SPLOŠNI OPIS TEHNIČNA MIZA – 7 kos |  |  |  |
| - biti dimenzij (d/v/š) 2000 x 750 x 1000 mm; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru tehnične mize, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla; |  |  |  |
| - imeti v okvirju delovne površine integriran tehnični prostor; |  |  |  |
| - imeti v zadnjem spodnjem delu vgrajeno de montažno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, katero mora omogočati pri sedečem delu še vedno dovolj prostora za noge; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - imeti integriran predalnik s štirimi predali; |  |  |  |
| - tehnična miza mora biti po izgledu in obliki enaka operativni delovni postaji iz tč. 1 |  |  |  |
| 4.2. NOSILNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 4.2.1. Noge z zaščitnem ovojem |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija tehnične mize mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm. Tehnična miza mora biti stabilna v vseh položajih, brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| - Zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje (enoten ključ za vse ključavnice). Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom. |  |  |  |
| - Levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora omogočati prehod po energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) ustrezno število priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom. Barvo kovinskih delov RAL 7043. Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s protizdrsno oblogo. |  |  |  |
| 4.2.2. Okvir delovne površine |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli pa iz pločevine debeline 5mm. |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem položaju. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami. |  |  |  |
| - V okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom. |  |  |  |
| - Razdelilnika električne napeljave 230 VAC, priključni omarici 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom, predpriprava za mrežna in optična panela ter polici za IP KVM sprejemnik morajo biti vgrajeni na levi in desni strani integriranega tehničnega prostora z minimalnim razmikom med priključki na levi in desni strani 500 mm. |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov. Priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru. Integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov. Priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC. |  |  |  |
| - V zadnjem spodnjem delu tehnične mize mora biti nameščeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, dimenzija ohišja (d/v/š) 1500 x 600 x 300 mm, katero mora omogočati namestitev najmanj 2 (dveh) računalniških ohišij dimenzij (d/v/š) 500 x 500 x 200 mm. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti de montažno, omogočena mora biti njegova odstranitev v celoti brez vplivov na konstrukcijsko trdnost in funkcionalnost tehnične mize. Ponudnik mora priložiti en primer spodnjega pokrova integriranega tehničnega prostora, ki se ga namesti ob morebitni odstranitvi ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti izdelano iz perforiranih kovinskih stranic z zračnostjo minimalno 65 % za pasivno hlajenje vgrajene opreme. Omogočena mora biti snemljiva sprednja in zadnja plošča za dostop do vgrajene opreme ter omogočeno zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). V ohišju morajo biti ustrezni prehodi za kable do integriranega tehničnega prostora. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti vgrajeno v tehnično mizo tako, da je pri sedečem delu pod njo še vedno dovolj prostora za noge. |  |  |  |
| 4.3. DELOVNA PORŠINA |  |  |  |
| - Ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit), dimenzij (d/š) 2000 x 1000 mm. Debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm. Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana s poglobljenim delom v sredinskem delu in zaobljenimi robovi radij 30 mm. Zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. Barva delovne površine RAL 9017 (metalic). Zadnji del delovne površine mora omogočati namestitev namiznih nosilcev za slikovne zaslone po celotni delovni dolžini tehnične mize. |  |  |  |
| - V delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| 4.4. INTEGRIRAN PREDALNIK – 7 kos |  |  |  |
| - Tehnična miza mora imeti integriran predalnik, s štirimi predali dimenzij 460 x 640 x 565 mm, omogočen mora biti delni izvlek ter centralno zaklepanje desno zgoraj. Ohišje predala mora biti iz iverala z ABS obrobo ter kovinsko stranico. Tehnična miza mora omogočati vgradnjo integriranega predalnika na levi ali desni strani tehnične mize. |  |  |  |
| 3.5. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
| - garancijska doba tehnične mize s integriranim predalnikom 2000 mm (Aditional Tables) najmanj 5 let. |  |  |  |
| 5. TEHNIČNA MIZA S INTEGRIRANIM PREDALNIKOM 1500 mm (Aditional Tables) – 2 kpl |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE TEHNIČNE MIZE (obvezno navesti) |  |  |  |
| 5.1. SPLOŠNI OPIS TEHNIČNA MIZA – 2 kos |  |  |  |
| - biti dimenzij (d/v/š) 1500 x 750 x 1000 mm; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru tehnične mize, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla; |  |  |  |
| - imeti v okvirju delovne površine integriran tehnični prostor; |  |  |  |
| - imeti v zadnjem spodnjem delu vgrajeno de montažno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, katero mora omogočati pri sedečem delu še vedno dovolj prostora za noge; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - imeti integriran predalnik s štirimi predali; |  |  |  |
| - tehnična miza mora biti po izgledu in obliki enaka operativni delovni postaji iz tč. 1. |  |  |  |
| 5.2 NOSILNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 5.2.1 Noge z zaščitnem ovojem |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija tehnične mize mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm. Tehnična miza mora biti stabilna v vseh položajih, brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| - Zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje. Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom. |  |  |  |
| - Levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora omogočati prehod po energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) ustrezno število priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom. Barvo kovinskih delov RAL 7043. Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s proti drsno oblogo. |  |  |  |
| 5.2.2 Okvir delovne površine |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli pa iz pločevine debeline 5 mm. |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem položaju. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami. |  |  |  |
| - V okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 X polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom. |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov. Priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru. Integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov. Priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC. |  |  |  |
| - V zadnjem spodnjem delu tehnične mize mora biti nameščeno ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo, dimenzija ohišja (d/v/š) 1000 x 600 x 300 mm, katera mora omogočati namestitev računalniškega ohišija dimenzij (d/v/š) 500 x 500 x 200 mm. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti de montažno, omogočena mora biti njegova odstranitev v celoti brez vplivov na konstrukcijsko trdnost in funkcionalnost tehnične mize. Ponudnik mora priložiti en primer spodnjega pokrova integriranega tehničnega prostora, ki se ga namesti ob morebitni odstranitvi ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo ter tehnično dokumentacijo za izdelavo le tega. |  |  |  |
| - Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti izdelano iz perforiranih kovinskih stranic z zračnostjo minimalno 65 % za pasivno hlajenje vgrajene opreme. Omogočena mora biti snemljiva sprednja in zadnja plošča za dostop do vgrajene opreme ter omogočeno zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). V ohišju morajo biti ustrezni prehodi za kable do integriranega tehničnega prostora. Ohišje za računalniško in komunikacijsko opremo mora biti vgrajeno v tehnično mizo tako, da je pri sedečem delu pod njo še vedno dovolj prostora za noge. |  |  |  |
| 5.3 DELOVNA PORŠINA |  |  |  |
| - Ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit), dimenzij (d/š) 1500 x 1000 mm. Debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm. Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana s poglobljenim delom v sredinskem delu in zaobljenimi robovi radij 30 mm. Zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. Barva delovne površine RAL 9017 (metalic). Zadnji del delovne površine mora omogočati namestitev namiznih nosilcev za slikovne zaslone po celotni delovni dolžini tehnične mize. |  |  |  |
| - V delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| 5.4. INTEGRIRAN PREDALNIK – 2 kos |  |  |  |
| - Tehnična miza mora imeti integriran predalnik, s štirimi predali dimenzij 460 x 640 x 565 mm, omogočen mora biti delni izvlek ter centralno zaklepanje desno zgoraj. Ohišje predal mora biti iz iverala z ABS obrobo ter kovinsko stranico. Tehnična miza mora omogočati vgradnjo integriranega predalnika na levi ali desni strani tehnične mize. |  |  |  |
| 5.5. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
| - garancijska doba tehnične mize s integriranim predalnikom 1500 mm (Aditional Tables) najmanj 5 let. |  |  |  |
| 6. TEHNIČNA MIZA (brez predalnika in ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo) - 1200 mm (Aditional Tables) – 1 kos |  |  |  |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE TEHNIČNE MIZE (obvezno navesti) |  |  |  |
| 6.1. SPLOŠNI OPIS |  |  |  |
| - biti dimenzij (d/v/š) 1200 x 750 x 1000 mm; |  |  |  |
| - imeti nosilno konstrukcijo narejeno iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli debeline 5 mm; |  |  |  |
| - imeti kovinski zaščitni ovoj podnožja, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja; |  |  |  |
| - imeti ustrezno zaščitene dovode kablov za slikovne zaslone in informacijsko opremo v ustreznih kinetah v okviru tehnične mize, da ne predstavljajo fizične ovire pri premikanju stolov ali gibanju zaposlenih; |  |  |  |
| - biti konstrukcijsko dovolj močna in stabilna tudi brez pritrditve v tla; |  |  |  |
| - imeti delovno površino, ki je ergonomsko oblikovana brez ostrih robov, zaradi preprečevanja bleščanja pa ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna; |  |  |  |
| - tehnična miza mora biti po izgledu in obliki enaka operativni delovni postaji iz tč. 1 |  |  |  |
| 6.2 NOSILNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |
| 6.2.1 Noge z zaščitnem ovojem |  |  |  |
| - Nosilna konstrukcija tehnične mize mora biti narejena iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0), debeline 2 mm, nosilni deli pa debeline 5 mm. Tehnična miza mora biti stabilna v vseh položajih, brez pritrditve v tla. |  |  |  |
| - Zaščitni ovoj kovinskega podnožja mora biti kovinski, oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Hitro snemljiva notranja stranica zaščitnega ovoja mora omogočati lahek dostop do priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) ter omogočati zaklepanje. Zgornji del zaščitnega ovoja podnožja mora biti pokrit z dekorativnim pokrovom. |  |  |  |
| - Levo in desno kovinsko podnožje z zaščitnim ovojem in uvodi za kable mora omogočati prehod po energetsko zaščiteni zaprti kabelski verigi (notranji presek verige vsaj 77 x 25 mm) ustrezno število priključnih kablov (optičnih in mrežnih kablov, telefonske povezave, napajanje) iz dvojnega dna do delovne površine in integriranega tehničnega prostora. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni, s centralnim ozemljitvenim priključkom. Barvo kovinskih delov RAL 7043. Spodnji del zaščitnega ovoja mora biti ojačan in obložen s proti drsno oblogo. |  |  |  |
| 6.2.2 Okvir delovne površine |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti narejen iz kovinskih materialov (DIN 17100 St37-3U; EN 10025 S235J0) debeline 2 mm, nosilni deli pa iz pločevine debeline 5mm. |  |  |  |
| - Nosilni okvir delovne površine mora biti oblikovan v enakem dizajnu kot operativna delovna postaja. Nosilni okvir mora biti ergonomsko oblikovan in ne sme ovirati operaterja med delom v sedečem položaju. Spodnji del okvirja delovne površine mora biti pokrit z zaščitnimi de montažnimi kovinskimi ploščami. |  |  |  |
| - V okvirju delovne površine mora biti integriran tehnični prostor s predpripravo za vgradnjo: - 2 x 24 portni mrežni priključni panel RJ45, Cat. 6 Fleximax U/UTP High Density Patch Panel (mrežni panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 x optični panel FO/ETH ohišje M40A1 (optični panel ni predmet zahtev razpisa); - 2 X polica za IP KVM sprejemnik (KVM sprejemnik ni predmet zahtev razpisa). |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru mora biti vgrajeno: - 2 x razdelilnik električne napeljave 230 VAC, z 8-mi vtičnicami s prenapetostno zaščito; - 2 x priključna omarica 230VAC z avtomatskim odklopnikom 10A in glavnim stikalom. |  |  |  |
| - V integriranem tehničnem prostoru morajo biti pripravljeni kabelski kanali za ustrezno aranžiranje dovodnih in povezovalnih kablov. Priključna omarica z odklopnikom, predpriprava za mrežni panel in ohišje optičnega panela morajo biti nameščeni na način, da omogočajo zaključevanje instalacijskih kablov v integriranem tehničnem prostoru. Integriran tehnični prostor mora omogočati kasnejši nemoten dostop do razdelilnika električne napeljave 230 VAC, mrežnega in optičnega panela ter police za IP KVM sprejemnik, za potrebe dodatnih razvodov inštalacijskih kablov. Priključna omarica z avtomatskim odklopnikom in glavnim stikalom mora omogočati priklop in vezavo ožičenja z električnim omrežjem 230VAC. |  |  |  |
| 6.3 DELOVNA PORŠINA |  |  |  |
| - Ergonomsko oblikovana delovna površina mora biti iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz polimetilmatakrilata (PMMA) in aluminijevega hidroksida (ATH) v nadaljevanju (PPMA/ATH kompozit), dimenzij (d/š) 1200 x 1000 mm. Debelina PPMA/ATH kompozita mora biti minimalno 12 mm. Delovna površina mora biti ergonomsko oblikovana s poglobljenim delom v sredinskem delu in zaobljenimi robovi radij 30 mm. Zaradi preprečevanja bleščanja ne sme imeti leska ter mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Omogočena mora biti kasnejša demontaža oziroma nadgradnja delovne površine, in sicer v primeru vgradnje nove opreme. Barvo delovne površine RAL 9017 (metalic). Zadnji del delovne površine mora omogočati namestitev namiznih nosilcev za slikovne zaslone po celotni delovni dolžini tehnične mize. |  |  |  |
| V delovno površino mora biti vgrajeno: - prehod za kable v sredinskem delu delovne površine zaščiten s ščetko (prehod za kable, npr. za tipkovnico, miško…) širine najmanj 70 cm; - v zadnjem delu delovne površine mora biti hitro snemljiv pokrov za dostop do police za IP KVM sprejemnik ter razdelilnik 230 VAC. Dostop do vgrajene opreme mora omogočati zaklepanje s ključem (enoten ključ za vse ključavnice). |  |  |  |
| 6.4. OSTALE ZAHTEVE |  |  |  |
| - garancijska doba tehnično mizo (brez predalnika in ohišja za računalniško in komunikacijsko opremo) - 1200 mm (Aditional Tables) najmanj 5 let. |  |  |  |

a. V opisih postavk in zahtev naročnika so tehnične specifikacije za opis predmeta naročila podane na podlagi funkcionalnih zahtev in so vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika.

b. V nekaterih primerih se  opis predmeta naročila sklicuje, poleg splošnih tehničnih specifikacij, tudi na posamezno blagovno znamko, tip, sistem,…  z namenom, da se še bolj jasno opiše predmet naročila in ne z namenom dajanja prednosti določenim podjetjem ali proizvodom. Pri takem sklicevanju je potrebno to razumeti kot takšno ali enakovredno.

c. V primeru, da ponudnik ne ponuja blagovne znamke, tipa, sistema,…  na katero se sklicuje opis predmeta naročila (glej točko b.), mora že v ponudbi navesti blagovno znamko, tip, sistem,…, ki ga ponuja zato, da bo imel naročnik možnost preveritve enakovrednosti.

d. Sestavni del tega opisa postavk je načrt (slike) z dimenzijami notranje opreme.

| V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebne izmere na objektu in po načrtih; |  |  |  |
| Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom, |  |  |  |
| Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov), |  |  |  |
| Vsa potrebna pripravljalna dela in zaščito prostorov; |  |  |  |
| Ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material; |  |  |  |
| Vsa potrebna pomožna sredstva za montažo; |  |  |  |
| Cena vključuje dobavo in montažo v objektu naročnika; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti vsi prevozni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti stroški čiščenje med izvedbo ter končnega čiščenja, nakladanje in odvoz odpadnega materiala; |  |  |  |
| Dobavitelj je pred pričetkom del (montaže) dolžan izvesti zaščito, vse poškodbe tekom dobave in montaže opreme bo izvajalec moral odpraviti oziroma jih bo naročnik odpravil na račun dobavitelja; |  |  |  |
| Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila; |  |  |  |
| Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov. |  |  |  |