MORS 124/2021 – ODP; Notranja oprema v prostorih ASBE - letalska baza Brnik in prostorih ReCO in CORS okoljsko manj obremenjujoče blago

Sklop 3. – KOVINSKA BLAGAJNA

Priloga C: Tehnične zahteve naročnika

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENEGA BLAGA |  |

| Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,… ) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. SPLOŠNI OPIS |  |  |
| - Dimenzije: - Zunanje dimenzije blagajne: 1320 x 760 x 675 (VxŠxG/mm) z možnim odstopanjem dimenzij do +/- 10%; - Notranje dimenzije blagajne: 1224 x 680 x 530 (VxŠxG/mm) z možnim odstopanjem dimenzij do +/- 10%. |  |  |
| - Notranja oprema: - 1 kom notranji trezor višine 180 mm z možnim odstopanjem +/- 10% (notranji trezor mora imeti enokrilna vrata, katera se zaklepajo s cilindrično ključavnico); - 2 kom polica prestavljiva po višini na vsakih 50 mm, z možnim odstopanjem +/- 10%. |  |  |
| - Volumen: 440 l z možnim odstopanjem +/- 10% |  |  |
| - Zaklepanje blagajne: - 1 kom mehanska ključavnica s 2 kom ključev; - 1 kom mehanska kombinacijska ključavnica / šifrirka ključavnice razred A po EN 1300. - Blagajna mora imeti trismerni zaklepni mehanizem s ploščatimi zapahi dim. 40 x 10 mm, z možnim odstopanjem dimenzij do +10% |  |  |
| - Previsna letev na tečajni strani mora zagotavljati dodatno varnost blagajne. |  |  |
| - Pripira med vrati in ohišjem mora biti opremljena z izolacijskim trakom za zaščito proti plamenu, dimu, plinu in prahu. |  |  |
| - Police morajo biti prestavljive po višini na 50 mm, z možnim odstopanjem do +/- 10%. |  |  |
| - Masivni tečajniki morajo omogočati odpiranje vrat do 205 stopinj, z možnim odstopanjem do +/- 10%. |  |  |
| 2. CERTIFIKAT |  |  |
| - Kovinska blagajna mora biti certificirana po evropskem standardu CEN - EN 1143-1 oziroma slovenskem standardu SIST 1143-1. |  |  |
| - Protivlomna stopnja II. |  |  |
| 3. OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| - Cena vnos blaga (blagajn) v naročnikove prostore mora biti zajet v ponudbeni ceni |  |  |