MORS 124/2021 – ODP; Notranja oprema v prostorih ASBE - letalska baza Brnik in prostorih ReCO in CORS okoljsko manj obremenjujoče blago

Sklop 1. - OPERATIVNI STOL 24/7 (prostori ASBE)

Priloga A: Tehnične zahteve naročnika

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENEGA BLAGA |  |

| Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,… ) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 CERTIFIKAT USTREZNOSTI |  |  |
| - stol mora ustrezati standardom SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2,SIST EN 1335-3; |  |  |
| - stol mora imeti certifikat BS 5459-2: 2000 za 24/7 uporabo, izdan od neodvisne institucije |  |  |
| 2. TAPECIRANJE |  |  |
| - barva modra; |  |  |
| - sedalo in hrbtišče morata biti oblečena v kvalitetno mikro tkanino za uporabo 24/7 ali visoko kvalitetno usnje/umetno usnje ali kombinacijo kvalitetne mikro tkanine za uporabo 24/7 in visoko kvalitetnega usnja/umetnega usnja; |  |  |
| - naslon za glavo mora biti tapeciran v visoko kvalitetno usnje/umetno usnje; |  |  |
| - tkanina mora zagotavljati odpornost proti drgnjenju (najmanj 500.000 ciklov po Martindalu); |  |  |
| - zaradi zagotavljanja ustrezne higiene morata biti naslonjalo za glavo in roke iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje. |  |  |
| 3. PODNOŽJE KOLESA |  |  |
| - podnožje mora biti stabilno in delavcu omogočati udoben položaj ter neovirano premikanje, pri čemer morajo biti kolesa antistatična in ne smejo puščati sledi na talnih površinah; |  |  |
| - podnožje mora biti sestavljeno iz centralne noge z zvezdastim pet ali šestkrakim podnožjem iz poliranega aluminija, kroma ali grafita. |  |  |
| 4. OGRODJE |  |  |
| - ogrodje stola mora biti enostavno za vzdrževanje in čiščenje; |  |  |
| - ogrodje mora biti mora konstrukcijsko dovolj močno za obremenitev do 150 kilogramov pri 24 urni uporabi (priložen dokument, ki izkazuje skladnost operativnega stola 24/7 s standardom BS 5459-2:2000), kjer pri tovrstni obremenitvi pri operativnem stolu ne sme priti do deformacij posameznih delov stola, ki bi lahko vplivali na funkcionalnost stola oziroma položaj pri sedenju. |  |  |
| 5. SEDIŠČE |  |  |
| - sedalo mora biti oblazinjeno in ergonomsko oblikovano, brez ostrih robov, da je omogočeno udobno sedenje; |  |  |
| - širina sedala mora biti najmanj 50 cm, globina sedala mora biti najmanj 45 cm z možnostjo nastavitve globine sedala, sprednji rob sedalne površine mora biti zaobljen in oblazinjen; |  |  |
| - debelina oblazinjenja na sedala mora biti najmanj 8 cm, tapecirano v blago. |  |  |
| 6. HRBTNI NASLON |  |  |
| - hrbtišče stola mora biti oblazinjeno in ergonomsko oblikovano, brez ostrih robov, da je omogočeno udobno sedenje; |  |  |
| - hrbtišče mora biti oblikovano tako, da nudi ledveno oporo, ki naj omogoča elastično podajanje naslonjala pri spreminjanju naklona hrbta; |  |  |
| - širina naslonjala hrbtišča biti najmanj 50 cm, višina naslonjala mora biti najmanj 60 cm (merjeno brez naslona za glavo); |  |  |
| - debelina oblazinjenja hrbtišča mora biti najmanj 6 cm, tapecirano v blago. |  |  |
| 7. NASLON ZA GLAVO |  |  |
| - naslon za glavo mora biti oblazinjeno in ergonomsko oblikovano, brez ostrih robov; |  |  |
| - naslon za glavo mora biti nastavljiv po višini, naklonu in globini (z nagibom in raztegom vzglavja). |  |  |
| - debelina oblazinjenja naslonjala za glavo mora biti najmanj 25 mm, tapecirano v blago. |  |  |
| 8. NASLON ZA ROKE |  |  |
| - dvižno naslonjalo za roke mora biti fiksirano na hrbtni del in ne na sedalo ter mora omogočati dvig naslonjal za roke iz vodoravnega v pokončni položaj. |  |  |
| - zgornji del dvižnega naslonjala za roke mora biti iz umetne mase. |  |  |
| 9. NASTAVITVE |  |  |
| - operativni stol mora imeti nastavljivo sedežno površino po višini, višinska nastavitev sedala mora biti vsaj 10 cm, nastavitev višine mora biti izvedena s plinsko vzmetjo; |  |  |
| - nastavitev globine sedala z drsnim mehanizmom za optimalno nastavitev globine sedeža glede na potrebe uporabnika; |  |  |
| - dvižno naslonjalo za roke mora biti nastavljivo po naklonu in višini, ne sme imeti ostrih robov ter mora omogočati dvig naslonjala za roke iz vodoravnega v pokončni položaj; |  |  |
| - naslon za glavo mora biti nastavljiv po višini in naklonu, in sicer po višini najmanj 100 mm, in po naklonu vsaj 20 stopinj; |  |  |
| - možnost namestitve naklona hrbtišča, neodvisno od sedalnega mehanizma v razponu od 0 stopinj (pokončna strogo delovna pozicija) do najmanj 20 stopinj (razbremenitev hrbtenice); |  |  |
| - sedalo mora imeti z pomočjo sedalnega mehanizma prilagodljiv nagib od najmanj – 5 stopinj do vsaj 14 stopinj; |  |  |
| - sedalni mehanizem mora omogočati možnost zaklepanja v poljubnem položaju; |  |  |
| - sinhron mehanizem z gugalno funkcijo mora omogočati istočasni nagib sedala in hrbtnega naslona, z možnostjo prilagoditve odpornosti na zibanje glede na nastavitev teže. |  |  |
| 10. OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| - maksimalna obremenitev (teža na celotnem stolu – sedalnega mehanizma) do 200 kg; |  |  |
| - garancijska rok najmanj 5 let pri 24/7 uporabi; |  |  |
| - zagotavljanje servisa za obdobje najmanj 10 let. |  |  |