MORS 124/2021 – ODP; Notranja oprema v prostorih ASBE - letalska baza Brnik in prostorih ReCO in CORS okoljsko manj obremenjujoče blago

Sklop 4. -  POHIŠTVO IN OPREMA

Priloga D: Tehnične zahteve naročnika

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| Opis postavke in zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,… ) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. ČAJNA KUHINJA – VEČJA – 1kpl |  |  |
| 1.1. POHIŠTVO |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujenega pohištva (navesti): |  |  |
| - Kuhinja skupne dolžine 240cm, širina spodnjih elementov 60 cm, širina zgornjih elementov 35 cm, - Dimenzije in količine elementov kuhinjskega sestava (pohištva) so razvidne iz Slika 1 – Kuhinjski sestav čajna kuhinja večja - stenska obloga med nizoma v barvi delovne plošče, - Korpusi iz oplemenitene iverne plošče bele barve min. debeline 16mm, robovi obdelani z ABS trakom min. debeline 1mm; - spodnji elementi na regulirnih PVC nogah, viseči elementi z dvosmerno nastavljivimi obešali. - Vrata oplaščen MDF visoki sijaj, debeline min 18mm, v vratih integrirani silikonski čepi za mehek dotik vrat , - ročaji dvovijačni kovinski pravokotne oblike. - Odmične spone na vratih klik z integrirano zavoro za mehko in tiho zapiranje – kot npr. BLUM ali enakovredno. - Predali kovinske konstrukcije, prašno lakirani, z vodili za tiho in mehko zapiranje, polni izvlek, kot npr, HETTICH ali BLUM ali enakovredno - Omarica za korito s prilagojeno višino hrbtišča za vgradnjo korita - hrbtišče 16mm, ALU sprednja vezna letev, proti izlivna zaščita dna omarice. - Delovna višina kuhinje (zgornji rob delovne plošče) 90-92 cm. - Delovna plošča ultrapas, obdelana z ABS robovi min. debeline 2mm, - Aluminijska ščitna letev na delovni plošči povsod razen na sprednji strani, - Podnožje ekstrudiran PVC z dekorjem po izbiri, z integrirano ventilacijsko mrežo pod hladilnikom, pritrditev na noge elementov z objemkami za enostavno odstranitev (čiščenje) |  |  |
| 1.2. KUHINJSKI APARATI |  |  |
| - vgradni kombiniran hladilnik (1 kos) 122 cm, zamrzovalni del zgoraj cca 35L, spodaj hladilni prostor cca 134L, kot npr. GORENJE RFI4121p1, energijski razred A+* - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - vgradni pomivalni stroj 45 cm (1 kos), kot npr. GORENJE GV52010 na dve košari, energijski razred A++ - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - steklokeramična kuhalna plošča 30 cm(1 kos) DOMINO-BOSCH, črna, na touch upravljanje kot npr. PKF375FP1E - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - kuhinjska enoročna mešalna armatura (1 kos) kot npr. GROHE CONCETTO (31128001) - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - korito inox enojno + odcejalnik (1 kos) dim cca 800x500 mm, kot npr. MINES-IB in sifon - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - mikrovalovna pečica-prostostoječa (1 kos), notranji volumen cca 25 l, za krožnik 31,5 cm, moč mikrovalov 900W, kot npr. LORD mikrovalovna pečica M3 - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| 2. ČAJNA KUHINJA – MANJŠA– 1kpl |  |  |
| 2.1. POHIŠTVO |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujenega pohištva (navesti): |  |  |
| - Kuhinja skupne dolžine 170 cm, širina spodnjih elementov 60 cm oziroma 35 cm, - Dimenzije in količine elementov kuhinjskega sestava (pohištva) so razvidne iz Slike 2 – Kuhinjski sestav čajna kuhinja manjša - niša za prostostoječ hladilnik, - širina zgornjih polic 35 cm, stenska obloga do višine zgornje police v barvi delovne plošče: - Korpusi iz oplemenitene iverne plošče bele barve min. debeline 16mm, robovi obdelani z ABS trakom min. debeline 1mm; spodnji elementi na regulirnih PVC nogah, police z dvosmerno nastavljivimi obešali, obdelave kot delovni pult. - Vrata oplaščen MDF visoki sijaj, debeline min 18mm, v vratih integrirani silikonski čepi za mehek dotik vrat , ročaji dvovijačni kovinski pravokotne oblike. - Odmične spone na vratih klik z integrirano zavoro za mehko in tiho zapiranje – kot npr. BLUM. - Predali kovinske konstrukcije,prašno lakirani, z vodili za tiho in mehko zapiranje, polni izvlek, kot npr, HETTICH ali BLUM. - Omarica za korito s prilagojeno višino hrbtišča za vgradnjo korita - hrbtišče 16mm, ALU sprednja vezna letev, proti izlivna zaščita dna omarice. - Delovna višina kuhinje (zgornji rob delovne plošče) 90-92 cm. - Delovna plošča ultrapas, obdelana z ABS robovi min. debeline 2mm, izrezi za kroženje zraka za hladilnikom - Aluminijska ščitna letev na delovni plošči povsod razen na sprednji strani, - Podnožje ekstrudiran PVC z dekorjem po izbiri, z integrirano ventilacijsko mrežo 2x, pritrditev na noge elementov z objemkami za enostavno odstranitev (čiščenje) |  |  |
| 2.2. KUHINJSKI APARATI |  |  |
| - prostostoječ kombiniran hladilnik 87 L, kot npr.KLARSTEIN Big Daddy Cool, dim. ŠxVxG 47X83,7x29,1 cm, energijski razred A+, 61 L hladilnega dela, ločen zamrzovalnik 26 L - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - steklokeramična kuhalna plošča 30 cm(1 kos) DOMINO-BOSCH, črna, na touch upravljanje kot npr. PKF375FP1E - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga - mikrovalovna pečica-prostostoječa, za krožnik 24,5 cm; notranji volumen cca 17 l, globina pečice 35 cm, moč mikrovalov 880W, kot npr. BOSCH serie 2, HMT75G451 - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - kuhinjska enoročna mešalna armatura (1 kos) kot npr. GROHE CONCETTO (31128001) - v stolpec št. 2 obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| - korito inox enojno + odcejalnik, kot npr. FRANKE PMN 611 3, sifon - v stolpec št. 2 navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga |  |  |
| 3. KUHINJSKA MIZA – 1 kos |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujene kuhinjske mize (navesti): |  |  |
| - Jedilna miza dim. 120x80 cm kot npr. EKADALEN (ikea) - podnožje tvori okvir in masivne noge, v vogalih spoj ojačan s kovinskimi vogalniki - plošča HDF, debeline 25 mm, z obdelanim robom, lakirana |  |  |
| 4. STOLI ZA JEDILNICO – 4 kosi |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujenih stolov (navesti): |  |  |
| - Ergonomsko oblikovan stol je namenjen za uporabo v jedilnicah. Izdelan je v kombinaciji lesa in kovinske konstrukcije. - Dimenzije stola: - Višina: 80-85 cm - Višina sedišča: 45-48 cm - Širina: 50-53 cm - Globina: 45-51 cm - Stol mora imeti kovinsko pohištveno konstrukcijo okrogle ali ovalne oblike, ki je med seboj kvalitetno in trdno varjena ali povezana z vijačenjem. - Debelina kovinske konstrukcije (stene ogrodja) mora biti najmanj 1,2 mm. - Nosilnost stola mora biti najmanj 130 kg. - Vari morajo biti kakovostni in trdni. Konstrukcijski elementi morajo biti lepo zaključeni (čepi iz umetne mase). - Kovinska konstrukcij mora biti kromirana in dimenzije 30-35 x 15-20 mm. - Material sedalnega dela in naslonjala mora biti vezana bukova plošča debeline najmanj 9 mm. Sedalni del in naslonjalo sta lakirana z visoko odpornim UV lakom - Barva sedalne plošče in naslona mora biti v naravnem odtenku bukve. - Noge stola so opremljene z nastavki iz umetne mase, ki preprečujejo poškodbo tal. - Konstrukcija stola mora omogočati nakladanje stolov eden na drugega in sicer najmanj 4 stole |  |  |
| 5. PULT S PREDALNIKOM OB VHODU – 1 kpl |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujenega pulta in predalnika (navesti): |  |  |
| - Dimenzije pulta s predalnikom so razvidne iz Slika 3 – Pult ob vhodu - Pult (1 kos) - trikotne oblike, - stranici 128 x 112 cm, dva kraka širine cca 35 cm (l=42 cm in 58 cm) ter delovna površina med njima, višine cca 74 cm. - Bočna stranica dolžine 112 je višine cca 111 cm in z vrha pokrita s horizontalno plošča (š 15 cm). - Delovna površina na levi strani nalega na predalnik ( 1 kos) širine cca 34 cm (4 predali), desni krak zapira bočna stranica po celem profilu pulta. - Delovna plošča s spodnje strani ojačana z rebri. - Stranice iz oplemenitene iverice 18 mm, - robovi ABS 2mm, - delovna plošča 24 mm, - ličnice predalov 16 mm. - Barva po izbiri naročnika. - Pult na PVC nastavljivih nogicah. |  |  |
| 6. PULT V PREDPROSTORU – 1 kpl |  |  |
| Proizvajalec in tip ponujenega pulta in predalnika (navesti): |  |  |
| - Dimenzije pulta in ostale opreme ter količine so razvidne iz Slike 4 – Pult v predprostoru - Pult v predprostoru sanitarij je omarica okvirnih dimenzij 216,5 x 33 x 82 cm. - Omarica stoji na inox nogicah višine cca 20 cm. - Pult, dno in vmesna polica iz sistema kot npr. PFLEIDERER ali KRONOSPAN, debeline 38 mm, dekor in barva po izbiri naročnika. - V pult je vgrajen polvgradni umivalnik kot npr. INKA 60x40 cm, Kerasan, v skrajnem levem delu izrez za metanje papirnih odpadkov. - Sredinska polica je izrezana v območju sifona. - Levo in desno je omarica zaprta z drsnimi vrati na kovinskih vodilih (točne dimenzije vratc določiti na mestu), lakiran mdf. - Nad pultom je v pasu cca 42 cm predvidena stenska obloga v barvi pulta, nad oblogo ogledalo dim 219x70 cm z izrezom za stensko luč, predvidoma na podlagi iz iverice (če potrebno), posneti robovi. |  |  |

a. V opisih postavk in zahtev naročnika so tehnične specifikacije za opis predmeta naročila podane na podlagi funkcionalnih zahtev in so vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika.

b. V nekaterih primerih se  opis predmeta naročila sklicuje, poleg splošnih tehničnih specifikacij, tudi na posamezno blagovno znamko, tip, sistem,…  z namenom, da se še bolj jasno opiše predmet naročila in ne z namenom dajanja prednosti določenim podjetjem ali proizvodom. Pri takem sklicevanju je potrebno to razumeti kot takšno ali enakovredno.

c. V primeru, da ponudnik ne ponuja blagovne znamke, tipa, sistema,…  na katero se sklicuje opis predmeta naročila (glej točko b.), mora že v ponudbi navesti blagovno znamko, tip, sistem,…, ki ga ponuja zato, da bo imel naročnik možnost preveritve enakovrednosti.

d. Sestavni del tega opisa postavk je načrt (slike) z dimenzijami notranje opreme.

| V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebne izmere na objektu in po načrtih; |  |  |  |
| Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom, |  |  |  |
| Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov), |  |  |  |
| Vsa potrebna pripravljalna dela in zaščito prostorov; |  |  |  |
| Ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material; |  |  |  |
| Vsa potrebna pomožna sredstva za montažo; |  |  |  |
| Cena vključuje dobavo in montažo v objektu naročnika; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti vsi prevozni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja; |  |  |  |
| V enotni ceni morajo biti zajeti stroški čiščenje med izvedbo ter končnega čiščenja, nakladanje in odvoz odpadnega materiala; |  |  |  |
| Dobavitelj je pred pričetkom del (montaže) dolžan izvesti zaščito, vse poškodbe tekom dobave in montaže opreme bo izvajalec moral odpraviti oziroma jih bo naročnik odpravil na račun dobavitelja; |  |  |  |
| Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila; |  |  |  |
| Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov. |  |  |  |