- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA CESTNE TURISTIČNE VLAKE

- NAMEN UPORABE CESTNIH TURISTIČNIH VLAKOV IN OBRATOVALNI POGOJI

- naročnik bo cestne turistične vlake oddal v najem izvajalcu, ki bo predvidoma izvajal prevoz potnikov na krožni progi na različnih relacijah na narodnostno mešanem območju v Prekmurju,

- celotna dolžina predvidene trase je med 25 in 30 km, trasa je višinsko razgibana,

- povprečni naklon najstrmejšega klanca je 13%, na določenih mestih doseže naklon 16%.

- cestni turistični vlaki bodo predvidoma obratovali preko celega leta, tudi v zimskem času,

- v zimskih mesecih (december, januar in februar) so možna daljša časovna obdobja z nočnimi temperaturami okrog -20°C in dnevnimi temperaturami od -10°C do -15°C, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju pogonskega sklopa,

- v nočnem času bodo vlaki parkirani na prostem,

- v času, ko nastopi nevarnost poledice in v času sneženja, so ulice posute s soljo oz. kemičnimi snovmi, ki preprečujejo nastajanje ledu na cestišču,

- v času od začetka meseca maja do konca avgusta so možna daljša obdobja sončnega vremena, z dnevnimi temperaturami do 35°C in relativno vlago  = 80%.

- KOMPOZICIJA CESTNIH TURISTIČNIH VLAKOV

Predmet javnega naročila je nakup dveh cestnih turističnih vlakov, in sicer:

- KOMPOZICIJA A - 1 cestni turistični vlak sestavljen iz vlečnega vozila in dveh priklopnikov za potnike in

- KOMPOZICIJA B - 1 cestni turistični vlak sestavljen iz vlečnega vozila in enega priklopnika za potnike.

- 2.1 KOMPOZICIJA A

- Lastnosti:

- cestni turistični vlak je sestavljen iz vlečnega vozila (lokomotive) in dveh vagonov oz. priklopnikov za potnike (prikolica 1 in prikolica 2).

- med posameznimi vagoni so nameščeni samonavijalni varovalni trakovi, ki preprečuje prehod med vagoni.

- dolžina celotne kompozicije ne presega 18 metrov.

- širina vlaka ne presega 2,0 metra.

- višina vlaka ne presega 2,8 metra.

- največja dovoljena skupna masa vlaka ne presega 15.000 kg, ob pogoju, da posamezni deli kompozicije ne presegajo 5.000 kg.

    - VLEČNO VOZILO (LOKOMOTIVA) KOMPOZICIJE A – VLEČNO VOZILO 1

- Lastnosti:

- oblika vlečnega vozila ima silhueto parne lokomotive,

- stalni štirikolesni pogon (4 x 4),

- motor Euro 6 ali več,

- prostornina med 2.700 in 3.000 cm3,

- moč motorja min.: 150 kW,

- vlečno vozilo mora imeti sposobnost vleke dveh polno zasedenih prikolic (skupaj 56 potnikov) po klancu z nagibom 15%, 1 km daleč, s hitrostjo najmanj 10 km/h in da lahko na ravnini doseže trajno hitrost 25 km/h,

- vlečno vozilo mora imeti sposobnost, da ob polni zasedenosti (skupaj 56 potnikov) spelje na klancu z nagibom 16% in nato pelje še 500 m, s hitrostjo najmanj 10 km/h.

- na vseh kolesih vlečnega vozila so nameščene disk zavore,

- klima,

- servo,

- prostornina rezervoarja: najmanj 30 l

- notranja razsvetljava vozniške kabine,

- v vozniški kabini je montiran radijski aparat z zvočnikom,

- na vlečnem vozilu so montirani brisalci stekel in naprava za pranje stekel,

- vsa vrata vlečnega vozila so opremljena s ključavnico,

- v voznikovi kabini je poleg sedeža za voznika še sedež za sovoznika,

- v prostoru za voznika je nameščena prva pomoč in montiran gasilni aparat ustrezne kapacitete,

- zunanja vzvratna ogledala so električno ogrevana,

- vlečno vozilo je pobarvano z akrilnimi laki in grafično dekorirano (barve in grafiko naročnik določi pri dejanskem naročilu)

- na strehi vlečnega vozila, zadaj, je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve,

- izpolnjuje vse ostale pogoje iz Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

    - PRIKLOPNIKI ZA POTNIKE - PRIKOLICA 1 in PRIKOLICA 2

- Lastnosti:

- širina prikolice ne presega 2 metra,

- višina prikolice ne presega 2,8 metra,

- notranja višina prikolice je najmanj 1900 mm,

- prikolica ima najmanj 28 sedežev, število sedežev je označeno s piktogramom,

- klopi imajo fiksni naslon,

- vse klopi so oblazinjene (sedežni del in naslon) z usnjem ali imitacijo usnja, (barvo naročnik določi ob naročilu),

- širina svetle odprtine vrat ni manjša od 400 mm,

- vsa vrata  in okna na prikolici so od polovice višine do vrha opremljena z prozornim platnom za zaščito proti dežju z možnostjo navitja

- zapiranje vrat je izvedeno z zapirali, ki so zaščitena pred nenamernim odpiranjem med vožnjo, vsa vrata imajo varnostno stikalo, ki v primeru odprtega položaja aktivirajo opozorilno luč pri vozniku na armaturi,

- pod prikolice je prekrit s protidrsno oblogo,

- prikolica je prekrita s streho, izdelano iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni (fiberglas), notranjo stran strehe določi naročnik ob dejanskem naročilu,

- notranja razsvetljava,

- ogrevanje prikolice ,

- v prikolici je montiran gasilni aparat ustrezne velikosti,

- prikolica ima ustrezno število dobro vidnih in lahko dostopnih stikal, s katerimi je mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu,

- podvozje prikolice (nosilna konstrukcija) je vroče pocinkano ali izdelano iz nerjavečih kovinskih materialov,

- prikolica je pobarvana z akrilnimi laki in grafično dekorirano (barve in grafiko naročnik določi pri dejanskem naročilu)

- prikolica vozi po sledi vlečnega vozila,

- prikolica ima zračni zavorni sistem. v primeru, da pride do nenamernega odpetja prikolice med vožnjo, se zavore avtomatično aktivirajo.

- izpolnjuje vse ostale pogoje iz Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

Posebne zahteve za PRIKOLICO 2 (zadnja prikolica):

- na zadnji strani prikolice je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve,

- prostor za invalidske vozičke:

- minimalne mere: 750 mm širine x 1.300 mm dolžine,

- opremljen z ustreznim piktogramom

- ustrezen pripomoček za dostop za invalidske vozičke;

- ustrezno pritrdišče za invalidske vozičke, skladno z določili iz Priloge VII k tehnični specifikaciji za vozila TSV 152. Preverjanje trdnosti pritrdišč je lahko tudi samo računsko;

- prostor za premik invalidskih vozičkov od imenovanih pritrdišč do vstopnih vrat.

- 2.2 KOMPOZICIJA B

- Lastnosti:

- cestni turistični vlak je sestavljen iz vlečnega vozila (lokomotive) in enega priklopnika za potnike (prikolica 3).

- med posameznimi vagoni so nameščeni samonavijalni varovalni trakovi, ki preprečuje prehod med vagoni.

- dolžina celotne kompozicije ne presega 12 metrov.

- širina vlaka ne presega 2,0 metra.

- višina vlaka ne presega 2,8 metra.

- največja dovoljena skupna masa vlaka ne presega 10.000 kg, ob pogoju, da posamezni deli kompozicije ne presegajo 5.000 kg.

    - VLEČNO VOZILO (LOKOMOTIVA) KOMPOZICIJE B – VLEČNO VOZILO 2

- Lastnosti:

- oblika vlečnega vozila ima silhueto parne lokomotive,

- stalni štirikolesni pogon (4 x 4),

- motor Euro 6 ali več,

- prostornina med 2.300 in 2.800 cm3,

- moč motorja min.: 110 Kw

- vlečno vozilo mora imeti sposobnost vleke ene polno zasedene prikolice (skupaj 28 potnikov) po klancu z nagibom 10%, 1 km daleč, s hitrostjo najmanj 10 km/h in da lahko na ravnini doseže trajno hitrost 25 km/h,

- na vseh kolesih vlečnega vozila so nameščene disk zavore,

- klima,

- servo,

- prostornina rezervoarja: najmanj 30 l

- notranja razsvetljava vozniške kabine,

- v vozniški kabini je montiran radijski aparat z zvočnikom,

- na vlečnem vozilu so montirani brisalci stekel in naprava za pranje stekel,

- vsa vrata vlečnega vozila so opremljena s ključavnico,

- v voznikovi kabini je poleg sedeža za voznika še sedež za sovoznika,

- v prostoru za voznika je nameščena prva pomoč in montiran gasilni aparat ustrezne kapacitete,

- zunanja vzvratna ogledala so električno ogrevana,

- vlečno vozilo je pobarvano z akrilnimi laki in grafično dekorirano (barve in grafiko naročnik določi pri dejanskem naročilu)

- na strehi vlečnega vozila, zadaj, je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve,

- izpolnjuje vse ostale pogoje iz Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

    - PRIKLOPNIK ZA POTNIKE - PRIKOLICA 3

- Lastnosti:

- širina prikolice ne presega 2 metra,

- višina prikolice ne presega 2,8 metra,

- notranja višina prikolice je najmanj 1900 mm,

- prikolica ima najmanj 28 sedežev, število sedežev je označeno s piktogramom,

- klopi imajo fiksni naslon,

- vse klopi so oblazinjene (sedežni del in naslon) z usnjem ali imitacijo usnja, (barvo naročnik določi ob naročilu),

- širina svetle odprtine vrat ni manjša od 400 mm,

- vsa vrata  in okna na prikolici so od polovice višine do vrha opremljena z prozornim platnom za zaščito proti dežju z možnostjo navitja

- zapiranje vrat je izvedeno z zapirali, ki so zaščitena pred nenamernim odpiranjem med vožnjo, vsa vrata imajo varnostno stikalo, ki v primeru odprtega položaja aktivirajo opozorilno luč pri vozniku na armaturi,

- pod prikolice je prekrit s protidrsno oblogo,

- prikolica je prekrita s streho, izdelano iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni (fiberglas), notranjo stran strehe določi naročnik ob dejanskem naročilu,

- notranja razsvetljava,

- ogrevanje prikolice ,

- v prikolici je montiran gasilni aparat ustrezne velikosti,

- prikolica ima ustrezno število dobro vidnih in lahko dostopnih stikal, s katerimi je mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu,

- podvozje prikolice (nosilna konstrukcija) je vroče pocinkano ali izdelano iz nerjavečih kovinskih materialov,

- prikolica je pobarvana z akrilnimi laki in grafično dekorirano (barve in grafiko naročnik določi pri dejanskem naročilu)

- prikolica vozi po sledi vlečnega vozila,

- prikolica ima zračni zavorni sistem. v primeru, da pride do nenamernega odpetja prikolice med vožnjo, se zavore avtomatično aktivirajo,

- na zadnji strani prikolice je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.

- prostor za invalidske vozičke:

- minimalne mere: 750 mm širine x 1.300 mm dolžine,

- opremljen z ustreznim piktogramom

- ustrezen pripomoček za dostop za invalidske vozičke;

- ustrezno pritrdišče za invalidske vozičke, skladno z določili iz Priloge VII k tehnični specifikaciji za vozila TSV 152. Preverjanje trdnosti pritrdišč je lahko tudi samo računsko;

- prostor za premik invalidskih vozičkov od imenovanih pritrdišč do vstopnih vrat.

- izpolnjuje vse ostale pogoje iz Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

- HOMOLOGACIJA VOZILA

Cestni turistični vlaki imajo Izjavo o CE skladnosti kot podlago za slovensko homologacijo SG – vozilo za posebne namene, cestni vlak za prevoz oseb. Ustreza zahtevam Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1).

IZJAVA

Ponujena vozila izpolnjujejo vse zgoraj navedene tehnične zahteve, kar je razvidno iz priložene tehnične dokumentacije.

| __________________________________________ Kraj in datum | ______________________________________________ Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- |

Obvezna priloga:

- Tehnična dokumentacija cestnih električnih vlakov z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da ponujeno vozilo ustreza zahtevam.

Tehnična specifikacija naj vsebuje tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oz. pogona).