SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | DWDM 2021 |
| Predmet javnega naročila | Prenova DWDM omrežja |

Opis, topologija omrežja in prometna matrika (zahtevano število kanalov)

DWDM omrežje z dvosmernim delovanjem preko dveh optičnih vlaken V spodnji shemi DWDM omrežje ARNES (slika 1) so podana naročnikova vozlišča in razdalje med njimi v kilometrih. Vozlišča so razdeljena na: - Vozlišče z napajanjem, kjer so predvidene povezave v več smeri in shared spectrum funkcionalnostjo (zeleni kvadratki). - Vozlišče z napajanjem, kjer naročnik potrebuje povezavi vsaj v dve smeri (sivi kvadratki). - Vozlišče brez napajanja – filter node without power, kjer bodo na trasi sistema samo pasivni filtri za povezavo manjših krajev (modri krogci). - Vozlišče z napajanjem – small node (svetlo modri krogci), ta vozlišča v manjših krajih ne bodo del DWDM sistema, ampak bodo na DWDM sistem povezana preko pasivnih filtrov na sosednja DWDM vozlišča z napajanjem. Ponudnik naj predvideva, da so vsa vlakna v optičnem omrežju naročnika tipa SMF G.652 ali SMF G.652.D. Slika: 1 Naročnik bo ob postavitvi posameznega odseka v sistemu najprej vzpostavil obstoječe 10 G in 1x 200 G kanale (prometna matrika - slika current), v naslednjih fazah (slika stage-1 in slika stage-2) pa dodal oziroma nadgradil nekatere 10 G kanale v sistemu z 100 G ali 200 G kanali. Za vse 100 G kanale iz prometnih matrik naj velja, da jih bo naročnik lahko realiziral tudi z višjimi hitrostmi, kot so 200 G ali 400 G. Naročnik predvideva, da bo ponujena rešitev zasnovana tako (glede OSNR, optične moči, disperzije,…), da bo omogočala uporabo 10 G SFP+ DWDM modulov, ne da bi za to bila potrebna dodatna oprema (razen morda slabilnih členov in ustreznih priključnih vrvic). To mora veljati za poljubne module drugih proizvajalcev, pod pogojem, da karakteristike 10 G SFP+ DWDM modulov ustrezajo naslednjim osnovnim parametrom: - ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band - Minimum Optical Budget: 23 dB - Maximum Distance: 80 km - Tx Wavelength Bandwidth: 100 GHz (0.8nm) - Minimum Transmitting Power: 0 dB - Receiver Sensitivity: -23 dBm - Dispersion Tolerance: -500 ps/nm to 1,600 ps/nm V kolikor na daljših odsekih ne bo možno realizirati 10 G kanalov z 10 G SFP+ DWDM moduli, bo na teh odsekih naročnik 10 G kanale vzpostavil z obstoječimi lastnimi transponderji ali transponderji ponudnika. Slika: Current Slika: Stage-1 Slika: Stage-2

| Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe |  |
| --- | --- |
| ZAHTEVANO Za posamezno postavko in njene lastnosti opredeljene s strani naročnika, mora ponudnik ponuditi ustrezno opremo, ki je najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je zahtevano. Tudi, če pod posamezno tehnično zahtevo ni posebej navedeno, ponudnik vedno lahko ponudi po karakteristikah boljšo opremo kot je zahtevana. PONUJENO Kjer je zahtevano, ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in morebitne lastnosti ponujenega blaga). Te podatke vpiše v siv okvirček pod posamezno tehnično zahtevo in sicer samo za tisto tehnično zahtevo, kjer je to zahtevano. Če opis zahteva daljšo razlago morebitne rešitve, se lahko razlaga poda v ločenem dokumentu. V tem dokumentu na začetku opisa obvezno prilepite kopijo besedila tehnične zahteve, kateri opis pripada. |  |
| Splošne zahteve DWDM prenosnega omrežja |  |
| Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev. - Ponudnik mora ponuditi celotno rešitev prenosnega DWDM sistema s karakteristikami enakimi ali boljšimi, kot so zahtevane. - V predlagani rešitvi mora biti vsa uporabljena oprema izključno enega proizvajalca. Ne velja za potrošni material (slabilni členi, optični priključni kabli,..). - Ponudnik mora ponuditi strojno in programsko opremo, ki je že na voljo pri proizvajalcu in se že uporablja v delujočih sistemih. - Ponudba naj vključuje inštalacijo strojne in programske opreme. - V ponudbi mora biti vključen prevoz, montaža, inštalacija, konfiguracija in aktivacija opreme. - Dobava programske opreme za nadzor (NMS) naj vključuje inštalacijo na naročnikov strežnik in integracijo nadzornega sistema z gradniki transportnega sistema. - Dokumentacija mora biti pripravljena pred inštalacijo. - Naročnik bo zagotovil prostor v komunikacijskih omarah, ustrezno napajanje, ter optične priključne vrvice za priključitev opreme na medkrajevne optične povezave. - Vsaka ponujena komponenta mora imeti življenjsko dobo vsaj še tri leta od dneva podpisa pogodbe. To pomeni, da morajo biti komponente v tem času na voljo za naročilo, da se zanje posodablja programska oprema in da proizvajalec zanje nudi polno tehnično podporo. V kolikor neka komponenta ni več na voljo, mora ponudnik zagotoviti po funkcionalnosti enakovredno komponento. Po inštalaciji mora ponudnik preveriti in potrditi uspešnost inštalacije. Temu sledi testiranje omrežja, ki ga bodo izvedli tehniki Arnesa. Med samim testiranjem prisotnost osebja ponudnika ni zahtevana. V kolikor se med testiranjem odkrije, da oprema ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, mora ponudnik odstopanja odpraviti, nato bo osebje Arnesa testiranje ponovilo. Uspešno zaključenemu testiranju sledi prevzem omrežja. Posamezni odseki: - Ljubljana IJS - Celje - Maribor - Ljubljana TPL - Novo mesto - Maribor - Ljubljana TPL - Senožeče - Koper - Ljubljana IJS - Kranj - Nova gorica - Koper - Senožeče – Trst Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posameznem odseku je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. Ohišja s pripadajočimi komponentami za posamezen odsek v Mariboru in Kopru morajo biti ločena. V Ljubljani se lahko uporabi isto ohišje ali ohišja, kjer se lahko zaključi dva odseka. - Ljubljana IJS - Celje – Maribor in Ljubljana IJS - Kranj - Nova gorica – Koper - Ljubljana TPL - Novo mesto – Maribor in Ljubljana TPL - Senožeče - Koper Inštalacija opreme se izvede po delih, odvisno od naročnikovih finančnih zmožnosti, predvidevamo, da v celoti najkasneje v letu 2023. Za leto 2021 je planirana izvedba vsaj dveh odsekov na relaciji Ljubljana – Maribor: - Ljubljana IJS - Celje - Maribor - Ljubljana TPL - Novo mesto - Maribor Naročnik bo obstoječe 10 G in 200 G kanale na posameznem odseku izvedel z opremo ponudnika ali pa z dodajanjem valovnih dolžin tujega izvora. Tuj izvor bo transponder drugega ponudnika ali modul SFP+, QSFP28, QSFP-DD/CFP2 vstavljen direktno v naročnikovo L3 stikalo. Naročnik planira, da bo obstoječe 10 G kanale vzpostavil v sistemu kot valovne dolžine tujega izvora z moduli SFP+ vstavljenimi direktno v naročnikovo L3 stikalo. V kolikor bo realizacija obstoječih 10 G kanalov z opremo ponudnika (transponderji ali moduli) cenovno konkurenčna bo naročnik ob prvem naročilu naročil tudi opremo ponudnika za realizacijo obstoječih 10 G kanalov. V ponudbi mora ponudnik upoštevati tudi module za kompenzacijo disperzije, ki bodo omogočali vzpostavitev obstoječih 10 G kanalov glede na podano trenutno prometno matriko definirano v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«. Naročnik bo dodatne kanale v sistem dodajal kasneje, prav tako tudi nadgradnje povezav kapacitete 10 G na 100 G ali več. To bo izvedel z opremo ponudnika ali pa z dodajanjem valovnih dolžin tujega izvora. Tuj izvor bo transponder drugega ponudnika ali modul SFP+, QSFP28, QSFP-DD/CFP2 vstavljen direktno v naročnikovo L3 stikalo. Priložite naslednje priloge v elektronski obliki (iz prilog mora biti razvidno, katero traso oz. vozlišče opisujejo): - Topologijo posameznega odseka, iz katere bodo jasno razvidni sestavni deli posameznega vozlišča, razporeditev posameznih komponent po režah v ohišju ali ohišjih (če jih bo na posamezni lokaciji več) in shemo povezav med sestavnimi deli znotraj vozlišča. Vsako vozlišče je lahko podano na svoji strani, pod pogojem, da je razvidno, kako so vozlišča med seboj povezana. - BOM (Bill Of Material) z natančnim spiskom sestavnih delov posameznega vozlišča. Za vsako komponento mora biti podano število kosov, enolična oznaka komponente – npr. part number, cena iz cenika GPL na kos, popust v % glede na GPL cenik in cena po upoštevanju popusta. Ponudnik bo BOM priložil ločeno za vsako postavko. Če je kakšna komponenta že upoštevana v določeni postavki je ni potrebno upoštevati tudi v drugi, kjer se uporabi ista komponenta (npr. ohišje, transponder…). BOM priložite kot Excell datoteko. |  |
| Tehnične zahteve in specifikacije prenosnega sistema |  |
| Vsa ponujena oprema mora biti po karakteristikah v razredu Carrier class: - Zadostiti mora zanesljivosti delovanja v razredu (5 "nines"). - Imeti mora redundantno napajanje – 230 V, 50 Hz. - Ob izpadu celotnega napajanja in ko oprema ponovno dobi nazaj napajanje se mora sistem samodejno postaviti v normalno delovanje, vse storitve se morajo samodejno vzpostaviti nazaj v stanje pred izpadom napajanja. - Napajanje naj bo za posamezen napajalnik možno uporabiti bodisi iz istega vira ali različnih virov. - Hlajenje opreme naj bo redundantno. |  |
| Proizvajalec: Model oz. oznaka platforme opreme z oznako: |  |
| V primeru izpada oz. zamenjave kontrolnega modula morajo vse že vzpostavljene storitve delovati brez izpada. Identično funkcionalnost se lahko zagotovi z redundantnim kontrolnim modulom. |  |
| V ponujeni opremi morajo delovati tudi moduli in kabli (SFP+, QSFP+, QSFP28, AOC…) drugih proizvajalcev, ki ustrezajo MSA (multi-source agreement). To je zahtevano vsaj za stran uporabniških (client) vmesnikov. To naj velja, če vrsto oz. tip modula oz. kabla posamezna komponenta podpira. |  |
| Zamenjava napajalnikov, nadzornega modula in ventilatorjev naj bo možna med delovanjem sistema. Ob zamenjavi morajo vse storitve delovati brez prekinitve. |  |
| Tehnološka enoličnost - Zahtevano je, da vsi ponujeni glavni gradniki pripadajo istemu proizvajalcu (ojačevalniki, ROADM, filtri, DCM, transponderji…). - Vsi aktivni moduli morajo biti nadzorljivi preko istega nadzornega sistema. |  |
| Celotna rešitev mora biti zasnovana tako, da bo med sosednjimi vozlišči z ROADM funkcionalnostjo (sivi in zeleni kvadratki) vsaj za 2dB rezervne moči (span safety margin). |  |
| Sistem naj bo med posamezni vozlišči z napajanjem zmožen prenosa vsaj: - 26 optičnih kanalov širine 100 GHz med vozlišči z napajanjem. - 26 optičnih kanalov širine 100 GHz med glavnimi vozlišči z možnostjo prenosa tudi širšega spektra (shared spectrum service). Ni potrebno izpolniti obeh pogojev a in b hkrati. |  |
| Za posamezno vozlišče z napajanjem – small node naj bo možno: - Prenos vsaj dveh optičnih kanalov širine 100 GHz do dveh sosednjih vozlišč z napajanjem (sivi ali zeleni kvadratki). - Za vozlišče “Izola” se zahteva prenos vsaj štirih kanalov širine 100 GHz do dveh sosednjih vozlišč z napajanjem (Koper-KP in Portorož-POR). Od tega naj bo možno vsaj dva kanala v posamezno smer zaključiti na vozliščih Ljubljana-IJS ali Ljubljana-TPL. Ti kanali so od sosednjih vozlišč do Ljubljane lahko speljani preko ROADM naprav. To pomeni, da se ti kanali iz Izole do Ljubljane ne smejo prekrivati z ostalimi kanali na odsekih med Izolo, Koprom, Portorožem in Ljubljano. Valovne dolžine namenjene za povezovanje vozlišč brez napajanja bo naročnik uskladil s ponudnikom in podal v času podpisa pogodbe oz. naročila opreme. |  |
| Omrežje mora omogočati prenos DWDM signalov tujega izvora (alien wavelength). To pomeni, da se namesto modulov in transponderjev ponujenih v ponudbi, lahko uporabi tudi transponderje drugih proizvajalcev ali DWDM module vstavljene direktno v naročnikova L3 stikala oz. usmerjevalnike prometa. DWDM omrežje se uporabi zgolj za multipleksiranje/demultipleksiranje, ter morebitno prilagajanje disperzije in moči signalov. |  |
| Zahteve za vse ponujene ROADM naprave - Podpora ROADM za flexgrid – zahtevan korak nastavitve pasovne širine 12,5 GHz ali manj. - Predlagana rešitev mora vključevati avtomatično nastavljivo optično moč na vsakem vozlišču z napajanjem. To pomeni, da se nivoji moči za posamezen kanal avtomatično prilagodijo ob spremembah slabljenja na optičnih trasah. - ROADMji morajo biti nadzorljivi preko nadzornega sistema. - Kje so zahtevani ROADMji z več kot dvemi smermi, morajo le ti imeti funkcionalnost avtomatične preusmeritve signala na določeni valovni dolžini na redundantno pot v primeru prekinitve optičnega vlakna. - Zahtevana nastavljiva minimalna širina spektra 50 GHz. - Zahtevana nastavljiva maksimalna širina spektra 400 GHz (shared spectrum service). |  |
| V ponudbo naj bodo vključeni ROADMji z vsaj toliko smermi, da ustrezajo: - Vozlišča: tip-1 (vozlišča - sivi kvadratki na shemi DWDM omrežje Arnes), zahtevana podpora za vsaj dve smeri, ni zahtevana directionless funkcionalnost. - Glavna vozlišča: tip-2 (glavna vozlišča - zeleni kvadratki na shemi DWDM omrežje Arnes), zahtevana podpora za vsaj 5 smeri, zahtevana directionless funkcionalnost. Directionless funkcionalnost je zahtevana vsaj za koherentne signale. Za 10 G kanale širine 100 GHz tujega izvora se prenos lahko zagotovi tudi v kombinaciji z dodatnimi filtri. Za povezave realizirane preko teh filtrov ni potrebno zagotoviti directionless funkcionalnosti. |  |
| Navedite proizvajalca, model, število smeri (degree) in oznako ponujenih ROADM naprav: - vozlišča: tip-1 ROADM: - glavna vozlišča: tip-2 ROADM: |  |
| Pribor za vgradnjo v standardno 19” omaro za vsa ohišja. |  |
| Globina opreme ne sme biti večja od 54 cm. |  |
| Zaželeno je, da ponudnik za posamezno vozlišče z napajanjem predvidi čim manjšo zasedbo omare po višini zasedenih HU. Predvidi naj, da bo na nekaterih vozliščih oprema v omari dostopna le z ene strani in bodo posamezna ohišja inštalirana ena nad drugo. Za vozlišča z napajanjem, ima ponudnik na voljo maksimalno 18 HU prostora v 19” komunikacijski omari. V kolikor se na takem vozlišču zaključita dva odseka, katerih oprema mora biti ločena, ima ponudnik na voljo največ 2x 18 HU prostora v 19” komunikacijski omari. Za vozlišča brez napajanja, kjer bodo samo pasivni filtri, ima ponudnik na voljo največ maksimalno 2 HU prostora v 19” komunikacijski omari. |  |
| Za vsako vozlišče naj ponudnik poda skupno višino vse opreme oz. ohišij za posamezni odsek v HU v ločenem dokumentu. |  |
| Podpora za storitev - Quantum Key Distribution (QKD) Prenos enosmernega signala nizke moči preko linije. Ta signal bo naročnik v sistem na posameznih odsekih dodal za ojačevalniki in ga bo na drugi stani pred ojačevalniki tudi uporabil. Storitev QDK bi bila uporabljena za prenos kriptiranih signalov na liniji. Ponudnik tukaj samo poda shematsko rešitev za vzpostavitev storitve QDK. V rešitvi naj bo prikazano kako naročnik tako storitev vključi v sistem. Potrebne elemente bo naročnik naročil in v sistem dodal, ko se bo pojavila zahteva po takšni storitvi. Ponudnik naj takšno storitev predvidi samo na lokacijah vozlišč z napajanjem – zeleni in sivi kvadratki na shemi DWDM omrežje Arnes. |  |
| Opis oz. predlog rešitve podajte v ločenem dokumentu. |  |
| Podpora za storitev - time/frequency distribution Oprema mora omogočati prenos enosmernega ali dvosmernega optičnega CW (Continuous Wave) ali moduliranega signala preko linije v pasu L-band ali vmesnem pasu med C-band in L-band. Ta signal bo naročnik v sistem na posameznih odsekih dodal za ojačevalniki in ga na drugi stani pred ojačevalniki tudi uporabil. Ta storitev se bo uporabljala za prenos signala visoko stabilnega frekvenčnega vira med posebno točnimi časovnimi izvori. Ponudnik tukaj samo poda shematsko rešitev za vzpostavitev storitve time/frequency distribution. V rešitvi naj bo prikazano kako naročnik tako storitev vključi v sistem. Potrebne elemente bo naročnik naročil in v sistem dodal, ko se bo pojavila zahteva po takšni storitvi. Ponudnik naj takšno storitev predvidi samo na lokacijah vozlišč z napajanjem – zeleni in sivi kvadratki na shemi DWDM omrežje Arnes. |  |
| Opis oz. predlog rešitve podajte v ločenem dokumentu. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 1 | Odsek: Ljubljana - Celje – Maribor |
| Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posamezni trasi je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 2 | Odsek: Ljubljana - Novo mesto - Maribor |
| Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posamezni trasi je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 3 | Odsek: Ljubljana - Senožeče – Koper |
| Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posamezni trasi je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 4 | Odsek: Ljubljana - Kranj - Nova gorica - Koper |
| Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posamezni trasi je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 5 | Odsek: Senožeče - Trst |
| Imena krajev označujejo samo potek posameznega odseka, točen popis vozlišč na posamezni trasi je definiran v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«, kjer se nahaja grafični prikaz omrežja z vozlišči na posameznem odseku. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 6 | Povezava s transponderji Ljubljana - Maribor 2x 400 G, dve poti |
| - Odsek: Ljubljana IJS - Celje - Maribor - Linijska stran: 2x 200 G ali 1x 400 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 4x 100 G - Odsek: Ljubljana TPL - Novo mesto - Maribor - Linijska stran: 2x 200 G ali 1x 400 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 4x 100 G V ponudbi upoštevajte 2x transponder za lokacijo Ljubljana (Ljubljana-IJS in Ljubljana-TPL) in 2x transponder za lokacijo Maribor. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. Za posamezno lokacijo se ponudi dva ločena transponderja, ki imata ustrezno zahtevano število linijskih in uporabniških portov. Tako se doseže potrebno redundanco v primeru okvare enega od transponderjev. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 7 | Povezava s transponderji Ljubljana - Trst 1x 200 G |
| - Povezava Ljubljana TPL - Trst - Linijska stran: 1x 200 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 2x 100 G V ponudbi upoštevajte 1x transponder za lokacijo Ljubljana in 1x transponder za lokacijo Trst. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 8 | Povezava s transponderji Ljubljana - Koper 2x 200 G, dve poti |
| - Odsek: Ljubljana TPL - Senožeče - Koper - Linijska stran: 1x 200 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 2x 100 G - Odsek: Ljubljana IJS - Kranj - Nova gorica – Koper - Linijska stran: 1x 200 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 2x 100 G V ponudbi upoštevajte 2x transponder za lokacijo Ljubljana (Ljubljana-IJS in Ljubljana-TPL) in 2x transponder za lokacijo Koper. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. Za posamezno lokacijo se ponudi dva ločena transponderja, ki imata ustrezno zahtevano število linijskih in uporabniških portov. Tako se doseže potrebno redundanco v primeru okvare enega od transponderjev. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 9 | Povezava s transponderji Ljubljana – Novo mesto 1x 200 G |
| - Povezava Ljubljana TPL - Novo mesto - Linijska stran: 1x 200 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 2x 100 G V ponudbi upoštevajte 1x transponder za lokacijo Ljubljana in 1x transponder za lokacijo Novo mesto. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 10 | Povezava s transponderji Ljubljana – Maribor |
| - Odsek: Ljubljana IJS - Celje – Maribor - Linijska stran: 1x 100 G ali več - Uporabniška stran: vsaj 1x 100 G (rešitev 2) ali 10x 10 G v kombinaciji z 1x 100 G (rešitev 1) (naročnik lahko izbere ali bo uporabil 10x 10 G ali pa 1x 100 G uporabniški vmesnik) V ponudbi upoštevajte 1x transponder za lokacijo Ljubljana in 1x transponder za lokacijo Maribor. - Rešitev je lahko podana kot transponder z kombinacijo 1x 100 G in 10x 10 G uporabniškimi vmesniki, kjer naročnik lahko izbere ali bo uporabil 100G ali 10x 10G uporabniški vmesnik. - Rešitev je lahko podana kot transponder z 1x 100 G uporabniškim vmesnikom in posebnim modulom/kablom, ki nam omogoči iz 100 G vmesnika narediti 10x 10 G. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 11 | Povezava s transponderji Ljubljana – Maribor 1x 100 G s funkcijo šifriranja |
| - Linijska stran: 1x 100 G ali več - Uporabniška stran: Nx 10 G ali vsaj 1x 100 G V ponudbi upoštevajte 1x transponder za lokacijo Ljubljana in 1x transponder za lokacijo Maribor. Transponderji naj zagotavljajo funkcionalnost šifriranja linijskega signala. V kolikor je za transponderje potrebno dodatno ohišje naj se v ceni upošteva tudi to. V ponudbi upoštevajte tudi module za uporabniško stran. Ti naj bodo tipa LR, za povezavo z enorodovnimi optičnimi vlakni. Iz podane cene BOM naj bo razvidna ponujena cena transponderja in ponujena cena morebitne posamezne licence za vmesnike. Zahtevane lastnosti za šifrirane povezave: - Transponderji (100 Gbit/s) naj zagotavljajo funkcionalnost šifriranja linijskega signala 100 Gbit/s - Najmanj AES-256 za šifriranje in avtentikacijo prometa - Šifriranje prometa se izvaja s strojno opremo. - Čas periode menjave ključev mora biti nastavljiv. Pridobljeni certifikati za kriptografsko opremo FIPS (FIPS 140-2, najmanj nivoja 2) oziroma BSI (BSI-DSZ-CC – xxxx) ali dokazila FIBS oz. BSI o ustreznosti opreme. |  |
| Tip in oznaka transponderja: Hitrost in število uporabniških in linijskih vmesnikov: |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 12 | Nadzorni sistem |
| Ponujena rešitev mora vključevati en nadzorni sistem, v katerem je možno nadzorovati in upravljati vse aktivne naprave v ponujeni rešitvi. |  |
| Napišite ime in zadnjo aktualno verzijo nadzornega sistema: |  |
| V kolikor je nadzorni sistem odvisen od zunanjih ponudnikov, npr. licence za bazo tretjega proizvajalca, licence za licenčni operacijski sistem ali druge komponente morajo biti le te vključene v ponudbi za celoten čas uporabe nadzornega sistema. Vse licence zagotovi in vzdržuje ponudnik. |  |
| Nadzorni sistem mora omogočati dodajanje naprav drugih proizvajalcev in dodajanje povezav do drugih operaterjev v grafičnem vmesniku nadzornega sistema. - Naprave drugih proizvajalcev morajo biti v grafičnem vmesniku nadzornega sistema vidne vsaj kot »black box«. Naprava tujega proizvajalca, je naprava, katere ne upravljamo z ponujenim nadzornim sistemom. - Povezava med našo napravo in napravo »black box« mora omogočati vsaj prikaz stanja povezave oz. nivojev optičnih moči. |  |
| Neodvisnost delovanja nadzornega sistema in prometnih tokov v omrežju. - Nedelovanje oz. izpad nadzornega sistema ne sme vplivati na promet. Vse storitve morajo ob izpadu nadzornega sistema še naprej delovati brez prekinitve. - V primeru izpada napajanja in ponovnega zagona se mora nadzorni sistem sam postaviti v stanje pred izpadom. - Nadzorni sistem ne sme samodejno izvajati aktivnosti, ki bi povzročile izpad storitev. Takšna aktivnost se lahko izvede samo z ustrezno potrditvijo v nadzornem sistemu s strani upravljalca sistema. |  |
| Dodajanje vozlišč in priprava storitev. - Nadzorni sistem mora omogočati vnaprejšnjo pripravo storitev v grafičnem vmesniku. To pomeni, da izberemo končni točki in morda željeno vmesno točko kjer bo storitev potekala. Nadzorni sistem samodejno preračuna potrebne parametre in takšno storitev vzpostavi in jo aktivira. - Ročno kreiranje topologije za naprave, ki ji ni mogoče samodejno odkriti (oprema drugih proizvajalcev ali povezanih omrežij). |  |
| Zahteve za inštalacijo nadzornega sistema. - Nadzorni sistem mora podpirati namestitev v virtualnem okolju VMware. - Podprta mora biti inštalacija vsaj na operacijski sistem Windows ali Linux RedHat ali CentOS. |  |
| Nadzorni sistem mora omogočati posodobitev programske opreme omrežnih elementov preko nadzornega sistema. |  |
| Proizvajalec in ponudnik mora naročniku omogočiti, da bo posodobitve programske opreme nadzornega sistema in omrežnih elementih lahko izvajal samostojno. |  |
| Omrežni elementi morajo omogočati backup/restore konfiguracije preko nadzornega sistema. |  |
| # Grafični vmesnik nadzornega sistema, meritve in odprava napak - Nadzorni sistem mora imeti prikaz alarmov, zgodovino alarmov in korelacijo alarmov. - Nadzorni sistem mora omogočati grafični prikaz topologije omrežja z vsemi elementi in povezavami. - Na topologiji mora biti jasen prikaz izpada fizične povezave (npr. da se povezava med vozlišči ob izpadu ustrezno obarva oz. označi). - Zgodovina alarmov mora biti vidna vsaj za 6 mesecev nazaj. - Nadzorni sistem mora imeti prikaz meritev na vseh linijskih vmesnikih in imeti zgodovino zanje vsaj za en mesec. - Nadzorni sistem mora omogočati reset posameznih kartic omrežnega elementa, vmesnikov, vklop in izklop laserjev na linijskih in uporabniških vmesnikih. - V primeru težav naj bo možnost nastavitve zank (facility in terminal loopback) iz nadzornega sistema na uporabniških in linijskih vmesnikih. |  |
| Na omrežne elemente mora biti omogočena tudi direktna povezava (ne samo preko nadzornega sistema). - Podpora za Comand line interface s ssh dostopom do posameznega omrežnega elementa. - Podpora za web (https) dostop do posameznega omrežnega elementa s spletnim brskalnikom. Izpolnjena morata biti pogoja a in b hkrati. |  |
| Dostop do nadzornega sistema - Nadzorni sistem mora podpirati dostop do njega z spletnim brskalnikom preko https ali s posebno programsko opremo, ki se jo inštalira na odjemalce. - Nadzorni sistem mora podpirati protokol RADIUS za avtentikacijo ob prijavi v uporabniške račune na nadzornem sistemu. - Podpora za dodeljevanje različnih nivojev dostopa za uporabnika nadzornega sistema in omrežnih elementov. - Nadzorni sistem mora omogočati postavitev v redundantnem načinu v smislu geo redundance. To se lahko zagotovi z dodatno licenco, katero bo v primeru potrebe po geo redundanci naročnik naročil kasneje. |  |
| Za potrebe naročnikovih obstoječih monitoring sistemov želimo, da nadzorni sistem omogoča dostop do določenih podatkov kot so alarmi, optični nivoji, stanje storitev, inventar, serijske številke elementov… |  |
| Napišite na kakšne načine lahko naročnik dostopa do željenih podatkov (npr. SNMP, Rest API...). |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 13 | Nadgradnja vozlišča iz tip-1 na tip-2 |
| V kolikor bo naročnik imel potrebe po večsmerni ROADM funkcionalnosti na vozliščih tip-1, naj sistem omogoča nadgradnjo vozlišča iz tip-1 na tip-2 (ROADM z vsaj 5 smermi). V obrazcu ponudba cenovno ovrednotite nadgradnjo vozlišča. V kolikor ponudnik večsmerno ROADM funkcionalnost podpira že v osnovi tudi na vozliščih tip-1, tega ni potrebno dodatno ponuditi. Potrebne elemente za nadgradnjo bo naročnik naročil in v dodal v sistem, ko se bo pojavila zahteva po takšni funkcionalnosti. |  |
| Opišite rešitev nadgradnje vozlišča iz tip-1 v tip-2. Rešitev naj bo opisana v ločenem dokumentu. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 14 | Licenciranje strojne in programske opreme |
| Ponujena rešitev mora vsebovati vse licence za programsko in strojno opremo, ki omogočajo, da rešitev pravilno deluje in da se lahko izkoristijo vse zmožnosti programske in strojne opreme, ki so bile zahtevane in ponujene. Če se kasneje ugotovi, da katera od zahtevanih funkcionalnosti ni vsebovana v ponujenih licencah, je pa v specifikacijah zahtevana, bo ponudnik ustrezno licenco zagotovil na lastne stroške. |  |
| Vse potrebne aktivne licence morajo biti shranjene pri naročniku. Bodisi na strežniku naročnika, v nadzornem sistemu ali na elementih v sistemu. |  |
| Cena licenc naj se poda absolutno za celoten ponujen sistem z upoštevanjem cene licenc za dobo 10 let. Če je licenca naročniškega tipa v ponudbi upoštevajte naročnino za 10 let. Vzdrževanje morebitnih licenc se plačuje letno ali mesečno, praviloma za prihodnje obdobje časa trajanja naročenega vzdrževanja licenc. Skupna cena licenc za dobo 10 let pa bo služila le kot merilo pri izbiri ponudnika. V tej postavki se poda ceno za vse potrebne licence v kolikor le te še niso upoštevane v ceni podani v drugih postavkah. Iz BOM (Bill Of Material) naj bo razvidno za kakšen tip in katero licenco gre: - Določena licenca je permanentna in zahteva enkratno plačilo. - Licenca je naročniškega tipa in zahteva mesečno ali letno plačilo. - Funkcionalnost katero posamezna licenca omogoča. Za vsako ponujeno licenco v BOM podajte tudi ceno iz cenika GPL, popust v % glede na GPL cenik in ceno po upoštevanju popusta. Za licence naročniškega tipa, naj bo iz BOM razvidna cena na časovno enoto (mesec ali leto). |  |
| Možne licence, ki jih je evidentiral naročnik: - Licence za prenos valovnih dolžin tujega izvora (alien wavelenght) ali licence za shared spectrum servis. Tuj izvor bo transponder drugega ponudnika ali modul SFP+, QSFP28, QSFP-DD/CFP2 vstavljen direktno v naročnikovo L3 stikalo. V ponudbi za število valovnih dolžin tujega izvora upoštevajte, da bo naročnik vse linijske kanale iz prometne matrike »second stage« vzpostavil kot alien wavelenght. Število kanalov v »second stage« je definirano v prometni matriki v razdelku »Opis, topologija omrežja in prometna matrika«. Predpostavite, da bodo vsi ti kanali širine 100 GHz. - Licence za zahtevane uporabniške (client) in mrežne (network) porte transponderjev morajo biti vključene v ceno. Zahteva za transponderje za linijske povezave 100 G in 200 G je podana v ločenih postavkah, številke postavk 6-11. - V ponudbi upoštevajte licence za elemente za zahtevano število vozlišč. Iz BOM naj bo razvidna cena za dodatno licenco v primeru vzpostavitve dodatnega vozlišča. Cena morebitnih licenc mora biti enaka za obstoječa vozlišča, kot tudi za dodatna vozlišča. - Licenca za uporabo nadzornega sistema. V ponudbi upoštevajte tudi morebitne licence, ki jih naročnik ni predvidel. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 15 | # Inštalacija opreme |
| - Ponudba naj vključuje inštalacijo strojne in programske opreme. - V ponudbi mora biti vključen prevoz, montaža, inštalacija, konfiguracija in aktivacija opreme. - Naročnik bo zagotovil prostor v komunikacijskih omarah, ustrezno napajanje, ter optične priključne vrvice za priključitev opreme na medkrajevne optične povezave. - Dobava programske opreme za nadzor (NMS) naj vključuje inštalacijo na naročnikov strežnik in integracijo nadzornega sistema z gradniki transportnega sistema Po inštalaciji mora ponudnik preveriti in potrditi uspešnost inštalacije. Inštalacija opreme se izvede v po delih, odvisno od naročnikovih finančnih zmožnosti, predvidevamo, da v celoti najkasneje v letu 2023. Za leto 2021 je planirana izvedba vsaj dveh odsekov na relaciji Ljubljana - Maribor. - Ljubljana IJS - Celje - Maribor - Ljubljana TPL - Novo mesto - Maribor Ceno inštalacije naj ponudnik v obrazcu »Ponudba_predracun-dwdm« (TABELA 1: Merilo za izbiro) poda absolutno za celotno omrežje. Ta cena se bo upoštevala v merilu za izbiro. Naročnik bo izračunal ceno inštalacije v procentih glede na seštevek cen v postavkah 1-11 in podane cene inštalacije. Izračunani procent inštalacije bo uporabljen za izračun cene inštalacij za naročila posameznih odsekov oziroma posameznih dodatnih naročil opreme za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma. Naročnik si pridružuje pravico, da storitev inštalacije za določena oz. posamezna naročila opreme ne bo naročil. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 16 | # Vzdrževanje in podpora v času garancijskega roka |
| - Za okvarjene naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo najkasneje v roku 40 koledarskih dni po oddaji zahtevka. V vmesnem času se uporabijo rezervni deli, ki so v lasti naročnika. - V ceni vzdrževanja mora glede na zahteve in ponudbo biti vključeno posodabljanje programske opreme omrežnih elementov in nadzornega sistema. Naročnik je upravičen, ne pa tudi obvezan do nadgradnje v času trajanja pogodbe. Za podporo v času nadgradnje mora biti na naročnikovo zahtevo na voljo inženir specialist s tega področja. - Dobava novih verzij programske opreme za strojne komponente (firmware) in programske komponente za nadzorni sistem, ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo med delavniki med 08:00 – 16:00 uro. - Odprava napak v delovanju sistema, v kolikor jih naročnik ne more odkriti ali z zamenjavo okvarjenih delov odpraviti sam. Pri diagnosticiranju izvajalec uporabi ustrezne instrumente, ki jih zagotovi izvajalec. - Prijava napak: - preko elektronske pošte ali namenskega portala za prijavo napak - 24 ur/dan, če je prijave napake bila narejena izven delovnega časa se šteje za čas prijave, prvi naslednji delovni dan ob 08:00 uri - preko telefona - vsak delovni dan med 08:00 – 16:00 uro - Odzivni čas - najkasneje naslednji delovni dan do 11:00 ure dopoldan. - V koliko se napaka lahko odpravi z nadgradnjo programske opreme ali z zamenjavo stojne opreme v lasti naročnika, mora le ta biti odpravljena v roku 3 delovnih dni od trenutka prijave oz. ugotovitve vzroka za okvaro: - če je prijava narejena v torek ob 12:30, mora biti napaka odpravljena najkasneje v petek ob 12:30 v istem tednu - če je prijava narejena v soboto ob 08:00, mora biti napaka odpravljena najkasneje v četrtek ob 08:00 v tednu, ki sledi sobotni prijavi - Če gre za napako v programski opremi (bug) in napaka vpliva na delovanje storitev, mora biti popravek pri proizvajalcu na voljo v 7 delovnih dneh od ugotovitve napake v programski opremi. Naročnik bo vedno najprej poskušal ugotoviti vzrok napake in napako tudi odpraviti z lastnimi inženirji. V kolikor tega ne bo zmožen, bo prijavil napako ponudniku sistema. V kolikor ponudnik sistema ne bo mogel samostojno odpraviti napake, mora imeti urejeno ustrezno pogodbo za dostop do proizvajalčevega centra za pomoč. V primeru več hkratnih napak, ki bi vplivale na delovanje storitev, mora na naročnikovo zahtevo biti izvajalec na lokaciji vozlišča z napako najkasneje v 3 urah po telefonski prijavi napake. Ob telefonski prijavi napake se izvajalcu pove, da gre za izredni dogodek. Takšen izredni dogodek izvajalec zaračuna dodatno glede na postavko takšne storitve v obrazcu predračun. Takšna storitev reševanja napake ob izrednem dogodku bo obračunana po urah, ki jih je izvajalec porabil za odpravo napake. Takšna storitev ne sme biti upoštevana že v osnovnem vzdrževanju. Prijava izrednih dogodkov naj bo mogoča 24 ur/dan po telefonu. Ponudnik sistema naj predvidi, da bo naročnik imel največ dva izredna dogodka letno. Garancija za delovanje sistema kot celote. Ponudnik mora zagotoviti, da bo sistem deloval v skladu s tehničnimi zahtevami. V kolikor bo naročnik pri vključevanju dodatnih 10 G, 100 G, 200 G ali 400 G kanalov naletel na probleme pri delovanju sistema, ki niso skladne z razpisno dokumentacijo, slabljenje na posameznih odsekih optičnih vlaken pa se ne bo povečalo za več kot je dovoljeno z 2dB »span safety margin«, in bodo za odpravo problemov potrebno zamenjati sestavne dele sistema ali le tega nadgraditi, bo ponudnik to izvedel na lastne stroške. Ceno vzdrževanja naj ponudnik v obrazcu »Ponudba_predracun-dwdm« (TABELA 1: Merilo za izbiro) poda absolutno za celotno omrežje. Ta cena se bo upoštevala v merilu za izbiro. Naročnik bo izračunal ceno vzdrževanja v procentih glede na seštevek cen v postavkah 1-11 in podane cene vzdrževanja. Izračunani procent vzdrževanja bo uporabljen za izračun cene vzdrževanja za naročila posameznih odsekov oziroma posameznih dodatnih naročil opreme za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma. Ponudnik v ločenih postavkah poda tudi: - Ceno za delovno uro specialista za pomoč pri konfiguriranju dodatnih funkcionalnosti ali dodatnih sprememb, ki jih oprema podpira, niso pa bile zahtevane ob prvi postavitvi. - Ceno za delovni dan specialista za pomoč pri razširitvi DWDM omrežja in inštalaciji opreme na morebitnih dodatnih vozliščih. - Ceno za delovno uro specialista ob izrednem dogodku, kjer je zahtevana prisotnost inženirja na lokaciji najkasneje v 3 urah od telefonske prijave napake. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 17 | # Vzdrževanje in podpora po izteku garancijskega roka |
| Pogoji vzdrževanja so enaki kot za vzdrževanje v garancijskem roku. Ceno vzdrževanja naj ponudnik v obrazcu »Ponudba_predracun-dwdm« (TABELA 1: Merilo za izbiro) poda absolutno za celotno omrežje. Ta cena se bo upoštevala v merilu za izbiro. Naročnik bo izračunal ceno vzdrževanja v procentih glede na seštevek cen v postavkah 1-11 in podane cene vzdrževanja. Izračunani procent vzdrževanja bo uporabljen za izračun cene vzdrževanja za naročila posameznih odsekov oziroma posameznih dodatnih naročil opreme za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma. |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 18 | Delovna uro specialista za pomoč pri konfiguriranju dodatnih funkcionalnosti ali dodatnih sprememb, ki jih oprema podpira, niso pa bile zahtevane ob prvi postavitvi. |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 19 | Delovni dan (8 ur) specialista za pomoč pri razširitvi DWDM omrežja, konfiguraciji in inštalaciji opreme na morebitnih dodatnih vozliščih. |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 20 | Delovna ura specialista ob izrednem dogodku, kjer je zahtevana prisotnost inženirja na lokaciji najkasneje v 3 urah od telefonske prijave napake. |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| 21 | # Šolanje |
| Ponudnik opreme zagotovi vsaj tri dnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. Če takšnega šolanja ne bo mogoče opraviti zaradi “COVID” omejitev, se šolanje izjemoma lahko opravi na daljavo. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje. - Tečaj mora trajati vsaj 3 dni. - Usposabljanje poteka samo v enem terminu. - Število udeležencev določi ARNES (maksimalno 8). - Ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj dva inženirja naročnika. - Ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki. - Usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku. - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje proizvajalca ali ponudnika. Oseba, ki vodi tečaj mora imeti ustrezne certifikate za izobraževanje, certifikate o poznavanju opreme in vsaj 5 let operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca. - Predavatelj je fizično prisoten na lokaciji predavanja, v kolikor bo to zaradi COVID omejitev mogoče. Izobraževanja mora vsebovati vsaj: - Osnove DWDM tehnologije, poudarek na ROADM in 100 Gbit/s hitrostih. - Pregled ponujene rešitve. - Pregled postopka inštalacije ponujene rešitve. - Upravljanje in operativni nadzor ponujene rešitve. - Delo z opremo ob zamenjavi elementov v primeru okvare, praktični uporabi rezervne kopije nastavitev, nadgradnji sistema… - Nadzorni sistem, praktično delo z njim in postopek nadgradnje nadzornega sistema in omrežnih elementov. - Iskanje in odpravljanje napak s pomočjo nadzornega sistema in dela na terenu. Izobraževanje mora ponudnik organizirati pred dobavo oz. pred začetkom inštalacije opreme. Naročnik si pridržuje pravico, da bo za storitev šolanja naročilo podal ob prvem naročilu opreme, lahko pa tudi kasneje. Naročnik lahko v naslednjih letih naroči tudi dodatno šolanje po ceni iz ponudbe. |  |
| Dodatno |  |
| Rezervna oprema |  |
| V ponujeni rešitvi ni potrebno upoštevati rezervne opreme. Naročnik bo ob prvem naročilu naročil vsaj po en dodaten kos za vsako uporabljeno aktivno ali pasivno opremo (nadzorne kartice, transponderji, ojačevalci, ROADMi, pasivni filtri..). V primeru okvare se potem uporabijo rezervni deli, ki so v lasti naročnika. |  |
| Rešitev brez uporabe modulov za kompenzacijo disperzije |  |
| Ponudnik naj poda tudi shematsko rešitev sistema brez DCM (dispersion compensation module) z uporabo transponderjev za vzpostavitev obstoječih 10 G kanalov na daljših razdaljah. Ti transponderji naj na linijski strani za prenos kanalov uporabijo koherentni signal hitrosti prenosa vsaj 100 G ali več. Naročnik v tem primeru predvideva, da bo 10 G kanale na krajših razdaljah preko pasivnih filtrov realiziral kot alien wavelength. |  |
| Rešitev podajte v ločenem dokumentu. |  |
| # Testiranje opreme, verifikacija omrežja in test nadzornega sistema |  |
| Testiranje opreme pred izbiro: Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri. Naročnik ni dolžan izvesti testiranj oz. testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti. Ponudnik se zavezuje, da bo najkasneje v šestih (6) delovnih dnevih od naročnikove zahteve omogočil testiranje ali ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v zahtevanem roku, bo ponudba izločena kot nedopustna. Naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. Testiranje se bo izvajalo v podatkovnem centru Arnes-a na lokaciji Tehnološki park 18, Ljubljana. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika oz. proizvajalca za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. Testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. Po instalaciji prvega odseka bo naročnik preveril: - Preverjanje redundance napajanja z izključitvijo enega napajalnika. - Test menjave napajalnikov in ventilatorjev med delovanjem sistema. - Dosegljivost naprav oziroma elementov iz nadzornega sistema. - Dosegljivost naprav oziroma elementov preko ssh in CLI vmesnika. - Preverjanje OSNR na optičnih kanalih na točkah za monitoring. - Preverjanje funkcij nadzornega sistema. Naročnik ima pravico narediti test preverjanja izpolnjevanja poljubne zahtevane funkcionalnosti. Uspešno končano testiranje še ne pomeni, da v sistemu ni skritih nepravilnosti, ki se bodo pokazale šele kasneje ob aktivaciji dodatnih kanalov. Postopki končnega preverjanja posameznega odseka Vse storitve so prenesene na novo opremo. Odstranijo se morebitne začasne povezave. Stara oprema se ugasne. Inženirji Arnesa preverijo in potrdijo delovanje sistema, vseh funkcionalnosti in storitev. Na tej točki mora biti zagotovljena popolna in končna dokumentacija, kjer so dokumentirane vse povezave in v dokumentacijo vrisane vse dodatne spremembe. Dokumentacija mora vsebovati vsaj: - Topologijo posameznega odseka, iz katere bodo jasno razvidni sestavni deli posameznega vozlišča. - Razporeditev posameznih komponent po režah v ohišju ali ohišjih (če jih bo na posamezni lokaciji več). - Shemo povezav med sestavnimi deli znotraj vozlišča. Vsako vozlišče je lahko podano na svoji strani, pod pogojem, da je razvidno, kako so vozlišča med seboj povezana. Naročnik predvideva, da bo preveril/izvedel: - Izvedejo se BER testi z zunanjimi BER testerjem za prometne poti po izbiri naročnika. - Pregleda se stanje števcev napak na L3 napravah naročnika za aktivne povezave po izbiri naročnika. - Preverjanje povrnitve storitev v prvotno stanje ob prekinitvi optičnega vlakna. - preverimo stanje alarmov. - preverimo naložene licence oz. funkcije, ki so licenčno odvisne. - preverimo dostop do podatkov metrik in alarmov iz naročnikovih obstoječih monitoring sistemov. Naročnik se obvezuje testiranje posameznega odseka končati najkasneje v štirih delovnih dneh po potrjeni pravilnosti njene instalacije s strani ponudnika. V kolikor se med testiranjem odkrije, da oprema ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, mora ponudnik odstopanja odpraviti na lastne stroške (razen v primeru, ko je vzrok za probleme razhajanje med deklariranimi in dejanskimi karakteristikami optičnih povezav), vključno s posegom na terenu, nato pa bo naročnik testiranje ponovil. Naročnik bo testiral izpolnjevanje zahtevanih funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri in ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti. |  |
| # Tehnična dokumentacija |  |
| Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, morebitne definicije API ter SNMP MIB-e. |  |
| # Zahtevane priloge (morebiten podrobnejši opis kaj morajo priloge obsegati je podan v sklopu specifikacij) |  |
| - Topologijo posameznega odseka, iz katere bodo jasno razvidni sestavni deli posameznega vozlišča, razporeditev posameznih komponent po režah v ohišju ali ohišjih (če jih bo na posamezni lokaciji več) in shemo povezav med sestavnimi deli znotraj vozlišča. Vsako vozlišče je lahko podano na svoji strani, pod pogojem, da je razvidno, kako so vozlišča med seboj povezana. - BOM (Bill Of Material) z natančnim spiskom sestavnih delov posameznega vozlišča. Za vsako komponento mora biti podano število kosov, enolična oznaka komponente – npr. part number, cena iz cenika GPL na kos, popust v % glede na GPL cenik in cena po upoštevanju popusta. Ponudnik bo BOM priložil ločeno za vsako postavko. Če je kakšna komponenta že upoštevana v določeni postavki je ni potrebno upoštevati tudi v drugi, kjer se uporabi ista komponenta (npr. ohišje, transponder…). BOM priložite kot Excell datoteko. - Odsek: Ljubljana - Celje – Maribor - Odsek: Ljubljana - Novo mesto - Maribor - Odsek: Ljubljana - Senožeče – Koper - Odsek: Ljubljana - Kranj - Nova gorica - Koper - Odsek: Senožeče - Trst - Povezava s transponderji Ljubljana - Maribor 2x 400 G, dve poti - Povezava s transponderji Ljubljana - Trst 200 G - Povezava s transponderji Ljubljana - Koper 2x 200 G, dve poti - Povezava s transponderji Ljubljana – Novo mesto 1x 200 G - Povezava s transponderji Ljubljana – Maribor - Povezava s transponderji Ljubljana – Maribor 1x 100 G s funkcijo šifriranja - Nadzorni sistem - Nadgradnja vozlišča tip-1 na tip-2 - Licenciranje strojne in programske opreme - razvidno naj bo za kakšen tip in katero licenco gre: - Določena licenca je permanentna in zahteva enkratno plačilo. - Licenca je naročniškega tipa in zahteva mesečno ali letno plačilo. - Funkcionalnost katero posamezna licenca omogoča. - Skupna višina vse opreme oz. ohišij za vsako vozlišče za posamezni odsek v HU. - Opis oz. predlog rešitve - Quantum Key Distribution (QKD). - Opis oz. predlog rešitve - time/frequency distribution. - Pridobljeni certifikati za kriptografsko opremo FIPS (FIPS 140-2, najmanj nivoja 2) oziroma BSI (BSI-DSZ-CC – xxxx) ali dokazila FIBS oz. BSI o ustreznosti opreme. - Opis rešitev nadgradnje vozlišča iz tip-1 v tip-2. - Shematski načrt rešitve brez uporabe modulov za kompenzacijo disperzije - Tehnična dokumentacija proizvajalca za ponujeno opremo - Katalog cen vseh komponent, ki bi jih naročnik v primeru razširitve oz. nadgradnje obstoječega sistema lahko vključil v sistem. |  |
| # Naročilo opreme, prvo naročilo opreme in podajanje cen |  |
| Naročnik predvideva, da bo v skladu z zagotovljenimi sredstvi, ter na podlagi dejanskih potreb, prvo naročilo oddal najkasneje v roku štirinajstih dni po podpisu pogodbe. Za leto 2021 je planirana izvedba vsaj dveh odsekov na relaciji Ljubljana - Maribor. Načrtuje se vzpostavitev vsaj dveh povezav 100 G ali 200 G med Ljubljano in Mariborom. Predvidevamo, da bo celoten sistem v celoti urejen najkasneje v letu 2023, odvisno od naročnikovih finančnih zmožnosti. Naročnik bo pred vsakim naročilom za posamezne odseke morebiti še prilagodil končno naročilo v skladu s ponujenem cenikom iz BOM (Bill Of Material). Ob posamezni dobavi bo ponudnik naročniku dostavil tudi seznam dobavljenih komponent v Excel datoteki. Tabelo naj vsebuje za posamezno komponento vsaj ime komponente, part number in serijsko številko. Iz BOM (Bill Of Material) naj bo razvidna cena iz cenika GPL na kos, popust v % glede na GPL cenik in cena po upoštevanju popusta. Ponudnik bo v ponudbi podal tudi katalog cen vseh komponent v ločenem dokumentu, ki bi jih naročnik v primeru razširitve oz. nadgradnje obstoječega sistema lahko vključil v sistem. Cena bo podana iz cenika GPL na kos, popust v % glede na GPL cenik in cena po upoštevanju popusta. Popust za posamezne komponente je lahko različen. Katalog komponent z zahtevanimi cenami bo podan v Excel datoteki. Ponujene cene posameznih sestavnih delov v zahtevanih BOM tabelah in katalogu cen vseh komponent morajo biti enake. Seštevek ponujenih cen sestavnih delov za posamezno postavko v zahtevanih BOM tabelah mora biti skladen s cenami v obrazcu »Ponudba_predracun-dwdm« (TABELA 1: Merilo za izbiro). V primeru razhajanja cene podane v obrazcu »Ponudba_predracun-dwdm« glede na ceno podano v BOM, bo naročnik upošteval nižjo ceno. Ko naročnik ugotovi, da so se cene sorodne opreme in komponent na tržišču bistveno spremenile, v tem primeru si naročnik pridružuje pravico, da pred novim naročilom s ponudnikom uskladi cene in pridobi nov katalog oz. cenik s popravljenimi cenami. V tem primeru se % popusta pridobljenega na razpisu glede na GPL ceno pridobljeno v tem razpisu lahko poveča. Prav tako lahko naročnik in ponudnik osvežita katalog v primeru, če katera od komponent, ki je naročnik še ne uporablja v sistemu, doseže end-of-life (EoL) oz. je ponudnik na tržišče dal novo komponento z bistveno boljšimi karakteristikami. Za tako novo komponento bo naročnik dobil enak ali boljši % popusta na GPL ceno pridobljeno v tem razpisu. |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago in vse storitve v celoti ustreza/jo vsem zgoraj navedenim funkcionalnostim in vsem tehničnimi zahtevam.

Če kateri od zgoraj zahtevanih funkcionalnosti ali tehnični zahtevi ponujena oprema ne ustreza, bo ponudba izločena.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: