Predmet: Storitev VoIP fiksne telefonije, storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov, storitev zagotavljanja internetnega dostopa, upravljanje in nadzor IKT naprav in omrežja in upravljanje obstoječe in najete strojne omrežne opreme

Številka ODOS: 4302-0014/2021

SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: naročnik), želi s tem razpisom izbrati izvajalca, ki bo v celoti ponudil naslednje rešitve:

- Internetni dostop do vseh lokacij naročnika,

- Storitve VoIP fiksne telefonije,

- Storitve mobilne telefonije,

- Upravljanje IKT naprav in omrežja,

- Nadzor IKT naprav in omrežja,

- Kibernetska zaščita delovnih postaj, strežnikov in mobilnih naprav.

Z izbranim ponudnikom zgoraj navedenih storitev bo naročnik lahko sklenil pogodbo o zagotavljanju storitev za obdobje največ 4 let.

Splošni opis obstoječega stanja

Storitve se zagotavljajo na desetih (10) lokacijah naročnika. Zaradi posebnega statusa naročnika, ki izvaja dve posebni javni gospodarski službi za državo in je lastnik objektov posebnega državnega pomena, ki so pomembni tudi za obrambo države, so lokacije naročnika (razen sedeža) varovane v skladu s predpisi o tajnih podatkih. Naslove vseh lokacij (v razpisni dokumentaciji so navedene zgolj št. ID posamezne območne enote (OE), in sicer: 100, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 128) lahko potencialni ponudniki pridobijo le ob predložitvi ustrezne izjave, s katero se zagotovi varovanje tajnih podatkov. Prošnja za pridobitev natančnih podatkov o lokaciji se pošlje na elektronski naslov, kot navedeno v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe (OBR_2.02).

Lokacija Uprava (sedež, ID 100) predstavlja centralno vozlišče opreme in storitev IKT za Upravo in skladišča Zavoda. Na tej lokaciji se nahaja:

- komunikacijsko vozlišče za dostop do vseh ostalih lokacij preko Internetnih in VPN povezav,

- centrala za telefonijo,

- ostala telekomunikacijska oprema za delovanje naročnika.

Izbrani ponudnik uredi nadzor komunikacijske opreme, ki se nahaja lokalno, kakor tudi vso povezavo za opremo na vseh oddaljenih lokacijah. Preko vzpostavljenih povezav VPN v času veljavnosti pogodbe spremlja obremenjenost povezav in opreme ter stanje strojne opreme.

Predmet razpisa je telekomunikacijska oprema na vseh lokacijah, in sicer do vključno naštetega nivoja po lokaciji (vsa ostala oprema ni predmet razpisa):

| ID | tip povezave | hitrost povezave (Mbps) | požarni zid | usmerjevalnik | stikalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | optična povezava | do 100/100 | Fortinet 60E | Cisco 2921 | Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS |
| 110 | optična povezava | do 20/20 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 111 | optična povezava | do 10/10 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 113 | SHDSL | do 10/10 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | Cisco WS-C2960X-24TS |
| 114 | LTE | do 50/15 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 115 | optična povezava | do 20/20 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 116 | optična povezava | do 20/20 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 118 | optična povezava | do 20/20 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | Cisco WS-C2960X-24TS |
| 120 | ADSL | do 20/2 | / | Mikrotik RB3011UiAS-RM | / |
| 128 | optična povezava | do 20/20 | / | / | / |

Izbrani ponudnik uredi nadzor komunikacijske opreme, za vse povezane OE. Preko vzpostavljenih VPN povezav v času veljavnosti pogodbe spremlja obremenjenost povezav in opreme ter stanje programske in strojne opreme, z javljanjem izpadov preko SMS.

Za vse lokacije zagotovi naročnik ustrezno brezprekinitveno napajanje (UPS) s funkcijo daljinskega nadzora, kar ni predmet tega razpisa.

Na posamezni lokaciji mora izbrani ponudnik zagotoviti

- internetni dostop,

- najem in vzdrževanje komunikacijske opreme, ki bo zagotavljala VPN povezavo do Uprave,

- nadzor delovanja komunikacijske opreme.

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti izpolnjen Seznam kadrov in opreme ponudnika, ki se nahaja na koncu tega dokumenta.

Izhodiščne zahteve

Naročnik potrebuje kakovostno in celovito telekomunikacijsko storitev, ki jo potrebuje za izvajanje svojih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema svetovno uveljavljenih in vodilnih proizvajalcev (za področja: Unified communications, LAN) – zgornji desni kvadrant »po razvrstitvi Gartnerja«, ki niso samo dokazano visokokakovostni, ampak tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani ter so široko preizkušeni v praksi. Izvajalec mora imeti na voljo široko bazo kadra, ki te produkte obvlada in servisira.

Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočila dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Za naročnika je bistveno sodelovanje z enim ponudnikom, ki je usposobljen za pokrivanje vseh v javnem naročilu zahtevanih storitev. Izbrani ponudnik bo moral prevzeti v upravljanje in vzdrževanje obstoječo strojno opremo (po seznamu v nadaljevanju) ter nuditi v najem ostalo opremo, ki jo naročnik potrebuje na posameznih lokacijah.

Osnovni namen naročnika je poenotenje vse telekomunikacijske opreme (stikala in usmerjevalniki) ter izbira enotnega izvajalca storitev na vsej opremi, ki je predmet tega razpisa.

Naročnik želi z razpisom doseči tudi naslednje cilje:

- enotno cenovno politiko za storitve mobilne in fiksne telefonije ter za internetni dostop za vse lokacije,

- poenotenje vse razpisane telekomunikacijske opreme,

- integracijo storitev nadzora in vzdrževanja za vso razpisano opremo,

- ohranitev oziroma vzpostavitev priključkov za prenos alarmnih sporočil,

- ohranitev obstoječega številčnega prostora za fiksno in mobilno telefonijo,

- izbrani ponudnik bo moral izvajati storitve enake kakovosti in po enakih odzivnih časih, enako za opremo v lasti naročnika in opremo, ki jo daje v najem naročniku.

Naročnik od izvajalca zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi bo lahko učinkovito in zanesljivo dosegal usposobljenost za izpolnjevanje vseh naročnikih zahtev.

Splošne zahteve naročnika

Ponudnik mora pri pripravi svoje ponudbe in rešitev upoštevati sledeče zahteve naročnika:

- strošek postavljanja sistema mora biti vključen v  ponudbeno ceno oz. ponudbene cene, kakor tudi strošek morebitne dodatne opreme ali prilagoditev na naročnikovih lokacijah, v kolikor se za doseganje funkcionalsnoti sistema pokaže potreba po  dodatni opremi ali prilagoditvah,

- izbrani ponudnik mora imeti organizirano podporno službo 24/7,

- ima vsaj 2 primerna strokovnjaka, ki imata certificirano znanje na področju ponujene opreme in storitev, kar ponudnik izkazuje z ustreznimi tehničnimi certifikati najvišjega nivoja, ki niso starejši od 3 let od poteka roka za oddajo ponudb – ponudniki morajo navedene certifikate predložiti že v svoji ponudbi,

- da bo kot izbrani ponudnik sam odpravljal tehnične težave za vzdrževano opremo in storitve v obveznem odzivnem času in bo pred izvajanjem posega obvestil naročnika o nameravanem posegu v skladu z dogovorjenimi pravili komuniciranja, ki ga bosta naročnik in izbrani ponudnik izvedla po podpisu pogodbe,

- da bo vse zahteve za zamenjavo ali nadgradnjo opreme, ki ni v najemu, posredoval naročniku vsaj 3 delovne dni pred načrtovano spremembo v odobritev,

- da bo moral kot izbrani ponudnik po zaključku vsakega posega obvestiti naročnika o času in vsebini posega v roku enega delovnega dne – po elektronski pošti na e-mail kontaktne osebe naročnika,

- bo omogočil stroškovno razmejevanje bodisi po vrsti storitve ali stroškovnih mestih naročnika.

Za naročnika ki je po Zakonu o informacijski varnosti prepoznan kot izvajalec bistvenih / kritičnih storitev, je bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje ob naravnih in drugih nesrečah, epidemijah ipd.) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab, zato od izbranega ponudnika zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, ki so sposobni izpolnjevati naročnikove zahteve.

S ciljem pridobiti čim bolj kompetentnega ponudnika mora ponudnik imeti:

- vzpostavljen lasten center operativne kibernetske varnosti za potrebe preprečevanja kibernetskih napadov in nadzorni center,

- pridobljen certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, s katerim podjetje izkazuje zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad zahtevanih storitev, ter

- pridobljen certifikat ISO 27001 ali imeti vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim gospodarski subjekt izkazuje varnost poslovanja in ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij. Naročnik zagotovi, da je postavitev centra operativne kibernetske varnosti in nadzorni center v podvojeni geo-redundatni arhitekturi, na ločeni tektonski plošči.

Ponudnik mora imeti za storitve v oblaku pridobljen certifikat po standardu ISO 27018:2019 – sistem zaščite osebnih podatkov v oblaku.

Vsa dokazila v zvezi z zgornjimi zahtevami morajo ponudniki predložiti že v ponudbi.

Zahteve za vzpostavitev sistema

Izbrani ponudnik bo dolžan pri vzpostavitvi sistema:

- pred začetkom vzpostavitve pripraviti natančen načrt izvedbe, ki bo obsegal korake vzpostavitve, časovne parametre korakov, vzporedno delovanje obstoječega in novega sistema (testno obdobje), preklop na novo infrastrukturo, prenos konfiguracij in nastavitev na nov sistem, zagon novega sistema in morebitno demontažo stare opreme,

- pred izvedbo zagotoviti dokumentiran povratni plan »Roll-back«, ki opisuje postopek povratka na stari sistem v primeru težav z novim sistemom,

- ohraniti obstoječi številčni in naslovni prostor,

- po končani vzpostavitvi izdelati dokumentacijo za izvedena dela in jo predati naročniku ob primopredajnem zapisniku.

IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE IN DEŽURNE SLUŽBE

Nadzor delovanja komunikacijske opreme

V obseg nadzora mora biti vključena vsa aktivna oprema, ki je predmet javnega naročila.

Nadzorni sistem za podatkovno omrežje javlja alarme preko e-pošte ali SMS. Različni dogodki se lahko obravnavajo različno, tudi prejemniki posameznih obvestil so lahko različni (nekatere se posreduje na e-pošto, o nekaterih dogodkih pa naročnik ne želi biti obveščen). Sistem mora omogočati nastavitev alarma za vse lastnosti omrežnih naprav. Končno konfiguracijo obveščanja bo izvedel naročnik z izbranim ponudnikom. Izbrani ponudnik mora ponuditi tako rešitev, da je mogoče konfiguracijo obveščanja enostavno izvesti in brez večjih posegov tudi spreminjati.

Naročnik lahko kadarkoli od izbranega ponudnika zahteva, da mu predloži poročilo o stanju omrežja in tudi poročilo o izrednih dogodkih za celotno vzdrževano omrežje in po posameznih elementih omrežja.

V okviru nadzora in vzdrževanja omrežja mora izbrani ponudnik vzdrževati arhiv konfiguracij omrežne opreme, ki je vključena v sistem nadzora. Arhiv konfiguracije mora biti izveden takoj po spremembi konfiguracije. Arhiv konfiguracije mora vsebovati čas spremembe in ime administratorja, ki je povzročil spremembo. Zgodovina arhiva sprememb se hrani najmanj 3 leta in/ali za najmanj 6 sprememb.

Vsebina arhiva je last naročnika in ga mora izbrani ponudnik brezplačno predati naročniku na zahtevo naročnika.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti opcijo proaktivnega spremljanja vseh naprav, ki omogočajo SNMP protokol v načinu 24/7/365 z obveščanjem zunanjih izvajalcev skrbnikov opreme naročnika.

Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak

Dežurna služba izbranega ponudnika za vse ponujene storitve (internet, fiksne IP in mobilne telefonije, upravljanja IKT okolja, proaktivni nadzor IKT naprav) nudi odpravo napak in podporo naročniku. Ob podpisu pogodbe in za ves čas trajanja pogodbe mora biti organizirana neprekinjeno, po režimu 24/7/365, s podporo inženirjev z aktivnim znanjem slovenskega jezika za lažje reševanje in komunikacijo z naročnikom. Izbrani ponudnik mora imeti rezervne dele na zalogi v skladišču v Sloveniji.

Izbrani ponudnik mora imeti eno, za naročnika ločeno, enotno vstopno točko za prijavo napak s strani pooblaščenih oseb naročnika za vse storitve (telefonsko ali e-mail; ne splošne številke ki velja tudi za vse druge uporabnike), ki omogoča prioritetno prijavo in obravnavo napak brez čakalne vrste (zahtevan je 30 sekundni odziv v 95% vseh klicev).

Naročnik od ponudnika zahteva, da ima v svoji organizaciji zaposleno vsaj:

- eno osebo, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih treh letih od poteka roka za oddajo ponudb) in poseduje veljaven certifikat HDI Support Center Director (ali drug enakovreden certifikat, nivoja »director«, to je najvišja stopnja tovrstnega certifikata), ki izkazuje usposobljenost osebe za implementacijo nadzornih in podpornih procesov, ter

- najmanj 1 analitika s certifikatom ITIL v3 fundation (ali ekvivalentnim), s čimer ponudnik izkazuje ustrezno usposobljenost za izvajanje tehnične podpore in dežurne službe, skladno z uveljavljeno svetovno prakso.

Ponudnik mora z lastno izjavo tudi izkazati, da dosega odzivne čase, kot so definirani v tej dokumentaciji. Izjavi se priloži evidenca (statistika) doseganja zahtevanih odzivnih časov za obdobje vsaj 30 dni pred objavo tega javnega naročila. Ponudnik k ponudbi predloži tudi zgoraj zahtevane certifikate.

Skupne definicije parametrov odprave napak – SLA

Izvajalec zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake, skladno z zahtevami v spodnji preglednici. Posamezni parametri: odzivni čas in čas za odpravo napake so specificirani ob vsaki storitvi v ločeni preglednici v nadaljevanju.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

- lažja napaka: omejena na posamezni element sistema ali posameznega uporabnika, ki ne predstavlja oviro za ostale dele sistema ali druge uporabnike. Ostali del sistema deluje brez težav (npr. uporabniku ne dela določena funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela komunikacijske opreme – port) fiksnega IP terminala, klici navzven ali navznoter so mogoči,

- običajna napaka: mobilni aparat ali uporabniško stikalo je v okvari. Prizadetih je del uporabnikov ali storitev na lokaciji. Izvajanje klicev ni mogoče,

- težja napaka: Izpade storitev za celotno lokacijo,

- kritična napaka: Izpade posamezna storitev v celoti ali posamezna lokacija v celoti.

Delovni dan naročnika je vsak delovni dan po koledarju v RS, in sicer v času od: ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00.

Tehnične zahteve

- INTERNETNI DOSTOP DO VSEH LOKACIJ NAROČNIKA

Naročnik ima trenutno internetno povezavo na desetih (10) lokacijah z osnovnimi specifikacijami v preglednici.

1.1	Splošne zahteve v zvezi z internetnim dostopom:

- zagotovitev internetne povezave do vseh naštetih lokacij v preglednici najmanj s hitrostjo, zapisano v zahtevah,

- ponudnik mora poleg skupne cene mesečne naročnine v ponudbi (Predračun OBR – 2.14) specificirati cene internetne povezave po lokaciji,

- ponudnik mora v ponudbi specificirati tip ponujene povezave po posamezni lokaciji,

- ponudnik daje prednost fiksnemu omrežju v naslednjem vrstnem redu:

  - optično FTTH,

  - optično GPON,

  - HFC (hybrid Fiber-Coax),

  - koaksialno (kabelsko), ethernet, bakrena parica, ali drugo,

  - mobilno,

- ponudnik mora naročniku za posamezno lokacijo zagotoviti najmanj v preglednici zapisano število IP naslovov tipa 4 (IPv4),

- internetne povezave na vseh lokacijah morajo vsebovati neomejen prenos podatkov,

- povezave na lokacijah morajo imeti odprt dostop do vseh vrat (portov),

- izbrani ponudnik zagotovi 24-urno tehnično podporo za internetne storitve,

- odzivni čas za začetek odprave napak je opisan v preglednicah,

- cena mesečne naročnine za storitev ostane v času veljave pogodbe nespremenjena,

- naročnik lahko v času pogodbe spreminja število naročniških razmerij (v primeru opustitve določene lokacije) brez pogodbenih kazni ali drugih stroškov, ki bi bili povezani z zmanjšanjem naročniških razmerij,

- izbrani ponudnik mora v svojih splošnih pogojih, pogodbi ali drugih aktih imeti implementirana določila Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov, ali biti podpisnik Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji,

- izbrani ponudnik mora zagotoviti URL Filtering in upravljanje dostopa do katerega koli brskalnika.

| Trenutni tip povezave in hitrost |  |  | Minimalne zahteve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | tip povezave | hitrost povezave (Mbps) | Zahtevano št javnih statičnih IPv4 naslovov | Najmanjša ponujena hitrost (Mbps) |
| 100 | optična povezava | do 100/100 | 14 | do 100/100 |
| 110 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/10 |
| 111 | optična povezava | do 10/10 | 1 | do 20/20 |
| 113 | SHDSL | do 10/10 | 1 | do 10/10 |
| 114 | LTE | do 50/15 | 1 | do 50/15 |
| 115 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 116 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 118 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 10/10 |
| 120 | ADSL | do 20/2 | 1 | do 20/2 |
| 128 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |

V preglednici so zapisane lokacije priključnih točk, tip trenutne povezave in trenutna hitrost povezave. V razdelku minimalne zahteve so v stolpcih predstavljene minimalne zahteve glede števila IP naslovov in najmanjše hitrosti povezave, ki jih naročnik pričakuje od ponudnika po lokaciji.

1.2	Odzivni časi za internetni dostop – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za lokacije: 100, 113, 118

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 1 ura | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 1 ura | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 30 minut | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za enote:100,113,118

*	Zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za ostale lokacije (razen 100, 113,118)

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 4 ure | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za vse ostale enote razen 100,113,118

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

2.	STORITVE VOIP FIKSNE TELEFONIJE

Obstoječe stanje:

Naročnik trenutno uporablja IP telefonsko centralo tipa 3CX, na katero je trenutno usmerjenih 100 fiksnih telefonskih številk, od teh je trenutno aktivnih 25. Telefonsko omrežje poteka po internetnem protokolu in ni nujno ločeno od lokalnega podatkovnega omrežja.

Cilj naročnika:

Naročnik bo obdržal eno fiksno telefonsko številko, s katero se bodo predstavljali zunanji klici in s pomočjo centrale urejal interne klice z obstoječimi internimi povezavami. Rešitev glede centrale se ohrani, ravno tako povezave do telefonov. Vzdrževanje trenutne telefonske centrale in IP telefonov zato ni predmet tega razpisa.

Naročnik predvideva priklop PBX preko SIP protokola z upoštevanjem zahtev iz nadaljevanja dokumentacije.

2.1	Splošne zahteve za storitev VOIP fiksne telefonije:

- zagotovitev dostave signala v obliki primerni za priklop na obstoječo 3CX centralo, ki je locirana na matični enoti naročnika, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana v TK prostoru naročnika. V istem prostoru je locirana tudi priključna točka dostopa do interneta,

- storitev mora zagotoviti možnost najmanj 5 sočasnih govornih povezav (govornih kanalov),

- Naročnik lahko v obdobju pogodbe prilagodi število zakupljenih telefonskih številk. V tem primeru se za izračun nove cene naročnine uporabijo pogodbeno dogovorjene cene ali pa vsakokrat veljavni cenik (javno objavljeni cenik izvajalca), če je to za naročnika ugodneje,

- v primeru potrebe po prenosu telefonskih številk v drugo omrežje, vse morebitne stroške prenosa številk, ki bi nastali na kateri koli strani, krije izbrani ponudnik,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati visoko razpoložljivost storitve IP telefonije v lastnem omrežju,

- izbrani ponudnik mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki fiksne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri, tako na povezavah do naročnika kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije,

- izbrani ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti pred krajo identitete uporabnikov, nepooblaščenim prisluškovanjem ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov,

- izbrani ponudnik mora zagotoviti obračun klicev po posameznih telefonskih številkah naročnika in po potrebi obračun po posameznih stroškovnih mestih – pogovori se obračunajo po vsakokrat veljavnem (javno objavljenem) ceniku izbranega ponudnika

- izbrani ponudnik zagotovi način obveščanja naročnika o morebitnih izpadih servisa telefonije kot posledica napake, ki bi se zgodila do centrale ali kot posledica rednih vzdrževalnih del,

- izbrani ponudnik ponudi možnost blokade klicev,

- izbrani ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti obveščanje kličočih (npr »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«),

- izbrani ponudnik mora zagotoviti konvergenčne storitve - brezplačne klice znotraj družbe med mobilnimi in fiksnimi priključki ter klicanje po kratkih številkah

- izbrani ponudnik mora imeti organizirano službo podpore 24x7, ki omogoča minimalni nabor storitev:

  - podporo uporabnikom storitev fiksne telefonije,

  - beleženje dnevnikov in vpogled za upravljavca omrežja.

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti in zanesljivosti storitve se zahteva:

Varnost na SIP trunkih:

Izbrani ponudnik mora imeti sistem z vpeljanimi mehanizmi za zaznavanje povečanega prometa (Fraud Management) z vpeljanim načinom obveščanja o zaznanih dogodkih. Obveščanje se izvede preko maila in/ali SMS.

Sistem mora imeti vpeljane mehanizme za varnost integracijskih vmesnikov (preverjanje prijave in blokada):

- ščitenje povezav do integracijskih vmesnikov in spletnih portalov s sistemom za preprečevanje napadov,

- zagotavljanje zaščite pred poskusi brute force napadov na uporabniške račune z uporabo uporabniških podatkov,

- aktivno spremljanje neuspešnih prijav in alarmiranje nadzornega centra ob indikaciji zlorab,

- izdelana varnostna in geselna politika, ki je implementirana na vseh sistemih (sistem mora omogočati SIP Digest avtentikacija SIP trunka z up. imenom in geslom).

Spremljanje porabe:

- aplikacija mora omogočati sprotni vpogled v stroške IP telefonije,

- aplikacija mora naročniku omogočati večnivojski dostop (administrator, uporabnik, uporabnik z omejenim vpogledom). Tako administratorjev kot uporabnikov je lahko več z isto vlogo. Administrator lahko dodaja, briše in ureja nove administratorje ali nove uporabnike. Uporabnikom administrator dodeli pravico spremljanja porabe na določenih org. enotah (eni ali več). Uporabnik z omejenim vpogledom mora videti samo skupne stroške določenih org. enot, ne pa tudi razčlenjenega seznama opravljenih klicev,

- aplikacija mora prikazovati plačljivi odhodni promet s telefonskih številk, ki jih določi naročnik z navedbo klicoče št., klicane št., časa pričetka klica, trajanja klica, vrednosti klica. Izpisati mora skupni pregled za vse št. v izbrani org. enoti in podrobni pregled za vsako št. v izbrani org. enoti,

- aplikacija mora omogočati izpis pregleda porabe v excel datoteko,

- v aplikaciji mora biti omogočeno dodajanje opisa in naziva k vsaki posamezni tel. številki,

- aplikacija mora imeti filter za seznam klicev po kateremkoli parametru, ki ga izpisuje (klicoča št., klicana št., čas pričetka klica, vrednost klica),

- aplikacija mora imeti opcijo razvrščanja spremljanih številk po poljubnih organizacijskih enotah. Razvrščanje mora biti večnivojsko, drevesno (nadrejena, podrejena org. enota). Organizacijske enote se lahko dodajajo, urejajo, brišejo. Posamezna številka je lahko hkrati v več organizacijskih enotah. Pri posamezni organizacijski enoti mora biti mogoče dodati opis, lokacijo, nadrejeno org. enoto, stopnjo DDV, ovrednotenje začetnih stroškov,

- aplikacija mora omogočati premik ene, več ali bloka številk med organizacijskimi enotami.

2.2	Odzivni časi za storitve fiksne telefonije – SLA parametri

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika)** |
| --- | --- | --- | --- |
| lažja | 24/7/365 | 1 dan | naslednji delovni dan |
| običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti dan |
| težja | 24/7/365 | 2 uri | 8 ur |
| kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za storitve fiksne telefonije

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

3.	STORITVE MOBILNE TELEFONIJE

Storitev mobilne telefonije zajema storitve mobilne telefonije, prenos podatkov, nakup mobilnih aparatov in dodatne opreme.

Naročnik mobilne aparate kupuje glede na potrebe, in sicer po vsakokrat veljavnem (javno objavljenem) ceniku izvajalca, vključno z vsemi morebitni popusti in akcijami.

Naročnik trenutno uporablja 72 mobilnih telefonskih številk. Število aktivnih številk tekom leta lahko niha glede na število zaposlenih. Od celotnega števila mobilnih številk, se 10 številk uporablja kot paket telemetrija/M2M, ena naročniška številka kot podatkovni paket in 61 naročniških številk kot govorni paket. Ponudnik ponudi storitev po naročniškem paketu, ki bo zaračunana po izbranem paketu.

  - Minimalne zahteve glede paketov mobilne telefonije:

Naročnik ima glede porabe/vključenih storitev, sledeče minimalne zahteve:

Paket mobilne telefonije - govorni paket:

- trenutno število uporabnikov: 61 (številka lahko varira glede na potrebe),

- neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja (fiksna in mobilna),

- neomejeni pogovori v državah območja EU-tarife v skladu z EU direktivo,

- neomejeni sms/mms v Sloveniji in neomejeni sms/mms v državah območja EU-tarife v gostovanju,

- vsaj 20 GB prenosa podatkov brez omejitve hitrosti prenosa v Sloveniji, od tega vsaj 20 GB v EU,

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov,

- možnost zakupa dodatnih klicev iz Slovenije v države območja EU-tarife,

- možnost dodatne SIM kartice na obstoječem paketu z možnostjo uporabe zakupljenih količin osnovnega naročniškega paketa,

- možnost uporabe APN (poslovni prenos podatkov),

- možnost blokade klicev (npr 090) na sistemskem nivoju.

Paket mobilne telefonije za potrebe telemetrije (machine to machine):

Paket naročnik uporablja za komunikacijo med napravami (alarmi, … )

- trenutno število naročniških paketov (številk) - minimalna zahteva: 10 (število se lahko tekom trajanja pogodbe spreminja glede na potrebe naročnika),

- telemetrični podatki kot občasen dostop do lokalnega omrežja za uporabnike.

- vsaj 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji,

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov,

- internet tipa LTE/4G,

- možnost uporabe statičnega IP in APN.

Paket mobilne telefonije za potrebe prenosa podatkov (podatkovni paket):

Paket naročnik uporablja za potrebe občasnega dostopa na internet (tablice, …)

- trenutno število naročniških paketov minimalna zahteva: 1 (število se lahko tekom trajanja pogodbe spreminja glede na potrebe naročnika),

- tega najmanj 1,5 GB z možnostjo uporabe v državah območja EU-tarife,

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov Internet LTE/4G,

- možnost uporabe statičnega IP in APN.

  - Splošne zahteve za storitev mobilne telefonije:

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti ustrezno kvaliteto signala na vseh lokacijah naročnika,

- vzpostavitev povezav in prenos govora v sisemu GSM/UMTS/LTE/5G,

- vzpostavljanje klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih (roaming),

- izbrani ponudnik mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbo vsaj z enim operaterjem v vseh državah EU, Srbiji, BiH, Črni gori, Makedoniji, Švici, Veliki Britaniji, Kitajski in ZDA

- stalna podpora uporabnikom (24-urna podpora),

- izbrani ponudnik mora imeti v svoji ponudbi možnost nakupa ali najema mobilnih telefonskih aparatov, ki se vežejo na posamezno telefonsko številko. Glede tega mora izbrani ponudnik zagotoviti možnost menjave (vsaj) enega telefonskega aparata na leto brez dodatnih stroškov (kazni),

- ponujeni mobilni aparati ne smejo biti zaklenjeni na mobilno omrežje ponudnika,

- zagotoviti mora možnost uporabe ločitve stroškov na službeno (pravna oseba) in privatno (fizična oseba) porabo z možnostjo izstavitve ločenih računov za pravno in fizično osebo,

- uporabnikom mora biti omogočen nadzor porabe,

- možnost določanja omejitev klicanja za vsako naročniško razmerje posebej,

- v primeru, da je potreben prenos telefonskih številk k drugemu operaterju, izbrani ponudnik naročniku krije vse stroške, ki bi nastali s prenosom, vključno s poplačilom morebitnih kazni ali odplačilom opreme.

  - Posebne zahteve za storitve mobilne telefonije

Govorne storitve:

- možnost vzpostavitve konferenčne zveze več kličočih,

- čakanje klica,

- zakrivanje naročniške številke,

- omejevanje sprejema klicev,

- preusmeritev klicev.

Nadzor in omejevanje porabe:

- nadzor za vsako naročniško razmerje mora omogočati pregled tekoče in pretekle porabe in nastavitev obveščanja o limitnih zneskih oziroma prekoračitvah (npr sms obveščanje ali obveščanje po e-pošti).

Izvajalec mora zagotoviti naročniku izpis podatkov računa v elektronski obliki.

Izvajalec mora zagotoviti naročniku On-line spletni pregled po posameznih naročniških razmerjih (poraba po številki, elektronski razčlenjen račun za zadnje tri mesece, nastavitev alarmov, ….) preko spletnega portala. Dostop do portala mora biti zavarovan s spletnim geslom, ki si ga določi naročnik.

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo z navedbo, da ponudnik omogoča izpis podatkov v elektronskii obliki in on-line spletni pregled.

  - Zahteve za opremo

Izbrani ponudnik upošteva splošne minimalne tehnične zahteve za vse ponujene modele mobilnih aparatov, ki jih lahko ponudi naročniku:

- vsaj 24 mesečna garancija, ki teče od dneva prevzema posameznega mobilnega aparata,

- prisotnost lastnega ali pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele,

- ponudba originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, …) za vse ponujene aparate, za katere je originalna oprema dostopna,

- navodila v slovenskem jeziku.

Ustreznost lastnega ali pooblaščenega servisa, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele vsak ponudnik izkazuje z ustrezno pisno izjavo ponudnika.

Rok za odpravo napake v času garancijske dobe je določen z zakonodajo. Izbrani ponudnik mora v okviru garancije med drugim izpolnjevati tudi vse obveznosti v skladu z 21.b in 21.c členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18).

Če se izbrani ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, mora izbrani ponudnik vse nove mobilne aparate dostaviti na lokacijo naročnika, i.e. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Prav tako v času garancijske dobe prevzame okvarjene mobilne aparate ali modeme na lokaciji naročnika in jih po popravilu vrne na isto lokacijo, oboje brezplačno.

Izbrani ponudnik zagotavlja posameznemu uporabniku izbiro nakupa naprave iz vsakokrat veljavne ponudbe izbranega ponudnika.

  - Parametri SLA za mobilne storitve – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za mobilne storitve

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 2 uri | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za mobilne storitve

*	Zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

- UPRAVLJANJE IKT NAPRAV IN OMREŽJA

Naročnik ima na svoji glavni lokaciji nastavljeno požarno pregrado Fortinet (60E) in uporablja usmerjevalnike proizvajalca Cisco. Na delovnih postajah je instalirana protivirusna oprema.

Trenutni povprečni obseg upravljanja je 10 ur mesečno. V ponudbenem predračunu mora biti specificirana cena ure. Storitev se plačuje po dejansko porabljenem času.

Cilj naročnika je, da ponudnik v obsegu zgoraj navedenih storitev ponudi celovito rešitev, ki vključuje upravljanje s požarno pregrado FortiNet, zagotovi ustrezno protivirusno zaščito delovnih postaj, ponudi celovit nadzor nad napravami, upravljanje varnostnih politik in zagotovi vpogled in poročanje nad dogajanjem v omrežju, po spodnjem seznamu:

- Požarna pregrada

Ponudnik mora zagotoviti napredno analitično orodje, ki omogoča nadzor požarne pregrade FortiNet.

Oprema trenutni požarni zid te funkcionalnosti nima zakupljene.

- Usmerjevalniki

Mora omogočati preverjanje avtentikacije naprav, ki so v lasti naročnika (MAC Address Filtering).

Naročnik želi zamenjati obstoječe usmerjevalnike Mikrotik RB3011UiAS-RM z npr. Cisco 1111 ali primerjlivo opremo.

- Stikala

Morajo omogočati preverjanje avtentikacije naprav, ki so v lasti naročnika (MAC Address Filtering).

Ponudnik mora predhodno zagotoviti testno postavitev za nadzor za glavno in eno oddaljeno lokacijo in zagotoviti vse funkcionalnosti zahtevane v specifikacijah razpisa.

Naročnik ima trenutno vzpostavljeno omrežje na desetih (10) lokacijah (9 + 1 matična enota naročnika – Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana). Vse lokacije, z izjemo lokacije z IDjem 128 v preglednici, so prek VPN povezave povezane z matično enoto. Strojna omrežna oprema, ki jo naročnik trenutno uporablja, je sestavljena iz stikal in usmerjevalnikov različnih proizvajalcev in različnih starosti, ki so povezani na priključno točko operaterja telekomunikacijskih omrežij.

Cilj naročnika je poenostaviti in skrajšati čas upravljanja omrežne strojne opreme s poenotenjem na enotnega proizvajalca le-te na način, da bo zamenjal dotrajano strojno opremo in jo najel od izbranega ponudnika.

| ID | tip opreme | datum nabave | status |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Cisco 2921 Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS | 22.11.2013 31.05.2016 28.02.2017 28.02.2018 | Oprema se ohrani Oprema se ohrani Oprema se ohrani Oprema se ohrani |
| 110 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 31.05.2018 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 111 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 09.07.2018 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 113 | Mikrotik RB3011UiAS-RM Cisco WS-C2960S-24TS | 08.06.2015 30.01.2013 | Oprema se nadomesti z najeto Oprema se ohrani |
| 114 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 08.06.2015 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 115 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 08.06.2015 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 116 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 08.06.2015 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 118 | Mikrotik RB3011UiAS-RM Cisco WS-C2960X-24TS | 04.10.2019 22.06.2012 | Oprema se nadomesti z najeto Oprema se ohrani |
| 120 | Mikrotik RB3011UiAS-RM | 28.06.2019 | Oprema se nadomesti z najeto |
| 128 | / | / | / |

V preglednici se nahaja trenutni popis stikal in usmerjevalnikov naročnika s statusom, ki pove, katero opremo bo naročnik v okviru tega razpisa zamenjal z opremo, ki jo bo od izbranega ponudnika najemal in katero bo ohranil. Pri čemer lahko tudi slednjo v času trajanja pogodbe, v primeru da je ta oprema dotrajana ali se pokvari, zamenja z opremo, ki jo najema pri izvajalcu.

  - Splošne zahteve

- Izbrani ponudnik za čas trajanja pogodbe prevzame v upravljanje, vzdrževanje, nadzor in zagotovi servis (odpravo napak) za opremo, ki se glede na preglednico v omrežju naročnika ohrani,

- ponudnik ponudi v najem opremo kot zamenjavo za opremo, ki je v preglednici predvidena za zamenjavo. Oprema, ki jo ponudnik ponudi v najem mora ustrezati minimalnim zahtevam iz preglednice,

- izbrani ponudnik ponudi rešitev nadzora opreme prek spletnega portala ali na drug ustrezen način, ki omogoča naročniku pregled delovanja opreme in omogoča obveščanje o morebitnih drugih napakah tako za opremo, ki jo naročniku ponudi v najem, kot za opremo, ki je last naročnika in se v omrežju ohrani (preglednica),

- izbrani ponudnik opremo, ki jo ponudi v najem, brezplačno dostavi na lokacijo, kjer bo delovala, jo brezplačno montira in nastavi na način, da najeta oprema zagotavlja enake funkcionalnosti kot oprema, ki se odstrani oziroma glede na potrebe naročnika,

- za opremo, ki ostaja v delovanju (glede na preglednico), ponudnik specificira (kot predvideno v obrazcu Predračun OBR – 2.15):

  - ceno servisa, nadzora in tehnične podpore za to opremo,

  - ceno najema ekvivalentne ali boljše opreme v primeru, da se naročnik opremo odloči zamenjati na način, da jo najame od ponudnika. Cena najema take opreme mora v času najema vključevati brezplačne nadgradnje programske opreme,

- za opremo, ki jo ponudnik ponudi kot zamenjavo za opremo, ki se nadomešča, ponudnik specificira (kot predvideno v obrazcu Predračun OBR – 2.15):

  - ceno servisa in nadzora,

  - ceno najema opreme, ki mora vključevati brezplačne nadgradnje programske opreme,

- za storitev najema bo naročnik izbranemu ponudniku plačeval glede na dejanski obseg najete opreme v skladu s prejšnjima dvema alinejama,

- izbrani ponudnik v primeru okvare opreme v najemu zagotovi zamenjavo za enako ali ekvivalentno opremo glede na pogodbene obveznosti in tehnične specifikacije iz tega razpisa v roku 1 delovnega dneva,

- izbrani ponudnik odgovarja za vse napake (stvarne in pravne) za v najem dano opremo,

- odzivni čas glede na nujnost je za sklop opisan v preglednicah v nadaljevanju,

- odzivni čas začne teči takoj, ko naročnik izbranemu ponudniku prijavi napako ali potrebo po upravljanju/konfiguraciji ali servisu na način, ki ga dogovorita izbrani ponudnik in naročnik pred podpisom pogodbe.

  - Splošne minimalne zahteve za najeto opremo

Ponudnik naj v okviru ponudbe za najem opreme kot zamenjavo za opremo, ki jo naročnik zamenjuje z najeto, ponudi usmerjevalnike z vsaj takimi karakteristikami, kot so opisane v preglednici

| Količina | - 7 |
| --- | --- |
| Splošne zahteve | - Vsaj 4x LAN/WAN 1Gb omrežne vmestnike, - konzolna vrata tipa USB (npr mikro USB tipa B) ali standardna konzolna vrata, - vsaj 4GB FLASH pomnilnika, - vsaj 4GB DRAM pomnilnika, - možnost 3G/4G LTE povezave, - 240VAC z enojnim napajalnikom, - Podpora tipu povezave, s katero se bo usmerjevalnik priklapljal na omrežno priključno točko ponudnikovega dostopa do interneta glede na lokacijo |
| Podprti protokoli (vsaj) | - IPv4, IPv6, statične poti (static routes), različici protokola za usmerjanje informacij 1 in 2 (RIP in RIPv2), OSPF, izboljšani protokol za usmerjanje notranjih prehodov (EIGRP), BGP, IS-IS, različica protokola za upravljanje internetnih skupin multicast, različica 3 (IGMPv3), večrednostni redki način (PIM SM), protokol za rezervacijo virov (RSVP), ERSPAN, Internet Key Exchange (IKE), ACL, Omrežne virtualne povezave (EVC), protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP), FR, DNS, LISP, HSRP, RADIUS, vidnost in nadzor aplikacij (AVC), DVMRP, multicast IPv4-to-IPv6, Layer 2 in Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol različica 3 (L2TPv3), dvosmerno zaznavanje posredovanja (BFD), TR-069 |
| Upravljanje prometa | - Upravljanje kakovosti storitve (QoS), - CBWFQ, - WRED, - PBR in PfR, - NBAR |
| Algoritmi (šifriranje, preverjanje pristnosti in celovitosti): | - Šifriranje: DES, 3DES, AES-128 ali AES-256 (v načinu CBC in GCM). - Preverjanje pristnosti: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); - Preverjanje celovitosti: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512. |
| Ostalo | - Generična usmerjevalna enkapsulacija (GRE), - Ethernet, 802.1q VLAN, - Point-to-Point (PPP), - Multilink Point-to-Point (MLPPP), - Frame Frame, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 in FR. 16), - nadzor podatkovne povezave (HDLC), - serijski (RS-232, RS-449, X.21, V.35 in EIA-530) in PPP prek Etherneta (PPPoE), - Zasebnost podatkov prek hitrega IP Security (IPsec) Triple Data Encryption Standard (3DES) in Advanced Encryption Standard (AES) šifriranja. |
| Licenciranje in programska oprema | - Oprema mora vsaj za čas najema vsebovati vse licence, ki jih bo naročnik potreboval za normalno delovanje glede na naročnikove zahteve - Oprema mora vsaj za čas najema imeti nameščene najnovejše posodobitve programske opreme v času najema |

Preglednica splošne minimalne zahteve za usmerjevalnik, ki bo zamenjal opremo

4.3 Odzivni časi za internetno in komunikacijsko opremo – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za: 100, 113 118

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 1 ura | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 1 ura | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 30 minut | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo na lokacijah enot:100,113,118

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za ostale (razen 100, 113,118)

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 4 ure | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za vse ostale enote razen 100,113,118

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

- NADZOR IKT NAPRAV IN OMREŽJA

Vzpostavitev nadzornega sistema in proaktivno spremljanje.

Kot družbi, ki je po Zakonu o informacijski varnosti prepoznana kot izvajalec bistvenih / kritičnih storitev, mora biti v obseg nadzora vključena vsa aktivna oprema in podatkovne povezave, ki so predmet javnega naročila. Strežnik za nadzorni sistem mora biti nameščen pri ponudniku storitve, kateri zagotovi vse potrebne vire.

Zahtevano je aktivno spremljanje vseh najetih ali lastnih naprav in povezav naročnika in bo v realnem času prikazovalo obstoječe stanje celotnega omrežja in označevala, na katerem segmentu oziroma napravi se je pojavil dogodek ali napaka. Nadzorni sistem mora omogočati prikaz posameznih lokacij s prikazanim hrbteničnim podatkovnim omrežjem, dostopovno omrežje na nivoju vozlišča, kamor so priključeni uporabniki. Omogočeno mora biti enostavno prehajanje med posameznimi nivoji.

Iz prikazanih povezav med stikali mora biti razvidna poraba pasovne širine na tej povezavi. Za vsako stikalo morajo biti iz podatkov razvidni tudi osnovni parametri, kot so vrsta stikala, dosegljivost, stanje CPU in RAM ter, če naprava omogoča, prikaz temperature in stanja ventilatorjev. S klikom na posamezni parameter naprave nadzorni sistem prikaže grafični prikaz zgodovine le-tega.

Grafični prikaz mora vsebovati ločen prikaz naslovov IP naprav v omrežju, ki jih je moč prikazati glede na njihovo lokacijo ali pripadajoč segment VLAN.

Nadzorni sistem mora vsebovati grafične prikaze posameznih spremljanih parametrov opreme za obdobje vsaj enega leta.

Nadzorni sistem mora za vsa stikala omogočati spremljanje naslednjih parametrov:

- dosegljivost (uspešen/neuspešen ping in zakasnitev ali SNMP),

- status (aktiven - »up«/neaktiven - »down«/ugasnjen »adm down«) posameznih vhodov/izhodov (port-ov) in porabo pasovne širine v odstotkih,

- parameter CPU v odstotkih,

- parameter RAM v odstotkih,

- omrežne parametre na stikalo priključenih naprav (IP naslov, MAC naslov),

- lociranje določenega IP odjemalca (na katerem portu in na katerem stikalu je odjemalec priključen),

- zasedenost IP naslovnih prostorov,

- temperaturo in stanje ventilatorjev opreme, ki to omogoča.

Nadzorni sistem mora omogočati vključitev tudi drugih omrežnih naprav, ki podpirajo standardizirane protokole: SNMP, Syslog, agent, http, ICMP.

Posebna funkcionalnost nadzornega sistema mora biti tudi arhiviranje konfiguracij omrežne opreme, vključene v nadzorni sistem. Nadzorni sistem mora arhivirati konfiguracije na izbran časovni interval, pri čemer se zapis izvede le v primeru sprememb. Pri tem se zabeleži čas spremembe ter ime administratorja (uporabniško ime), ki je povzročil spremembo.

Nadzorni sistem mora omogočati alarmiranje ob preseganju dogovorjenih vrednosti ali nedovoljenih stanj preko e-pošte in SMS). Različni dogodki se obravnavajo različno (nekatere dogodbe bo potrebno javiti preko e-pošte, druge preko SMS, za nekatere dogodke pa naročnik ne želi biti posebej obveščen vendar mora sistem omogočati možnost vpogleda in zgodovino vseh lastnosti omrežnih naprav, ki se spremljajo.

Strežnik za nadzorni sistem mora biti nameščen pri ponudniku storitve, kateri zagotovi vse potrebne vire. Rešitev mora omogočati vse tipe postavitve v oblaku ali hibridno postavitev.

Zaradi zahtev zagotavljanja visoke razpoložljivosti delovanja mora ponudnik ponuditi možnost izvajanja proaktivnega nadzora preko nadzornega centra naročnika. Nadzorni center ponudnika mora zagotoviti nadzor naprav in povezav v neprekinjenem režimu 24/7/365. Imeti mora vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja ISO 22301 in sistem vodenja varovanja informacij po ISO 27001. Ker so znotraj informacijskega sistema naročnika shranjeni podatki o uporabnikih, mora ponudnik izkazovati zagotavljanje ustrezne varnosti in predložiti pridobljen certifikat po standardu ISO 27018:2019 – sistem zaščite osebnih podatkov v oblaku.

Za pripravo ustrezne ponudbe naročnik podaja okvirne količine in tipe nadzorovanih naprav:

- 1x požarni zid Foritnet 60E,

- 1x Cisco 2921,

- 8x usmerjevalnik na oddaljenih lokacijah,

- 9x podatkovne povezave,

- 5x stikalo Cisco WS-C2960X,

- 10x UPS,

- 10x strežnik (virtualni),

- 14x Wi-Fi točke tipa Ubiquity,

- 11x tiskalniki,

- 10x fiksnih telefonov tipa Yealink,

- 60x IP kamer.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti spremljanje katerekoli IKT naprave, ki omogoča SNMP vmesnik. Podani tipi naprav služijo le informativni obveščenosti. Naročnik si pridržuje pravico do zamenjave naprav in proizvajalca opreme.

Nadzorni sistem izbranega ponudnika mora zaradi prihodnjih zahtev omogočati kapacitete do 300 naprav. Na vsaki napravi mora nadzorni sistem omogočati sočasno spremljanje do 30 parametrov.

Storitev nadzora, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije naročnik ne bo plačeval posebej. Ponudniki naj strošek nadzora, v obsegu in skladu z zahtevami, ki so opredeljene v tej razpisni dokumentaciji, vključijo v cene po ostalih postavkah.

- KIBERNETSKA ZAŠČITA DELOVNIH POSTAJ, STREŽNIKOV IN MOBILNIH NAPRAV

  - Zaščita delovnih postaj in strežnikov

Namen vzpostavitve rešitve je celovita zaščita delovnih postaj in strežnikov.

Naročnik ima trenutno:

- 10 strežnikov,

- 90 delovnih postaj.

Rešitev Extended Detection and Response (XDR) za celovito zaščito delovnih postaj in strežnikov s sledečimi glavnimi značilnostmi:

- Next Generation Anti Virus Protection,

- Endpoint Detection and Responce,

- User Behavioral Analysis,

- Threat Hunting,

- Network Traffic Analysis,

- Remediation,

- Deception,

- SOAR,

- Monitoring & Control.

Rešitev glede na zgoraj omenjene značilnosti mora omogočati sledeče funkcionalnosti(zaradi lažjega razumevanja so napisane v angleškem jeziku):

- Malware Protection: Signature Based, ML Based Static Analysis, Dynamic Analysis/Sandbox,

- Compromised User Account Detection: Anomalus user logins, Preset user Activity Rules,

- Remediation: Host&File remediation(isolate, restart, change IP, delete/disable service, delete/disable sheduled task, run command, run script), User remediation (Disable\Enable, Reset Password), Network remediation (block traffic, clear DNS, cache),

- Network Traffic Analysis: Tunneling based data exfiltration, Credential theft(LLNMR\NBT-NS Attacks), Lateral movement (Pass the Hash Etc.), Reconnaissance(Scaning Attacks),

- Deception - Decoys: Data Files, Credentials, Network Shares, URL, RDP,

- SOAR – expand remediation across enviorment infrastructure: firewall, proxy, AD etc.

- Vulnerability management, invetory reports, fine integrity monitoring, unlimited log retention.

Dodatne zahteve:

- Samodejna namestitev rešitve na dodatne nove delovne postaje, ko je rešitev že delujoča brez potrebe bo ročni konfiguraciji (Self-Distributing Agent),

- Avtomatizacija odpravljanja groženj (Automation) na vseh nivojih (Host, File, User, Network) na način, da rešitev združi različne akcije za odpravo groženj v en delovni proces kateri se zažene samodejno, ko se sproži eno od predstavljenih pravil za alarm.

Tip postavitve:

- Omogočati mora vse tipe postavitve: v oblaku, hibridna postavitev ali pri naročniku (SaaS, Hybrid, On-prem).

Ponudnik, ki bo implementiral in vzdrževal rešitev za zaščito delovnih postaj in strežnikov, mora imeti potrebne človeške vire, ki pokrivajo 24 urno podporo ter vsaj 1 usposobljenega strokovnjakar:

- z aktivnim znanjem slovenskega jezika (nivo B2 v skladu s CEFR – naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila) in certifikatom GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE),

- ki ima dokončano najmanj VII. stopnjo (visokošolski program oz.raven izobrazbe, ki je določena po novih »bolonjskih« programih – mag.) - naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila,

- je v zadnjih 2 (dveh) letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel implementacijo rešitev za zaščito delovnih postaj in strežnikov (ima praktične izkušnje z implementacijo) za najmanj 50 uporabnikov pri najmanj 2 (dveh) različnih naročnikih - naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila.

Ponudniki morajo že v ponudbi predložiti lastno izjavo z navedbo tehničnega kadra, izobrazbe in zaposlitve in certifikat.

  - Minimalne zahteve za zaščito mobilnih naprav

Namen vzpostavitve sistema za zaščito mobilnih naprav je zagotavljati primerno raven informacijske varnosti na mobilnih končnih napravah, ločevanje uporabniških ter službenih vsebin, podatkov in aplikacij. Upravljanje ter varnost pri končnih napravah, ki jo naročnik potrebuje naj vključuje rešitev Mobile Threat Defense (MTD).

Rešitev Mobile Threat Defense (MTD) za celovito zaščito mobilnih naprav z naslednjimi glavnimi značilnostmi:

- zaščita mobilnih naprav, katera omogoča hkrati zaščito v zasebnem kot službenem delu mobilne naprave v primeru hkratne uporabe UEM rešitve v Android Enterprise načinu upravljanja(BYOD, Fully Managed, Fully Managed with Work Profile),

- omogočati mora zaščito mobilnih aplikacij (App protection with Sandboxing), preprečuje prenose zlonamernih aplikacij,

- zaščita pri dostopu do širokopasovnih omrežij:

  - Anti-Phishing with Zero-Phishing, odkrije znana kot tudi neznana spletna mesta z lažnim predstavljanjem in spletna mesta, ki uporabljajo SSL. Vključno z napadi prek prejemanja SMS sporočil ali prek drugih komunikacijskih programov(email, brskalnik, Messeger itd.) Preprečuje lažno predstavljanje(phishing) v vseh aplikacijah,

  - Safe Browsing, blokira dostop do zlonamernih spletnih mest iz katerega koli spletnega brskalnika(Chrome, Internet Explorer, Opera itd.),

  - Conditional Access, okuženim napravam onemogoči dostop do poslovnih aplikacij in podatkov, neodvisno od rešitev UEM,

  - Anti-Bot, zazna naprave, okužene z botom, in samodejno blokira komunikacijo do C&C strežnikov,

  - URL Filtering označi spletna mesta kot »blokirana« ali »dovoljena«, kar preprečuje dostop katerega koli brskalnika do spletnih mest, ki jih varnostni pravilnik naročnika šteje za neprimerne,

  - Protected DNS: upravljanje in nadzor vseh nastavitev DNS mobilne naprave. (MiTM attacks & DNS Spoofing of plain text DNS),

  - Wi-Fi Network Security: zazna zlonamerno vedenje omrežja in napade Man-in-the-Middle ter samodejno onemogoči povezave do zlonamernih omrežij,

- napredna zaščita pred nepooblaščenimi spremembami strojne in programske opreme mobilnih naprav (OS and Device Protection),

- omogočati mora upravljavsko konzolo ter podpirati integracijo z UEM in SIEM rešitvami

- preprečuje napade z prestrezanjem komunikacije (Man-in-the-Middle),

- zazna napredne tehnike spreminjanja in izkoriščanja Operacijskega sistema (advanced rooting and jailbraiking),

- skladnost rešitve z GDPR - rešitev za delovanje lahko pridobiva samo metapodatke iz mobilnih naprav.

Podprti operacijski sistemi:

- Android,

- iOS.

Tip postavitve:

- Omogočati mora vse tipe postavitve: v oblaku, hibridna postavitev ali pri naročniku (SaaS, Hybrid, On-prem).

Rešitev (za 6.1. in 6.2) se ponudi kot mesečna storitev na ključ, kjer izbrani ponudnik vzdržuje ponujeno rešitev ter obvešča naročnika o zaznanih grožnjah in nudi proaktivno pomoč vse dni v letu z zagotavljanjem 24 urne podpore varnostnih inženirjev z aktivnim znanjem slovenskega jezika za lažje reševanje in komunikacijo z naročnikom (MTDaaS, 24/7/365).

Namestitev rešitve mora biti enostavna.

Ponudnik mora ponuditi Mobile Threat Defense kot uradni ter pooblaščeni prodajalec ponujene rešitve

Ponudnik mora za ponujeno Mobile Threat Defense, predložiti potrjeno izjavo proizvajalca ali predložiti spletno povezavo do javnega uradnega seznama pooblaščenih prodajalcev ponujene rešitve.

Ponudnik, ki bo implementiral in vzdrževal Mobile Threat Defense sistem, mora imeti potrebne človeške vire, in sicer vsaj 1 strokovnjaka:

- z aktivnim znanjem slovenskega jezika (nivo B2 v skladu s CEFR – naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila) in ki samostojno izvaja L2 tehnično podporo,

- ki ima dokončano najmanj VII stopnjo (visokošolski program oz.raven izobrazbe, ki je določena po novih »bolonjskih« programih – mag.) – naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila,

- je v zadnjih 2 (dveh) letih pred dnevom objave tega javnega naročila izvedel implementacijo ponujenega Mobile Threat Defense sistema (ima praktične izkušnje z implementacijo rešitve in področja zagotavljanja informacijske varnosti in nadzora nad IT infrastrukturo) za najmanj 50 uporabnikov pri najmanj 2 (dveh) različnih naročnikih – naročnik pa si pridružuje pravico, da od ponudnika glede tega zahteva dodatna dokazila.

Ponudnik mora imeti kader (strokovnjake), ki bodo za naročnika izvedli implementacijo sistema Mobile Threat Defense, izobrazili zaposlene naročnika, jim nudili vso podporo in vzdrževali sistem.

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti lastno izjavo z navedbo zgoraj zahtevanega strokovnjaka, izobrazbe, referenc in zaposlitve

Preglednica zahtevanih odzivnih časov po kategorijah varnostih dogodkov za kibernetsko zaščito:

| kategorija varnostnega dogodka | odzivni čas | čas za pričetek reševanja napake | opis kategorije |
| --- | --- | --- | --- |
| Manjši varnostni dogodek | 15 minut | naslednji delovni dan | Manjši varnostni dogodek predstavlja neskladnost z varnostno politiko in pomeni potencialno varnostno grožnjo za opremo, uporabnika ali storitev |
| Večji varnostni dogodek | 10 minut | 12 ur | Večji varnostni dogodek predstavlja identificiran varnostni dogodek, ki lahko vodi do varnostnega incidenta, kot npr.: ne-blokirana zlonamerna koda ali nepričakovano zaporedje dogodkov na sistemski ravni. Ti dogodki lahko preko kompromitirane končne točke vplivajo na razpoložljivost storitev, podatkov in resno vplivajo na poslovanje. |
| Kritični varnostni dogodek | 5 minut | do 6 ur | Kritični varnostni dogodek predstavlja varnostni dogodek, ki lahko ali je že prerastel v varnostni incident. Predstavlja odkrito zlonamerno vsebino ali programsko kodo, ki povzroči nerazpoložljivost storitve ali podatkov, krajo in zlorabo podatkov in posledično večjo poslovno škodo. Dogodki takšne vrste se obravnava prednostno |

Seznam kadrov in opreme ponudnika – ponudnik ta seznam izpolni in ga predloži k ponudbi

Naziv sodelujočega podjetja: __________________________________________________

Naslov/sedež sodelujočega podjetja: ____________________________________________

Seznam kadrov:

| Vrsta kadra | Referenca na stran v OBR 2.14 | Ime in priimek | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 strokovnjaka s certificiranim znanjem na področju ponujene opreme in storitev | stran 3, točka Splošne zahteve naročnika |  |  |
| 1 strokovnjak s certifikatom HDI Support Center Director (ali drug enakovreden certifikat) | stran 6, točka Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak |  |  |
| 1 strokovnjak s certifikatom ITIL v3 fundation (ali ekvivalentnim) | stran 6, točka Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak |  |  |
| 1 strokovnjak z certifikatom GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE) | stran 23, točka 6.1 Zaščita delovnih postaj in strežnikov |  |  |
| 1 strokovnjak s področja Mobile Threat Defense sistema | stran 24, točka Minimalne zahteve za zaščito mobilnih naprav |  |  |

Seznam opreme:

| ID | tip obstoječe opreme | Oprema, ki jo ponuja ponudnik (tip in proizvajalec) |
| --- | --- | --- |
| 110 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 111 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 113 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 114 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 115 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 116 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 118 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |
| 120 | Mikrotik RB3011UiAS-RM |  |

___________________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Obrazec morajo izpolniti vsa sodelujoča podjetja (v primeru, da ponudnik ta pogoj izpolnjuje s soponudnikom, podizvajalcem), zato se ga razmnoži.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila.

V primeru da se je posameznik šolal v Sloveniji, se za dokazilo o znanju jezika šteje kopija spričevala o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju. V ostalih primerih pa se znanje jezika izkazuje s kopijo potrdila uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2.

V primeru da se je posameznik šolal v Sloveniji, se za dokazilo o znanju jezika šteje kopija spričevala o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju. V ostalih primerih pa se znanje jezika izkazuje s kopijo potrdila uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2.