Tehnični opisi

Uporabljene kratice:

SV – Slovenska Vojska

URSZR – Uprava za zaščito in reševanje

SSZ – Sektor za splošne zadeve

IRSVNDN – Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. SKLOP: Naprave za toplotno obdelavo živil

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ponev prekucna plinska | Kos | 3 |
| 1.2. | Ponev prekucna električna | Kos | 1 |
| 1.3. | Kotel plinski | Kos | 2 |
| 1.4. | Štedilnik električni 4/1 brez pečice | Kos | 1 |
| 1.5. | Friteza električna 1 bazen | Kos | 6 |
| 1.6. | Friteza električna 2 bazena | Kos | 4 |
| 1.7 | Kotel električni | Kos | 2 |
| 1.8. | Friteza 2 bazena | Kos | 1 |

Tehnične zahteve

SV

| 1.1 | Ponev prekucna plinska |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 870 mm (+/- 2 %). |
| 1.1.2 | Delovna površina mora biti nastavljiva od 840 do 900 mm. |
| 1.1.3 | Zahtevan volumen: 80 litrov. Dovoljeno odstopanje: +/- 5 %. |
| 1.1.4 | Moč: od 20 do 22 kW. Priključek plina: 1/2". Električna moč: 0,2 kW / Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.1.5 | - Posoda mora biti iz nerjavečega jekla AISI 304 debeline najmanj 2 mm. - Dno posode mora biti iz »coumpound« materiala. - Delovna plošča mora biti iz nerjavečega brušenega jekla AISI 304 debeline 2 mm. - Zunanje prevleke in regulacijske nogice morajo biti iz nerjavečega jekla. |
| 1.1.6 | Pokrov mora biti samodejno uravnotežen in dvostenski. |
| 1.1.7 | - Nadzorna plošča s krmilnimi elementi mora biti ergonomsko nagnjena k uporabniku. - Temperatura se mora uravnavati termostatsko od 100° do 280° C. |
| 1.1.8 | Nagib posode mora biti ročni z uporabo vrtljivega kolesa. |
| 1.1.9 | - Plinski gorilniki morajo biti kromirani in jekleni. - Vžig gorilnikov mora biti električni. |
| 1.1.10 | Vgrajen mora biti varnostni ventil s termoelementom. |
| 1.1.11 | Ponev prekucna plinska mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo 3/4". |
| 1.1.12 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.1.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 1.2 | Ponev prekucna električna |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 870 mm (+/- 2 %). |
| 1.2.2 | Delovna površina mora biti nastavljiva od 840 do 900 mm. |
| 1.2.3 | Zahtevan volumen: 80 litrov. Dovoljeno odstopanje: +/- 5 %. |
| 1.2.4 | Električna moč: od 8 do 10 kW / Priključna napetost: 3N 400 V 50 Hz. |
| 1.2.5 | - Posoda mora biti iz nerjavečega jekla AISI 304 debeline najmanj 2 mm. - Dno posode mora biti iz »coumpound« materiala. - Delovna plošča mora biti iz nerjavečega brušenega jekla AISI 304 debeline 2 mm. |
| 1.2.6 | Pokrov mora biti samodejno uravnotežen in dvostenski. |
| 1.2.7 | - Nadzorna plošča s krmilnimi elementi mora biti ergonomsko nagnjena k uporabniku. - Temperatura se mora uravnavati termostatsko od 100° do 280° C. - Upravljanje mora biti preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. - Vgrajen mora biti sistem časovne omejitve kuhanja in zvočni signal za konec nastavljenega časa. Sistem mora omogočati nastavitev najmanj dveh (2) časovnih ciklov. |
| 1.2.8 | Nagib posode mora biti ročni z uporabo vrtljivega kolesa. |
| 1.2.9 | Ponev prekucna električna mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo 3/4". |
| 1.2.10 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.2.11 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 1.3 | Kotel plinski |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Priključek plina: 1/2". |
| 1.3.2 | Kapaciteta mora biti od 320 do 350 litrov. |
| 1.3.3 | Zahtevana moč: od 45 do 50 kW. |
| 1.3.4 | Ogrevanje mora biti indirektno. |
| 1.3.5 | Oblika kotla mora biti okrogla. |
| 1.3.6 | Upravljanje mora biti elektronsko preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. |
| 1.3.7 | Pokrov kotla mora biti klasičen (brez kuhanja pod pritiskom). |
| 1.3.8 | Kotel plinski mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo 3/4". |
| 1.3.9 | Imeti mora sistem za avtomatično polnjenje vode. |
| 1.3.10 | Imeti mora iztočno pipo z vgrajenim krogličnim ventilom. |
| 1.3.11 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.3.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 1.4 | Štedilnik električni |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 900 mm (+/- 10%). |
| 1.4.2 | Priključna napetost: 3N 400 V 50 Hz. |
| 1.4.3 | Priključna moč mora biti: od 12 do 14 kW. |
| 1.4.4 | - Vgrajene morajo biti štiri (4) neodvisne kuhalne cone dimenzije 300 x 300 mm. - Zahtevana moč kuhalnih plošč je: - tri (3) plošče: najmanj 3 kW in - ena (1) plošča: najmanj 4 kW. |
| 1.4.5 | - Vsaka cona mora biti regulirana z najmanj šest (6) stopenjskim izbirnim stikalom in kontrolno lučko na kontrolni plošči. - Vgrajena mora biti termična zaščita s takojšnjim posredovanjem ob dosegu najvišje temperature. |
| 1.4.6 | - Gumbi morajo imeti nosilce z zasnovo proti infiltraciji tekočin. - Zahtevana vodna zaščita: IPX5. |
| 1.4.7 | Ohišje mora biti izdelano iz debelejše nerjaveče kovine AISI 304. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Spodaj mora biti konstrukcija odprta omarica, z dvojno hrbtno stranjo in zaobljenimi robovi na spodnji strani za boljšo higieno in lažje čiščenje. |
| 1.4.8 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.4.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 1.5 | Friteza električna, 1 bazen |
| --- | --- |
| 1.5.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 1.5.2 | Skupna priključna moč mora biti od 10 do 15 kW. |
| 1.5.3 | Dimenzije: 400 x 900 x 900 mm (+/- 10%). |
| 1.5.4 | Zunanje ohišje mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 1.5.5 | Konstrukcija mora biti samostoječa in spodaj zaprta z dvokrilnimi vrati, ki se zapirajo z magnetno ključavnico. Vgrajen mora biti lovilni pladenj za izpust olja. Zadaj mora biti dvojna hrbtna stena. |
| 1.5.6 | Kapaciteta: 1 bazen najmanj 18 litrov. |
| 1.5.7 | Bazena morata biti globoko vlečena, brez varjenih šivov in z veliko hladno cono za nabiranje kuhinjskih ostankov, dvojni obodni vdolbini na sprednji strani in naklonom za izpust olja. |
| 1.5.8 | V kompletu morajo biti: dve (2) ločeni košari (polovički) in ena (1) enojna košara. Skupaj v kompletu morajo biti tri (3) košare. |
| 1.5.9 | Grelci se morajo regulirati elektronsko oz. preko stikala in varnostnega termostata. |
| 1.5.10 | Nosilci stikal morajo biti zasnovani na način, da je preprečena infiltracija tekočin v notranjost. |
| 1.5.11 | Nastavitev temperature mora biti od 100 do 180°C. |
| 1.5.12 | Zahtevana stopnja zaščite: IPX5. |
| 1.5.13 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.5.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 1.6 | Friteza električna, 2 bazena |
| --- | --- |
| 1.6.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 1.6.2 | Skupna priključna moč mora biti od 20 do 30 kW. |
| 1.6.3 | Dimenzije: 800 x 900 x 900 mm (+/- 10%). |
| 1.6.4 | Zunanje ohišje mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 1.6.5 | Konstrukcija mora biti samostoječa in spodaj zaprta z dvokrilnimi vrati, ki se zapirajo z magnetno ključavnico. Vgrajen mora biti lovilni pladenj za izpust olja. Zadaj mora biti dvojna hrbtna stena. |
| 1.6.6 | Kapaciteta: 2 bazena min. 18 litrov, z ločeno regulacijo. |
| 1.6.7 | Bazena morata biti globoko vlečena, brez varjenih šivov in z veliko hladno cono za nabiranje kuhinjskih ostankov, dvojni obodni vdolbini na sprednji strani in naklonom za izpust olja. |
| 1.6.8 | V kompletu morajo biti za vsak bazen: dve (2) ločeni košari (polovički) in ena (1) enojna košara. Skupaj v kompletu mora biti šest (6) košar. |
| 1.6.9 | Grelci se morajo regulirati elektronsko oz. preko stikala in varnostnega termostata. |
| 1.6.10 | Nosilci stikal morajo biti zasnovani na način, da je preprečena infiltracija tekočin v notranjost. |
| 1.6.11 | Nastavitev temperature mora biti od 100 do 180°C. |
| 1.6.12 | Zahtevana stopnja zaščite: IPX5. |
| 1.6.13 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.6.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

URSZR - IG

| 1.7 | Kotel električni |
| --- | --- |
| 1.7.1 | Priključek električni 3 fazni 400 V 50 Hz |
| 1.7.2 | Kapaciteta 50 - 60 litrov. |
| 1.7.3 | Zahtevana moč: do 35 kW. |
| 1.7.4 | Ogrevanje mora biti indirektno. |
| 1.7.5 | Oblika kotla mora biti okrogla. |
| 1.7.6 | Dimenzije 80x70x90 cm (šxgxv) |
| 1.7.7 | Pokrov kotla mora biti klasičen (brez kuhanja pod pritiskom). |
| 1.7.8 | Kotel mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo ½ ali 3/4". |
| 1.7.9 | Imeti mora iztočno pipo z vgrajenim krogličnim ventilom. |
| 1.7.10 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.7.11 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

URSZR - IG

| 1.8 | Električna friteza z dvemi koriti |
| --- | --- |
| 1.8.1 | Priključek električni 3 fazni 400 V 50 Hz |
| 1.8.2 | Kapaciteta za olje vsaj 2x18 do največ 2x 20 litrov olja. |
| 1.8.3 | Zahtevana moč: do 35 kW. |
| 1.8.4 | Vključuje naj pribor za cvrtje, mrežice, cedila, košare |
| 1.8.5 | Dimenzije 80x70x90 cm (šxgxv) |
| 1.8.6 | Klasičen pokrov friteze |
| 1.8.7 | Dobavitelj mora zagotoviti strokovni priklop. |
| 1.8.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

2. SKLOP: Parnokonvekcijska pečica

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pečica parnokonvekcijska GN 20/1 z vozičkom | Kos | 6 |
|  | Mehčalec za vodo | Kos | 6 |
|  | Voziček dodatni za GN 20/1 za parnokonvekcijsko pečico | Kos | 6 |
| 2.2 | Pečica parnokonvekcijska GN 10/1 | Kos | 1 |

Tehnične zahteve

SV

| 2.1 | Pečica parnokonvekcijska GN 20/1 z vozičkom |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.1.2 | Priklopna moč mora biti od 35 do 40 kW. |
| 2.1.3 | Največja dovoljena višina: 1900 mm. |
| 2.1.4 | Največja dovoljena višina zadnjega zgornjega vodila za posodo GN: do 1600 mm. |
| 2.1.5 | Kapaciteta mora biti 20 x GN 1/1, na vozičku, ki se vstavi v parnokonvekcijsko peč. |
| 2.1.6 | Upravljanje mora biti povsem elektronsko z uporabo TFT zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z vrtljivim gumbom ali dodatnimi tipkami. Podatki o nastavitvah in informacije o delovanju oz. delovnem procesu se morajo izpisovati v slovenskem jeziku. |
| 2.1.7 | Omogočati mora toplotno obdelavo živil s programi: para, vroči zrak in kombinacija. Zahtevano temperaturno območje mora biti od 30°do 300° C na vseh treh programih delovanja. |
| 2.1.8 | Poleg ročnega upravljanja mora parnokonvekcijska peč imeti: - vgrajenih najmanj pet (5) avtomatičnih načinov toplotne obdelave živil, - najmanj 1000 programskih mest in nastavitev najmanj v desetih (10) korakih. |
| 2.1.9 | Nastavitev vlage mora biti do odstotka (%) natančno. |
| 2.1.10 | Parnokonvekcijska pečica mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304 (DIN 1.4301) in varnostnega razreda IPX 5. Notranjost parnokonvekcijske peči mora biti obdelan na način, da je omogočeno hitro in učinkovito čiščenje (brez utorov). |
| 2.1.11 | Notranjost parnokonvekcijske pečice mora imeti LED osvetiltev. |
| 2.1.12 | Parnokonvekciskla pečica mora imeti vgrajen dober sistem ventilacije, preko vgrajenih najmanj treh (3) ventilatorjev, katerih hitrost delovanja mora biti nastavljiva v najmanj petih (5) hitrostih delovanja. |
| 2.1.13 | Vgrajena mora biti več točkovna sonda, z najmanj 5 merilnimi točkami za spremljanje temperature v notranjosti živila in sistemom za popravljanje napak. |
| 2.1.14 | Vrata parnokonvekcijske peči morajo imeti najmanj trojno zasteklitev, s prezračevanjem in enostavno zamenljivim tesnilom na vratih. Vgrajena mora biti možnost odpiranja stekel za potrebe čiščenja. Odpiranje vrat mora biti ergonomsko in enoročno. |
| 2.1.15 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen zmogljiv generator (bojler) sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode. Kombiniran sistem bojlerja in grelcev za proizvodnjo pare za naročnika ni sprejemljiv. |
| 2.1.16 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem hitrega ohlajevanja notranjosti aparata. |
| 2.1.17 | Parnokonvekcijska pečica mora imeti vgrajen sistem centrifugalnega odvajanja odvečne maščobe brez maščobnega filtra. |
| 2.1.18 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna z najmanj petimi (5) programi. Imeti mora integriran tuš z avtomatičnim navijanjem cevi. |
| 2.1.19 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen program avtomatske diagnostike napak v delovanju in informacije o vzdrževanju v slovenskem jeziku. |
| 2.1.20 | Parnokonvekcijska peč mora biti dodan 1 kos dodatni voziček GN 20 x 1/1. |
| 2.1.21 | Parnokonvekcijski peči mora biti dodan po kapaciteti ustrezen mehčalec za vodo. |
| 2.1.22 | Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo. |
| 2.1.23 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij v trajanju 5 ur, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora izvesti KV kuhar, pooblaščen s strani proizvajalca, v slovenskem jeziku. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno. |
| 2.1.24 | V času garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti popravilo, ki ga lahko izvede s strani proizvajalca certificirana servisna služba. Odzivni čas za popravilo v času garancijske dobe je 4 ure. |
| 2.1.25 | Posebna tehnična lastnost (se točkuje): Parnokonvekcijska pečica ima vgrajen sistem za toplotno obdelavo živil preko noči. Sistem mora biti ustrezno certificiran z vidika delovanja naprave brez nadzora. |
| 2.1.26 | Posebna tehnična lastnost (se točkuje): Parnokonvekcijska pečica ima vgrajen sistem za izpis podatkov sistema HACCP preko prenosnega medija (USB) za do najmanj 10 dni nazaj. |
| 2.1.27 | Zahtevan čas popolne garancije (brez posebnih omejitev ali pogojev): najmanj 24 mesecev. Podaljšana garancijska doba (se točkuje): Podaljšana polna garancijska doba (brez posebnih omejitev ali pogojev) za do dve (2) leti, skupaj do štiri (4) leta. |

URSZR - IG

|  | Pečica parnokonvekcijska GN 10/1 |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Priključek 3 fazni 400 v / 50 HZ |
| 2.2.2 | Dimenzije do največ 90x90x110 cm (dxšxv) |
| 2.2.3 | Največja moč do 25 kW |
| 2.2.4 | Doda/vgrajen po kapaciteti ustrezen mehčalec za vodo |
| 2.2.5 | Upravljanje preko barvnega na dotik občutljivega zaslona, lahko v kombinaciji z gumbi, podatki in informacije o načinu kuhanja in razmerah v pečici se morajo sprotno izpisovati (v slovenskem jeziku) na zaslonu. Najmanj pet avtomatskih programov obdelave živil. |
| 2.2.6 | Omogočati mora obdelavo hrane z vročim zrakom, paro in kombinacijo obeh |
| 2.2.7 | Notranjost pečice mora biti osvetljena |
| 2.2.8 | Možnost izvoza HACCP podatkov na USB ključ |
| 2.2.9 | Odpiranje vrat z eno roko. |
| 2.2.10 | Aparat mora biti izdelan iz INOX materiala za ustreznimi standardi (DIN 1,4301) |
| 2.2.11 | Avtomatsko čiščenje, vsaj 4 avtomatski programi čiščenja, možnost čiščenja preko noči, možnost uporabe okolju prijaznih čistilnih sredstev |
| 2.2.12 | Vsaj dvojna zasteklitev vrat |
| 2.2.13 | Šolanje uporabnikov in odprava napak v garancijski dobi |
| 2.2.14 | Vgrajena morajo biti vodila za pladnje v razmaku najmanj 6,5 cm |
| 2.2.15 | Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo. |
| 2.2.16 | Garancija vsaj 24 mesecev |

Dodatno točkovanje za parnokonvekcijsko pečico

| 2.1.25 Posebna tehnična lastnost | Število točk |
| --- | --- |
| Parnokonvekcijska pečica ima vgrajen sistem za toplotno obdelavo živil preko noči. Sistem mora biti ustrezno certificiran z vidika delovanja naprave brez nadzora. | 5 |
| 2.1.25 Posebna tehnična lastnost | Število točk |
| Parnokonvekcijska pečica ima vgrajen sistem za izpis podatkov sistema HACCP preko prenosnega medija (USB) za do najmanj 10 dni nazaj. | 5 |
| 2.1.27Podaljšana garancijska doba | Število točk |
| Podaljšana polna garancijska doba (brez posebnih omejitev ali pogojev) za ponujeno garancijo za skupno dobo tri (3) leta, ponudnik prejme 5 točk, za garancijo z skupno veljavnostjo štiri (4) leta prejme 10 točk. | 5+5 |

3. SKLOP:  Pomivalni stroj – VARIANTNA PONUDBA

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stroj pomivalni conski za servirno posodo z mehčalcem za vodo in vhodno ter izhodno mizo | Kpl | 1 |

Tehnične zahteve

SV -  VARIANTA A.

| 3.1 | Stroj pomivalni conski – VARIANTA A. |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Stroj mora biti eno conski, pretočni in z vgrajenim sistemom za kondenzacijo pare. |
| 3.1.2 | Dimenzije stroja: 650 x 750 dovoljeno odstopanje: +/- 5 % Višina mora biti do največ 2100 mm. |
| 3.1.3 | Zahtevana vstavna višina pomivalne komore: min. 440 mm. |
| 3.1.4 | - Električna priklopa moč: največ 9,1 kW /3N 400 V/50 Hz. - Moč bojlerja: do 7,9 kW. - Moč zunanjega grelca: do 2,5 kW. |
| 3.1.5 | Zahtevana emisija hrupa: do 66 dB. |
| 3.1.6 | Upravljanje mora biti preko ekrana na dotik z navodili v slovenskem jeziku. |
| 3.1.7 | - Priklop na vodo mora biti z vgrajenim nepovratnim ventilom, s pritiskom vode najmanj 0,8 in največ 10 barov, ter priklop na hladno vodo do 15° C. - Poraba čiste vode za izpiranje: do 2,2 l. |
| 3.1.8 | Havba stroja mora biti dvostenska, toplotno in zvočno izolirana ter zaprta iz vseh štirih strani. |
| 3.1.9 | - Rezervoar mora biti izdelan s tehniko globokega vleka. - Kapaciteta rezervoarja mora biti od 20 do 35 l. |
| 3.1.10 | Stroj mora imeti vgrajeno: - Sistem za zmanjševanje pare (kondenzacija). - Sistem za povratni zajem toplote. - V bojlerju mora biti vgrajen pretočni grelec, s termostatsko nastavitvijo - temperature. - Črpalko za dvig pritiska vode – neodvisno od pritiska vode v omrežju. - Črpalko za odvod vode. - Črpalko za pomivalno sredstvo. - Črpalko za izpiralno sredstvo. - Stroj mora imeti vgrajen varnostni sistem (filtracija) za preprečevanje mehanskih poškodb črpalk. - Pomivalni stroj mora imeti vgrajen sistem za neprekinjeno fino filtracijo pomivalne vode, s tem pa se zagotavlja optimizacija porabe pralnih in izpiralnih sredstev. - Sistem za prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom. - Sistem za opozarjanje na servisni interval. - Sistem za nadzor delovanja stroja preko zunanjega medija USB. |
| 3.1.11 | Ostale tehnične zahteve: - Pomivalne roke morajo biti odstranljive brez uporabe orodja. - Filtri rezervoarja morajo biti odstranljivi brez uporabe orodja. |
| 3.1.12 | Zahtevani programi (najmanj): - Standardni programi: kratki/standardni/intenzivni - Program za odstranjevanje škroba. - Higiensko - samočistilni program. |
| 3.1.13 | Teoretična kapaciteta: 60 košar/h pri kratkem programu. |
| 3.1.14 | V kompletu morajo biti košare: - 4 kos: Košara 500 x 500 mm za krožnike. - 2 kos: Košara 500 x 500 mm z ravnim dnom. - 2 kos: Košara z najmanj sedmimi (7) prekati za pribor. |
| 3.1.15 | Pomivalni stroj mora imeti vgrajen mehčalec za vodo. Regeneracija vode mora potekati brez prekinitve pomivalnega cikla. V kolikor pomivalni stroj nima vgrajenega mehčalca za vodo, ga mora ponudnik zagotoviti ločeno. V tem primeru mora biti zunanji mehčalec vode prilagojen pomivalnemu stroju. Imeti mora elektronsko krmilno glavo in avtomatsko volumetrijsko krmiljenje regeneracije. |
| 3.1.16 | Ponudnik mora zagotoviti sledečo dodatno opremo: - Vhodna miza zgornji del: Korito dimenzije cca. 500 x 400 x 250 mm. Ob steni dvignjeni rob min. 150 mm, notranji kot je zaokrožen zaradi lažjega čiščenja. Izdelan je kanal za košare dimenzije minimalno 500 x 500 mm z nagibom proti pomivalnem stroju. Izdelava je iz nerjaveče pločevine debeline min. 1,5 mm, spodaj ne sme biti lesenih vložkov. Globina je prilagojena tipu pomivalnega stroja. - Vhodna miza – spodnji del: Odprti prostor cca. 600 mm za posodo z odpadki. Odprta polica cca. 700 mm za odlaganje posod z detergenti (polica je desno bočno pritrjena na pomivalni stroj). Izdelano iz materiala inox AISI 304. - Izhodna miza – zgornji del: Izdelan je usmerjevalni kanal za čisto košaro z nagibom proti pomivalnem stroju. Ob steni dvignjeni rob min. 150 mm, notranji kot je zaokrožen zaradi lažjega čiščenja. Dolžina kanala mora biti minimalno 750 mm (zaradi dolžine obstoječih termoportov). Izdelava je iz nerjaveče pločevine debeline min. 1,5 mm, spodaj ne sme biti lesenih vložkov. - Izhodna miza – spodnji del: Odprta polica za čiste košare (polica je desno bočno pritrjena na pomivalni stroj). Izdelano iz materiala inox AISI 304. - Stenska pipa s tuš baterijo: - Priklop mora biti na hladno in toplo vodo. - Izhod na stenski pipi mora imeti udobno in hitro odpiranje, nadzorovano s keramično glavo. - Ohišje mora biti kromirano in visoko polirano. - Iztočna pipa se mora obračati za 180°. - Vgrajen mora biti ročni tuš z zaporo povratnega toka. - Vgrajen mora biti avtomatski mehanizem za poteg s plinsko tlačno vzmetjo, zasnovan tako, da je hitrost povratka nadzorovana z vgrajenim varovalom za zmanjševanje vodnega udara in preprečevanje agresivnega premikanja cevi tuša tudi v primeru hitrega zapiranja. - Odpiranje tuša mora biti s potegom, pri tem se moč razprševanja regulira z jakostjo potega proti pomivalnemu koritu. - Višina mora biti največ 900 mm od delovne površine. Naročnik pred oddajo ponudbe omogoča ponudnikom ogled prostora na naslovu vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran. |
| 3.1.17 | Ponudnik mora zagotoviti montažo in strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo, na naslovu vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran. |
| 3.1.18 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV -  VARIANTA B.

| 3.2 | Stroj pomivalni conski – VARIANTA B. |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Stroj mora biti eno conski, pretočni in z vgrajenim sistemom za kondenzacijo pare. |
| 3.2.2 | Dimenzije stroja: 635 x 750 dovoljeno odstopanje: +/- 5 %. Višina mora biti do največ 2300 mm. |
| 3.2.3 | Zahtevana vstavna višina pomivalne komore: najmanj 440 mm. |
| 3.2.4 | - Električna priklopa moč: 9,1 kW / 3N 400 V/50 Hz. - Moč bojlerja: do 10,8 kW. - Moč zunanjega grelca: do 2,8 kW. |
| 3.2.5 | Zahtevana emisija hrupa: do 66 dB. |
| 3.2.6 | Upravljanje mora biti preko ekrana na dotik z navodili v slovenskem jeziku. |
| 3.2.7 | - Priklop na vodo mora biti z vgrajenim nepovratnim ventilom, s pritiskom vode najmanj 0,8 in največ 10 barov, ter priklop na hladno vodo do 15° C. - Poraba čiste vode za izpiranje: do 2,2 l. |
| 3.2.8 | Havba stroja mora biti dvostenska, toplotno in zvočno izolirana. |
| 3.2.9 | - Rezervoar mora biti izdelan s tehniko globokega vleka. - Kapaciteta rezervoarja mora biti od 20 do 35 l. |
| 3.2.10 | Stroj mora imeti vgrajeno: - Sistem za zmanjševanje pare (kondenzacija). - V bojlerju mora biti vgrajen pretočni grelec, s termostatsko nastavitvijo temperature. - Sistem za povratni zajem toplote. - Črpalko za dvig pritiska vode – neodvisno od pritiska vode v omrežju. - Črpalko za odvod vode. - Črpalko za pomivalno sredstvo. - Črpalko za izpiralno sredstvo. - Stroj mora imeti vgrajen varnostni sistem (filtracija) za preprečevanje mehanskih poškodb črpalk. - Pomivalni stroj mora imeti vgrajen sistem za neprekinjeno fino filtracijo pomivalne vode, s tem pa se zagotavlja optimizacija porabe pralnih in izpiralnih sredstev. - Sistem za prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom. - Sistem za opozarjanje na servisni interval. |
| 3.2.11 | Ostale tehnične zahteve: - Pomivalne roke morajo biti odstranljive brez uporabe orodja. - Filtri rezervoarja morajo biti odstranljivi brez uporabe orodja. |
| 3.2.12 | Teoretična kapaciteta: 60 košar/h pri kratkem programu. |
| 3.2.13 | Zahtevani programi (najmanj): - Standardni programi: kratki/standardni/intenzivni - Program za odstranjevanje škroba. - Higiensko - samočistilni program. |
| 3.2.14 | V kompletu morajo biti košare: - 4 kos: Košara 500 x 500 mm za krožnike. - 2 kos: Košara 500 x 500 mm z ravnim dnom. - 2 kos: Košara z najmanj sedmimi (7) prekati za pribor. |
| 3.2.15 | Pomivalni stroj mora imeti vgrajen mehčalec za vodo. Regeneracija vode mora potekati brez prekinitve pomivalnega cikla. V kolikor pomivalni stroj nima vgrajenega mehčalca za vodo, ga mora ponudnik zagotoviti ločeno. V tem primeru mora biti zunanji mehčalec vode prilagojen pomivalnemu stroju. Imeti mora elektronsko krmilno glavo in avtomatsko volumetrijsko krmiljenje regeneracije. |
| 3.2.16 | Ponudnik mora zagotoviti sledečo dodatno opremo: - Vhodna miza zgornji del: Korito dimenzije cca. 500 x 400 x 250 mm. Ob steni dvignjeni rob min. 150 mm, notranji kot je zaokrožen zaradi lažjega čiščenja. Izdelan je kanal za košare dimenzije minimalno 500 x 500 mm z nagibom proti pomivalnem stroju.Izdelava je iz nerjaveče pločevine debeline min. 1,5 mm, spodaj ne sme biti lesenih vložkov. Globina je prilagojena tipu pomivalnega stroja. - Vhodna miza – spodnji del: Odprti prostor cca. 600 mm za posodo z odpadki. Odprta polica cca. 700 mm za odlaganje posod z detergenti (polica je desno bočno pritrjena na pomivalni stroj). Izdelano iz materiala inox AISI 304. - Izhodna miza – zgornji del: Izdelan je usmerjevalni kanal za čisto košaro z nagibom proti pomivalnem stroju. Ob steni dvignjeni rob min. 150 mm, notranji kot je zaokrožen zaradi lažjega čiščenja. Dolžina kanala mora biti minimalno 750 mm (zaradi dolžine obstoječih termoportov). Izdelava je iz nerjaveče pločevine debeline min. 1,5 mm, spodaj ne sme biti lesenih vložkov. - Izhodna miza – spodnji del: Odprta polica za čiste košare (polica je desno bočno pritrjena na pomivalni stroj). Izdelano iz materiala inox AISI 304. - Stenska pipa s tuš baterijo: - Priklop mora biti na hladno in toplo vodo. - Izhod na stenski pipi mora imeti udobno in hitro odpiranje, nadzorovano s keramično glavo. - Ohišje mora biti kromirano in visoko polirano. - Iztočna pipa se mora obračati za 180°. - Vgrajen mora biti ročni tuš z zaporo povratnega toka. - Vgrajen mora biti avtomatski mehanizem za poteg s plinsko tlačno vzmetjo, zasnovan tako, da je hitrost povratka nadzorovana z vgrajenim varovalom za zmanjševanje vodnega udara in preprečevanje agresivnega premikanja cevi tuša tudi v primeru hitrega zapiranja. - Odpiranje tuša mora biti s potegom, pri tem se moč razprševanja regulira z jakostjo potega proti pomivalnemu koritu. - Višina mora biti največ 900 mm od delovne površine. Naročnik pred oddajo ponudbe omogoča ponudnikom ogled prostora na naslovu: Vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran. |
| 3.2.17 | Ponudnik mora zagotoviti montažo in strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo, na naslovu vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran. |
| 3.2.18 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

4. SKLOP: Stroji kuhinjski

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Stroj univerzalni namizni | Kos | 1 |
| 4.2. | Mešalnik palični 450 mm | Kos | 6 |
| 4.3. | Mešalnik palični 240 mm | Kos | 15 |
| 4.4. | Namizni mešalec profesionalni | Kos | 3 |

Tehnične zahteve

SV

| 4.1 | Stroj univerzalni namizni |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Stroj univerzalni namizni je namenjen sekljanju, rezanju na kocke, trakove, rezine in ribanju. |
| 4.1.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 4.1.3 | Električna moč: najmanj 1,5 kW. |
| 4.1.4 | Dimenzije: širina: 300 mm, globina: 400 mm in višina 500 mm. Dovoljeno odstopanje: +/- 10 %. |
| 4.1.5 | Pogonska enota mora biti kvalitetne izdelave, zmogljiva, prilagojena profesionalni uporabi in večjim obremenitvam. |
|  | Ohišje mora biti iz aluminija. |
| 4.1.6 | Vgrajena mora biti variabilna hitrost delovanja motorja: - rezalni nož: od 300 do 3500 obr/min. - rezalnik zelenjave: od 300 do 1000 obr/min. |
| 4.1.7 | Vgrajena mora biti funkcija vzvratnega delovanja (vrtenja) od 60 do 500 obr/min. |
|  | Upravljanje mora biti enostavno preko stikal in vrtljivega stikala. |
| 4.1.8 | Vgrajeno mora biti varnostno stikalo in ostala varnostna oprema, ki preprečuje poškodbe uporabnika. |
| 4.1.9 | Rezalne plošče morajo biti lahko odstranljive brez uporabe orodja, iz inox in pralne v profesionalnem pomivalnem stroju. |
| 4.1.10 | Zahtevana oprema za obdelavo živil: - 1 kos: Posoda inox volumna najmanj 5,8 l in z ravnim dnom. - 1 kos: Pokrov posode iz polikarbonata. - 2 kos: Dvokraki rezalni nož in inox. - 1 kos: Strgalo posode za enakomerno rezanje. - 1 kos: Nastavek polkrožne oblike z veliko odprtino od 170 do 180 mm za polnjenje in veliko izmetno odprtino volumna najmanj 2 l. - 1 kpl: Polnilni lijak iz aluminija za kontinuirano rezanje zelenjave premera 58 mm, v kompletu s potiskalom. - 1 kos: Rezalna plošča 1 mm. - 1 kos: Rezalna plošča 4 mm. - 1 kos: Rezalna plošča 6 mm. - 1 kos: Plošča za rezanje trakov 2 x 4 mm. - 1 kos: Plošča za strganje 2mm. - 1 kos: Plošča za ribanje 9 mm. |
| 4.1.11 | V kompletu morata biti: - 1 kos: Pripomoček za čiščenje mrež in rezalnih plošč. - 1 kos: Stenski nosilec za najmanj osem (8) rezalnih plošč. |
| 4.1.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 4.2 | Mešalnik palični 450 mm profesionalni |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 4.2.2 | Moč mora biti najmanj 500 W. |
| 4.2.3 | - Dolžina noge mešalca – sekljalnika mora biti najmanj 450 mm. - Noga in nož morata biti v celoti odstranljiva. |
| 4.2.4 | Vgrajena mora biti funkcija variabilne nastavitve hitrosti. |
| 4.2.5 | Pogonski del mora biti oblikovan na način, da omogoča uporabniku dober oprijem in upravljanje. |
| 4.2.6 | Noga mešalca in standardni nož morata biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 4.2.7 | V kompletu mora biti metlica za stepanje. |
| 4.2.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 4.3 | Mešalnik palični 240 mm profesionalni |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 4.3.2 | Moč mora biti najmanj 280 W. |
| 4.3.3 | - Dolžina noge mešalca – sekljalnika mora biti najmanj 240 mm. - Noga in nož morata biti v celoti odstranljiva. |
| 4.3.4 | Vgrajena mora biti funkcija variabilne nastavitve hitrosti. |
| 4.3.5 | Pogonski del mora biti oblikovan na način, da omogoča uporabniku dober oprijem in upravljanje. |
| 4.3.6 | Noga mešalca in standardni nož morata biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 4.3.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SSZ – Služba za splošne zadeve

| 4.4 | Namizni mešalec profesionalni |
| --- | --- |
| 4.4.1 | Nastavitev variabilne hitrosti (min 3). |
| 4.4.2 | Priklop 220 V. |
| 4.4.3 | Moč motorja najmanj min. 300 W. |
| 4.4.4 | Kovinsko ohišje. |
| 4.4.5 | Trije nastavki iz nerjavnega jekla (stepanje, mešanje, gnetenje). |
| 4.4.6 | Priključek za drobljenje, strganje in rezanje (zelenjave, oreščkov, sira…)z min 3 nastavki. |
| 4.4.7 | Posodo iz nerjavnega jekla min. 4,5 – max 5l. |
| 4.4.8 | Plastični pokrov za posodo. |
| 4.4.9 | Plastična zaščita proti pljuskanju. |
| 4.4.10 | Namizni . |
| 4.4.11 | Planetarno gibanje. |
| 4.4.12 | Sistem za dvigovanje posode zaradi enostavnejšega dovajanja vsebine. |
| 4.4.13 | Priključek za nastavke in dodatke. |
| 4.4.14 | Teža max. 13 kg. |
| 4.4.15 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

5. SKLOP: Stroj univerzalni profesionalni z nastavki

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Stroj univerzalni profesionalni z nastavki | Kpl | 1 |

Tehnične zahteve

SV

| 5.1 | Stroj univerzalni profesionalni z nastavki |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Splošni opis in namen: Univerzalni kuhinjski stroj, ki mora biti namenjen profesionalni rabi je namenjen obdelovanju zelenjave in sadja preko različnih nastavkov za rezanje, strganje in oblikovanje. Poleg tega komplet vključuje nastavek za mehčanje mesa in nastavek za mešanje in stepanje (planetarni mešalec). Kapaciteta stroja mora ustrezati za pripravo od 400 do 1200 obrokov dnevno. |
| 5.1.2 | Električni priklop: 3N 400 V 50 Hz. |
| 5.1.3 | Delovanje mora biti na dveh hitrostih vrtljajev moči: - 1 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,2 do 1,5 kW in - 2 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,7 do 2,1 kW. |
| 5.1.4 | - Konstrukcija mora biti samostoječa, na pomičnem stojalu, z vgrajenim nastavkom. Stojalo mora biti stabilno. Vgrajena morajo biti kolesa z zavoro. - Varnostna zaščita mora biti IP54. - Ohišje pogonske enote in cevna konstrukcija mora biti iz legiranega jekla. - Površine morajo biti obdelane tako, da omogočajo lahko vzdrževanje higiene. - Upravljanje mora biti varno, enostavno in tehnično zasnovano na uporabniku prijazen način. - Vgrajen mora biti varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru izpada električne energije. - Imeti mora varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru nepravilne namestitve oz. uporabe priključkov. |
| 5.1.5 | Nastavki in oprema za uporabo: - Imeti mora potiskalo in nastavek za rezanje zelenjave. - Imeti mora nastavek za rezanje manjše količine zelenjave. - Imeti mora nastavek v obliki lijaka za rezanje večjih količin zelenjave. - Stroj mora imeti voziček s posodo iz nerjaveče kovine, volumna najmanj 30 l. - Imeti mora vse ostale nastavke, ki jih naročnik ni posebej navedel in so nujno potrebni za uporabo zahtevanih rezil, strgal in cilindrov. |
| 5.1.6 | Modularni nastavek: Imeti mora nastavek - modul planetarni mešalec, z vsemi serijskimi nastavki za mešanje in stepanje. Kotliček mora biti volumna najmanj 40 l in izdelan iz nerjaveče kovine. |
| 5.1.7 | Imeti mora najmanj sledeče nastavke za obdelavo živil (kos): - 1 x plošča za rezanje, nastavljiva debelina reza do 8,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za ribanje, debelina 3 mm, - 1 x plošča za rezanje trakov, 2,0 x 2,5 mm, - 1 x plošča za strganje, 2,8 mm, cilinder - 1 x nož za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelan mora biti iz inox, - 1 x mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelana mora biti iz inox, - 1 x nož, srpast, 4,0 mm, |
| 5.1.8 | Navodila za uporabo morajo biti v Slovenskem jeziku. |
| 5.1.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

6. SKLOP: Hladilna tehnika profesionalna

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Omara zamrzovalna enojna profesionalna | Kos | 5 |
| 6.2. | Omara hladilna enojna profesionalna | Kos | 22 |

Tehnične zahteve

SV

| 6.1 | Omara zamrzovalna enojna profesionalna |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 6.1.2 | Energijski razred mora biti najmanj C. |
| 6.1.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: 700 mm, - globina: od 800 do 850 mm, - višina: od 2000 do 2100 mm. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |
| 6.1.4 | Imeti mora najmanj štiri (4) nastavljive polic GN 2/1. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 6.1.5 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 6.1.6 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |
| 6.1.7 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 6.1.8 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 6.1.9 | Temperatura zamrzovanja mora biti najmanj -20° C. |
| 6.1.10 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 6.1.11 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 6.1.12 | Hlajenje komore se mora izvajati s kroženjem hladnega zraka, ob zadnji steni, na način, da hladni zrak prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare, brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. (V uporabnem prostoru hladilne omare ni uparjalnika in ventilatorja uparjalnika.) |
| 6.1.13 | Zamrzovalni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 6.1.14 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 6.1.15 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 5.2 | Omara hladilna enojna profesionalna |
| --- | --- |
| 6.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 6.2.2 | Energijski razred mora biti najmanj B. |
| 6.2.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: 700 mm, - globina: od 800 do 850 mm, - višina: od 2000 do 2100 mm. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |
| 6.2.4 | Neto volumen mora biti najmanj 480 l. |
| 6.2.5 | Imeti mora najmanj štiri (4) nastavljive polic GN 2/1. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 6.2.6 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 6.2.7 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |
| 6.2.8 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 6.2.9 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 6.2.10 | Temperaturno območje hlajenja mora biti nastavljivo: od najmanj -2° do najmanj +8° C. |
| 6.2.11 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 6.2.12 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 6.2.13 | Vgrajena morata biti sistema za avtomatsko odtajevanje in izparevanje kondenzacijske vode. |
| 6.2.14 | Hlajenje komore se mora izvajati s kroženjem hladnega zraka, ob zadnji steni, na način, da hladni zrak prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare, brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. (V uporabnem prostoru hladilne omare ni uparjalnika in ventilatorja uparjalnika.) |
| 6.2.15 | Hladilna omara mora omogočati možnost regulacije vlage v notranjosti. |
| 6.2.16 | Hladilni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 6.2.17 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 6.2.18 | Posebna tehnična lastnost (se točkuje): Omara hladilna enojna profesionalna ima vgrajen sistem pred-nastavljenih programov za shranjevanje posameznih živil. Uporabnik programe izbira in z njimi upravlja preko zaslona na dotik. |
| 6.2.19 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

Dodatno točkovanje za hladilno tehniko profesionalno

| 6.2.18 Posebna tehnična lastnost | Število točk |
| --- | --- |
| Omara hladilna enojna profesionalna ima vgrajen sistem pred-nastavljenih programov za shranjevanje posameznih živil. Uporabnik programe izbira in z njimi upravlja preko zaslona na dotik. | 15 |

7. SKLOP: Vozički kuhinjski

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Voziček za krožnike ogrevan 2/1 | Kos | 10 |
| 7.2. | Voziček ogrevan kopel 1 X GN 1/1 | Kos | 3 |
| 7.3. | Voziček ogrevan kopel 2 X GN 2/1 | Kos | 12 |
| 7.4. | Voziček kuhinjski 1 etaža | Kos | 10 |
| 7.5. | Voziček kuhinjski 2 etaži | Kos | 10 |
| 7.6. | Voziček kuhinjski 3 etaže | Kos | 4 |
| 7.7. | Voziček kuhinjski servirni | Kos | 6 |
| 7.8. | Voziček enoetažni | Kos | 2 |
| 7.9. | Voziček transportni | Kos | 3 |
| 7.10. | Voziček servirni -trietažni | Kos | 2 |

Tehnične zahteve

SV

| 7.1 | Voziček za križnike ogrevan 2/1 |
| --- | --- |
| 7.1.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 7.1.2 | Moč mora biti najmanj od 1,3 do 1,5 kW. |
| 7.1.3 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 950 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 500 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 % - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 7.1.4 | Kapaciteta mora biti: cca. 120 krožnikov. |
| 7.1.5 | Dva podajalnika morata biti nastavljiva s pomočjo nastavljivih palic. |
| 7.1.6 | Podajalnika morata biti pokrita s pokrovoma iz polikarbonata. |
| 7.1.7 | - Tehnična zasnova z držali mora omogočati ogrevanje krožnikov različnih premerov od 190 do 320 mm. - Nosilnost posameznega podajalnika mora biti najmanj 70 kg. - Višina nalaganja mora biti okvirno 600 mm. |
| 7.1.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna tudi ob polni obremenitvi, brez nevarnosti zasuka ali nagiba. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox. Pri dveh mora biti vgrajena zavora. - Vgrajena mora biti vogalna – 4 kotna zaščita iz umetne mase. - Ohišje mora biti iz dvojne stene z izolacijo. - Ogrevanje mora biti statično. |
| 7.1.9 | Regulacija temperature mora biti termostatska v razponu najmanj od +30° do +100°C. |
| 7.1.10 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m. Vgrajena mora biti slepa vtičnica za spiralni kabel. |
| 7.1.11 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 7.1.12 | Razred zaščite: IPX5. |
| 7.1.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.2 | Voziček ogrevan kopel 1 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 7.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 7.2.2 | Moč mora biti najmanj od 0,4 do 0,5 kW. |
| 7.2.3 | Regulacija mora biti s termostatom od +30° do +110°C. |
| 7.2.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 470 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 750 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 7.2.5 | Kapaciteta mora biti en (1) bazen GN 1/1 – 200. |
| 7.2.6 | Priklop mora biti preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 7.2.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 7.2.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena polica. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox DIN 18867, premera 125 mm. - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazen mora biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 7.2.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.3 | Voziček ogrevan kopel 2 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 7.3.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 7.3.2 | Moč mora biti od 0,8 do 1 kW. |
| 7.3.3 | Regulacija mora biti s termostatom od +30° do +110°C, ločeno za vsak bazen. |
| 7.3.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 850 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 650 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 7.3.5 | Kapaciteta mora biti dva (2) bazena GN 1/1 – 200. |
| 7.3.6 | Priklop mora biti preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 7.3.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 7.3.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena varjena polica iz inox. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox DIN 18867, premera 125 mm. - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazena morata biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 7.3.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.4 | Voziček kuhinjski 1 etaža |
| --- | --- |
| 7.4.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 7.4.2 | Konstrukcija mora imeti eno etažo, 4 gumirana kolesa in eno ročko za potiskanje. |
| 7.4.3 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 7.4.4 | Dimenzije morajo biti 800-900 x 650-750 x 900-950 mm (D x Š x V). |
| 7.4.5 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 7.4.6 | Kolesa morajo biti gumirana in kakovostna. Trdno pričvrščena na voziček. |
| 7.4.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.5 | Voziček kuhinjski 2 etaži |
| --- | --- |
| 7.5.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 7.5.2 | Konstrukcija mora imeti dve etaži, 4 gumirana kolesa in dve ročki za potiskanje. |
| 7.5.3 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 7.5.4 | Dimenzije morajo biti 800-900 x 650-750 x 900-950 mm (D x Š x V). |
| 7.5.5 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 7.5.6 | Kolesa morajo biti gumirana in kakovostna. Trdno pričvrščena na voziček. |
| 7.5.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.6 | Voziček kuhinjski 3 etaže |
| --- | --- |
| 7.6.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 7.6.2 | Konstrukcija mora imeti tri etaže, 4 gumirana kolesa in eno ročko za potiskanje. |
| 7.6.3 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 7.6.4 | Dimenzije morajo biti 800-900 x 650-750 x 900-950 mm (D x Š x V). |
| 7.6.5 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 7.6.6 | Kolesa morajo biti gumirana in kakovostna. Trdno pričvrščena na voziček. |
| 7.6.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 7.7 | Voziček kuhinjski servirni |
| --- | --- |
| 7.7.1 | Voziček je namenjen strežbi hrane in pijače. |
| 7.7.2 | Konstrukcija mora biti stabilna in čvrsta. Plošče morajo biti iz umetne mase v rjavi barvi. Plošče morajo imeti vgrajeno ograjico ali dvignjen rob. Voziček mora imeti tri etaže. |
| 7.7.3 | Dimenzije vozička morajo biti: 850-900/450-500/800-850 mm (D/Š/V). Dimenzija med spodnjo in sredinsko polico mora biti: 300-350 mm. |
| 7.7.4 | Kolesa morajo imeti premer 125 mm in morajo biti gumirana. Najmanj pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. |
| 7.7.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SSZ

| 7.8 | Voziček enoetažni |
| --- | --- |
| 7.8.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 7.8.2 | Plato voziček z ravno platformo. |
| 7.8.3 | Zahtevana nosilnost: minimalno 300 kg. |
| 7.8.4 | Dimenzije 840 x 570 x 900-1000 mm (D x Š x V- z ročajem). |
| 7.8.5 | Potisni ročaj mora biti dodatno ojačan spodaj. |
| 7.8.6 | Razmak med ročajem 500 mm. |
| 7.8.7 | Konstrukcija mora biti iz nerjaveče kovine. |
| 7.8.8 | V eni etaži. |
| 7.8.9 | Štiri (4) kolesih fi 150, ki morajo biti gumirana s pocinkanim ohišjem. |
| 7.8.10 | Kislinsko odporna kolesa. |
| 7.8.11 | Konstrukcija mora biti čvrsta in stabilna. Imeti mora eno ročko za potiskanje. |
| 7.8.12 | Vogali nakladalne etaže morajo biti zaščiteni z umetno maso. |
| 7.8.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

SSZ

| 7.9 | Voziček transportni |
| --- | --- |
| 7.9.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 7.9.2 | Za zaboje za meso E1, E2, E3. |
| 7.9.3 | Zahtevana nosilnost: najmanj 300 kg. |
| 7.9.4 | Konstrukcija mora biti iz nerjaveče kovine, |
| 7.9.5 | Štiri (4) vrtljiva kolesa, ki morajo biti gumirana, 2x z zavoro. |
| 7.9.6 | Kolesa fi 125. |
| 7.9.7 | Konstrukcija mora biti čvrsta in stabilna. |
| 7.9.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

SSZ

| 7.10 | Voziček servirni -trietažni |
| --- | --- |
| 7.10.1 | Material v celoti inox. |
| 7.10.2 | Na ožjih stranicah ročaj (cevni loki). |
| 7.10.3 | Nosilnost minimalno 150kg. |
| 7.10.4 | Število polic 3. |
| 7.10.5 | Protihrupna zaščita polic. |
| 7.10.6 | Police poglobljene in brez lukenj. |
| 7.10.7 | Dimenzije police 900x550mm. |
| 7.10.8 | 4 vrtljiva kolesa (dva z zavoro). |
| 7.10.9 | Kolesa Ø125mm. |
| 7.10.10 | Sintetična kolesa (tiha). |
| 7.10.11 | Zunanje mere vozička: (DxŠxV) max. 1000 x 650 x 950mm (z zaščito iz umetne mase). |
| 7.10.12 | Teža vozička max 19 kg. |
| 7.10.13 | Konstrukcija mora biti čvrsta in stabilna. |
| 7.10.14 | Vogali spodnje etaže morajo biti zaščiteni z umetno maso. |
| 7.10.15 | Izvedba brez ostrih robov. |
| 7.10.16 | Natančna izdelava. |
| 7.10.17 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

8. SKLOP: Mali gospodinjski aparati in hladilniki

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Plošča kuhalna indukcijska namizna | Kos | 18 |
| 8.2. | Plošča kuhalna indukcijska vgradna | Kos | 9 |
| 8.3. | Korito vgradno z odcejalnikom | Kos | 3 |
| 8.4. | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom | Kos | 40 |
| 8.5. | Pečica mikrovalovna | Kos | 30 |
| 8.6. | Grelnik za vodo električni | Kos | 20 |
| 8.7. | Opekač kruha | Kos | 10 |
| 8.8. | Stroj pomivalni gospodinjski | Kos | 2 |
| 8.9. | Cvrtnik gospodinjski | Kos | 2 |
| 8.10. | Multipraktik | Kos | 15 |
| 8.11. | Pralni stroj | Kos | 8 |
| 8.12. | Sušilni stroj | Kos | 9 |
| 8.13. | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom (zgoraj) | Kos | 2 |
| 8.14. | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom (zgoraj)- podpultni | Kos | 1 |
| 8.15. | Stroj pomivalni gospodinjski | Kos | 2 |

Tehnične zahteve

SV + IRSVNDN (KOS 17+1)

| 8.1 | Plošča kuhalna indukcijska namizna |
| --- | --- |
| 8.1.1 | Plošča kuhalna indukcijska je prenosna tip kuhalnik. |
| 8.1.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.1.3 | Moč mora biti 2000 W. |
| 8.1.4 | Gretje mora biti indukcijsko. |
| 8.1.5 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.1.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV + IRSVNDN + SSZ (KOS 6+1+2)

| 8.2 | Plošča kuhalna indukcijska vgradna |
| --- | --- |
| 8.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.2.2 | Plošča mora biti steklokeramična in imeti mora dve kuhalni coni. |
| 8.2.3 | Vgrajen mora biti indukcijski sistem ogrevanja. |
| 8.2.4 | Zahtevana moč: Kuhalna cona 1: od najmanj 1,2 do najmanj 2 kW polne moči. Kuhalna cona 2: od najmanj 2.2 do najmanj 3,5 KW polne moči. |
| 8.2.5 | Upravljanje mora biti elektronsko, lahko preko gumbov ali tipk na dotik. |
| 8.2.6 | Imeti mora sistem delovanja samo v stiku s posodo. |
| 8.2.7 | Imeti mora način kuhanja s povečano močjo delovanja. |
| 8.2.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.3 | Korito vgradno z odcejalnikom |
| --- | --- |
| 8.3.1 | Korito mora biti enojno z odcejalnikom. |
| 8.3.2 | Material mora biti inox. |
| 8.3.3 | Biti mora reverzibilno. |
| 8.3.4 | Biti mora standardno vsadno za širino omarice min. 450 mm. |
| 8.3.5 | Dimenzije (okvirno):860 x 435 mm. / Dimenzije posode (okvirno): 340 x 370 x 145 mm. |
| 8.3.6 | V kompletu morajo biti priključki za odtok (sifon). |
| 8.3.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.4 | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom |
| --- | --- |
| 8.4.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.4.2 | Energijski razred mora biti najmanj F. |
| 8.4.3 | Uporabna (neto) prostornina hladilnega dela mora biti najmanj 180 l. |
| 8.4.4 | Uporabna (neto) prostornina zamrzovalnega dela mora biti najmanj 35 l. |
| 8.4.5 | Osvetlitev mora biti LED. |
| 8.4.6 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 8.4.7 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 8.4.8 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.4.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.5 | Pečica mikrovalovna |
| --- | --- |
| 8.5.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.5.2 | Moč mora biti najmanj 800 W. |
| 8.5.3 | Uporaben volumen mora biti najmanj 20 l. |
| 8.5.4 | Upravljanje mora biti elektronsko in enostavno preko vrtljivega gumba. |
| 8.5.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.6 | Grelnik za vodo električni |
| --- | --- |
| 8.6.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.6.2 | Moč mora biti najmanj 2.200 W. |
| 8.6.3 | Volumen mora biti najmanj 1,7 l. |
| 8.6.4 | Imeti mora indikator nivoja vode. |
| 8.6.5 | Imeti mora zaščito pred pregrevanjem in povretjem. |
| 8.6.6 | Imeti mora samodejni varnostni izklop. |
| 8.6.7 | Material mora biti inox. |
| 8.6.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.7 | Opekač kruha |
| --- | --- |
| 8.7.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 8.7.2 | Moč mora biti najmanj 700 W. |
| 8.7.3 | Vgrajen mora biti indikator delovanja. |
| 8.7.4 | Grelna površina mora biti iz materiala, ki preprečuje prijemanje. |
| 8.7.5 | Vgrajena mora biti avtomatska kontrola temperature. |
| 8.7.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.8 | Stroj pomivalni gospodinjski |
| --- | --- |
| 8.8.1 | Stroj pomivalni je prostostoječe izvedbe. |
| 8.8.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.8.3 | Zahtevan energijski razred: najmanj D |
| 8.8.4 | Dimenzije (V x Š x G): 85 x 60 x 60 Dovoljeno odstopanje: +/-2 %. |
| 8.8.5 | Ohišje mora biti v beli barvi. |
| 8.8.6 | Upravljanje mora biti elektronsko preko upravljalne plošče, ki mora biti na sprednji strani stroja. |
| 8.8.7 | Poraba vode: do 10 l/cikel. |
| 8.8.8 | Poraba električne energije: do 90 kWh/100 ciklov. |
| 8.8.9 | Dovoljena obremenitev hrupa: do 46 dB. |
| 8.8.10 | Imeti mora najmanj pet (5) pred nastavljenih programov pomivanja in program za dodatno sušenje. |
| 8.8.11 | Temperaturno območje pomivanja mora biti od 40° do 70°C. |
| 8.8.12 | Pomivalna komora mora imeti tri (3) košare na vodilih, od katerih je ena namenjena priboru. |
| 8.8.13 | Vgrajen mora biti sistem za preprečevanje izliva vode. |
| 8.8.14 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.8.15 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.9 | Cvrtnik gospodinjski |
| --- | --- |
| 8.9.1 | Cvrtnik mora biti namizne izvedbe in mora delovati na vroči zrak. |
| 8.9.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.9.3 | Moč mora biti najmanj 1.400 W. |
| 8.9.4 | Volumen mora biti najmanj 3,5 l. |
| 8.9.5 | Temperaturno območje mora biti od 80° do najmanj 200° C. |
| 8.9.6 | Imeti mora LCD prikazovalnik temperature in vgrajen časovnik. |
| 8.9.7 | Imeti mora najmanj šest (6) pred nastavljenih programov priprave živil. |
| 8.9.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.10 | Multripraktik |
| --- | --- |
| 8.10.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.10.2 | Moč mora biti najmanj 1100 W. |
| 8.10.3 | Upravljanje hitrosti mora biti brezstopenjsko, trenutno in pulzno. |
| 8.10.4 | Volumen posode mora biti najmanj 3500 ml. |
| 8.10.5 | Nastavki morajo omogočati več funkcijsko uporabo: sekljanje, rezanje, mešanje, stepanje, ožemanje in ribanje. |
| 8.10.6 | Rezalne plošče morajo biti izdelane iz nerjavečega jekla. |
| 8.10.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SV

| 8.11 | Stroj pralni |
| --- | --- |
| 8.11.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.11.2 | Zahtevan razred energijske učinkovitosti: A. Poraba do 50 kWh/100 pranj in do 40 l porabe vode. |
| 8.11.3 | Kapaciteta mora biti 8 kg. |
| 8.11.4 | Polnjene mora biti spredaj. |
| 8.11.5 | Upravljane mora biti elektronsko, preko vrtljivega gumba (nastavitev programov), lahko v kombinaciji ločenih tipk za posamezne dodatne nastavitve. |
| 8.11.6 | Motor mora biti inverterski. |
| 8.11.7 | Ožemanje: do vključno 1400 obratov/min |
| 8.11.8 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.11.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

SV

| 8.12 | Stroj sušilni |
| --- | --- |
| 8.12.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.12.2 | Poraba do 1,60 kW/cikel sušenja. |
| 8.12.3 | Kapaciteta mora biti od 8 do 9 kg. |
| 8.12.4 | Polnjene mora biti spredaj. |
| 8.12.5 | Upravljane mora biti elektronsko, preko vrtljivega gumba (nastavitev programov), lahko v kombinaciji ločenih tipk za posamezne dodatne nastavitve. |
| 8.12.6 | Vgrajen mora biti kondenzacijski način sušenja s senzorji. |
| 8.12.7 | Vgrajena mora biti toplotna črpalka. |
| 8.12.8 | Omogočen mora biti dostop do kondenzatorja in njegovo čiščenje brez uporabe posebnega orodja. |
| 8.12.9 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.12.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

SSZ + IRSVNDN (KOS 2+1)

| 8.13 | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom (zgoraj) |
| --- | --- |
| 8.13.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.13.2 | Energijski razred mora biti najmanj E. |
| 8.13.3 | Uporabna (neto) prostornina hladilnega dela mora biti najmanj 160 l. |
| 8.13.4 | Uporabna (neto) prostornina zamrzovalnega dela mora biti najmanj 35 l. |
| 8.13.5 | Osvetlitev mora biti LED. |
| 8.13.6 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 8.13.7 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 8.13.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |
| 8.13.9 | Shranjevalni čas ob motnjah vsaj 15 ur. |

SSZ

| 8.14 | Hladilnik gospodinjski z zamrzovalnikom (zgoraj)- podpultni |
| --- | --- |
| 8.14.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.14.2 | Energijski razred mora biti najmanj F. |
| 8.14.3 | Uporabna (neto) prostornina hladilnega dela mora biti najmanj 80 l. |
| 8.14.4 | Uporabna (neto) prostornina zamrzovalnega dela mora biti najmanj 8 l. |
| 8.14.5 | Osvetlitev mora biti LED. |
| 8.14.6 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 8.14.7 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 8.14.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |
| 8.14.9 | Shranjevalni čas ob motnjah vsaj 12 ur. |

SSZ

| 8.15 | Stroj pomivalni gospodinjski |
| --- | --- |
| 8.15.1 | Stroj pomivalni je prostostoječe izvedbe – z možnostjo podpultne vgradnje |
| 8.15.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.15.3 | Zahtevan energijski razred: najmanj D |
| 8.15.4 | Dimenzije (V x Š x G): 85 x 45 x 60 Dovoljeno odstopanje: +/-2 %. |
| 8.15.5 | Ohišje mora biti v beli barvi ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 8.15.6 | Upravljanje mora biti elektronsko preko upravljalne plošče, |
| 8.15.7 | Poraba vode: do 10 l/cikel. |
| 8.15.8 | Poraba električne energije: do 90 kWh/100 ciklov. |
| 8.15.9 | Dovoljena obremenitev hrupa: do 46 dB. |
| 8.15.10 | Hitri program do maksimalno 60 minut in temperaturo pranja najmanj 60°C |
| 8.15.11 | Temperaturno območje pomivanja mora biti od 40° do 70°C. |
| 8.15.12 | Vgrajen mora biti sistem za preprečevanje izliva vode. |
| 8.15.13 | Notranjost v celoti iz nerjavnega jekla |
| 8.15.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 24 mesecev. |

SKLOP 9: Linija izdajna kuhinjska z opremo in vozički

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linija izdajna kuhinjska z elementi | Kpl | 1 |
| 2. | Voziček ogrevan za krožnike 2/1 | Kos | 4 |
| 3. | Voziček ogrevan kopel 1 x GN 1/1 | Kos | 2 |
| 4. | Voziček ogrevan kopel 2 x GN 1/1 | Kos | 2 |
| 5. | Voziček za pladnje in pribor | Kos | 1 |

Tehnične zahteve

SV

| 9.1 | Linija izdajna kuhinjska z elementi |
| --- | --- |
| 9.1.1 | Okvirna dimenzija: 9000 x 500 x 900 mm. |
|  | Element A (2 kos) |
| 9.1.2 | Okvirna dimenzija delovne površine: 3000 x 500 x 900/1200 mm (D/Š/V) |
| 9.1.3 | Delovna površina mora biti izdelana iz inox min. debeline 2,0 mm. Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni. |
| 9.1.4 | Spodaj 3 nevtralne odprte omarice z vmesno prestavljivo polico. |
| 9.1.5 | Nad delovno površino mora biti vgrajena izdajna polica dimenzij 3000 x 300x 300 mm (D/Š/V), izdelana iz inox debeline min 1,5 mm. Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni. |
| 9.1.6 | Drsna rampa za pladnje mora biti izdelana iz polne profilirane pločevine. |
| 9.1.7 | Vgrajene morajo biti okrogle regulacijske nogice višine 150 mm. |
| 9.1.8 | Spredaj fasada iz vodoodporne iverne plošče 12 mm, oblečena z UT v naravni barvi bukve. Spodaj mora biti inox »cokl« višine 150 mm. |
| 9.1.9 | Vgrajenih mora biti6šuko vtičnic 230 V z poklopcem za priklop vozičkov/na element (skupaj 12 vtičnic). Zahtevana priključna moč: max 1,2 kW |
|  | Element B (1 kos) |
| 9.1.10 | Okvirna dimenzija: 3000 x 500 x 900 mm (D/Š/V) |
| 9.1.11 | Delovna površina mora biti izdelana iz inox min. debeline 2,0 mm. Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni. |
| 9.1.12 | Spodaj 3 nevtralne odprte omarice z vmesno prestavljivo polico. |
| 9.1.13 | Spredaj fasada iz vodoodporne iverne plošče 12 mm, oblečena z UT v naravni barvi bukve. Spodaj mora biti inoxcokl višine 150 mm. |
| 9.1.14 | Drsna rampa za pladnje mora biti izdelana iz polne profilirane pločevine. |
| 9.1.15 | Vgrajene morajo biti okrogle regulacijske nogice višine 150 mm. |
| 9.1.16 | Vgrajenih mora biti skupno 6 šuko vtičnic 230 V z poklopcem za priklop vozičkov/na element. Zahtevana priključna moč: max 1,2 kW |
| 9.1.17 | Dodatna tehnična zahteva za montažo: Pri montaži morajo biti stiki segmentov linije izvedeni na način, da ne pride do zamakanja na delovni površini. |
| 9.1.18 | Naročnik pred oddajo ponudbe omogoča ponudnikom ogled prostora na naslovu vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica. |
| 9.1.19 | Dostava in montaža na naslovu vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica. |
| 9.1.20 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

Okvirna tehnična skica linije izdajne kuhinjske

| 9.2 | Voziček ogrevan za krožnike 2/1 |
| --- | --- |
| 9.2.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 9.2.2 | Moč mora biti najmanj od 1,3 do 1,5 kW. |
| 9.2.3 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 950 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 500 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 % - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 9.2.4 | Kapaciteta mora biti okvirno 120 krožnikov. |
| 9.2.5 | Dva podajalnika morata biti nastavljiva s pomočjo nastavljivih palic. |
| 9.2.6 | Podajalnika morata biti pokrita s pokrovoma iz polikarbonata. |
| 9.2.7 | - Tehnična zasnova z držali mora omogočati ogrevanje krožnikov različnih premerov od 190 do 320 mm. - Nosilnost posameznega podajalnika mora biti najmanj 70 kg. - Višina nalaganja mora biti okvirno 600 mm. |
| 9.2.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna tudi ob polni obremenitvi, brez nevarnosti zasuka ali nagiba. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox. Pri dveh mora biti vgrajena zavora. - Vgrajena mora biti vogalna – 4 kotna zaščita iz umetne mase. - Ohišje mora biti iz dvojne stene z izolacijo. - Ogrevanje mora biti statično. |
| 9.2.9 | Regulacija temperature mora biti termostatska v razponu najmanj od +30° do +100°C. |
| 9.2.10 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m. Vgrajena mora biti slepa vtičnica za spiralni kabel. |
| 9.2.11 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 9.2.12 | Razred zaščite: IP X5. |
| 9.2.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 9.3 | Voziček toplotna kopel 1 x GN 1/1 - 200 |
| --- | --- |
| 9.3.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 9.3.2 | Moč mora biti najmanj od 0,4 do 0,5 kW. |
| 9.3.3 | Regulacija s termostatom mora biti od +30°C do +110°C. |
| 9.3.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 470 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 750 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 9.3.5 | Kapaciteta mora biti en (1) bazen GN 1/1 – 200. |
| 9.3.6 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 9.3.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 9.3.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena polica. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox DIN 18867, premera 125 mm. - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazen mora biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 9.3.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 9.4 | Voziček toplotna kopel 2 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 9.4.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 9.4.2 | Moč mora biti od 0,8 do 1 kW. |
| 9.4.3 | Regulacija s termostatom od +30°C do +110°C, ločeno za vsak bazen. |
| 9.4.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 850 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 650 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 9.4.5 | Kapaciteta: 2 bazena GN 1/1 – 200. |
| 9.4.6 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 9.4.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 9.4.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena varjena polica iz inox. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox DIN 18867, premera 125 mm.ž - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazena morata biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 9.4.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 9.5 | Voziček za pribor in pladnje |
| --- | --- |
| 9.5.1 | Voziček mora biti izdelan iz inox. |
| 9.5.2 | Kapaciteta mora biti okvirno 200 kos pladnjev in najmanj 600 kosov pribora. |
| 9.5.3 | Zahtevane dimenzije: - Dolžina: 780 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 640 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 1350 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 9.5.4 | V kompletu morajo biti 2 x 4 posode iz inox za pribor z dvižnimi pokrovi iz umetne mase. |
| 9.5.5 | Vgrajena morajo biti 4 kolesa premera 125 mm, 2 kolesi morata imeti vgrajeno zavoro. |
| 9.5.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |