SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska ulica 1 1102 Ljubljana |
| --- | --- |
| Št. zadeve | 4300-5/2021 |
| Oznaka javnega naročila | JN-21-127 |
| Predmet javnega naročila | Digitalizacija filmskega arhivskega gradiva - celovečernih filmov Minuta za umor in Ljubezen |

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Arhiv Republike Slovenije v okviru svoje redne dejavnosti, ki izhaja iz Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, št. 30/2006 in 51/2014), izvaja digitalizacijo arhivskega gradiva, s katero se izdelujejo arhivske in uporabniške kopije gradiva.

Digitalizacija se na arhivskem gradivu izvaja zaradi potreb zaščite izvirnega arhivskega gradiva iz vidika materialnega varstva ali iz strokovnih posegov na gradivu in tudi zaradi uporabe gradiva v čitalnicah arhiva.

Predmet digitalizacije:

DIGITALIZACIJA FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA -  CELOVEČERNIH FILMOV MINUTA ZA UMOR IN LJUBEZEN

OPIS

Filmsko arhivsko gradivo se hrani v fondu SI AS 1086, Zbirka filmov. Predmet digitalizacije sta 2 slovenska celovečerna igrana filma, ki imata velik pomen za zgodovino slovenske kinematografije. Ker je arhivsko gradivo, ki je predmet digitalizacije, unikatno in kot kulturna dediščina neprecenljive vrednosti, želimo, da se digitalizacija gradiva izvede na način, ki gradiva ne poškoduje ali morebitnih že obstoječih poškodb ne poslabša. Seznam filmov: - Minuta za umor, (1962, režija Jane Kavčič) 35 mm, 78 min, črnobeli, acetat, zvočni, NP 2221 m, NS 2221 m - Ljubezen, (1984, režija Rajko Ranfl) 35 mm, 93 min, barvni, acetat, zvočni, NP 2567 m, NS 2567 m Podrobnejša opredelitev zahtev digitalizacije, ravnanja z arhivskim gradivom in njegove hrambe, izvedbo zajema, obdelave gradiva, oblike in tehnične karakteristike digitaliziranega gradiva so opredeljene v dokumentu: P-7_ Kontrolni seznam za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva celovečernih filmov Minuta za umor in Ljubezen

ZAHTEVE DIGITALIZACIJE

SPLOŠNI PODATKI IN ZAHTEVE Digitalizacija obsega: - Priprava za skeniranje s pregledom in ultrasoničnim ali ročnim čiščenjem slikovnih in zvočnih filmskih trakov (NP,NS); - Digitalni zajem slike v 4K resoluciji; - Digitalni zajem zvoka 48Khz/24bit in sinhronizacija (po posamezni roli); - Prepis digitalizatov slike in zvoka (dpx) na LTO 6 (po posamezni roli); vsak film mora biti na svojem LTO 6 traku; - Osnovna digitalna restavracija slike: avtomatska stabilizacija in odstranitev motenj; - Izdelava nekompresiranega master DCDM po DCI 4K standardu (zapis na LTO6); vsak film mora biti na svojem LTO traku; - Izdelava ogledne oblike (FFV1/24 in HD ProRes 422/25fps): - prepis vseh filmov na trdem disku; - Nosilci za izročanje digitalnega izvirnika/mastra/, digitalne projekcijske kopije in drugih formatov: - LTO 6 ali trdi disk - elektronski nosilec zapisa za dolgoročno hrambo v skladu z Zakonom o varstvu arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 54/14), Uredbo o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 42/2017) ter Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 118/20) . Podrobnejša opredelitev zahtev restavriranja in digitalizacije, ravnanja z arhivskim gradivom in njegove hrambe so opredeljene v dokumentu: - P-7_ Kontrolni seznam za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva celovečernih filmov Minuta za umor in Ljubezen Izvajanje storitev in rokovanje z gradivom pred, med in po digitalizaciji: Digitalizacija se izvaja na lokaciji izvajalca. Izvajalec je odgovoren za odvoz gradiva iz lokacije naročnika in njegovo vrnitev, ustrezno hrambo na lokaciji izvajalca. Prostori morajo biti opremljeni s senzorji izliva vode in z opremo za gašenje s plinom ter zaščiteni s pristopnimi kontrolami. Prevoz materiala z lokacije naročnika in vrnitev materiala na lokacijo naročnika morata biti vključen v ponudbeno ceno. Izvajalec naročniku na njegovo zahtevo omogoči nadzor nad postopkom izvedbe digitalizacije v prostorih, kjer bo izvajal digitalizacijo. Izvajalec od prevzema gradiva do vrnitve gradiva na lokacijo naročnika prevzema vso odgovornost za gradivo in zagotavlja, da bo pri prevozu gradiva in digitalizaciji izvajal vse ukrepe za preprečevanje izgube ali morebitnih poškodb gradiva ter v vsem času od prevzema do vrnitve gradiva izvajal ukrepe za zagotavljanje ustreznega materialnega varstva gradiva. Vso opremo, potrebno za digitalizacijo in nosilce (LTO -6 trakove, zunanji trdi diski) za zapis medijev, zagotovi izvajalec. Zahteve za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva po posameznih enotah: Minuta za umor, (1962, režija Jane Kavčič) 35 mm, 78 min, čb, acetat, zvočni, NP 2221 m, NS 2221 m - Priprava za skeniranje s pregledom po elementih - Ultrasonično ali ročno čiščenje slikovnih in zvočnih filmskih trakov (NP,NS); - Digitalni zajem slike v 4K resoluciji, posamezno po sličicah (frame by frame), zajem perforacije; v obliki dpx, 10 bit RGB - Digitalni zajem zvoka 48Khz/24bit in sinhronizacija (po posamezni roli); - Dopolnilna digitalizacija iz ostalih kopij cca 5% (po potrebi) - Prepis digitalizatov slike (dpx)in zvoka na LTO 6 (po posamezni roli), vsak film mora biti na svojem LTO 6 traku - Osnovna digitalna restavracija digitaliziranega filmskega gradiva (stabilisation, cropping, deflickering) - Izdelava nekompresiranega master DCDM po DCI 4K standardu iz restavriranega gradiva in zapis na LTO 6 - Izdelava ogledne oblike (FFV1/24 in HD ProRes 422/25fps) in zapis na HDD Ljubezen, (1984, režija Rajko Ranfl) mm, 93 min, barvni, acetat, zvočni, NP 2567 m, NS 2567 m - Priprava za skeniranje s pregledom po elementih - Ultrasonično ali ročno čiščenje slikovnih in zvočnih filmskih trakov (NP,NS); - Digitalni zajem slike v 4K resoluciji, posamezno po sličicah (frame by frame), zajem perforacije; v obliki dpx, 10 bit RGB - Dopolnilna digitalizacija iz ostalih kopij cca 5% (po potrebi) - Digitalni zajem zvoka 48Khz/24bit in sinhronizacija (po posamezni roli); - Prepis digitalizatov slike (dpx) in zvoka na LTO 6 (po posamezni roli), vsak film mora biti na svojem LTO 6 traku - Osnovna digitalna restavracija digitaliziranega filmskega gradiva (stabilisation, cropping, deflickering) - Izdelava nekompresiranega master DCDM po DCI 4K standardu iz restavriranega gradiva in zapis na LTO 6 - Izdelava ogledne oblike (FFV1/24 in HD ProRes 422/25fps) in zapis na HDD Ravnanje z gradivom med postopkom digitalizacije ter vrste in poimenovanje datotek: Podrobnejša opredelitev stanja filmskega arhivskega gradiva ter zahtev digitalizacije, ravnanja z filmskim arhivskim gradivom in njegove hrambe in poimenovanje so opredeljene v dokumentih: P-7_ Kontrolni seznam za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva celovečernih filmov Minuta za umor in Ljubezen

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: