KONTROLNI SEZNAM ZA DIGITALIZACIJO

FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA CELOVEČERNIH FILMOV MINUTA ZA UMOR IN LJUBEZEN

Ljubljana, 27. julij 2021

- Osnovni podatki o dokumentu

| Identifikacijska oznaka | 6254-4/2021 # JN-20-143 |
| --- | --- |
| Naslov | Kontrolni seznam za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva SI AS 1086 Zbirka filmov za leto 2021 |
| Različica | 1.0 |
| Status dokumenta | končna |
| Tip | kontrolni seznam |
| Avtorji | Tatjana Rezec Stibilj |
| Datum nastanka | 27.7.2021 |
| Datum zadnje spremembe |  |
| Datoteka | s:\PROJEKTI_ARS\e-ARH.si\OP_RR\Naloge\A2\A2.II_digitalizacija\standardi\skupni\Kontrolni seznam za digitalizacijo.doc |
| Projekt | Razvoj storitve sprejema in nadaljnje uporabe izbranih oblik arhivskega e-gradiva, odločba ESRR OP RR/2/2/2-0 |

- Namen dokumenta

Dokument je namenjen obvladovanju postopkov digitalizacije od priprave naročila digitalizacije do shranitve digitaliziranega gradiva v obliki za dolgoročno hrambo. Predstavlja opis tehničnih in postopkovnih zahtev  in vsebuje predstavitev različnih oblik arhivskega gradiva glede na nosilce, na katerih se nahaja, razloge za digitalizacijo, napotke za pripravo gradiva, nabor metapodatkov za obvladovanje postopkov digitalizacije od priprave naročila digitalizacije do shranitve digitaliziranega gradiva v obliki za dolgoročno hrambo.

Digitalizacija se običajno izvaja kot samostojen projekt, v okviru pogodbe z zunanjim izvajalcem. Rezultat je gradivo v digitalni obliki za dolgoročno hrambo in ogledne namene z ustreznimi metapodatki.

Kontrolni seznam služi kot opomnik, kaj vse je potrebno določiti ob pripravi projekta konkretne digitalizacije. Izpolnjen dokument omogoča postopno pripravo in predstavlja načrt aktivnosti ter omogoča izvedbo javnega naročila. Vsaka točka ima na začetku navodilo, ki mu sledi predloga za izpolnitev..

- Nastanek dokumenta

Dokument je nastal v okviru projekta vzpostavitve e-ARHI.si - (Razvoj storitve sprejema in nadaljnje uporabe izbranih oblik arhivskega e-gradiva, odločba ESRR OP RR/2/2/2-0), in je v osnovni verziji predstavljal združitev dobrih praks  s področij digitalizacije arhivskega gradiva v obliki mikrofilma in mikrofilmskih žepkov, filmskega in avdiovizualnega arhivskega gradiva ter načrtov.

Kazalo

Osnovni podatki o dokumentu	2

Namen dokumenta	3

Nastanek dokumenta	3

1	Podlage za dokument	5

2	Definicije in kratice	6

3	Informacije o gradivu za digitalizacijo	8

3.1	Osnovni podatki o gradivu za digitalizacijo	8

3.2	Zvrsti gradiva	8

3.3	Lastnosti gradiva	8

3.4	Informacije o popisu in urejenosti gradiva	10

4	Digitalizacija arhivskega gradiva	12

4.1	Namen digitalizacije	12

4.2	Financiranje	12

4.3	Metoda digitalizacije	12

4.3.1	Dodatne zahteve v primeru fotografiranja	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.4	Dodatne zahteve: Poskusna digitalizacija	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.5	Dodatne obdelave digitaliziranega gradiva	12

4.6	Nabor metapodatkov za opis digitalne kopije	13

4.7	Format zapisa metapodatkov	15

4.8	Optično prepoznavanje znakov	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.9	Izhodne oblike (digitalizatov)	15

4.10	Zunanji izvajalec	15

4.11	Notranji izvajalec	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4.12	Ravnanje z arhivskim gradivom med postopkom digitalizacije	15

4.12.1	Zagotavljanje materialnega varstva	15

4.12.2	Kontrola kakovosti med izvedbo	16

4.12.3	Kontrola celovitosti	17

5	Prenos digitaliziranega gradiva v arhiv	17

5.1	Način izročitve digitaliziranega gradiva	17

5.2	Zaščita podatkov	Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.3	Začasna hramba izročenega gradiva	Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.4	Kontrola kakovosti izročenih digitalizatov	17

5.5	Zahteve in omejitve dostopa in uporabe digitalizatov	18

6	PRILOGA – PARAMETRI ZA DIGITALIZACIJO	18

6.1	Parametri za digitalizacijo filmskega in avdiovizualnega arhivskega gradiva	18

6.1.1	Stopnje stiskanja	18

6.1.2	Parametri za digitalizacijo avdiovizualnega gradiva	Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.1.3	Parametri za digitalizacijo avdio gradiva	Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.1.4	Parametri za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva	19

6.2	Spisovno gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.3	Mikrofilm, mikrofiš in negativi fotografij	Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.4	Karte in načrti (arhitekturne in tehnološke risbe, kartografsko gradivo in načrti)	Napaka! Zaznamek ni definiran.

6.5	Grafično in slikovno gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

7	PRILOGA - OZNAČEVANJE IN POIMENOVANJE DIGITALNIH KOPIJ	20

7.1	Filmsko in avdiovizualno arhivsko gradivo	20

7.2	Mikrofilm in mikrofiš	Napaka! Zaznamek ni definiran.

7.3	Kartografsko gradivo in načrti	Napaka! Zaznamek ni definiran.

7.4	Listinsko gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

7.5	Rokopisno gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

8	PRILOGA – DOVOLJENJE ZA DIGITALIZACIJO	20

Primer dovoljenja za filmsko gradivo	Napaka! Zaznamek ni definiran.

Dovoljenje za digitalizacijo in reprodukcijo avtorskih del v elektronski obliki na spletni strani Arhiva republike Slovenije	Napaka! Zaznamek ni definiran.

Podlage za dokument

Podlage za dokument so:

- ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006, 24/2014 – Odl. US in 51/2014)

- UVDAG  (Uradni list RS, št. 86/2006)

- ETZ 2.1 (št. 382-6/2013/1 z dne, 11.07.2013)

- dobre prakse drugih inštitucij

- Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnicah Arhiva Republike Slovenije (št.: 007-9/2014/1 z dne 22.07.2014)

- Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki, različica 1.0, Ministrstvo za kulturo (št.: 6202-1/2013-MIZKŠ/17 z dne december 2013)

Definicije in kratice

AIP: kratica za Archival Information Package: arhivski informacijski paket

AIS: arhivski informacijski sistem

AV: avdiovizualno gradivo

bps: kratica za Bits Per Sample: v dokumentu se uporablja za določitev barvne globine

BWF: kratica za Broadcast Wave Format: razširitev Microsoftovega WAVE avdio formata

CD: kratica za Compact Disc: zgoščenka za shranjevanje podatkov, ima kapaciteto približno 700 MB

CSV: Comma Separated Value: tekstovna datoteka, ki lahko vsebuje črke in številke, podatki  so v vrsticah med seboj ločeni z ločilom in predstavljajo tabelo

DCDM: kratica pomeni Digital Cinema Initiative Distribution Master: predstavlja niz nestisnjenih in nekriptiranih datotek za elektronsko predvajanje posnetkov

DCI: kratica za Digital Cinema Initiatives: skupen projekt vodilnih filmskih studiov za zagotavljanje odprte arhitekture za digitalni kino z možnostjo zagotavljanja visokih zmogljivosti, zanesljivosti in kontrole kvalitete

DCP: Digital Cinema Package: zbirka datotek za digitalni kino za shranjevanje avdia, videa in podatkov

DigiBeta: kratica za Digital Betacam: Betacam predstavlja družino profesionalnih video kasetnih izdelkov, ki jih je razvil Sony. Betacam v pogovoru lahko pomeni betacam kamero, betacam trak, betacam snemalnik ali pa betacam format.

Digitalizacija: pretvorba analognega v digitalni zapis

Digitalizat: rezultat digitalizacije, digitalni zapis dokumenta, ki je nastal po izvedbi pretvorbe (npr. analognega zapisa zvoka, dokumenta na pairju) v digitalni zapis

DIP: kratica za Dissemination Information Package: dostopni informacijski paket

dpi: kratica za Dots Per Inch: običajno pomeni zmogljvost tiskalnika kot ločljivost tiskanja v številu pik na palec, večja vrednost pomeni boljši izpis,in ni odvisna od zapisa slike v datoteki; ko se navaja pri zajemu, ima isti pomen kot ppi

DPX: kratica za Digital Picture Exchange: pogost format za zapis digitalnih intermediatov in vizualnih učinkov, določen v okviru standarda ANSI/SMPTE

DVD: kratica za Digital Video Disc: zgoščenka, podobna kot CD in omogoča zapis najmanj 4,7 GB podatkov

ETZ: Enotne tehnološke zahteve

FLV: kratica za FLash Video: razširjena programska oprema podjetja Adobe Systems za predvajanje videoposnetkov, predvsem v spletu

FTP: kratica File Transfer Protocol: uporablja se za prenos datotek med oddaljenimi računalniki

JPEG2000: kratica pomeni Joint Photographic Expert Group 2000: je standard, ki je nastal z nadgradnjo razširjenega JPEG standarda za zapis slik in omogoča tako stiskanje z izgubo podatkov kot tudi stiskanje brez izgube podatkov

Kriptiranje: šifriranje besedila (informacije), za dostop potrebujemo geslo oz. ključ

LTO: kratica za Linear Tape-Open: odprt standard za magnetni zapis za shranjevanje podatkov, ki je nadomestil predhodne zaprte standarde posameznih proizvajalcev

megapiksel: z njim pri fotoaparatu merimo ločljivost tipala in vsak pomeni milijon svetlobno občutljivih elementov tipala. Več kot jih je, večjo ločljivost bo imela fotografija in torej določa, kako veliko fotografijo bomo lahko natisnili, ne da bi pri tem poslabšali njeno kakovost

MF: mikrofilm

MFŽ: mikrofilmski žepek

MPEG: kratica za Moving Picture Experts Group: Skupina mednarodnih standardov za kodiranje video in avdio informacij za prenos in obdelavo v digitalnem komprimiranem formatu z izgubami. Z leti je bilo razvitih več rodov standarda, tako MPEG-1, MPEG-2 in MPEG-4. . Kompresijsko (zgoščevalno) razmerje je razreda 1 proti 50 do 1 proti 100.

MXF: kratica za Material Exchange Format: pomemben format, ki zagotavlja izmenjavo podatkov med različnimi napravami na področju TV storitev in poleg prenosa videa in avdia omogoča še prenos  metapodatkov

OCR: kratica za Optical Character Recognition: optično razpoznavanje znakov

PE: popisna enota

ppi: kratica za Pixels per Inch: število točk na palec, ki jih kot najmanjše elemente slike zajame naprava (npr. digitalni fotoaparat)  in vpliva na kvaliteto in velikost nastalih datotek , primerjaj z dpi in megapiksel

resolucija: ločljivost, pove nam število točk, ki jih premore tipalo v napravi, oziroma koliko pikic je zapisanih na neki razdalji (glej megapiksel, ppi)

RGB: kratica prihaja iz angleščine in pomeni rdeče (red), zeleno (green) in modro (blue), ki so tudi osnovne barve modela. Vsaka od teh barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno znaša 16.777.216 (256³) barv.

SIP: kratica za Submission Information Package: sprejemni informacijski paket,  je paket oz. vsebnik, ki ga ustvarjalec pripravi za e-arhiv. Vključuje gradivo (digitalne kopije) ter metapodatke. Vsebina SIP bo praviloma vključena v AIS, zato bo SIP predmet avtomatske obdelave in mora njegova struktura natančno ustrezati predhodni specifikaciji.

Skenogram: digitalna kopija originalnega gradiva (digitalizirana enota gradiva), izdelana s postopkom skeniranja

TIFF: kratica za Tagged Image File Format: označuje razširjeno obliko brezizgubnega zapisa v obliki bitne grafike za razširjene operacijske sisteme, možna je tudi uporaba brezizgubne kompresije (npr. LZW)

USB: kratica za Universal Serial Bus: univerzalno serijsko vodilo

UVDAG: Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

WAV(E): kratica za brezizgubni Waveform Audio File Format, ki se lahko uporablja pod kratico WAVE ali pogosto tudi kot WAV. Standard sta razvila Microsoft in IBM in je namenjen delu z avdio datotekami.

CMYK: barvni model ali barvni prostor CMYK je sestavljen iz štirih procesnih barv: cian (cyan), magente (magenta), rumene (yellow) in črne (key / black). Z različnimi mešanicami teh barv lahko dobimo vse barve, definirane v tem barvnem modelu. CMYK barvni model je eden izmed najpogosteje uporabljanih barvnih modelov v tisku in v procesu priprave na tisk.

ZVDAGA: Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Informacije o gradivu za digitalizacijo

Navodilo: V tem poglavju opišite karakteristike izvirnega gradiva, ki bo digitalizirano.

Osnovni podatki o gradivu za digitalizacijo

1.

| Arhiv: | Arhiv Republike Slovenije |
| --- | --- |
| Signatura fonda / zbirke: | SI AS 1086 |
| Naslov fonda / zbirke: | Zbirka filmov |
| Signatura PE: | 466 |
| Naslov PE: | Minuta za umor, 1962 |
| Pristojni arhivist: | Tatjana Rezec Stibilj |
| Odgovorna oseba za digitalizacijo: | Tatjana Rezec Stibilj, Roman Marinko |
| Dodatne informacije: | 35 mm, acetatni, črnobeli, zvočni, 78 min, |
| 2. |  |
| Arhiv: | Arhiv Republike Slovenije |
| Signatura fonda / zbirke: | SI AS 1086 |
| Naslov fonda / zbirke: | Zbirka filmov |
| Signatura PE: | 1847 |
| Naslov PE: | Ljubezen, 1984 |
| Pristojni arhivist: | Tatjana Rezec Stibilj |
| Odgovorna oseba za digitalizacijo: | Tatjana Rezec Stibilj, Roman Marinko |
| Dodatne informacije: | 35 mm, acetatni, barvni, zvočni, 93 min |

Zvrsti gradiva

Navodilo: Označite izbrane zvrsti gradiva, poudarek je na tehničnih pojavnih oblikah.

Filmsko in avdiovizualno gradivo:

x filmski trak:  35 mm

☐ AV: Beta SP, VHS

☐ avdio: magnetni trakovi, vinilne plošče, avdio kasete...

Lastnosti gradiva

Navodilo: Opišite še ostale lastnosti gradiva, ki bo digitalizirano. Zahteve glede dostopnosti in uporabe digitalizatov so v ločenem poglavju.

1.

| Popis gradiva: | Scope archive SI AS 1086/ 466 Minuta za umor |
| --- | --- |
| Urejenost gradiva: | Urejeno |
| Oznake na gradivu: | SI AS 1086/466 |
| Količina gradiva za digitalizacijo: | NP 2221,00 m NS 2221,00 m |
| Opis dodatnih informacij o gradivu: |  |
| Dodatne zahteve (npr. glede vpogleda v gradivo, uporabo informacij iz gradiva, …): |  |
| Velikost dokumentov (navedite format / mere v cm / trajanje / dolžina posnetkov v metrih) | AS 1086/ NP 3672/1 AS 1086/ NP 3673/2 AS 1086/ NP 3674/3 AS 1086/ NP 3675/4 AS 1086/ NP 3676/5 AS 1086/ NP 3677/6 AS 1086/ NP 3678/7 AS 1086/ NP 3679/8 AS 1086/ NP 3680/9 Skupaj 1849 m AS 1086/ NS 3682/1, 3 AS 1086/ NS 3683/2, 4 AS 1086/ NS 3684/5, 6 AS 1086/ NS 3685/7, 8 Skupaj 1080 m AS 1086/ DNS 1093 /9 |
| Čas nastanka gradiva: | 1962 |
| Opis ohranjenosti / poškodovanosti | Poročilo o pregledu gradiva bo priloženo naknadno |
| 2. |  |
| Popis gradiva: | Scope archive SI AS 1086/ 1847 Ljubezen |
| Urejenost gradiva: | Gradivo je tehnično urejeno, popisano |
| Oznake na gradivu: | SI AS 1086/1847 |
| Količina gradiva za digitalizacijo: | NP (negativ slike) 2567 m NS (negativ zvoka) 2567m |
| Opis dodatnih informacij o gradivu: |  |
| Dodatne zahteve (npr. glede vpogleda v gradivo, uporabo informacij iz gradiva, …): |  |
| Velikost dokumentov (navedite format / mere v cm / trajanje / dolžina posnetkov v metrih | 35 mm, barvni, acetatni, 1:33:31 NP (negativ slike) SI AS 1086/NP 14717/1, SI AS 1086/NP 14718/2 SI AS 1086/NP 14719/3 SI AS 1086/NP 14720/4 SI AS 1086/NP 14721/5 SI AS 1086/NP 14722/6 SI AS 1086/NP 14723/7 SI AS 1086/NP 14724/8 SI AS 1086/NP 14725/9 SI AS 1086/NP 14726/10 SI AS 1086/NS 14727/ 1, 3 del285 m SI AS 1086/NS 14728/ 2,4 del 295 m SI AS 1086/NS 14729/ 5,6 del 291 m SI AS 1086/NS 14730/7,8 del 274 m SI AS 1086/NS 14731/ 9,10 del 278 m |
| Čas nastanka gradiva: | 1984 |
| Opis ohranjenosti / poškodovanosti | Poročilo o pregledu gradiva bo naknadno priloženo |

Varnostna klasifikacija:

☐ osebni podatki po 65. členu ZVDAGA

☐ tajni podatki po 65. členu ZVDAGA

☐ poslovna skrivnost

X avtorske in sorodne pravice

☐ brez omejitev

Informacije o popisu in urejenosti gradiva

Navodilo: Opišite, kakšen popisni seznam je na voljo. Omogočati mora preverjanje celovitosti digitalizacije (sama kontrola je opisana v ločeni točki v nadaljevanju Kontrola kakovosti).

Ali je gradivo sestavljeno iz paketov (npr. vsebinskih, tehničnih)?

x da; ☐ ne.

Če da, kaj predstavlja posamezni paket? Ena popisna enota je en paket Obstoj informativnih pomagal (popisov): x da; ☐ ne.. Če da, navedite katera:.

Podatkovna baza scopeArchive

Digitalizacija arhivskega gradiva

Namen digitalizacije

Navodilo: Namen digitalizacije je treba opredeliti, ker vpliva na postopek. Zato je treba še posebej pravočasno določiti primere, ki odstopajo od običajnih.

Namen:

x izdelava digitalnega izvirnika slike in zvoka

x ogledne digitalne kopije

☐ dopolnilne kopije, pridobitev reprodukcij gradiva, ki arhivu v izvirniku ni dostopno (ker se npr. nahaja pri drugem imetniku ali arhivu)

☐ ostalo (opišite):

Financiranje

Navodilo: Opišite, na kakšen način je zagotovljeno financiranje digitalizacije in obdelave gradiva.

Financiranje:

X  lastna sredstva (navedite konto):PP 131164

☐ evropski projekt (navedite):

☐ donacija (navedite):

X proračunska postavka digitalizacija PP160220

☐ drugo (navedite):

Metoda digitalizacije

Navodilo: Opišite, na kakšen način bo potekala digitalizacija. Zahtevana oprema mora omogočati izvedbo, kot je predpisana v ostalih zahtevah, na tem mestu pa lahko zahtevamo še dodatne lastnosti.

Izbrana metoda digitalizacije (označite izbrano):

X skeniranje

☐ digitalno fotografiranje

X digitalizacija zvoka

Dodatne obdelave digitaliziranega gradiva

Navodilo: Pojasnite dodatne zahteve, npr. odstranjevanje črnega roba, dokument, ,…

Predvidene so naslednje dodatne obdelave:

X avtomatska restavracija slike in tona, stabilizacija slike

Nabor metapodatkov za opis digitalne kopije

Navodilo: Določite, katere metapodatke mora izvajalec sproti pripraviti med postopkom digitalizacije. Privzeti metapodatki za posamezne zvrsti arhivskega gradiva so navedeni v spodnji tabeli. Če želite, da se v postopku digitalizacije navedejo še kakšni dodatni metapodatki, jih navedite v tem podpoglavju.

z

Format zapisa metapodatkov

Navodilo: Format zapisa metapodatkov (iz prejšnje točke) naj bo dogovorjen z arhivom, znotraj arhiva pa z računalniškim oddelkom. Običajno bo določen način zapisa, ki bo omogočal enostaven prenos v AIS.

Izbrani zapis (ustrezno označite):

☐ Ročno vpisani z uporabo orodja Urejevalnik SIP (ARH.si)

X  Računalniška preglednica (Excel, Calc)

☐ CSV

☐ XML

Dodatni opis:

- 4.8 Izhodne oblike (digitalizatov)

Navodilo: Izhodne oblike pri postopku digitalizacije so lahko različne:

Glej točko 6.1.2. Parametri za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva

Zunanji izvajalec

Navodilo: Izpolnite, če bo delo opravil zunanji izvajalec. Če še ni izbran, vpišite zahteve za izvedbo javnega naročila ter nosilce izvedbe posameznih nalog v zvezi z njegovo izvedbo.

Izvedba javnega razpisa

Ravnanje z arhivskim gradivom med postopkom digitalizacije

Navodilo: Opišite morebitne posebne pogoje glede na specifiko gradiva, ki jih mora upoštevati izvajalec. Pri tem upoštevajte smernice v prilogi UVDAG (Pogoji za izvajanje materialnega varstva arhivskega gradiva v depojih in na razstavah).

Zagotavljanje materialnega varstva

Potrebni ustrezni pogoji za materialno varstvo arhivskega gradiva v času digitalizacije:

pogoji v prostorih, kjer je odloženo arhivsko gradivo:

x temperatura med 5 in 9 stopinj

x relativna vlažnost med 30 in 40 odstotkov

x opremljenost s svetili, ki so zavarovana pred škodljivimi sevanji

x zavarovani prostor pred požarom, vlomom in strelo

x opremljenost z ustrezno električno napeljavo

x vzdrževanje prostorov v snažnem stanju

Ravnanje z gradivom:

x uporaba rokavic

x

Materialno varstvo med prevozom gradiva:

☐ ustrezna oprema, navedite:

Ustrezna transportna embalaža za prevoz filmskih negativov v nitratni in acetatni

☐ drugo, navedite:

Kontrola kakovosti med izvedbo

Navodilo: To kontrolo izvajata izvajalec in naročnik digitalizacije. Vključuje tako preverjanje posameznih procesov med digitalizacijo kot rezultatov digitalizacije na nivoju posameznih digitalizatov (pravilnost nastavitev opreme, ostrina, odsotnost "smeti" (črt) v posnetkih, zajem celotne strani, …) in končnih rezultatov (računalniških datotek ter zapisov o izvedbi). Posebna skrb je namenjena tudi varovanju gradiva ves čas od predaje izvajalcu do vrnitve. Opišite, kako bo potekala (samodejna, ročna) kontrola kakovosti. Kontrola naročnika ob končnem prevzemu je opisana v ločenem poglavju. V posebnem poglavju je že opisana poskusna digitalizacija, med katero pa že preverjamo zahteve iz tega poglavja in pravočasno ukrepamo v primeru neskladnosti z zahtevami in pričakovanji.

Obveznosti pristojnega arhivista (opravi se na podlagi posredovanih poskusnih posnetkov ali ogleda pri izvajalcu digitalizacije) so naslednje.

Kontrola kakovosti posnetkov

Ustrezna ostrina posnetka (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Ustrezna osvetlitev posnetka (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Ustrezen kontrast posnetka (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Odsotnost smeti (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: tudi kontrola stabilizacije slike |
| --- | --- |

Kontrola metapodatkov in izhodnih posnetkov

Ustrezno poimenovanje posnetka (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Ustreznost izhodnega formata posnetka (označite izbrano):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Uspešnost optične razpoznave teksta (OCR) (označite izbrano):

| ☐ da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Kontrola hrambe arhivskega gradiva v času digitalizacije

Ustreznost prostorov, varovanja, dostopov:

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Kontrola materialnega varstva (ravnanja) arhivskega gradiva v času digitalizacije in med prevozom

Preprečevanje fizičnih poškodb arhivskega gradiva med digitalizacijo (označite izbrano in pojasnite):

| x da; ☐ ne. | Opomba: z ustrezno opremo za transport |
| --- | --- |

Ustrezno varovanje arhivskega gradiva med prevozom (označite izbrano in pojasnite):

| x da; ☐ ne. | Opomba: |
| --- | --- |

Ostale kontrole

| Način kontrole kakovosti – naprave: | Ugotavljanje dejanskega stanja strojne in programske opreme s strani naročnika. |
| --- | --- |
| Način kontrole kakovosti – stiskanja: |  |
| Način kontrole kakovosti – izvedbe: | Ugotavljanje kakovosti izvedbe storitve bo izvedel strokovni delavec Arhiva RS |

Kontrola celovitosti

To kontrolo izvaja izvajalec digitalizacije. Vključuje preverjanje razpoložljivosti vseh enot gradiva pred izvedbo digitalizacije, po izvedbi pa, ali so bile digitalizirane vse enote gradiva. Pri preverjanju se sklicuje na popis gradiva. Poročilo mora biti v poročilu izvajalca.

Izvajalcu digitalizacije pristojni arhivist posreduje seznam enot gradiva v digitalizaciji - popis. Arhivist predhodno preveri, da se popis sklada z dejansko izročenim gradivom. Med postopkom digitalizacije izvajalec primerja seznam z gradivom in z digitaliziranimi posnetki. Digitalizirani posnetki se morajo ujemati s kosi gradiva (če ni zaradi tehničnih omejitev dogovorjeno drugače, kot je to primer pri velikih načrtih,...) in s popisom.

| Predvideni dodaten način kontrole: | Preverjanje skladnosti digitalizata z izvirnim filmskim arhivskim gradivom. |
| --- | --- |

Prenos digitaliziranega gradiva v arhiv

Način izročitve digitaliziranega gradiva

Navodilo: Opišite način izročitve digitaliziranega gradiva za prenos v arhiv.

Način izročitve:

☐ Prenos preko omrežja (specificirajte):

x / trdi disk

X LTO 6

Kontrola kakovosti izročenih digitalizatov

Navodilo: Opišite, kdo in kako bo v arhivu pregledal prevzeto gradivo. Pri pregledu ta kontrolni seznam predstavlja opis zahtev. V primeru odstopanj od zahtevanega ali nepopolno opravljenega dela moramo pravočasno ukrepati . Ob digitalizatih izvajalec vrne tudi izvorno gradivo, ki ga je potrebno preveriti. Sprotna kontrola izvedbe digitalizacije pri izvajalcu je opisana v ločenem poglavju, zato pregled poleg gradiva vključuje tudi pregled izvajalčevega zapisnika o izvedbi.

Način končne (prevzemne) kontrole digitalizatov:

Ugotavljanje kakovosti  izvedbe  storitve bo izvedel naročnik.

Način kontrole vrnjenega arhivskega gradiva:

Gradivo pregleda naročnik na ustrezni pregledni mizi oz. ročno, kjer je to potrebno.

Zahteve in omejitve dostopa in uporabe digitalizatov

Navodilo: Opišite zahteve o morebitnih obvezah glede objav (lokacija, velikost, morebitno vstavljanje vodnega žiga ali drugih zaščitnih sredstev) ter o morebitnih omejitvah glede objave (način, kraj). Omejitve dostopa so lahko vezane tudi na posamezne skupine digitaliziranega gradiva (npr. ogledne kopije in visoko kvalitetne reprodukcije). Dostopne pravice za digitalizirano gradivo so lahko enake pravicam za izvirno gradivo, lahko pa so drugačne.

Omejitve uporabe:

x Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

x po dogovoru z nosilci avtorskih pravic

x čitalniški red

Potrebna orodja za iskanje po gradivu:

x scopeArchiv

☐ ARMI

☐ drugo orodje

Produkcijski arhiv

V primeru, da je potrebno drugo orodje, navedite zahtevane karakteristike in morebitno razširjeno programsko opremo, ki je uporabljena v sorodne namene, če je informacija na voljo:

| Zahtevane karakteristike: |  |
| --- | --- |
| Razširjena programska oprema: |  |

Potreba po vzpostavitvi povezave za dostopanje do gradiva in morebitno mreženje z drugimi sorodnimi institucijami:

PRILOGA – PARAMETRI ZA DIGITALIZACIJO

Parametri za digitalizacijo filmskega in avdiovizualnega arhivskega gradiva

Podane vrednosti nastavitev so za orientacijo! Smotrne nastavitve je potrebno določiti na podlagi rezultata poskusne digitalizacije konkretnega gradiva in preference vaše organizacije (npr. glede formatov).

Stopnje stiskanja

Pri izbiri polega določanja resolucije določimo parametre stiskanja. Pri tem upoštevajte naslednje:

- pri formatih s stiskanjem z izgubo večji faktor stiskanja pomeni manjšo datoteko, a slabšo kakovost slike, in vsaka kasnejša pretvorba iz takega formata bo vedno imela za rezultat še relativno slabši rezultat,

- pri formatih s stiskanjem brez izgube večji faktor stiskanja povzroči daljši čas procesiranja (npr. odpiranja dokumenta), a na kvaliteto ne vpliva!

Parametri za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva

| DIGITALNI MASTER | OPIS | PARAMETRI |
| --- | --- | --- |
|  |  | DPX ter DCDM po DCI 4K standardu) |
|  | nosilci | LTO 6 |
|  | Specifikacija za sliko |  |
|  | bitna globina | 10 |
|  | resolucija | na podlagi DCI standarda 4K |
|  | barvni prostor | RGB / XYZ |
|  | frekvenca vzorčenja (sampling rate) | (4:4:4) |
|  | Specifikacija za zvok |  |
|  | projekcijski mix | 5.1 in 2.0 (LtRt) |
|  | format | WAVE (24 bit, 96 kHz) |
|  | dolžina in sinhronizacija | TC zvoka mora sovpadati s TC slike zvočna datoteka mora biti iste dolžine kot slikovna in začeta od prvega okvirja Diskretna in jasna označenost kanalov s končnicami glasnost digitalnega zvočnega mastra DL7 |

| DIGITALNA OGLEDNA KOPIJA | OPIS | PARAMETRI |
| --- | --- | --- |
|  |  | FFV1/24fps in HD ProRes 422/25fps |
|  | Nosilci ( za vse tipe ) | trdi disk |

PRILOGA - OZNAČEVANJE IN POIMENOVANJE DIGITALNIH KOPIJ

Filmsko in avdiovizualno arhivsko gradivo

Digitalne verzije bodo označene z naslovom in številko popisne enote

SI AS 1086/465 Kala

SI AS 1086/471 Grajski biki