Številka: 430-46/2021 O902

Datum: 11. 8. 2021

Zap. št. JN: JNV-DD-0004/2021

POPRAVEK

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

po odprtem postopku upoštevaje Uredbo o zelenem javnem naročanju

Predmet javnega naročila:

»Dobava in montaža opreme za Novogradnjo knjižnice v Krškem, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«

Avgust 2021

Te spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Obrazložitev sprememb:

1.

Naročnik podaja pojasnilo, da je excel popis številčen z rimskimi številkami, ki spadajo k sklopom:

- SKLOP: POHIŠTVENA OPREMA je v popisu pod rimska I.

- SKLOP: INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE – RFID TEHNOLOGIJA je v popisu pod rimska III.

- SKLOP: OSTALA INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE je v popisu pod rimska IV.

- SKLOP: OKENSKA SENČILA – NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI je v popisu pod rimska V.

2.

V poglavju 2.1.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost se spremeni pogoj za SKLOP 2 tako, da se glasi:

      - Tehnična in strokovna sposobnost

»

- Pogoj – SKLOP 2

Gospodarski subjekt je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno dobavil, namestil in vzdrževal delujoče naprave in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen:

- najmanj en (1) knjigomat – vračalnik, ki omogoča vračanje gradiva 24 ur na dan, sedem dni v tednu,

- najmanj dva (2) knjigomata za izposojo in vračanje knjižnega gradiva,

- najmanj dvoje (2) varnostnih vrat s števcem obiskov.«

3.

# V poglavju 2.1.3.4. Okoljske zahteve morajo ponudniki izpolniti tiste okoljske zahteve, ki se nanašajo na opremo, ki jo ponujajo glede na sklop, na katerega oddajajo ponudbo in ponudbi priložiti ustrezna dokazila.

Naročnik spreminja obrazec »IZJAVA O UPOŠTEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU« tako, da se pravilno glasi:

IZJAVA O UPOŠTEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Naročniku OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo:

da vsa ponujena oprema, ki je predmet razpisa ustreza 6. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) in Primerom okoljskih zahtev in meril, ki jih je v skladu z 8. členom Uredbe pripravilo Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za javna naročila); in sicer, glede na to, da oddajamo ponudbo za sklop (ustrezno označiti sklop in posamičen predmet):

|  | SKLOP 1: POHIŠTVENA OPREMA |
| --- | --- |
|  | SKLOP 2: INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE – RFID TEHNOLOGIJA |
|  | SKLOP 3: OSTALA INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE |
|  | SKLOP 4: OKENSKA SENČILA – NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI |

Pohištvo:

1.	Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov.

2.	Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz trajnostno pridelanih virov.

3. 	Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

4.	Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne vsebujejo dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

5.	Premazi za les ne vsebujejo aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne vsebujejo aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne vsebujejo aziridina in kromovih (VI) spojin.

6.	Premaz lesa ni razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po

Uredbi (ES) št. 1272/2008:

-	H331 (Strupeno pri vdihavanju),

-	H311 (Strupeno v stiku s kožo),

-	H301 (Strupeno pri zaužitju),

-	H330 (Smrtno pri vdihavanju),

-	H310 (Smrtno v stiku s kožo),

-	H300 (Smrtno pri zaužitju),

-	H351 (Sum povzročitve raka),

-	H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri

vdihavanju),

-	H350 (Lahko povzroči raka),

-	H340 (Lahko povzroči genske okvare),

-	H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in

-	H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),

-	H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),

-	H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),

-	H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),

-	H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),

-	H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),

-	H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),

-	H360F (Lahko škodi plodnosti),

-	H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),

-	H361f (Sum škodljivosti za plodnost),

-	H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),

-	H341 (Sum povzročitve genskih okvar),

-	H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne

organizme, z dolgotrajnim učinkom),

-	H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),

-	H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom niso dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki

za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

-	H360F (Lahko škodi plodnosti),

-	H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),

-	H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

7.	Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ni višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

8.	Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

9.	Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno niso CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

10.	Embalaža mora biti:

-	iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali

-	iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Televizor:

Televizor mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,23, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.

Hladilnik:

Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

Pomivalni stroj:

Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

2.  Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A.

Osebni računalnik:

1.	Osebni računalniki izpolnjujejo najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.

2.	Osebni računalniki so zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.

3.	Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Prenosni računalnik:

1.	Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

2.	Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 Db. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Zaslon:

1.	Zasloni izpolnjujejo najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Obvezna priloga:

-	Potrdila, kot so zahtevana v razpisni dokumentaciji v točki 2.1.3.4 OKOLJSKE ZAHTEVE.

Kraj in datum:					Žig:			Podpis odgovorne osebe: