SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Moduli za hrbtenično omrežje |
| Predmet javnega naročila | Nakup 100 G modulov z garancijo za hrbtenične povezave |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Moduli za hrbtenično omrežje

ZAHTEVANO

Nakup 100 G modulov z garancijo za hrbtenične povezave Za posamezno vrsto modula in njegove lastnosti opredeljene s strani naročnika, mora ponudnik ponuditi ustrezno opremo, ki je najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je zahtevano. Tudi, če pod posamezno tehnično zahtevo ni posebej navedeno, ponudnik vedno lahko ponudi po karakteristikah boljšo opremo kot je zahtevana. Ob naročilu modulov bo naročnik podal tip in proizvajalca stikal, v katerem morajo ponujeni moduli delovati. Prav tako bo ponudnik naročniku omogočil, da se vsebina EEPROMa vsaj v garancijskem roku že naročenim in dobavljenim modulom lahko kasneje prilagodi na posameznega proizvajalca stikal, v katerih bo naročnik module uporabil. Naročniku bo prodajalec omogočil, da bo sam lahko modulom spreminjal vsebino EEPROMa s programatorjem, ki ga že ima v lasti. Če obstoječi programator ne bo primeren za spreminjanje EEPROM vsebine ponujenih modulov, mu bo skupaj z moduli ponudil tudi ustrezni programator oz. rešitev, ki bo na zahtevo naročnika vsaj v garancijski dobi omogočala spreminjanje vsebine EEPROMa. Ponudnik naj predvideva, da so vsa vlakna v optičnem omrežju naročnika tipa SMF G.652 ali SMF G.652.D.

| Zahteve - DWDM QSFP28 100G PAM4 moduli - številka postavke 1 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun - Primerni za 100G ethernet povezavo - Za prenos signala uporabljajo PAM4 modulacijo - Kompatibilni z ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band (naročnik bo ITU kanal podal ob posameznem naročilu) - Dovoljena tipična poraba na vmesniku stikala 4,5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -11dBm - maksimalno vsaj -8dBm - Sprejemna moč Rx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -2dBm - maksimalno vsaj +6dBm - Domet do 80km preko enorodovne optične parice z uporabo ustreznih ojačevalnikov in CD kompenzacije. Ustrezne naprave z ojačevalniki in CD kompenzacijo ima naročnik že inštalirane na trasi med lokacijama IJS Ljubljana in TP Ljubljana. - Moduli morajo biti tehnično kompatibilni vsaj z ethernet stikali Quanta, Juniper, Mellanox in Cisco. Ob naročilu bo naročnik za posamezen modul specificiral valovno dolžino oz. kanal, tip in proizvajalca stikala v katerega bo QSFP28 modul vgrajen. - Garancijski rok za module DWDM QSFP28 PAM4 – 3 leta, zamenjavo oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni - DWDM QSFP-DD koherentni moduli - številka postavke 2 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun - Primerni za 100G ethernet povezavo - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) - Kompatibilni z ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band - Dovoljena maksimalna poraba na vmesniku stikala 16,5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Minimalno: -6dBm - Tipično: -4,5dBm - Tx OSNR vsaj 35dB/0,1nm - Sprejemna moč Rx za posamezno valovno dolžino: - vsaj -32dBm - Domet vsaj 80 km preko enorodovne optične parice, brez dodatnega ojačanja, pri OSNR -26 dB ali bolje. - Domet vsaj 300 km pri OSNR -20dB z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Moduli morajo biti tehnično kompatibilni vsaj z ethernet stikali Quanta, Juniper, Mellanox in Cisco. - Garancijski rok za module 100 G koherentni DWDM – 3 leta, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni - 40G/100G/400G moduli za hrbtenične povezave AOC (active optical cable), ER4, LR4, SR4 in DAC (direct attached cable) - številka postavke 3-35 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) vsaj za module vrste ER4, LR4 in SR4 - Moduli morajo biti tehnično kompatibilni vsaj z ethernet stikali Quanta, Juniper, Mellanox in Cisco. - Garancijski rok za module – 3 leta, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni. |  |
| --- | --- |
| - Odprava napak v času veljavnosti garancije |
| Garancija mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 60 dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Pomoč pri odpravi napak v delovanju modulov, v kolikor jih naročnik ne more odkriti ali jih z zamenjavo okvarjenih delov oz. modulov ne more odpraviti sam. - Na naročnikovo zahtevo mora ponudnik v roku 4ih delovnih dni za posamezen modul spremeniti vsebino EEPROMa in tako urediti kompatibilnost za stikala posameznih proizvajalcev. Vsebino EEPROMa lahko spremeni ponudnik, proizvajalec ali pa se naročniku omogoči, da bo vsebino spremenil sam. - Prijava napak: - preko elektronske pošte ali namenskega portala za prijavo napak - 24 ur/dan; če je prijave napake bila narejena izven delovnega časa, se šteje za čas prijave prvi naslednji delovni dan ob 08:00 uri - preko telefona - vsak delovni dan med 08:00 – 16:00 uro Naročnik bo vedno najprej poskušal ugotoviti vzrok napake in napako tudi odpraviti z lastnimi inženirji. V kolikor tega ne bo zmožen, bo prijavil napako ponudniku. |  |

- Tehnična dokumentacija

Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in morebitno konfiguriranje Za ponujene module morajo biti priložene tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsegajo vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Parametre OSNR za DWDM module - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago in vse storitve v celoti ustreza/jo vsem zgoraj navedenim funkcionalnostim in vsem tehničnimi zahtevam.

Če kateri od zgoraj zahtevanih funkcionalnosti ali tehnični zahtevi ponujena oprema ne ustreza, bo ponudba izločena.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: