TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 2: MPLS L2 povezava do Sodne ulice 15, Maribor

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-19-028/21-S |
| Naziv javnega naročila | Storitve najema podatkovnih komunikacij |

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 2:

Predmet naročila je izgradnja in 3-letni najem 2Gbps MPLS L2 podatkovnega voda Ljubljana – Maribor od 1. 1. 2022 do 31.12. 2024 za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju naročnik).

| Št. post. | Tipi vodov |
| --- | --- |
| 2. | SKLOP 2 – MPLS L2 povezava |
| 2.1 | MPLS L2 2Gbps PRIMARNA POVEZAVA Miklošičeva 24 (Ljubljana) do Sodna ulica 15 (Maribor) |
| 2.2 | MPLS L2 2Gbps SEKUNDARNA POVEZAVA DRC (Stegne 19, Ljubljana) do Sodna ulica 15 (Maribor) |

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

Predmet naročila je izgradnja in 3-letni najem 2Gbps MPLS L2 podatkovnega voda Ljubljana – Maribor med naslednjima priključnima točkama:

- A1: Ljubljana, Miklošičeva 24, mikrolokacija: sistemski prostor (VVSP) v kleti,

- A2: Ljubljana, Lokacija DRC (Stegne 19, Ljubljana), mikrolokacija: komunikacijska omara v prostoru najemodajalca naročnika.

in

B: Maribor, Sodna ulica 15, mikrolokacija: 4. nadstropje, soba 401.

Ponudnik mora zagotoviti transparentno L2 povezljivost med lokacijama A in B:

- L2 povezljivost mora omogočati transparentno prepustnost MAC SEC ether type 0x88E5 ter LACPDUs paketov.

- Na povezavi mora biti zagotovljen prenos jumbo frame velikosti 9.000 ali več Bytov.

- Zakasnitev na povezavi v nobenem trenutku ne sme presegati 80ms.

Ponudnika lahko predlaga tudi drugačne parametre, ki bodo zagotavljale vzpostavitev povezave in MACsec šifriranja med naročnikovimi stikali Juniper EX 3400 na obeh lokacijah kot je razvidno na Sliki 1.

Slika 1: Shema rešitve z Juniper EX 3400 napravami. OPOMBA: na sliki je še 1GE povezava, pravilno je 2GE.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 2:

- Izgradnja priključkov

Rok za izgradnjo priključkov na centralni lokaciji naročnika, DRC in območni enoti Maribor je 31. 12. 2021. Ponudnik izdela in z naročnikom uskladi natančen časovni plan izgradnje priključkov po posameznih lokacijah.

Pogodbena kazen za vsak dan prekoračitve dogovorjenega roka izgradnje po krivdi ponudnika, znaša za vsako lokacijo 5 % mesečne najemnine voda. V primeru, da je zamuda daljša od 20 dni, se pogodbena kazen obračuna v višini dvomesečne najemnine podatkovnega voda za vsako lokacijo, pri kateri je prišlo do zamude.

Če priključka ni možno vzpostaviti po krivdi ponudnika ali naročnika, je ta dolžan drugemu povrniti dejanske stroške prihoda ekip na lokacijo.

- Spremembe priključkov

Pod spremembe priključkov štejejo: izgradnja nove lokacije, premestitev priključka, večje nadgradnje hitrosti povezav, pa tudi večje spremembe na konfiguraciji opreme.

Zahteve naročnika:

- Izgradnja nove lokacije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Premestitev priključka v roku 14 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Konfiguracijske spremembe naprav v roku 48 ur od zahtevka

- Konfiguracijske spremembe naprav na povezavah centralne in rezervne lokacije proti internetu v roku 4 ur od zahtevka – velja predvsem za primere, ki ogrožajo varnost, zanesljivost in razpoložljivost

- Sprememba hitrosti v roku 3 delovnih dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Sprememba tehnologije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- SLA parametri *

Za nadzor in spremljanje vseh parametrov SLA mora poskrbeti ponudnik najkasneje v treh (3) mesecih od podpisa pogodbe. Pogodbena kazen za zamudo pri vzpostavitvi celotnega sistema za nadzor in spremljanje je 1000 EUR za vsak začeti mesec zamude. Izbrani ponudnik mora naročniku preko ustrezno varovane spletne strani omogočiti istočasen (online) vpogled v trenutno stanje nekaterih parametrov robnih naprav naročnika in povezav, spremljanje statistike in zgodovine izpadov ter grafe beleženih SLA parametrov po sistemu 24/7/365, in sicer:

- obremenjenost CPU

- stanje RAMa

- uptime naprav

- promet za dogovorjene vmesnike

- ostale parametre za zagotavljanje SLA, ki so navedeni v tabeli SLA parametrov (tabela 2).

Sistem mora omogočiti alarmiranje ob dogodkih, kot so prekinitev in vzpostavitev povezav, trenutne čezmejne prekoračitve SLA parametrov ipd. Alarmi morajo biti poslani v obliki elektronskega sporočila na dogovorjene naslove.

Sistem mora meritve opravljati iz ene točke v ponudnikovem omrežju.

Izbrani ponudnik mora v začetku vsakega meseca (do vključno petega delovnega dne v mesecu) izdelati poročilo za prejšnji mesec in ga dostaviti naročniku po elektronski pošti. V vsakem trenutku mora biti naročniku omogočena izdelava SLA poročila za vsa pretekla obdobja vključno z dnevom izdelave poročila. Naročnik lahko zahteva tudi izredno poročilo za poljubno obdobje, v kolikor je potrebno razrešiti kakšno nepredvideno situacijo ali preveriti izpolnjevanje pogojev iz SLA.

* Način in izvajanje meritev naročnik in ponudnik sporazumno dogovorita v okviru tehničnih možnosti opreme na strani ponudnika in naročnika. Naročnik mora aktivno sodelovati pri zagotavljanju pogojev za spremljanje SLA parametrov.

- Poročanje o izpolnjevanju parametrov SLA

Poročilo o izpolnjevanju SLA je priloga k mesečnemu računu in je osnova za izračun morebitnih pogodbenih kazni. Naročnik ima pravico kadarkoli pregledati in preveriti pravilnost izračuna pogodbenih kazni. Podatki, ki so osnova za izračun, morajo biti naročniku vedno na voljo in dostopni vsaj v delovnem času.

Po vzpostavitvi nadzornega sistema lahko naročnik in izbrani ponudnik sporazumno korigirata SLA parametre, v kolikor pomembneje odstopajo od zahtevanih. To velja tako za povečanje kot za zmanjšanje določenih vrednosti.

Izbrani ponudnik mora v okviru proaktivnega upravljanja s storitvami zagotavljati tehnična poročila iz svojega nadzornega sistema glede na postavljene kriterije v SLA. Poročila dostavlja mesečno, naročniku pa omogoči vpogled preko zunanjega portala. Vsebina poročila:

- razpoložljivost po posamezni lokaciji

- prepustnost povezave v obe smeri (downstream in upstream) merjeno najmanj enkrat dnevno

- povzetek pregleda drugih parametrov kakovosti po lokaciji in klasi storitve (RTT, PLOSS)

- povzetek vseh prijav in odprav napak v tekočem mesecu

- povzetek vseh napovedanih izpadov in motenj v opravljanju storitev v tekočem mesecu.

Zahtevan je tudi kasnejši vpogled v opravljene storitve in vpogled v trenutne parametre kakovosti (real-time reporting) za vse ključne storitve.

Pregled opravljanja storitev se vsaj 4x letno obravnava na sestankih med naročnikom in izbranim ponudnikom. Na sestanku se pregleda poročilo, obravnavajo posamezne prekoračitve, izvede se analiza vzrokov in se sprejmejo sklepi za izboljšanje storitve. Zapisnike teh sestankov pripravlja ponudnik.

- Prijava napak, odzivni časi in roki odprave napak

Ponudnik mora zagotavljati enotno točko prijave napak preko telefona in elektronske pošte v režimu 24 ur na dan 7 dni v tednu. Potrditev prejema prijave napak mora biti izvedena v roku 30 minut.

Ponudnik mora naročnika redno obveščati o vseh načrtovanih vzdrževalnih posegih najmanj 3 delovne dni pred dogodkom. Ponudnik se mora za vzdrževalna dela držati pogodbenih časovnih okvirjev, razen če se predhodno izrecno pisno dogovori z naročnikom. Praviloma naj bodo vzdrževalna dela izvajana v nočnem času med 22:00 in 6:00 ter med vikendom.

Tabela 1: Aktivnosti in časi do rešitve aktivnosti

| Aktivnost | Dan prijave napake | Ura prijave napake | Čas do odprave oddaljene lok. | Čas do odprave MI24 in DRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrditev prejema prijave napake | ponedeljek – nedelja | 00.00 - 24.00 | 30 minut po prejemu prijave | 30 minut po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 07.00 - 17.00 | 5 ur po prejemu prijave | 4 ure po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 17.01 - 24.00 | do 12:00 naslednjega dne | do 10:00 naslednjega dne |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 00.01 - 06.59 | do 12:00 | do 10:00 |
| Odprava lažjih napak | sobota – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24:00 | do 12:00 naslednjega delovnega dne | do 10:00 naslednjega delovnega dne |
| Odprava težjih napak | ponedeljek – četrtek | 00.00 - 24.00 | 36 ur po prejemu prijave | 24 ur po prejemu prijave |
| Odprava težjih napak | petek – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24.00 | 48 ur po prejemu prijave | 36 ur po prejemu prijave |

Za lažjo napako se šteje: nedelovanje oziroma okvara na komunikacijski opremi ponudnika, sistemske nastavitve naprav ponudnika, nepravilno delovanje naprav ponudnika ipd.

Za težjo napako se šteje fizična prekinitev katerega koli podatkovnega voda.

Če je potreben fizičen poseg na lokaciji naročnika in dostop do prostorov naročnika oziroma do notranjih vodnikov pri naročniku zaradi okoliščin na strani naročnika ni mogoč, se čas odprave napake lahko sporazumno podaljša.

- Kazni za prekoračitve odzivnih časov odprave napak:

- 2 mesečni najemnini za zamude do 12 ur,

- 4 mesečne najemnine za zamude do 24 ur,

- 6 mesečnih najemnin za zamude nad 24 ur.

- Razpoložljivost

Razpoložljivost se obravnava na mesečnem nivoju. Iz časa razpoložljivosti se izvzamejo vsa ustrezno napovedana vzdrževalna dela, izpadi zaradi višje sile, izjemoma in po dogovoru pa tudi izpadi pri delih, ki so nujna in jih ni mogoče opraviti v običajnih s pogodbo določenih časovnih terminih. Izračun razpoložljivosti se izvede po sledeči formuli (vse mere so v sekundah):

Tp – ∑Ti + ∑Tr

Razpoložljivost (A) =                                       * 100 %

Tp

Tp	= čas ponujanja storitev (št. dni v obravnavanem mesecu * 24 * 60 * 60)

∑Ti = vsota časov vseh izpadov v enem mesecu

∑Tr = vsota časov izpadov, ki so bila izvzeta zaradi napovedanih vzdrževalnih del ali višje sile

Največje povprečne zakasnitve paketov

Največje povprečne zakasnitve paketov se obravnava na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje zakasnitev za posamezno ponujeno tehnologijo ne sme presegati vrednosti, ki so določene v tabeli SLA parametrov. Zakasnitve paketov merimo v milisekundah (ms). V izračun ne sodijo časi, ko meritve niso bile opravljene.

Odstopanje od povprečnih zakasnitev

Odstopanje od povprečnih zakasnitev se obravnava na mesečnem nivoju. Odstopanje se obravnava kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Največje povprečne izgube paketov

Največje povprečne izgube paketov se obravnavajo na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje izgub ne sme presegati vrednosti, določenih v tabeli SLA parametrov. Izgube paketov se merijo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. V izračun ne sodijo časi, ko meritev ni bilo moč opraviti.

Odstopanje od povprečnih izgub

Odstopanje od povprečnih izgub se obravnava na mesečnem nivoju. Odstopanje se obravnava kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Tabela 2: SLA parametri in kazni za prekoračitve

| SLA parametri / tehnologija | VDSL | SHDSL | Optika | Kazni za prekoračitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razpoložljivost | 99,50% | 99,80% | 99,90% | Glej tabelo 3 |
| Največje povprečne zakasnitve | 25 ms | 15 ms | 8 ms | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih zakasnitev | 10 ms | 7 ms | 5 ms | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje povprečne paketne izgube | 0,50% | 0,30% | 0,10% | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih paketnih izgub | 0,10% | 0,05% | 0,03% | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Minimalna prepustnost povezave* | 85% | 90% | 95% | 3% MN za vsakih 5% zmanjšanja prepustnosti |
| Največje dovoljeno število prekinitev na dan | 3 | 2 | 1 | 5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |

*Če povprečna prepustnost povezave pade pod polovico dovoljene vrednosti, se šteje, da je povezava nedelujoča in se kazen obračuna v celotni višini mesečne najemnine (MN).

- Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

V primeru, da znaša razpoložljivost storitve za posamezno dostopovno povezavo manj od zahtevane za posamezen tip povezave, je ponudnik naročniku dolžan priznati dobropis na pogodbeno obveznost za posamezno dostopovno povezavo v skladu z naslednjo tabelo 3:

Tabela 3: Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

| Razpoložljivost povezave |  |  | Pogodbena kazen |
| --- | --- | --- | --- |
| VDSL | SHDSL | Optika |  |
| 99,50 % | 99,80 % | 99,90 % | 0 % MN |
| 99,00 - 99,49 % | 99,40 – 99,79 % | 99,70 - 99,89 % | 10 % MN |
| 98,00 - 98,99 % | 98,40 – 99,39 % | 99,00 - 99,69 % | 20 % MN |
| 95,00 - 97,99 % | 96,00 – 98,39 % | 97,00 - 98,99 % | 30 % MN |
| 90,00 - 94,99 % | 92,00 – 95,99 % | 94,00 - 96,99 % | 50 % MN |
| pod 90 % | pod 92 % | pod 94 % | 100 % MN |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: