TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 5: MPLS L3 povezava v zNET

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-19-028/21-S |
| Naziv javnega naročila | Storitve najema podatkovnih komunikacij |

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 5:

Predmet naročila je izgradnja in 3-letni najem 100 Mbps MPLS L3 povezave v zNET od 1.1.2022 do 31.12.2024 za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju naročnik).

| Št. post. | Tipi vodov |
| --- | --- |
| 5. | SKLOP 5 – MPLS L3 povezava v zNET |
| 5.1 | MPLS primarna povezava v zNET iz lokacije Miklošičeva 24 Optika pasovne širine 100/100 Mbit/s z možnostjo kasnejše nadgradnje na večje pasovne širine |

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je jeseni 2019 izvedlo skupno javno naročilo (JN-897/2019, naziv JN: »Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav različnih prenosnih hitrosti za potrebe omrežja zNET«), na podlagi katerega je ponudilo zavodom najugodnejše ponudnike, ki imajo vzpostavljeno primarno in sekundarno povezavo v zNET. Ker naročnik ni sodelovali v tem skupnem javnem naročilu, je predmet tega naročila vzpostavitev povezave pod enakimi pogoji (tipska povezava, ki jo je specificiralo Združenje).

Najem IP VPN optične komunikacijske povezave s kapaciteto 100/100 Mb/s za potrebe priklopa v omrežje zNET med priključnimi točkami:

A: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana

B: Ministrstvo za javno upravo (vozlišče omrežja zNET), Langusova 4, 1000 Ljubljana

B1: Pošta Slovenije, Nadomestni informacijski center, Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor

Naročnik že razpolaga s potrebno mrežno opremo za priključitev v zNET na lokaciji Miklošičeva 24, Ljubljana. Mrežna oprema je last zNET.

Tehnične zahteve povezave:

- IP MPLS komunikacijska povezava je komunikacijska povezava, vzpostavljena med oddaljeno priključno točko na teritoriju Republike Slovenije (Miklošičeva 24, Ljubljana)) in dvema priključnima točkama (Ljubljana, Maribor – vozlišči omrežja zNet), v kateri mora biti komunikacijski promet čim bolj neposredno usmerjen,

- IP MPLS komunikacijska povezava je na strani oddaljene priključne točke in na strani centralne priključne točke zaključena na UTP/RJ45 moškem priključku.

Razpoložljivost*:

- zahtevana razpoložljivost IP MPLS komunikacijskih povezav: 99,95 % v času od 06:00 do 20:00 (in 97 % v času od 20:00 do 06:00) vse dni v letu,

- najdaljša posamična nenapovedana prekinitev: 87 minut.

*Zaradi zagotavljanja visoke razpoložljivosti se naročnik obveže ponudniku zagotoviti na svojem usmerjevalniku dva enakovredna priključka: en priključek za primarno, drug za sekundarno (redundantno) komunikacijsko povezavo. Usmerjevalnik je skonfiguriran tako, da ob morebitni ne-razpoložljivosti primarne komunikacijske povezave samodejno preusmeri komunikacijski promet na sekundarno komunikacijsko povezavo - in nazaj, ko je primarna komunikacijska povezava spet razpoložljiva ("failover/failback" način). Formula za izračun skupne razpoložljivosti (v odstotkih): razpoložljivost prve_povezave_v odstotkih + (100 – razpoložljivost_prve_povezave_v odstotkih) * razpoložljivost_druge_povezave_v odstotkih / 100.

Prepustnost:

- zahtevana minimalna prepustnost IP MPLS komunikacijskih povezav: 95 % nazivne prenosne hitrosti.

Ostali parametri povezave:

- povprečna mesečna zakasnitev: manjša ali enaka 15 ms,

- povprečna mesečna sprememba v zakasnitvi: manjša ali enaka 10 ms,

- povprečna mesečna izguba paketov: 0,1 %.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 5:

- izbran ponudnik mora do 31.12. 2021 vzpostaviti povezavo do ZZZS priključne točke

- priloga računu je mesečno poročilo o izpolnjevanju parametrov kakovosti (SLA poročilo).

POGODBENA KAZEN ZA SKLOP 5:

| Vrsta zamude | Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- | --- |
| Zamuda pri izgradnji priključkov | 50 EUR za vsak začeti dan zamude | 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |
| Neizpolnjevanje SLA parametrov (daljša prekinitev od 87 minut) | 25 EUR za vsako nadaljnjo uro izpada ura | 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: