Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko

Ime sklopa: SKLOP 1: Membrane - TOC/TN analizator

Oznaka javnega naročila: 302/27  – RIUM19-FKKT01/2021_P3/2021

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za termoanalizo in reakcijsko tehniko« za SKLOP 1: Membrane - TOC/TN analizator, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Membrane - TOC/TN analizator, z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | TOC/TN analizator - Sistem omogoča analizo celotnega ogljika (TC), skupnega anorganskega ogljika (TIC), skupnega organskega ogljika (TOC), raztopljenega organskega ogljika (DOC) in ne(čisti) ogljik (NPOC-"non-purgeable organic carbon"). - Sistem deluje na osnovi visokotemperaturnega katalitičnega zgorevanje z infrardečo detekcijo (NDIR). - Omogočena mora biti uporaba za vzorce pitnih, površinskih, morskih, industrijskih in hladilnih vod. - Natančno zaznavanje CO2 s fokusnim sevanjem (NDIR detektor). Sistem opremljen z impulznim visokozmogljivim virom IR sevanja, protikorozijsko celico, inkapsulirano optiko in mikro detektorjem. - Opremljen s sistemom za notranji avtomatski nadzor: - pretoka plinov, - stanja detektorjev NDIR in CLD, - temperature in - vzdrževalnih intervalov. - Merilno območje: do 30.000 mg/l C - Meja zaznavanja: 4 μg/l C - Ponovljivost: 2 %. - čas enega parametra: 5 min - Prostornina injiciranja: 10-250 μl - Temperatura peči:visokotemperaturni razklop vzorcev vsaj do 950°C - Doziranje vzorca: - Sistem s pretočnim injiciranjem vzorcev. - Vzorčevalna igla z notranjim premerom vsaj 0,8 mm. - Variabilno injiciranje vzorca od 100 – 1000 µL. - Avtomatski vzorčevalnik z minimalno 70 pozicij za 50 ml in 12 ml viale. - Avtomatsko redčenje vzorcev s faktorjem 1:5 – 1:100. - Vzporedna analiza in predpriprava (prepihovanje) naslednjega vzorca v NPOC metodi - Enostavna vzpostavitev kalibracijske krivulje s sistemom enega standarda in z uporabo različnih volumnov injiciranja. - Avtomatska izbira ustrezne kalibracijske krivulje. - Modul za visokotemperaturni razklop trdnih vzorcev do vsaj 1250 °C brez uporabe katalizatorja. - Za večjo reprezentativnost trdnih vzorcev mora sistem omogočati zatehto vzorca vsaj 3g. - Garancija instrumenta mora biti vsaj eno (1) leto. - Dobavni rok: najpozneje 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe |  |  |
|  | Avtomatski vzorčevalnik Sistem mora vsebovati: - pladenj za vzorce za 15 ml viale, - mešalno napravo na vrhu za homogenizacijo vzorca brez kontaminacije, - avtomatizirano dodajanje kisline in - možnost prepihovanja, - priprava naslednjega vzorca (avtomatizirano nakisanje in prepihovanje) ob hkratni analizi trenutnega vzorca. |  |  |
|  | Analiza (TN) - Skladno z DIN EN 12260. - Merilno območje: 0 – 20.000 mg/L TNb - Uporaba CLD detektorja brez potrebe po dodatni vakuumski črpalki. - Simultana detekcija TOC in TNb z enim injiciranjem in uporabo enakega katalizatorja. Potrebno je namestiti programski paket za zbiranje podatkov naslednjih minimalnih karakteristik: - Procesor 3.2 GHz - 4 GB RAM delovnega pomnilnika - 40 GB HDD diska - CD/DVD drive - USB 2.0 priključek - VGA, 16 bit, 1024 x 768 - MS Windows 7 ali višji - Monitor 17ʺ - Miška in tipkovnica |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja).