REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB2

2.	SKLOP 2: SPECIALNA TOVORNA VOZILA 6x4 S HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, HIDRAVLIČNIM KOTALNIM NALAGALNIKOM STELESKOPSKO ROKO, HIDRAVLIČNIM DELOVNIM VITLOM IN NAMENSKIMI MENJALNIMI NADGRADNJAMI

2.1	Specialno tovorno vozilo 6x4 s hidravličnim dvigalom, hidravličnim kotalnim nalagalnikom s pregibno potezno roko in hidravličnim delovnim vitlom – STV-TIP-2.1 (20 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| ZNAMKA TOVORNEGA VOZILA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL TOVORNEGA VOZILA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA DVIGALA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL DVIGALA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S TELESKOPSKO ROKO: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S TELESKOPSKO ROKO (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – STV-TIP-2.1

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Specialno tovorno vozilo z nadgradnjami se bo uporabljalo kot intervencijska in logistična podpora na terenu pri izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih reševalnih enot Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) za posredovanje ob podnebno pogojenih nesrečah, s poudarkom na poplavah v najzahtevnejših okoliščinah. |  |  |
| 2. | ## Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila (v nadaljevanju: STV) s hidravličnim dvigalom (v nadaljevanju: HD), hidravličnim kotalnim nalagalnikom s teleskopsko roko (v nadaljevanju: HKN) in hidravličnim delovnim vitlom (v nadaljevanju: HDV) – STV-TIP-2.1 |  |  |
| 2.1 | Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila |  |  |
|  | Število osi, podvozje, pogon: |  |  |
|  | - vrsta STV: vozilo s 3 osmi (šasija); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vrsta pogona: 6 x 4; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oddaljenost od tal sprednja/zadnja prema: min. 250 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obračalni krog STV od stene do stene: maks. 16 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV: min. 28.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV in priklopnika: min. 44.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost STV: min. 18.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost I. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost II. osi: min. 11.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost III. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja I. in II. os minimalno 3.500 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja II. in III. os minimalno 1.350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 100% lastne mase STV z HD in HKN brez tovora mora biti na pogonskih premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - uporabna dolžina šasije STV ustrezna nadgradnji ter optimalnemu razmerju osnih obremenitev STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina šasije: maks. 1.200 mm (neobremenjeno); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - previs okvirja: ustrezen nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podvozje: ustrezno nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pritrdilni elementi za HD na prednjem delu šasije; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vzmeti na I. osi min. 9 t, na II. in III. osi zračno vzmetenje z možnostjo avtomatskega spusta in blokiranja izravnave pri uporabi HD oz. HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nastavitev voznega nivoja vzmetenja pri hitrosti nad 20 km/h; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni stabilizatorji na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopski blažilniki na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Motor: |  |  |
|  | - izvedba: dizel, min. EURO 6E; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - moč: min. 375 kW; potrdilo o nizkem hrupu z oznako »L«; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navor: min. 2.500 Nm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovna prostornina; min. 12,0 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - visoko zmogljiva motorna ali enakovredna zavora, moči najmanj kot je moč motorja z nastavitvijo min. 3 stopenj zaviranja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Menjalnik: |  |  |
|  | - ročni ali avtomatski oz. avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, - menjavanje med prestavami brez uporabe stopalke sklopke, - programska oprema ustrezna za cestno in terensko vožnjo, - minimalno 12 prestav naprej in 2 vzvratno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapora diferenciala na prednji in zadnji pogonski premi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pomožni odgon menjalnika za trajno delovanje ustreznega nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost premika STV z vklopljenim odgonom pri delovanju HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hladilnik olja za menjalnik. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zavorni sistem: |  |  |
|  | - zračni dvokrožni zavorni sistem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kolutne ali bobnaste zavore na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja – ABS, elektronski zavorni sistem – EBS in asistent za polno zaviranje; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - parkirna zavora na vseh premah: | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevan sušilec zavornega zraka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilo o obrabi zavornih oblog; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavorni sistem za priklopno vozilo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Krmilni sistem: |  |  |
|  | - hidravlični servovolan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večfunkcijski volan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volanski drog nastavljiv po višini in globini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa, pnevmatike: |  |  |
|  | - vse pnevmatike istega proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatike za cestno in terensko vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dimenzije pnevmatik: - 385/65 R 22,5 na enoslednih kolesih, - 315/80 R 22,5 na dvoslednih kolesih; - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 2 leti od dneva od količinskega in kakovostnega prevzema STV s strani naročnika. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo enakih dimenzij kot kolesa na zadnji pogonski osi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - strmoramenska platišča 11,75 x 22.5; SP, ojačana; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - blatniki na vseh premah/kolesih 3-delni s protipršno zaveso. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kabina: |  |  |
|  | - panoramska kabina s kratkim sprednjim delom (zunanja širina od 2,1 do 2,3 m, srednje dolga kabina od 1,6 do 2,0 m); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komfortno uležajena kabina z blaženjem nihanja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprednje steklo niansirano; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dno kabine z možnostjo prehoda; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - klimatska naprava avtomatska; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zračno vzmeten voznikov in sovoznikov sedež (komfort), naslonjalo z mehanizmom za sprostitev in naslon za roko na obeh straneh, s sedežno prevleko velur ali enakovredno, - voznikov sedež ogrevan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz vseh osnovnih podatkov na armaturni plošči (vrtljaji motorja, hitrost, prevožena razdalja idr.); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 3-točkovni samodejni varnostni pasovi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električno nastavljiva in ogrevana glavna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani, širina ogledal za nadgradnjo 2.550 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širokokotno ogrevano ogledalo ter ogledalo za rampo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vetrobransko steklo z senčnikom, odprtina na strehi kabine; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brisalniki vetrobranskega stekla; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - osvetlitev kabine: notranje luči z lučjo za branje (voznik/sovoznik); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - svetlobni senzor in senzor padavin; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevalni in prezračevalni sistem kabine: obtočno preko zračnega filtra; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nagibna naprava kabine, mehansko-hidravlična; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Električna oprema: |  |  |
|  | - računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - LCD zaslon za sistem zunanje kamere, integriran v armaturno ploščo STV, prikaz velikosti min. 7 palcev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem delu STV s pogledom na vlečno uho in okolico, avtomatsko aktiviranje ob uporabi vzvratne prestave; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtoradio z AM, FM, DAB+ sprejemom in Bluetooth povezljivostjo s pametnim telefonom, v kompletu z anteno in zvočniki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomobilsko električno omrežje: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - baterija: 2 x 12 V, min. 180 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - generator, min. 100 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - halogenski žarometi, zaščiteni v odbijaču, s kovinsko zaščitno mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - meglenke; LED luči za dnevno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večdelne zadnje luči v kovinski zaščiti z mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočne označevalne LED luči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - luči za osvetlitev okolice min. 2 kos na zadnji steni kabine levo in desno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gabaritne luči spredaj in zadaj na gumijastih nosilcih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tempomat; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potovalni računalnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tahograf, digitalni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilnik na vzvratno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem; ključ z daljinskim upravljalnikom min. 2 kosa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 12 V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 24 V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni pretvornik vtičnice za priklopnik 15-polna na 2x7 polno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ABS-vtičnica za priklopnik 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električna inštalacija za priklopnik v izvedbi 12 V – 13 polna vtičnica; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - mehanski odklopnik baterij; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za stalno vzdrževanje/polnjenje baterij (24 V), z avtomatskim odklopnikom, pripadajočimi inštalacijami in pripadajočim kablom z vtikačem za povezavo na 220 V vtičnico; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - NATO vtičnica za dodatno napajanje ter min. 3 m kabel z vtikačema za zunanji zagon STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za delo s priključki in opremo: |  |  |
|  | - vmesnik med STV in nadgradnjo za eksterni vklop/izklop motorja ter omejitev in regulacijo vrtljajev pri delovanju nadgradnje STV (HD, HKN, HDV) idr.; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maksimalni vrtljaji motorja 1.000 RPM pri uporabi STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - odgon iz menjalnika ustrezne kapacitete za pogon nadgradenj STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključna vlečna sklopka za vlečno uho 40 mm za vleko priklopnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsa inštalacija za priklopnik nameščena pod vlečno sklopko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavora za priklopnik, zračna dvokrožna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak za dodatne porabnike; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečna kljuka spredaj z zatičem v odbijaču kabine jeklene izvedbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - radijska postaja ZARE (DMR) vgrajena v kabini, z ustrezno anteno nameščeno na kabini STV in potrebnimi napeljavami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervoar za gorivo s ključavnico in vgrajenim sitom, prostornine min. 350 l z ogrevanim pred filtrom in separatorjem vode ter rezervoar za ADBlue, min. 35 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019), - končno grafično podobo STV potrdi naročnik pred končno izvedbo STV, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva STV: modra, RAL 5017, šasija v standardni barvi proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s svetlobnim signalnim blokom (z modro LED utripajočo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov) nameščenim na strehi kabine STV ter modrimi utripajočimi LED lučmi (6 LED diod) vgrajenimi v prednji previs STV (min. 4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem previsu STV min. 4x LED infrardeče luči z dnevno-nočnim svetlobni senzorjem, vodotesnost IP67; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočna zaščita na medosju šasije STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zadnja zaščita proti podletu certificirana, hidravlično izvlečna ustreznega hoda, da nobena menjalna nadgradnja KZ ne presega zadnji del več kot 300 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - končna cev izpušnega sistema mora biti usmerjena desno navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen vlečni drog za STV dolžine min. 2,5 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo nameščeno na šasijo STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervno orodje in oprema: |  |  |
|  | - rezervno kolo nameščeno na STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki (zagozde) za kolesa 2 kosa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - orodje za osnovno vzdrževanje STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska dvigalka 12 t/19 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gasilni aparat na prah ABC - 6 kg, (43A, 233B, C); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni trikotnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni jopič (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet prve pomoči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet rezervnih žarnic; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cev za polnjenje pnevmatik s pištolo za stisnjen zrak s cevjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snežne verige za pogonska kolesa 4 kosi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - preproge gumijaste 1 kpl; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - AL teleskopska lestev dolžine min. 3 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega dvigala |  |  |
|  | Hidravlično dvigalo (v nadaljevanju: HD) mora biti vgrajeno na šasijo STV. Namenjeno za dvigovanje težkih bremen ob tehničnem reševanju, nalaganju iz razlaganju specialne opreme in materialnih sredstev za potrebe RLEHI ter reševanju z delovno košaro. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - hidravlično dvigalo mora biti vgrajeno za kabino STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standard opreme HD EN 12999 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment dviganja: min. 250,0 kNm: | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment obračanja oz. vrtenja: min. 30,0 kNm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - neskončni dvojni obračalni mehanizem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. nosilnost: min. 8.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg brez dodatne pregibne roke: min. 14,5 m, - nosilnost brez dodatne pregibne roke: min 1.400 kg z maksimalnim hidravličnim dosegom na vodoravni razdalji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg dodatne pregibne roke: min. 8,0 m, - maks. moment dviganja pregibne roke: min. 70,0 kNm, - nosilnost dodatne pregibne roke: min. 2.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost min. 10.00 kg na višini 20 m ter horizontalno 10 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični doseg z dodatno pregibno roko in delovno košaro ( kontura košare): min. 24 m horizontalno in min. 28 m vertikalno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatna pregibna roka min. 25° nad ravnino teleskopa HD, hidravlično izvlačljiva; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža dvigala z vso opremo vgrajeno na HD: max. 5.000 kg vključno z podpornimi nogami HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvojni kolenski vzvod na glavni in pomožni roki za konstantno silo in hitrost dvigovanja, - kot pomožne roke min. 15° nad glavno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potreben vgradni prostor za HD nameščeno za kabino STV: max. 1.350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - stabilizatorji HD morajo biti obojestransko teleskopsko hidravlično izvlečni s posamičnim krmiljenjem, širine min. 6 m, - utripajoče luči na cilindru stabilizatorja in libela za nivelacijo dvigala, - vsi hidravlični in električni vodi nameščeni znotraj nosilnega dela; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podporne noge HD hidravlično vrtljive za 180°; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni hidravlični stabilizatorji na zadnjem delu šasije STV za povečanje dvižne zmogljivosti v kolikor ni zagotovljen 100% dvižni moment HD pri izvlečenih podporah dvigala v polnem delovnem območju dvigala 360 stopinj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje vseh delovnih funkcij HD radijsko z daljinskim upravljalnikom in zasilno z ročnim krmiljenjem na stebru HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - radijsko daljinsko upravljanje HD z daljinskim upravljalnikom z navzkrižnimi komandnimi ročicami ter s TFT pokazateljem naslednjih funkcij (obremenjenosti in preobremenjenosti HD, podprtosti stabilizatorjev HD, kakovosti radijskega signala, napolnjenosti baterije, podatkov dvigala (tip, ser. št idr.), servisnih podatkov (zadnji servis, št. delovnih ur idr.), izpisa napake (datum, številka idr.), preklopom med podporami in HD idr.); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski izklop daljinskega upravljalnika ob neustreznem radijskem signalu, sunkovitih gibih daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektronsko in hidravlično preobremenitveno varovanje po CE oz. primerljivem standardu; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu (360°) HD z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor, ter sistem ki samodejno dopušča večjo obremenitev dvigala kadar je STV stabilnejše oz. loči med obremenjenim/neobremenjenim STV s tovorom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko prilagajanje hitrosti HD glede na obremenitev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vklop/izklop motorja, nastavitev delovnih vrtljajev motorja STV, vklop/izklop LED reflektorja preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko zmanjšanje hitrosti in nesunkovita zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke ter sistem za preprečevanje grobega nihanja HD in bremena; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nadzor s kontrolno lučko v kabini STV, če so podporne noge ali stabilizatorji izvlečeni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - omejitev delovnega območja HD za funkcije vrtenja glavne in pomožne roke na način, da ni možna poškodba kabine STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - drsniki teleskopa brez mazanja (teflonski); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - funkcija pomoči pri samodejnem zlaganju/razlaganju HD, - HD z oz. brez dodatne pregibne roke je možno z radijskim upravljanjem razložiti iz transportne pozicije v delovno ter obratno iz poljubne delovne v transportno pozicijo z uporabo ene funkcije na daljinskem upravljalniku s proporcionalno hitrostjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitra menjalna monospojka za cevno napeljavo HD in pomožne roke (jiba), z možno menjavo priključkov pod tlakom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cevna napeljava z možnostjo dograditve rotatorja in priključne opreme (npr. grabilca) preko hitromenjalne monospojke na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oljni hladilnik min. 10 kW z rezervoarjem olja min. 180 l z indikatorjem količine in temperature na TFT zaslonu; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - enotočna hidravlična inštalacija z ustrezno črpalko z nastavljivim pretokom (LS); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovni LED žaromet montiran na nihajni roki in dodatni pregibni roki HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki stabilizatorjev za vse podporne noge dimenzij 500 x 500 x 40 mm in ustrezni kletkasti nosilci (2 kosa) za shrambo podstavkov; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standardna električna napetost: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvižni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 8,0 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tovorni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 11,5 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva HD: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Orodja in dodatna oprema hidravličnega dvigala: |  |  |
|  | Hidravlični vitel: |  |  |
|  | - izvedba: hidravlični vitel mora biti montiran na glavni roki HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potezna sila z eno jekleno vrvjo: min. 24,5 kN oz. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv: dolžine min. 60 m, premera 10 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škripčevje za enovrvno delovanje na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opremljen mora biti z elektro-hidravličnim stop in zapornim stikalom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - meti mora napravo za avtomatski navlek in izvlek jeklene vrvi ter avtomatskim sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na izvajanje funkcij HD, - HD se mora zložiti v oz. iz transportne pozicijo z napeljano jeklenico do konca pregibne roke ročno in tudi z funkcijo pomoči pri samodejnem zlaganju/razlaganju HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kavelj z utežjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita vitla s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Neskončni rotator: |  |  |
|  | - aksialna nosilnost: min. 4.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: max. 30 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priklop preko gredi D = 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obesa med HD in rotatorjem min. 4.500 kg | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlične cevi s hitrimi spojkami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak maks. 320 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv kavelj s pušo | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Delovna košara: |  |  |
|  | - izvedba: za dve osebi, po CE standardu, s certifikatom proizvajalca dvigala; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nivelacija vodoravnosti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitromenjalna mehanska spojka za HD in za dodatno pregibno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezno ožičenje košare, HD in varnostnega sistema; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varovanje ročk proti nenamernemu upravljanju; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kodirno stikalo za preklop na delovanje s košaro; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski preklop na delovno hitrost košare; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen nosilec za radijsko upravljanje v košari; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektro-hidravlični agregat za upravljanje v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Žlični grabilec: |  |  |
|  | - izvedba: za razsuti tovor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izvedba s 5 zobmi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 350 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prirobnica za rotator z osjo 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 250 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Polipni grabilec: |  |  |
|  | - izvedba s 6 cilindri; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 300 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širina/premer: 650 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: max. 400 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak: maks. 300 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sila stiskanja: min. 15 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Paletne vilice: |  |  |
|  | - izvedba: z ročno izravnavo težišča; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 2.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 175 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina nalaganja: cca 1.176 – 1.726 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - območje nastavljanja vilic: od 240 do 850 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Manipulator PVC folije: |  |  |
|  | - izvedba: za pritrditev na rotator HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 155 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za dolžino koluta PVC folije: min. 1.600 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za premer koluta PVC folije: min. 500 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017 ali v barvi proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za varovanje oseb in prijem bremen: |  |  |
|  | - varnostni pas za osebe (4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 4-stremenska bremenska vrv 4 m (1 kos); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 1-stremenska bremenska vrv 4 m (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škopec 2,5 t (5 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brezkončni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvoplastni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kovinski zaboj za orodje in opremo iz nerjavečega materiala v modri barvi, RAL 5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izdelava pomožnega okvirja za montažo HD, HKN in HD: |  |  |
|  | - Izdelava ustreznega pomožnega okvirja (šasije) odporne na zvijanje in upogib. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava strižne plošče in ojačitev glavnega okvirja v predelu HD. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava pritrdilnih mest za vgradnjo HD, HKN, HD idr. glede na izbrano STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične napeljave (hidravlične črpalke, hidravličnega rezervoarja, hidravličnega hladilnika, hidravličnih vodov, idr.) HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne električne napeljave HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - Na STV vgrajeno HD in HKN morata biti zaradi kompatibilnosti in lažjega vzdrževanja STV z nadgradnjami istega proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba nastavitev HD in opreme (nastavitev delovnih območij v skladu z EN 12999 oz. primerljivem ISO, nastavitev dvižnih kapacitet idr.) ter nastavitev HKN in HDV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba zagon in preskus delovanja HD, HKN in HDV brez obremenitve ter pod maks. obremenitvijo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Oprema HD mora biti nameščena na posebnem nosilcu (paleti) vroče cinkane izvedbe s pritrdilnimi mesti za vsak posamezni kos opreme. Nosilec (paleta) mora biti izdelan na način, da je možna vgradnja/izgradnja kompletne opreme na/iz kesona STV ter vgradnja/izgradnja kompletne opreme na/iz nosilca (palete) s pomočjo HD. - Nosilec (paleta) se namesti na KZ – TKVC in pritrdi na pod KZ s sistemom Twistlock. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - V območju kabine in šasije (bočno levo/desno in zadaj) morajo biti nameščeni min. (1 + 3 + 3 + 1) kosov LED reflektorji za osvetlitev delovnega območja STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 4. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega kotalnega nalagalnika s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko |  |  |
|  | Hidravlični kotalni nalagalnik s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko (v nadaljevanju: HKN) mora biti vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za nalaganje/razlaganje 16´ (feet) menjalnih kotalnih zabojnikov (v nadaljevanju: KZ) na STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HKN s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko, po standardu DIN 30722 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavne komponente: nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop s kavljem, zaklep KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - konstrukcija: iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila: min. 150 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz 16 KZ, - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz KZ dolžine: min. 3.500 mm 5.300 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina HKN: maks. 2.500 mm (od mesta vgradnje HKN) – potrebna za nalaganje KZ (nizka krivulja nalaganja); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teža HKN: max. 1.800 kg (brez tekočin); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina kavlja: 1.570 mm (- 0 mm, + 5 mm) – po standardu DIN 30722; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost navleke KZ, kadar je KZ do 350 mm nižje od ravnine STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka hoda: min. 900 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pregibna potezna roka hoda min. 800 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vgradna višina HKN s teleskopsko roko: maks. 220 mm (tj. razdalja med ravnino vgradnje HKN in ravnino, kjer je nameščen KZ); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kot kipanja in zvračanja KZ min.: 45; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka s pnevmatskim zaklepom kavlja, kot varovalko proti odpetju KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hodi HKN so hidravlično upravljani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični zaklep HKN po sistemu od znotraj - navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - samodejna nesunkovita zaustavitev glavne dvižne roke v transportno pozicijo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z varnostnimi blokirnimi ventili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje HKN iz kabine STV kabelsko s kontrolno enoto, - vsi hodi HKN elektro hidravlično krmiljeni preko CAN povezave, - minimalno dve hitrosti za dvižno, teleskopsko in potezno roko, - možnost upravljanja v ročnem načinu z posamično uporabo funkcij ali avtomatskem načinu, kot avtomatski proces HKN v transportno pozicijo, avtomatski proces kipanja in odlaganja KZ, - na upravljalni enoti prikaz transportne pozicije, izklop v sili, zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije, - možnost upravljanja naprave ob izpadu električnega napajanja, - digitalni prikaz delovnih ur, informacije o napakah idr. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega radijskega upravljanja preko upravljalne enote izven kabine STV, - vse funkcije radijske enote identične kabelskemu upravljanju; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega ročnega upravljanja v sili na hidravličnem razvodniku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini STV, kadar KZ ni zavarovan s hidravličnim zaklepom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - premik teleskopa med kipanjem KZ mora biti preprečen; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kadar KZ ni ustrezno zavarovan s hidravličnim zaklepom, mora biti preprečeno samodejno kipanje KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - barva HKN: modra, RAL 5017; teleskopska roka in zadnja vodila kontejnerja RAL 1003; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba ustrezne ojačitve šasije v predelu dvižnih cilindrov, pritrdilnih mest ter namestitev HKN na osnovni okvir STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične in električne napeljave HKN. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 5. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega delovnega vitla |  |  |
|  | Hidravlični delovni vitel (v nadaljevanju: HDV) bo vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za vleko in stabilizacijo težkih bremen ob tehničnem reševanju oz. za samoizvleko STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HDV po standardu DIN 15020; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - HDV mora biti nameščen na medosju ali na zadnjem previsu STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila naprej: min. 60 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za samodejno prisilno navijanje jeklenice na boben, preprečene poškodbe in zaklinjanje jeklenice med ovoji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitrosti vleke: min 6 m/min; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni ventil in hidravlična zavora; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv cinkana: dolžine min. 40 m, premera 13 mm, - jeklena vrv in vlečno ušesom - srčika morata imeti ustrezen certifikat po EN10204; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv na STV zaščitena v nerjavni cevi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izstopno/vstopno mesto jeklene vrvi spredaj pred kabino STV – vlečni kot max. 250; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti popolnemu razvitju jeklene vrvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prosta jeklena vrv se mora odvijati hidravlično in pod prostim tekom pod obremenitvijo sile enega človeka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje: kabelsko min. 5 m od HDV in možnost ročnega upravljanja v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava pritrdilnih mest HDV ter vodilnih valjčkov za jekleno vrv; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava ustreznih hidravličnih in električnih instalacij za HDV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva HDV: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

2.2	Specialno tovorno vozilo 6x4 s hidravličnim dvigalom, hidravličnim kotalnim nalagalnikom s pregibno potezno roko in hidravličnim delovnim vitlom – STV-TIP-2.2 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| ZNAMKA TOVORNEGA VOZILA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL TOVORNEGA VOZILA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA DVIGALA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA DVIGALA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S PREGIBNO POTEZNO ROKO: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S PREGIBNO POTEZNO ROKO (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – STV-TIP-2.2

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Specialno tovorno vozilo z nadgradnjami se bo uporabljalo kot intervencijska in logistična podpora na terenu pri izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih reševalnih enot Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) za posredovanje ob podnebno pogojenih nesrečah, s poudarkom na poplavah v najzahtevnejših okoliščinah. |  |  |
| 2. | ## Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila (v nadaljevanju: STV) s hidravličnim dvigalom (v nadaljevanju: HD), hidravličnim kotalnim nalagalnikom (v nadaljevanju: HKN) s pregibno potezno roko in hidravličnim delovnim vitlom (v nadaljevanju: HDV) – STV-TIP-2.2 |  |  |
| 2.1 | Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila |  |  |
|  | Število osi, podvozje, pogon: |  |  |
|  | - vrsta STV: vozilo s 3 osmi (šasija); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vrsta pogona: 6 x 4; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oddaljenost od tal sprednja/zadnja prema: min. 200 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obračalni krog STV od stene do stene: maks. 20,0 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV: min. 28.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV in priklopnika: min. 44.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost STV: min. 18.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost I. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost II. osi: min. 10.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost III. osi: min. 10.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja I. in II. os minimalno 3.500 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja II. in III. os minimalno 1.350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 50% lastne mase STV z HD in HKN brez tovora mora biti na pogonskih premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - uporabna dolžina šasije STV ustrezna nadgradnji ter optimalnemu razmerju osnih obremenitev STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina šasije: maks. 1.050 mm (neobremenjeno); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - previs okvirja: ustrezen nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podvozje: ustrezno nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pritrdilni elementi za HD na prednjem delu šasije; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vzmeti na I. osi min. 9 t, na II. in III. osi zračno vzmetenje z možnostjo avtomatskega spusta in blokiranja izravnave pri uporabi HD oz. HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nastavitev voznega nivoja vzmetenja pri hitrosti nad 20 km/h; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni stabilizatorji na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopski blažilniki na vseh premah | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Motor: |  |  |
|  | - izvedba: dizel, min. EURO 6E; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - moč: min. 375 kW; potrdilo o nizkem hrupu z oznako »L«; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navor: min. 2.500 Nm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovna prostornina: min. 12,0 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - visoko zmogljiva motorna ali enakovredna zavora, moči najmanj kot je moč motorja z nastavitvijo min. 3 stopenj zaviranja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Menjalnik: |  |  |
|  | - ročni ali avtomatski oz. avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, - menjavanje med prestavami brez uporabe stopalke sklopke, - programska oprema ustrezna za cestno in terensko vožnjo, - minimalno 12 prestav naprej in 2 vzvratno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapora diferenciala na zadnjih pogonskih premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pomožni odgon menjalnika za trajno delovanje ustreznega nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost premika STV z vklopljenim odgonom pri delovanju HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hladilnik olja za menjalnik. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zavorni sistem: |  |  |
|  | - zračni dvokrožni zavorni sistem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kolutne ali bobnaste zavore na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja – ABS, elektronski zavorni sistem – EBS in asistent za polno zaviranje; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - parkirna zavora na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevan sušilec zavornega zraka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilo o obrabi zavornih oblog; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavorni sistem za priklopno vozilo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Krmilni sistem: |  |  |
|  | - hidravlični servovolan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večfunkcijski volan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volanski drog nastavljiv po višini in globini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa, pnevmatike: |  |  |
|  | - vse pnevmatike istega proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatike za cestno in terensko vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dimenzije pnevmatik: - 385/65 R 22,5 na enoslednih kolesih, - 315/80 R 22,5 na dvoslednih kolesih; - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 2 leti od dneva količinskega in kakovostnega prevzema STV s strani naročnika. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo enakih dimenzij kot kolesa na zadnji pogonski osi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - strmoramenska platišča 11,75 x 22.5; SP, ojačana; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - blatniki na vseh premah/kolesih 3-delni s protipršno zaveso; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kabina: |  |  |
|  | - panoramska kabina s kratkim sprednjim delom (zunanja širina od 2,1 do 2,3 m, srednje dolga kabina od 1,6 do 2,0 m); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komfortno uležajena kabina z blaženjem nihanja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprednje steklo niansirano; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dno kabine z možnostjo prehoda; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - klimatska naprava avtomatska; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zračno vzmeten voznikov in sovoznikov sedež (komfort), naslonjalo z mehanizmom za sprostitev in naslon za roko na obeh straneh, s sedežno prevleko velur ali enakovredno, - voznikov sedež ogrevan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz vseh osnovnih podatkov na armaturni plošči (vrtljaji motorja , hitrost, prevožena razdalja idr.) | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 3-točkovni samodejni varnostni pasovi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električno nastavljiva in ogrevana glavna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani, širina ogledal za nadgradnjo 2.550 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širokokotno ogrevano ogledalo ter ogledalo za rampo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vetrobransko steklo z senčnikom, odprtina na strehi kabine; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brisalniki vetrobranskega stekla; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - osvetlitev kabine: notranje luči z lučjo za branje (voznik/sovoznik); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - svetlobni senzor in senzor padavin; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevalni in prezračevalni sistem kabine: obtočno preko zračnega filtra; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nagibna naprava kabine, mehansko-hidravlična; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Električna oprema: |  |  |
|  | - računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - LCD zaslon za sistem zunanje kamere, integriran v armaturno ploščo STV, prikaz velikosti min. 7 palcev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem delu STV s pogledom na vlečno uho in okolico, avtomatsko aktiviranje ob uporabi vzvratne prestave; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtoradio z AM, FM, DAB+ sprejemom in Bluetooth povezljivostjo s pametnim telefonom, v kompletu z anteno in zvočniki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomobilsko električno omrežje: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - baterija: 2 x 12 V, min. 180 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - generator, min. 100 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - halogenski žarometi, zaščiteni v odbijaču, s kovinsko zaščitno mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - meglenke; LED luči za dnevno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večdelne zadnje luči v kovinski zaščiti z mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočne označevalne LED luči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - luči za osvetlitev okolice min. 2 kos na zadnji steni kabine levo in desno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gabaritne luči spredaj in zadaj na gumijastih nosilcih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tempomat; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potovalni računalnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tahograf, digitalni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilnik na vzvratno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem; ključ z daljinskim upravljalnikom min. 2 kos; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 12V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 24V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni pretvornik vtičnice za priklopnik 15-polna na 2x7 polno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ABS-vtičnica za priklopnik 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električna inštalacija za priklopnik v izvedbi 12 V – 13 polna vtičnica; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - mehanski odklopnik baterij; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za stalno vzdrževanje/polnjenje baterij (24 V), z avtomatskim odklopnikom, pripadajočimi inštalacijami in pripadajočim kablom z vtikačem za povezavo na 220 V vtičnico; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - NATO vtičnica za dodatno napajanje ter min. 3 m kabel z vtikačema za zunanji zagon STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za delo s priključki in opremo: |  |  |
|  | - vmesnik med STV in nadgradnjo za eksterni vklop/izklop motorja ter omejitev in regulacijo vrtljajev pri delovanju nadgradnje STV (HD, HKN, HDV) idr.; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maksimalni vrtljaji motorja 1.000 RPM pri uporabi STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - odgon iz menjalnika ustrezne kapacitete za pogon nadgradenj STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključna vlečna sklopka za vlečno uho 40 mm za vleko priklopnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsa inštalacija za priklopnik nameščena pod vlečno sklopko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavora za priklopnik, zračna dvokrožna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak za dodatne porabnike; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečna kljuka spredaj z zatičem v odbijaču kabine jeklene izvedbe; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - radijska postaja ZARE (DMR) vgrajena v kabini STV, z ustrezno anteno nameščeno na kabini STV in potrebnimi napeljavami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervoar za gorivo s ključavnico in vgrajenim sitom, prostornine min. 350 l z ogrevanim pred filtrom in separatorjem vode ter rezervoar za ADBlue, min. 35 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019), - končno grafično podobo STV potrdi naročnik pred končno izvedbo STV, na podlagi grafičnega predloga ponudnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva STV: modra, RAL 5017, šasija v standardni barvi proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s svetlobnim signalnim blokom (z modro LED utripajočo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov) nameščenim na strehi kabine STV ter modrimi utripajočimi LED lučmi (6 LED diod) vgrajenimi v prednji previs STV (min. 4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem previsu STV min. 4x LED infrardeče luči z dnevno-nočnim svetlobni senzorjem, vodotesnost IP67; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočna zaščita na medosju šasije STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zadnja zaščita proti podletu certificirana, hidravlično izvlečna ustreznega hoda, da nobena menjalna nadgradnja KZ ne presega zadnji del več kot 300 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - končna cev izpušnega sistema mora biti usmerjena desno navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen vlečni drog za STV min. dolžine 2,5 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo nameščeno na šasijo STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervno orodje in oprema: |  |  |
|  | - rezervno kolo nameščeno na STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki (zagozde) za kolesa 2 kosa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - orodje za osnovno vzdrževanje STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska dvigalka 12 t/19 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gasilni aparat na prah ABC - 6 kg, (43A, 233B, C); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni trikotnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni jopič (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet prve pomoči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet rezervnih žarnic; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cev za polnjenje pnevmatik s pištolo za stisnjen zrak s cevjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snežne verige za pogonska kolesa 4 kosi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - preproge gumijaste 1 kpl; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - AL teleskopska lestev dolžine min. 3 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega dvigala |  |  |
|  | Hidravlično dvigalo (v nadaljevanju: HD) mora biti vgrajeno na šasijo STV. Namenjeno za dvigovanje težkih bremen ob tehničnem reševanju, nalaganju iz razlaganju specialne opreme in materialnih sredstev za potrebe RLEHI ter reševanju z delovno košaro. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - HD mora biti vgrajeno za kabino STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standard opreme HD EN 12999 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment dviganja: min. 200,0 kNm: | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment obračanja oz. vrtenja: min. 20,0 kNm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - neskončni dvojni obračalni mehanizem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. nosilnost: min. 5.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg brez dodatne pregibne roke: min. 12,5 m, - nosilnost brez dodatne pregibne roke: min 1.400 kg z maksimalnim hidravličnim dosegom na vodoravni razdalji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg dodatne pregibne roke: min. 6,5 m, - maks. moment dviganja pregibne roke: min. 70,0 kNm, - nosilnost dodatne pregibne roke: min. 2.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost min. 1.000 kg na višini 15 m ter horizontalno 10 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični doseg z dodatno pregibno roko in delovno košaro ( kontura košare): min. 20 m horizontalno in min. 24 m vertikalno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatna pregibna roka min. 25° nad ravnino teleskopa HD, hidravlično izvlačljiva; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža HD z vso opremo vgrajeno na HD: maks. 4.000 kg vključno z podpornimi nogami HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvojni kolenski vzvod na glavni in pomožni roki za konstantno silo in hitrost dvigovanja, - kot pomožne roke min. 15° nad glavno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potreben vgradnji prostor za HD nameščeno za kabino STV: max. 1.350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - stabilizatorji HD morajo biti obojestransko teleskopsko hidravlično izvlečni s posamičnim krmiljenjem, širine min. 6 m, - utripajoče luči na cilindru stabilizatorja in libela za nivelacijo HD, - vsi hidravlični in električni vodi nameščeni znotraj nosilnega dela; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podporne noge HD hidravlično vrtljive za 180°; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni hidravlični stabilizatorji na zadnjem delu šasije STV za povečanje dvižne zmogljivosti v kolikor ni zagotovljena 100% dvižni moment HD pri izvlečenih podporah HD v polnem delovnem območju dvigala 360 stopinj; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje vseh delovnih funkcij HD radijsko z daljinskim upravljalnikom in zasilno z ročnim krmiljenjem na stebru HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - radijsko daljinsko upravljanje HD z daljinskim upravljalnikom z navzkrižnimi komandnimi ročicami ter s TFT pokazateljem naslednjih funkcij (obremenjenosti in preobremenjenosti HD, podprtosti stabilizatorjev HD, kakovosti radijskega signala, napolnjenosti baterije, podatkov HD (tip, ser. št. idr.), servisnih podatkov (zadnji servis, št. delovnih ur idr.), izpisa napak (datum, številka, idr.), preklopom med podporami in HD, idr.); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski izklop daljinskega upravljalnika ob neustreznem radijskem signalu, sunkovitih gibih daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektronsko in hidravlično preobremenitveno varovanje po CE oz. primerljivem standardu; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu (360°) dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor ter sistem ki samodejno dopušča večjo obremenitev HD kadar je STV stabilnejše oz. loči med obremenjenim/neobremenjenim STV s tovorom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko prilagajanje hitrosti HD glede na obremenitev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vklop/izklop motorja, nastavitev delovnih vrtljajev motorja STV, vklop/izklop LED reflektorja preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko zmanjšanje hitrosti in nesunkovita zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke ter sistem za preprečevanje grobega nihanja HD in bremena; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nadzor s kontrolno lučko v kabini STV, če so podporne noge ali stabilizatorji izvlečeni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - omejitev delovnega območja HD za funkcije vrtenja glavne in pomožne roke na način, da ni možna poškodba kabine STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - drsniki teleskopa brez mazanja (teflonski); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitra menjalna monospojka za cevno napeljavo HD in pomožne roke (jiba), z možno menjavo priključkov pod tlakom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cevna napeljava z možnostjo dograditve rotatorja in priključne opreme (npr. grabilca) preko hitromenjalne monospojke na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oljni hladilnik min. 10 kW z rezervoarjem olja min. 180 l z indikatorjem količine in temperature na TFT zaslonu; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - enotočna hidravlična inštalacija z ustrezno črpalko z nastavljivim pretokom (LS); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovni LED žaromet montiran na nihajni roki in dodatni pregibni roki HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki stabilizatorjev za vse podporne noge dimenzij 500 x 500 x 40 mm in ustrezni kletkasti nosilci (2 kosa) za shrambo podstavkov; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standardna električna napetost: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvižni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 8,0 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tovorni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 11,5 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva hidravličnega dvigala: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Orodja in dodatna oprema hidravličnega dvigala: |  |  |
|  | Hidravlični vitel: |  |  |
|  | - izvedba: hidravlični vitel mora biti montiran na glavni roki hidravličnega HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potezna sila z eno jekleno vrvjo: min. 24,5 kN oz. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv: dolžine min. 60 m, premera 10 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škripčevje za enovrvno delovanje na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opremljen mora biti z elektro-hidravličnim stop in zapornim stikalom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - imeti mora napravo za avtomatskim sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na izvajanje funkcij HD, - HD se mora zložiti v transportno pozicijo z napeljano jekleno vrvjo do konca pregibne roke pripravljeno za delo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kavelj z utežjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita vitla s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Neskončni rotator: |  |  |
|  | - aksialna nosilnost: min. 4.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 30 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priklop preko gredi D = 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obesa med HD in rotatorjem min. 4.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlične cevi s hitrimi spojkami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak maks. 320 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv kavelj s pušo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Delovna košara: |  |  |
|  | - izvedba: za dve osebi, po CE standardu, s certifikatom proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gravitacijska nivelacija vodoravnosti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitromenjalna mehanska spojka za HD in za dodatno pregibno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezno ožičenje košare, HD in varnostnega sistema; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični cilinder za nastavitev hitrosti izravnave oz. nivelacije košare; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični cilinder za blokiranje izravnave oz. nivelacije košare; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilno ogrodje v AL izvedbi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen nosilec za radijsko upravljanje v košari; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektro-hidravlični agregat za upravljanje v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Žlični grabilec: |  |  |
|  | - izvedba: za razsuti tovor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izvedba s 5 zobmi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 350 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prirobnica za rotator z osjo 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: max. 250 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Polipni grabilec: |  |  |
|  | - izvedba s 6 cilindri; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 300 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širina/premer: 650 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 400 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak: maks. 300 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sila stiskanja: min. 15 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Paletne vilice: |  |  |
|  | - izvedba: z ročno izravnavo težišča; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 2.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 175 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina nalaganja: cca 1.176 – 1.726 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - območje nastavljanja vilic: od 240 do 850 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Manipulator PVC folije: |  |  |
|  | - izvedba: za pritrditev na rotator HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 155 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za dolžino koluta PVC folije: min. 1.600 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za premer koluta PVC folije: min. 500 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017 ali v barvi proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za varovanje oseb in prijem bremen: |  |  |
|  | - varnostni pas za osebe (4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 4-stremenska bremenska vrv 4 m (1 kos); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 1-stremenska bremenska vrv 4 m (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škopec 2,5 t (5 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brezkončni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvoplastni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kovinski zaboj za orodje in opremo iz nerjavečega materiala v modri barvi, RAL 5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izdelava pomožnega okvirja za montažo HD, HKN in HD: |  |  |
|  | - Izdelava ustreznega pomožnega okvirja (šasije) odporne na zvijanje in upogib. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava strižne plošče in ojačitev glavnega okvirja v predelu HD. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava pritrdilnih mest za vgradnjo HD, HKN, HD idr. glede na izbrano STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične napeljave (hidravlične črpalke, hidravličnega rezervoarja, hidravličnega hladilnika, hidravličnih vodov, idr.) HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne električne napeljave HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - Na STV vgrajeno HD in HKN morata biti zaradi kompatibilnosti in lažjega vzdrževanja STV z nadgradnjami istega proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba nastavitev HD in opreme (nastavitev delovnih območij v skladu z EN 12999 oz. primerljivem ISO, nastavitev dvižnih kapacitet idr.) ter nastavitev HKN in HDV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba zagon in preskus delovanja HD, HKN in HDV brez obremenitve ter pod maks. obremenitvijo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Oprema HD mora biti nameščena na posebnem nosilcu (paleti) vroče cinkane izvedbe s pritrdilnimi mesti za vsak posamezni kos opreme. Nosilec (paleta) mora biti izdelan na način, da je možna vgradnja/izgradnja kompletne opreme na/iz kesona STV ter vgradnja/izgradnja kompletne opreme na/iz nosilca (palete) s pomočjo HD. - Nosilec (paleta) se namesti na KZ – TKVC in pritrdi na pod KZ s sistemom Twistlock. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - V območju kabine in šasije (bočno levo/desno in zadaj) morajo biti nameščeni min. (1 + 3 + 3 + 1) kosov LED reflektorji za osvetlitev delovnega območja STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 4. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega kotalnega nalagalnika s pregibno potezno roko |  |  |
|  | Hidravlični kotalni nalagalnik s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko (v nadaljevanju: HKN) mora biti vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za nalaganje/razlaganje 16´ (feet) menjalnih kotalnih zabojnikov (v nadaljevanju: KZ) na STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HKN s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko, po standardu DIN 30722 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavne komponente: nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop s kavljem, zaklep KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - konstrukcija: iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila: min. 150 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz 16 KZ, - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz KZ dolžine: min. 3.500 mm 5.300 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina HKN: maks. 2.500 mm (od mesta vgradnje HKN) – potrebna za nalaganje kotalnega zabojnika (nizka krivulja nalaganja); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teža HKN: maks. 1.800 kg (brez tekočin); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina kavlja: 1.570 mm (- 0 mm + 5 mm) – po standardu DIN 30722; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost navleke KZ, kadar je KZ do 350 mm nižje od ravnine STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka hoda: min. 900 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pregibna potezna roka hoda min. 800 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vgradna višina HKN s teleskopsko roko: maks. 220 mm (tj. razdalja med ravnino vgradnje HKN in ravnino, kjer je nameščen KZ); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kot kipanja in zvračanja KZ min.: 45; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka s pnevmatskim zaklepom kavlja, kot varovalko proti odpetju KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hodi HKN so hidravlično upravljani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični zaklep HKN po sistemu od znotraj - navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - samodejna nesunkovita zaustavitev glavne dvižne roke v transportno pozicijo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z varnostnimi blokirnimi ventili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje HKN iz kabine STV kabelsko s kontrolno enoto, - vsi hodi HKN elektro hidravlično krmiljeni preko CAN povezave, - minimalno dve hitrosti za dvižno, teleskopsko in potezno roko, - možnost upravljanja v ročnem načinu z posamično uporabo funkcij ali avtomatskem načinu, kot avtomatski proces HKN v transportno pozicijo, avtomatski proces kipanja in odlaganja KZ, - na upravljalni enoti prikaz transportne pozicije, izklop v sili, zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije, - možnost upravljanja naprave ob izpadu električnega napajanja, - digitalni prikaz delovnih ur, informacije o napakah idr. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega radijskega upravljanja preko upravljalne enote izven kabine STV, - vse funkcije radijske enote identične kabelskemu upravljanju; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega ročnega upravljanja v sili na hidravličnem razvodniku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini STV, kadar KZ ni zavarovan s hidravličnim zaklepom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - premik teleskopa med kipanjem KZ mora biti preprečen; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kadar KZ ni ustrezno zavarovan s hidravličnim zaklepom, mora biti preprečeno samodejno kipanje KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - barva HKN: modra, RAL 5017; teleskopska roka in zadnja vodila kontejnerja RAL 1003; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba ustrezne ojačitve šasije v predelu dvižnih cilindrov, pritrdilnih mest ter namestitev HKN na osnovni okvir STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične in električne napeljave HKN. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 5. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega delovnega vitla |  |  |
|  | Hidravlični delovni vitel (v nadaljevanju: HDV) bo vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za vleko in stabilizacijo težkih bremen ob tehničnem reševanju oz. za samoizvleko STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HDV po standardu DIN 15020; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - HDV mora biti nameščen na medosju ali na zadnjem previsu STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila naprej: min. 60 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za samodejno prisilno navijanje jeklenice na boben, preprečene poškodbe in zaklinjanje jeklenice med ovoji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitrosti vleke: min 6 m/min; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni ventil in hidravlična zavora; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv cinkana: dolžine min. 40 m, premera 13 mm, - jeklena vrv in vlečno ušesom - srčika morata imeti ustrezen certifikat po EN10204; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv na STV zaščitena v nerjavni cevi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izstopno/vstopno mesto jeklene vrvi spredaj pred kabino STV – vlečni kot maks. 250; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti popolnemu razvitju jeklene vrvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prosta jeklena vrv se mora odvijati hidravlično in pod prostim tekom pod obremenitvijo sile enega človeka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje: kabelsko min. 5 m od HDV in možnost ročnega upravljanja v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava pritrdilnih mest HDV ter vodilnih valjčkov za jekleno vrv; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava ustreznih hidravličnih in električnih instalacij za HDV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva HDV: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

2.3 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado – KZ-TIP-2.1 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja v obliki večnamenskega tovornega kesona s cerado (v nadaljevanju: KZ-TKVC) je namenjen zagotavljanju prevoza različnega tovora (paleta z orodji in priključki HD, ISO zabojnik 16´ (feet), paletirani tovor, zaboji idr.) ob izvajanju nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-TKVC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-TKVC |  |  |
|  | KZ-TKVC v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-TKVC (16): - zunanja dolžina: maks. 5.600 mm; - notranja koristna dolžina: min. 5.100 mm; - notranja koristna širina: min. 2.450 mm. - notranja koristna višina: min. 2.450 mm. Pri konstruiranju KZ-TKVC je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-TKVC na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in širina šasije izbranega STV skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) in nanj natovorjenega KZ-TKVC z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. |  |  |
|  | Nosilnost KZ-TKVC: min. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-TKVC z vgrajeno opremo: max. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana iz jeklenih cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini poda KZ-TKVC so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik (4 kosi); - kontejnerska zapirala »Twist lock« za paleto z orodji in priključki HD so lahko združene s kontejnerskimi zapirali »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji max. 300 mm na max. možni širini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice kesona: - izdelane iz AL profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice in zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini od 500 do 820 mm za fiksiranje tovora s prečnimi teleskopskimi drogovi; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v bočnih stranicah v zadnjem delu KZ-TKVC vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa levo in 2 kosa desno); - zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), zgornji rob stranice dodatno zaščiten z AL pločevino; v zadnji stranici vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa); - prednja čelna stranica v višini do konstrukcije strehe KZ-TKVC; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji Fe ali AL stebri fiksni; - srednji steber oz. stebri Fe ali AL, na sredini bočnih stranic snemljivi; - stebri in obodni profil črni ali v modri barvi, RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in ponjava: - ogrodje strehe KZ-TKVC je izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej ali nazaj), PVC ali Fe pregibni elementi za vodenje ponjave, Fe prečnih nosilci ponjave uležajeni, vzdolžna Fe ali AL vodila, pomik možen s silo enega upravljalca; - streha KZ-TKVC je izdelana iz Fe ali AL stranskih vodilnih profilov, omogoča posamično odpiranje cerade bočnih strani ali skupaj s cerado strehe; - bočne stranice cerade se odpirajo proti sprednjemu ali zadnjemu delu KZ-TKVC; - bočne stranice ponjave se s pomočjo natezal fiksirajo na spodnji rob KZ-TKVC in deloma pokrivajo bočne stranice, zunanji vidni del stranic je v modri barvi, RAL 5017; - cerada je vgrajena po strehi ter čez bočne in zadnjo stranico KZ-TKVC; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 bočno ter streha v enaki barvi ali prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos), - cerada bočne zavese na levi in desni strani ter zadnja stran se zapenja spodaj na rob KZ-TKVC z zatezali; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora (palete z orodji in priključki HD ter standardnega ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter min. z ene bočne strani KZ-TKVC; - v kolikor je potrebna predhodna priprava KZ-TKVC za nalaganje večjega tovora npr. ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C, je dopusten čas predhodne priprave računano na eno osebo, maks. 1h; - omogočena mora biti prosta manipulacija HD pri nakladanju po celotni dolžini KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-TKVC |  |  |
|  | - teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora (3 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-TKVC morajo biti protikorozijsko zaščiteni in prav tako mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-TKVC dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-TKVC ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-TKVC ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-TKVC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-TKVC potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-TKVC, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-TKVC (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-TKVC in stabilnost vgrajene opreme v KZ-TKVC pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

2.4 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor – KZ-TIP-2.2 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor (v nadaljevanju: KZ-RT) je kot mobilni modul namenjen za prevoz različnega razsutega tovora (pesek, mulj, gramoz, komunalni odpadki idr. kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-RT |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-RT |  |  |
|  | KZ-RT v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-RT (16): - zunanja dolžina: maks. 5.300 mm; - zunanja višina: maks. 2.400 mm; - notranja koristna dolžina: 4.700 mm; - notranja koristna širina: min. 2.350 mm. Pri konstruiranju KZ-RT je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-RT na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in širina šasije izbranega STV skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) in nanj natovorjenega KZ-RT z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzija neto KZ-RT oz. koristni volumen: cca 20 - 25 m3; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-RT: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-RT z vgrajeno opremo: maks. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana iz jeklenih (Fe) cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in vgrajeni na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT je izdelan iz kvalitetne črne Fe pločevine kvalitete min. S355: - spodnji del do cca 1/3 višine KZ je iz min. 4 mm pločevine, - gornji del cca 2/3 višine KZ je iz min. 3 mm pločevine. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-RT je ojačana z debelostenskimi ojačitvenimi Fe profili na razmaku 600-700 mm. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgornji del oboda KZ-RT je ojačan z debelostenskim ojačitvenim Fe profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in bočne stene ter poden tvorijo zaprto konstrukcijo KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zadnja stranica KZ-RT je iz dvokrilnih vertikalno otečajenih vrat ojačanih z dodatnim varnostnim zapiralnim sistemom. Otečajenje vrat je z mazanjem. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgoraj je KZ-RT popolnoma odprt. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Celoten KZ-RT peskan in barvan v osnovni zaščitni barvi ter končno lakiran v RAL 5017, kompletno notranje in zunanje površine KZ-RT. Spodnji del KZ-RT je dodatno zaščiten s konzervacijskim premazom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-RT |  |  |
|  | Dostopna lestev na prednji levi strani KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Varovalna mreža, modra ali črna, nameščena na prednjem desnem delu KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-RT morajo biti protikorozijsko zaščiteni in prav tako mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-RT dobavitelj zagotovi, da je vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-RT ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-RT ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. Na zunanjih stenah KZ-RT so pritrdilna mesta za namestitev varovalne mreže čez zgornjo odprtino KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti in notranjosti KZ-RT je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-RT potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-RT, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-RT (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-RT in stabilnost vgrajene opreme v KZ-RT pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

2.5 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti – KZ-TIP-2.3 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.3

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti (v nadaljevanju: KZ-ZPO) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-ZPO |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-ZPO |  |  |
|  | KZ-ZPO v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-ZPO (16): - zunanja dolžina: od 5.000 do 5.300 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; Pri konstruiranju KZ-ZPO je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-ZPO na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in širina šasije izbranega STV skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) in nanj natovorjenega KZ-ZPO z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. |  |  |
|  | Nosilnost KZ-ZPO: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-ZPO z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana iz jeklenih cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-ZPO so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-ZPO je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline oz. AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-ZPO je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-OPP mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora biti tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO jev osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-ZPO (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne, ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1. in 2. boks (levo in desno) se odpirajo/zapirajo z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 3. boks z leve/desne ter zadnje strani se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1. in 2. boksa (z leve in desne strani) KZ-ZPO so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine; Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov KZ-ZPO. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na zgornji sprednji in zadnji strani KZ-ZPO so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlečljivih polic oz. sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC oz. AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« ali morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1850 mm (glede na opremo), nosilnosti 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečlive police oz. predali, izvlečljivi AL logistični vozički idr., morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Električna oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-ZPO in elektroinštalacije: Notranja osvetlitev KZ-ZPO: - vsak prostor za opremo v KZ-ZPO mora imeti vgrajene LED luči primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka); - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. bočnih stranic in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-ZPO: - v zgornji rob KZ-ZPO mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (4 x levo in 4 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-ZPO, IP65, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka); - na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-ZPO so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-ZPO se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na teleskopskih stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-ZPO izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-OPP, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - Na prednji steni KZ-ZPO je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-ZPO), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W in min. svetilnosti 15.000 lm po posameznem reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka), zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo ter ostale električne priključke 230/400V; - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr.; - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.); - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-ZPO - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos); - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa); - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata, - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih; - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-ZPO: V KZ-ZPO je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14658-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-ZPO (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-KZ-ZPO: - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230 V/400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; min. IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-ZPO, ko ta deluje v notranjosti KZ-ZPO; - vgradnja elektroagregata v KZ-ZPO na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3. | Oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | - V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-ZPO in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 1. in 2. boksu so spodaj nameščeni izvlečljivi AL logistični vozički s posameznimi skopi opreme. Nad njimi so fiksne ter izvlečljive police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 3. boksu je nameščena oprema in sredstva na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-ZPO, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-ZPO; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-ZPO, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjeni shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (levo/desno): - razdeljen na zgornji in spodnji del; - zgornji del boksa (polični del) je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v zabojih; - spodnji del boksa je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (2 kosa/boks - leva stran in 2 kosa/boks desna stran; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno in zadaj): - boks je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih in fiksnih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih, z glavnim dostopom z zadnje strani KZ-ZPO; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roletami do poda KZ-ZPO. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-ZPO morajo biti protikorozijsko zaščiteni in prav tako mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-ZPO z zaščitnim sredstvom proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-ZPO mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno prezračevanje kompletnega KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-ZPO, je treba izvesti tako, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-ZPO. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-ZPO oz. v same sestavne elemente KZ-ZPO (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ustrezno ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-ZPO dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-ZPO ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-ZPO ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-ZPO mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-ZPO je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-ZPO potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-ZPO, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-ZPO (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-ZPO in stabilnost vgrajene opreme v KZ-ZPO pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.3 (Excelova preglednica)

2.6 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav – KZ-TIP-2.4 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.4

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav (v nadaljevanju: KZ-OPP) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-OPP |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-OPP |  |  |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-OPP (16): - zunanja dolžina: od 5.000 do 5.300 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; Pri konstruiranju KZ-OPP je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-OPP na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in širina šasije izbranega STV skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) in nanj natovorjenega KZ-OPP z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-OPP: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-OPP z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana iz jeklenih cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-OPP so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-OPP je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline ali AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-ZPO je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-OPP mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora biti tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP je v osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje ter prostor za namestitev rezervoarja za vodo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-OPP (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne, ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1. boks (levo in desno) se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 2. in 3. boks (levo in desno) se odpirata/zapirata z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. 3. boks z zadnje strani se odpira/zapira z zadnjo stranico (vrati) KZ-OPP navzgor v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev. Vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1. boksa (z leve in desne strani) KZ-OPP so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine; Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na sprednji in zadnji strani KZ-OPP so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostori za opremo in namestitev opreme: Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL logističnih vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlekljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC ali AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« oz. morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne bočne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1850 mm (glede na opremo), nosilnosti cca 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečljivi podesti, izvlečljivi AL logistični vozički, morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervoar za vodo: - rezervoar za vodo kapacitete min. 2.500 l litrov se vgradi v KZ-OPP vzdolžno glede na smer vožnje; - izdelan in vgrajen mora biti tako, da ima KZ-OPP čim nižje težišče; - izdelan mora biti iz ojačenih poliestrskih smol oz. iz materialov primernih za prevoz pitne vode in zaščiten z AL pločevino po celotni višini; - opremljen mora biti s polnilnimi in izpustnimi priključki ter prečnimi pregradami oz. prekati, ki preprečujejo pljuskanje vode; - polnjenje rezervoarja za vodo mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico; en polnilni priključek je opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje rezervoarja po sistemu na »prosti pad«, drugi polnilni priključek ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda; oba priključka sta nameščena na primernem mestu pri gasilski prenosni črpalki spodaj zadaj ali bočno; - vstopna - inšpekcijska odprtina rezervoarja za vodo mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje; - zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran KZ-OPP (mimo podvozja, kardanske gredi in inštalaciji STV); - rezervoar za vodo je vezan na razvodni cevni sistem črpalk KZ-OPP; - vse povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema morajo biti iz nerjavečega materiala, - nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom; - izdelavo in vgradnjo rezervoarja za vodo v nadgradnjo KZ-OPP ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Električna oprema KZ-OPP |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-OPP in elektroinštalacije Notranja osvetlitev KZ-OPP: - vsak prostor za opremo v KZ-OPP mora imeti vgrajeno svojo LED luč primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka); - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. bočnih stranic oz. zadnjih vrat (tende) in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-OPP: - v zgornji rob KZ-OPP mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (4 x levo in 4 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-OPP, IP65, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka); - Na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-OPP so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-OPP se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-OPP izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-OPP, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - Na prednji steni KZ-OPP je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-OPP), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W, min. svetilnosti 15.000 lm po posamezne reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65m, EEI ≤ 0,17 (neusmerjena sijalka) oz. EEI ≤ 0,18 (usmerjena sijalka), zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo ter ostale električne priključke 230V/400V, - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr., - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.), - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-OPP - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V, 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos), - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa), - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata; - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih, - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-OPP: V KZ-OPP je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14658-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-OPP (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP : - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230V / 400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP, ko ta deluje v notranjosti KZ-OPP; - vgradnja elektroagregata v KZ-OPP na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3. | Oprema KZ-OPP |  |  |
|  | V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-OPP in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. V 2. in 3. boksu (bočno levo in desno) je shranjena oprema in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; V 2. in 3. boksu (vzdolžno v sredini) je prostor za vgradnjo rezervoarja za vodo; V 3. boksu (zadnja stran) je na izvlečljivi polici oz. saneh vgrajena prenosna gasilska črpalka ter nad njo oz. ob njej hitri cevni navijak, V 3. boksu (bočna leva ali desna stran) je izvlečljvi polici oz. saneh vgrajena visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul z visokotlačnim cevnim navijakom. Obe črpalki morata biti vgrajeni na način, da je omogočena enostavna demontaža in izvzem iz KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-OPP, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-OPP; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-OPP, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjena shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (bočno levo/desno): - namenjen je shranjevanju opreme in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno in zadaj): - namenjen je vgradnji prenosne gasilske prenosne črpalke in avtomatskega hitro-napadalnega tlačnega cevnega navijaka (zadnja stran); - namenjen je vgradnji visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega črpalnega modula z avtomatskim visokotlačnim hitro-napadalnim cevnim navijakom (bočno levo/desno); - namenjen je vgradnji pripadajočih cevnih armatur in razvodnega cevnega sistema obeh črpalk (bočno levo/desno in zadaj); - namenjen je shranjevanju opreme črpalk in drugih sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda (bočno levo/desno) KZ-OPP. - boks zadaj se odpira/zapira z zadnjo stranico KZ-OPP (vrati) v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev; vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico; Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Gasilska prenosna črpalka: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, zadnja stran) se vgradi prenosna gasilska črpalka (npr. Magirus Fire 1000 ali FOX S ali enakovredna), z nazivnim pretokom min. 750 l/min pri 10 bar, na izvlečljivih saneh oz. polici; - armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - gasilska črpalka mora biti vgrajena na izvlečljivih saneh oz. polici na način, da jo je možno na enostaven način demontirati in odstraniti iz KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo gasilske prenosne črpalke v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, leva/desna stran) se vgradi visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul (npr. Rosebbauer UHPS, z nazivnim pretokom 38 l/min pri 100 bar ali OERTZEN HDL 250, z nazivnim pretokom 23 l/min pri 250 bar ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami), z lastnim bencinskim motornim pogonom; - visokotlačni modul je vgrajen na izvlečjivih saneh oz. polici na način, da ga je možno na enostaven način demontirati iz KZ-OPP; - visokotlačni modul ima hitro-napadalni visokotlačni navijak z navijanjem cevi preko električnega pogona z min. 60 m cevjo DN 12 ali DN 16 mm, - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega modula v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Hitro-napadalni visokotlačni navijak za gasilsko prenosno črpalko: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi hitro napadalni visokotlačni navijak (1 kos); - navijak nameščen v 3. boksu (zadaj) nad ali ob gasilski prenosni črpalki mora biti opremljen s 60 m visokotlačne cevi, notranjega premera 25 mm in ročnikom (AWG ali Select Flow RB 99 NFPA ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami) in priključen na razvodni tlačni cevni sitem gasilske prenosne črpalke; - navijaki morajo biti izdelani iz korozijsko odpornega materiala; - gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka, zaključka navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka; - cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko H Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka H Storz 38 mm; - navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi; - električno navijanje (vsakega) navijaka mora biti omogočeno preko ročnega oz. nožnega stikala in mora imeti možnost tudi ročnega navijanja; - zavora (vsakega) navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro; - za lažje navijanje cevi morajo biti na vsakem navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami, tako da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in ki mora segati izven gabaritov nadgradnje; - pod vsakim navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi; - cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje; - dobavo in vgradnjo hitro-napadalnih visokotlačnih navijakov v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo s črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Cevne armature, priključki oziroma oprema (minimalna): - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi razvodni cevni sistem črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami (bočno levo/desno in zadaj); - vse povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema črpalk morajo biti iz nerjavečega materiala; - 1 sesalni priključek Storz A/110; - 2 x tlačni priključek Storz B/75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščen bočno levo ali bočno desno spodaj; - 5 x tlačni izliv Storz B/75 (2 x priključen na hitro napadalna navijaka gasilske prenosne črpalke in 1 x priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul); - 1 x tlačni izliv Storz B/52, kateri se zapira s krogličnim ventilom; - ventil za kroženje vode med gasilsko prenosno črpalko in visokotlačno črpalko oz. visokotlačnim modulom ter rezervoarjem za vodo; - sesalni cevni vod iz rezervoarja za vodo; - mehanska zaščita pred pregrevanjem; - možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo); - izdelavo in vgradnjo razvodnega cevnega sistema črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo z rezervoarjem za vodo in črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-OPP morajo biti protikorozijsko zaščiteni in prav tako mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-OPP z zaščitnim sredstvom proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-OPP mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno prezračevanje kompletnega KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-OPP, je treba izvesti tako, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-OPP. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-OPP oz. v same sestavne elemente KZ-OPP (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ustrezno ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-OPP dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-OPP ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradni prostori, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-OPP ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-OPP mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-OPP je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-OPP potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-OPP, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-OPP (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-OPP in stabilnost vgrajene opreme v KZ-OPP pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB2 - SKLOP 2_Tabela opreme KZ-TIP 2.4 (Excelova preglednica)

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 2:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | - načrt izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) s podrobnim tehničnim opisom, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HD, HKN, HDV) ter vse dimenzije, ki se nanašajo na zahtevane razpisne pogoje, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami, nakladalno višino HKN z nameščenim KZ-TIP 2.1 | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z nadgradnjami (HD, HKN, HDV), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV z in brez dodatne pregibne roke s prikazom nosilnosti HD, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV do maks. dosega z gabaritnimi dimenzijami delovne košare v stranskem pogledu, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - stabilnostni izračun HD v polnem krogu s prikazom faktorja stabilnosti in HKN v najbolj neugodni poziciji s prikazom faktorja stabilnosti s prosto nosilnostjo in maks. nosilnostjo HKN, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz (skica) kinematike HKN na STV pri odlaganju KZ-TIP 2.1 z dimenzijo najvišje točke KZ in kotom KZ pri odlaganju, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - predlog načrta ožičenja za energetski in ITK del menjalne nadgradnje KZ, | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno STV (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno HD s pripadajočo opremo in orodji, HKN in HDV (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo STV z nadgradnjami (HD, HKN in HDV), z vgrajeno ter pripadajočo opremo in orodji ter menjalnimi nadgradnjami KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno celotnega STV z nadgradnjami, z vgrajeno in pripadajočo opremo ter orodji. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 2. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) posameznega podtipa (STV - TIP-2.1 in STV - TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika, morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prvega (vzorčnega) izdelanega STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) posameznega podtipa (STV - TIP-2.1 in STV - TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega podtipa (KZ-TIP-2.1 do KZ-TIP-2.4), glede na tehnične zahteve naročnika, morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega podtipa (KZ-TIP-2.1 do KZ-TIP-2.4), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Potrdilo o skladnosti STV homologiranega tipa, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje STV v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opozorila na nevarnosti, - tehnični podatki vozila, - opis vozila in delovanje sistemov, - upravljanje vozila, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - vrsta in kvaliteta maziv in drugih tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti vozila za uporabo, - pogoji za izvajanje rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev, - seznam pooblaščenih servisov za tovorno vozilo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga za STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za upravljanje, vzdrževanje in uporabo HD, HKN in HDV v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opis, - upravljanje, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - tehnični podatki, - opozorila na nevarnosti, - vrsta in kvaliteta olj, masti in tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava za uporabo (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti opreme za uporabo, - podani termini za izvajanje rednih servisnih pregledov in njihov obseg, - garancijski list (lahko je sestavni del servisne knjižice), - navodila za uporabo opreme, - servisno knjižico (za opremo, ki podležejo rednim servisnim pregledom), - seznam pooblaščenih servisov za HD, HKN in HDV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Katalog nadomestnih delov z navedenimi kataloškimi številkami v ustreznem formatu za hitro pregledovanje (npr. Excel). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/11) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04)) - za HD, HKN, HDV in delovno košaro; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga HD, HKN in HDV v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Matična in kontrolna knjigo HD v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kontrolna knjiga HKN, HDV in delovne košare v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo in naprave oz. izjava o skladnosti z veljavnimi predpisi za STV z nadgradnjami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije za STV z nadgradnjami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente STV z nadgradnjami: - načrt izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) s podrobnim tehničnim opisom, - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HD, HKN, HDV) ter vse dimenzije, ki se nanašajo na zahtevane naročnika, - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami, nakladalno višino HKN z nameščenim KZ-TIP 1.1, - izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo, - izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z nadgradnjami (HD, HKN, HDV), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti, - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV z in brez dodatne pregibne roke s prikazom nosilnosti HD, - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV do maks. dosega z gabaritnimi dimenzijami delovne košare v stranskem pogledu, - prikaz (skica) kinematike HKN na STV pri odlaganju KZ-TIP 1.1 z dimenzijo najvišje točke KZ in kotom KZ pri odlaganju. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ, - načrt ožičenja za energetski in ITK del KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme v menjalnih nadgradnjah KZ, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Homologacijska dokumentacija. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |