REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB3

3.	SKLOP 3: PRIKLOPNE VISOKOZMOGLJIVE MOBILNE ČRPALNE ENOTE ZA PREČRPAVANJE VODE

3.1	Priklopna visokozmogljiva mobilna črpalna enota (centrifugalna) – VZMČE-TIP-2.1 (5 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – VZMČE-TIP-2.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Priklopna visokozmogljiva mobilna črpalna enota (centrifugalna) (v nadaljevanju: VZMČE-PC) je namenjena prečrpavanju velikih količin poplavnih voda ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih intervencijskih enot Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob poplavah ter prav tako preventivnemu prečrpavanju oz. zniževanju gladine vode v večjih zadrževalnikih vode, jezerih, gramoznicah ipd. ob napovedanih naglih naraščanjih gladine vode in možnostih nastopa poplav. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki VZMČE-PC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova VZMČE-PC |  |  |
|  | Enostavna robustna in zanesljiva konstrukcija VZMČE-PC za prečrpavanje velikih količin poplavne vode, lahko za vzdrževanje na terenu ter uporaba na različnih terenih (npr. Veneroni AT 50 ali enakovredna). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zmogljivost VZMČE-PC: od 250 l/s do 750 l/s oz. od 900 m3/h do 2.700 m3/h; H = od 10 do 2,5 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Višina/globina črpanja z nabrežine: min. H = 3 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Omogočati mora zelo enostavno »tritočkovno« priključitev na traktorje ter prav tako na delovna vozila MB Unimog oz. primerljive delovne stroje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pogon VZMČE-PC s pomočjo standardnega kardanskega priključka (gredi) traktorja oz. MB Unimoga oz. primerljivega delovnega stroja (potrebna maks. pogonska moč P = 88 kW, min. 540 vrt./min). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dolžina delovnega kraka VZMČE-PC (celotna): cca L = 6 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Delovna tlačna cev VZMČE-PC: cca L = 5 m, 500 mm, hidravlično obračanje za 360, hidravlični nagib oz. elevacija. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Masa VZMČE-PV: maks. 1.200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Oprema VZMČE-PC |  |  |
|  | PVC ploščata tlačna cev 530 mm, skupne dolžine min. 100 m (segmenti dolžine D 530/10 m ali D 530/25 m), v kompletu s spojnimi elementi tlačne cevi in zateznimi spojkami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Difuzor PVC ploščate tlačne cevi 530 mm za razbijanje izstopnega curka vode (1 kos). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Avtomatski odzračevalni ventil 2˝ (1 kos). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Hidravlična inštalacija s hitrimi spojkami za priklop na hidravlično inštalacijo traktorja oz. MB Unimoga oz. primerljivega delovnega stroja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podporne noge na priključnem delu VZMČE-PC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Standardni kardanski priključek (gred) v dolžini ustrezni za priključitev VZMČE-PC na traktor oz. MB Unimog oz. primerljiv delovni stroj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Barva zunanjosti VZMČE-PC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | VZMČE-PC mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavnim homologacijskim predpisom in slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov. Končno grafično podobo VZMČE-PC potrdi naročnik pred končno izvedbo VZMČE-PC, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

3.2 Priklopna visokozmogljiva mobilna črpalna enota (vijačna) – VZMČE-TIP-2.2 (5 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – VZMČE-TIP-2.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Priklopna visokozmogljiva mobilne črpalna enota (vijačna) (v nadaljevanju: VZMČE-PV) je namenjena prečrpavanju velikih količin poplavnih voda ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih intervencijskih enot Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob poplavah ter prav tako preventivnemu prečrpavanju oz. zniževanju gladine vode v večjih zadrževalnikih vode, jezerih, gramoznicah ipd. ob napovedanih naglih naraščanjih gladine vode in možnostih nastopa poplav. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki VZMČE-PV |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova VZMČE-PV |  |  |
|  | Enostavna robustna in zanesljiva konstrukcija VZMČE-PV za prečrpavanje velikih količin poplavne vode, lahko za vzdrževanje na terenu ter uporaba na različnih terenih (npr. Veneroni ET 50 ali enakovredna). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zmogljivost VZMČE-PV: od 600 l/s do 1.000 l/s oz. od 2.120 m3/h do 3.600 m3/h; H = od 5,8 do 2,2 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Višina/globina črpanja z nabrežine: min. H = 3 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Omogočati mora zelo enostavno »tritočkovno« priključitev na traktorje ter prav tako na delovna vozila MB Unimog oz. primerljive delovne stroje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pogon VZMČE-PV s pomočjo standardnega kardanskega priključka (gredi) traktorja oz. MB Unimoga oz. primerljivega delovnega stroja (potrebna maks. pogonska moč P = 58 kW, min. 750 vrt./min). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dolžina delovnega kraka VZMČE-PV (celotna): cca L = 5,3 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Delovna tlačna cev VZMČE-PV: cca L = 3,4 m, 500 mm, hidravlično obračanje za 360, hidravlični nagib oz. elevacija. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Masa VZMČE-PV: maks. 1.200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Oprema VZMČE-PV |  |  |
|  | PVC ploščata tlačna cev 530 mm, skupne dolžine min. 100 m (segmenti dolžine D 530/10 m ali D 530/25 m), v kompletu s spojnimi elementi tlačne cevi in zateznimi spojkami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Difuzor PVC ploščate tlačne cevi 530 mm za razbijanje izstopnega curka vode (1 kos). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Avtomatski odzračevalni ventil 2˝ (1 kos). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Hidravlična inštalacija s hitrimi spojkami za priklop na hidravlično inštalacijo traktorja oz. Unimoga oz. primerljivega delovnega stroja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podporne noge na priključnem delu VZMČE-PV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Standardni kardanski priključek (gred) v dolžini ustrezni za priključitev VZMČE-PV na traktor oz. MB Unimog oz. primerljiv delovni stroj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Barva zunanjosti VZMČE-PV je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | VZMČE-PV mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavnim homologacijskim predpisom in slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov. Končno grafično podobo KZ-LOG potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-LOG, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 3:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Obvezno predložiti: - skico oz. sliko izvedbe VZMČE z dimenzijami, - tehnične karakteristike in diagram zmogljivosti VZMČE, - tehnični opis VZMČE. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene VZMČE (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo VZMČE. Program mora biti vključen v nabavno ceno VZMČE. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje VZMČE v slovenskem jeziku. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija VZMČE s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski list z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Katalog nadomestnih delov z navedenimi kataloškimi številkami v ustreznem formatu za hitro pregledovanje (npr. Excel). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za VZMČE oz. izjava o skladnosti VZMČE z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |