Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - sklop 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema

Oznaka javnega naročila: 302/39 - RIUM52-FKKT 03 - 2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

Sklop 2: Sistem za mikrovalovni razklop

|  |  | OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število sistemov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 2. | 1 sistem | Sistem za mikrovalovni razklop |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 sistem | Sistem za mikrovalovni razklop Osnovne zahteve - Sistem za mikrovalovni razklop (50 Hz, 1000 W mikrovalovne moči) manjših dimenzij – volumen do 8 L in masa do 30 kg. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogoča avtomatsko detekcijo vsake posodice, v kateri poteka razklop in monitoring rotorja ter preprečuje lokalno pregrevanje. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogoča avtomatsko hlajenje posodic ob koncu razklopa. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogoča obratovanje pri 250 °C in 20 bar. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Sistem ima lahek rotor iz enega bloka aluminija in 12 posodic za razklop. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Posodice za razklop se ročno odpirajo, imajo pripomoček za odpiranje posodic z vzvodom (angl. handling tool), sestavljene so iz treh delov in imajo zunanji rebrast obod za hitrejše hlajenje. Omogočajo varnostni sistem za nižanje tlaka v primeru prevelikega porasta tlaka vsebine posodic ob poteku reakcije. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Aparatura ima IR senzor za temperaturo in IR kalibrator. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Rezervna folija IR senzorja. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Zaslon za prikaz grafičnega poteka razklopa. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 2 vhoda za USB za prenos podatkov. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanja dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštalirane opreme za mikrovalovni razklop na mestu inštalacije v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
| 2.2 |  | Garancija za aparat mora biti vsaj 36 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |
| 2.3 |  | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor) Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in izobraževanje iz postavke 2.1, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavke 2.1 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja).