Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za nadzor in spremljanje proizvodnje

Ime sklopa: SKLOP 2: Sistem strojnega vida

Oznaka javnega naročila: 302/11 – RIUM33-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava opreme za nadzor in spremljanje proizvodnje« za SKLOP 2: Sistem strojnega vida in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 2.1 | 1 | Industrijski računalnik: |  |  |
|  |  | - OS: Linux RT - Procesor: Intel Core i7; 3,1 GHz ali boljši - Spomin RAM: vsaj 8 GB - Disk: vsaj 32 GB SSD - Reprogramabilni FPGA vmesnik - Mrežni porti: 4x POE, 10, 100, 1000 Mbps - Vsaj 2x USB 3.0 port - Vsaj 1x USB 2.0 port - Vsaj 2x DisplayPort - Vsaj 1x RS-485/422/232 Serial Port - Vsaj 8x Digital TTL Inputs/Outputs - Vsaj 8x Digital Isolated Inputs - Vsaj 8x Digital Isolated Outputs - polno programirljiv z LabVIEW programskim okoljem | DA NE |  |
| 2.2 | 1 | Industrijska linijska kamera: |  |  |
|  |  | - Tip kamere: linijska - Resolucija: vsaj 2048 px x 1 px - Hitrost vzorčenja: vsaj 51 kHz - Komunikacija: GigE - Velikost senzorja: 14,3 mm - Tip senzorja: CMOS - Možnost namestitve C-mount leče | DA NE |  |
| 2.3 | 1 | Telecentrična leča: |  |  |
|  |  | - Tip leče: telecentrična - Povečava: vsaj x 0,137 - Velikost vidnega polja: vsaj 102 mm - Delovna razdalje: 278,6 mm - Način pritrditve: C-mount | DA NE |  |
| 2.4 | 1 | Osvetlitev: |  |  |
|  |  | - Tip osvetlitve: LED koaksialna osvetlitev - Način osvetlitve: preko zrcala pod kotom 45° - Osvetljeno polje: vsaj 100 mm x 100 mm - Barva osvetlitve: bela - Maksimalno napajanje: 36 V, 781 mA - Priključitev: napajalni kabel dolžine vsaj 3 m | DA NE |  |
| 2.5 | 1 | Ostale zahteve |  |  |
|  |  | Dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme: - 140 dni. Garancijsko obdobje: - 12 mesecev. Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: - 5 delovnih dni. Rok odprave napake od prijave napake: - 8 tednov. | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.