Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za nadzor in spremljanje proizvodnje

Ime sklopa: SKLOP 3: Kibernetsko fizični proizvodni sistem za i4.0

Oznaka javnega naročila: 302/11 – RIUM33-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za nadzor in spremljanje proizvodnje« za SKLOP 3: Kibernetsko fizični proizvodni sistem za i4.0 in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| Kibernetsko-fizikalni proizvodni sistem za I4.0 mora izpolnjevati: |  |  |  |  |
| 3.1 | 1 | Minimalne tehnične zahteve: - Zasnova sistema je modularna in prilagodljiva različnemu poteku proizvodnega procesa. - Omogoča namestitev v laboratorijskem prostoru ali učilnici. - Omogoča priklop na običajno električno omrežje 230V ali 400V. - Zajema uporabo različnih pogonskih konceptov (vsaj elektromehanski ter elektropnevmatični). - Pnevmatične komponente delujejo z obratovalnim tlakom 6 bar. - Posamezne enote so medsebojno smiselno in funkcionalno povezljive. - Posamezne enote morajo biti izdelane kot samostojna enota koleščkih, primerna za premikanje in smiselno kombiniranje z drugimi moduli. Po postavitvi morajo biti moduli med seboj enostavno povezljivi v fiksno postavitev. - Vsaka enota mora imeti enostaven priklop na potrebno vrsto energije. - Celotni sklop mora biti energetsko samooskrben (npr. vključujoč primeren kompresor zraka). - Glasnost kompresorja mora biti primerna za uporabo v prostorih laboratorija oz. v učilnici - nižja od 60 dB(A). - Celoten sistem mora vsebovati ustrezno krmiljenje z uporabo sodobnega industrijskega krmilnika, vključujoč z HMI napravo (Human Machine Interface – vmesnik človek-stroj) istega proizvajalca kot krmilnik. - Krmilnik mora biti integriran v modul paletnega transportnega sistema in biti nameščen na njegovi sprednji strani nadzorne plošče. - Sistem oz. HMI mora vsebovati zaslon na dotik velikosti vsaj 7,0 palcev in z ločljivostjo vsaj 800 x 480 slikovnih pik. - Sistem mora vsebovati ustrezno programsko opremo za programiranje krmilnika in HMI. - Sistem mora vsebovati sodoben način komunikacije - Fieldbus tehnologija. - Sistem mora vsebovati RFID tehnologijo za sledenje proizvodnemu procesu. - Sistem omogoča upravljanje z oddaljenega mesta. - Sistem omogoča spremljanje nadzora in procesa iz oddaljenega mesta ter vizualizacijo stanj. - Posamezne enote ali moduli morajo imeti priloženo ustrezno dokumentacijo z razdelanimi primeri uporabe, ki zagotavljajo izhodišča za nadaljnje raziskovalno delo. - Sistem mora omogočati razširitev z možnostjo dodajanja naslednjih tehnologij: robotske montažne celice, CNC obdelovalne celice in implementacije mobilne robotike. | DA NE |  |
| Kibernetsko-fizikalni proizvodni sistem za I4.0 mora vsebovati vsaj naslednje delovne postaje/module: |  |  |  |  |
| 3.2 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Stiskalnica: |  |  |
|  |  | - Temelji na uporabi pnevmatične stiskalnice - Omogoča avtomatiziran proces stiskanja. surovcev, ki prispejo po transportnem traku. - Imeti mora min. 1 x ventilski otok. - Imeti mora min. 1 x signalni vmesnik. - Delovati mora z obratovalnim tlakom 6 bar. | DA NE |  |
| 3.3 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Vrtanje: |  |  |
|  |  | - Imeti mora sposobnost vrtanja dveh (ali več lukenj) hkrati. - Imeti mora min. 1 x pnevmatično linearno os Z z min. 30 mm pomika. - Imeti mora min. 1 x pnevmatično linearno os X z min. 80 mm pomika. - Imeti mora min. 1 x ventilski otok. - Imeti mora min. 1x vrtalno vreteno in min. dvojno vrtalno glavo. - Ima možnost spletnega vmesnika. - Delovati mora z obratovalnim tlakom 6 bar. | DA NE |  |
| 3.4 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Ročna montaža: |  |  |
|  |  | - Imeti mora modul ‘Pick-by-Light’ za operacije ročne montaže. - Imeti mora min. 5 polic za min. 5 različnih delov. - Vsaka polica je opremljena s signalno lučko in senzorjem za preverjanje montaže. - Senzorji morajo biti sposobni nadzorovarti ali delavec izbere pravilno polico/del. | DA NE |  |
| 3.5 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Zalogovnik: |  |  |
|  |  | - Zalogovnik mora biti povezljiv s transportno progo. - Vključuje senzor za zaznavanje prisotnosti obdelovancev. - Mora omogočati shranjevanje min. 5 obdelovancev. - Imeti mora min. 1 x pnevmatični ločevalnik dovajanja. - Imeti mora min. 1 x ventilski otok. - Imeti mora min. 1 x signalni vmesnik. - Delovati mora z obratovalnim tlakom 6 bar. | DA NE |  |
| 3.6 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Oddajanje obdelovanca: |  |  |
|  |  | - Imeti mora min. 1 x dvo-osni strežni modul. - Imeti mora min. 1 x pnevmatsko prijemalo. - Imeti mora min. 2 x valjčna drča. - Imeti mora min. 1 x ventilski otok. - Imeti mora min. 1 x signalni vmesnik. - Delovati mora z obratovalnim tlakom 6 bar. | DA NE |  |
| 3.7 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Merjenje: |  |  |
|  |  | - Imeti mora min. 2 x optični merilnik razdalje z merilnim območjem vsaj 20 – 60 mm (ali večjim) ter natančnostjo merjenja vsaj 0,3 mm ali boljšo. - Optični merilnik mora imeti analogni signal 0 – 10 V. - Imeti mora min. 1 x stojalo za meritve. - Imeti mora min. 1 x signalni stolp (z min. 3 barve). - Imeti mora min. 1 x signalni vmesnik. | DA NE |  |
| 3.8 | 1 | Delovna proizvodna postaja/modul: Označevanje: |  |  |
|  |  | - Omogočati mora samodejni nanos samolepilnih etiket na obdelovanec. - Omogočati mora tisk etiket neposredno pred nanosom na obdelovanec. - Omogočati mora nanos etiket na obdelovance uporabljene v celotnem sistemu. - Imeti mora min. 1 x strežno napravo z vakuumskim prijemalom. - Imeti mora min. 1 x senzor vakuuma. - Imeti mora 1 x signalni vmesnik. | DA NE |  |
| Paletni transportni sistem med posameznimi delovnimi postajami: |  |  |  |  |
| 3.9 | 1 | - Pogon transportnega sistema mora biti elektromotorni. - Imeti mora osnovni okvir izdelan iz aluminijastih profilov. - Transportni sistem mora vsebovati tudi transportne vozičke ali palete za obdelovance, ki jih transportiramo. - Transportni sistemi mora povezovati vse uporabljene delovne proizvodne postaje - Imeti mora širino transportnega sistema min. 60 mm. - Imeti mora dolžino transportnega sistema min. 600 mm. - Imeti mora transportni trak iz enojnega pasa. - Imeti mora min. 1x enota za zaustavitev palete s senzorjem za končni položaj. - Vsebovati mora min. 3x induktivni senzor za BCD (Binary Coded Decimal) kodo palete. - Imeti mora min. 1 x integrirana centralna procesna enota (CPE) – krmilnik. - CPE naj ima minimalno: - 20x digitalni vhod 24 V DC - 20x digitalni izhod 24 V DC - 4x analogni vhod - 2x analogni izhod - IO-link strežnik (Master) - Obratovalna napetost mora biti 24 V DC | DA NE |  |
| Programska oprema za virtualno načrtovanje in simulacijo ter vizualizacijo delovanja posameznih modulov in celotnega sistema: |  |  |  |  |
| 3.10 | 1 | - Sistemski programski paket mora vsebovati sistem MES (Manufacturing Exeecution System) za upravljanje in nadzor proizvodnje s komunikacijo s PLK-ji neposredno preko odprtih komunikacijskih vmesnikov za min. 6 uporabnikov. - Programski paket mora vsebovati programsko opremo za usposabljanje/raziskovanje v virtualnem okolju za min. 6 uporabnikov. | DA NE |  |
| Dodatni pogoji: |  |  |  |  |
| 3.11 | 1 | - Oprema mora biti dostavljena v prostore na naslov naročnika. - Oprema mora biti sestavljena in dana v uporabo s strani dobavitelja opreme, ter prikazano delovanje posameznega modula in celotnega sistema na mestu uporabe opreme. - Dobavitelj mora izvesti sestavljanje kot tudi mehanski in električni priklop posameznih modulov, posamezne module pa sestaviti v delujočo celoto. - Dobavitelj mora konfigurirati krmilnike in vanje prenesti vse krmilne programe, ter preveriti delovanje posameznih modulov in celotnega sistema na mestu vgradnje. - Dobavitelj opreme mora zagotavljati: instalacijo in zagon/komisioniranje ter osnovno usposabljanje v trajanju 3 dni/ 24 ur, za vsaj 4 udeležence na sedežu naročnika. Omenjeno je sestavni del cene. - Dobavitelj mora skupaj z opremo dobaviti in uporabniku izročiti celotno pripadajočo dokumentacijo, katera mora odgovarja realnemu stanju vgrajenih in dobavljenih komponent; prav tako morajo biti priloženi osnovni, izhodiščni primeri izvedeni z določenim modulom. Dokumentacija mora razen tehničnih podatkov in navodil o delovanju vsebovati tudi splošna varnostna navodila in navodila za varno delo s posamezno komponento na modulih kot sklopa kot celote. Moduli morajo biti v ta namen opremljeni z varnostno opremo. Prav tako morajo biti priloženi napotki po ponovnem vzpostavljanju varnega delovanja posameznega modula in celotnega sistema, v primeru, da je bil pred tem sistem prisilno zaustavljen. - V primeru električne energije mora dobavitelj zagotavljati enostaven priklop posameznega modula na električno omrežje, v primeru potrebe po stisnjenem zraku priklop na lastno pnevmatično omrežje vključujoč kompresor ustrezne kapacitete, upoštevajoč glasnost kompresorja in količino stisnjenega zraka. | DA NE |  |
| Ostale zahteve: |  |  |  |  |
| 3.12 | 1 | Dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme: - 120 dni. Garancijsko obdobje: - 24 mesecev. Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: - 5 delovnih dni. Rok odprave napake od prijave napake: - 60 dni. | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.