RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO Z NAZIVOM:

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega naročila.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Dobava gasilskega vozila GVC-1. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC-1,  skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča). Podvozje, izdelana nadgradnja vozila in oprema, dobavljena s strani ponudnika, mora biti nova in nerabljena.

- NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja fco naročnik. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

- Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oziroma del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

- Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

- VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

- izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;

- izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;

- izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

- tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno podvozje in nadgradnjo ter vgrajeno opremo in tehnične rešitve zahtevanega  vozila;

- potrdila BON in dokazila o razpolaganju z zahtevani standardi;

- izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

- izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;

- izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v  prilogi 7);

- izpolnjena in podpisana obrazca Izjav v prilogah 8a in 8b;

- prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike podvozja in nadgradnje;

- druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo vsebino predložene ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po  vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške, ipd.).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

- DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 3.1.2022 do 10. ure.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 10.1.2022 do 13. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.1.2022 se bo začelo ob 13.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

- DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

- POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kršitvijo poklicnih pravil ali nasprotjem interesov:

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- če se izkaže, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr. obračunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava, lahko predloži tudi potrdilo FURS.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava ter predložitvijo obrazca BON ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. (Potrdilo oziroma izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

7. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora biti nova in v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj pet istovrstnih vozil klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

-      posadko 1+5 ali več,

-      podaljšano kabino v sklopu nadgradnje,

-      rezervoar za vodo prostornine vsaj 2.400 l,

-      vgrajeno črpalko s pretokom najmanj 3.000 l/min pri 10 bar,

-      svetlobni stolp,

-      elektroagregat moči vsaj 9kVA

Za predložene reference je moral ponudnik prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oziroma (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil, če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati  vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti jasno razvidno tudi ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 30.6.2023.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo v območju Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti točen naslov pooblaščenega servisa za nadgradnjo.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

13. Izvajalec nadgradnje mora razpolagati z veljavnima standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov), ki dokazujejo razpolaganje z zahtevanimi standardi.

- MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO

NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

- Ponujena cena v EUR z DDV

(max. 75 točk)

Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 75

- Tehnične lastnosti vozila

(max.  12 točk)

Ponudnik za vsako izmed sledečih tehničnih lastnosti ponujenega vozila prejme 4 dodatne točke:

- Izdelava nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem

- Ponudnik nudi tudi mobilni servis na naslovu naročnika

- Ponudnik pri izdelavi vozila uporabi proizvode istega proizvajalca za naslednje komponente:  nadgradnja,  vgradna črpalka, rolete, hitronapadalna naprava – navijak.

- Oddaljenost pooblaščenega servisa za vozilo od sedeža naročnika

(najvišje možno število točk: 4 točke)

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za izdelano vozilo, bo prejel 4 točke.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

T= On/O x 4

T..... št. točk posameznega ponudnika

On ....... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O........ oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo vozila na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis vozila na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

- Garancija na podvozje vozila (največ 4 točke)

Garancija 24 mesecev na vozilo in nadgradnjo je pogoj. Ponudnik lahko pridobi dodatne točke, če nudi daljši garancijski rok na podvozje vozila in njegove pogonske sklope:

- Garancija 36 mesecev	2 točki

- Garancija 48 mesecev	4 točke

- Reference GZS (5 točk)

Ponudnik prejme dodatnih 5 točk, če je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb izdelal vsaj tri vozila GVC skladno s standardom DIN in tipizacijo GZS ter zanje prejel pozitivno mnenje tehnične komisije GZS.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati  vozilo iz boka,  ter ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri.

V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru podaljšanja roka za izvedbo naročila, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo in opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca:  11    16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD Trata

Primož Skledar

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika

- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev

- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci

- priloga 2: obrazec Predračun

- priloga 3: obrazec Izjava

- priloga 4: Tehnične specifikacije

- priloga 5: vzorec pogodbe

- priloga 6: obrazec Reference

- priloga 7: izjava o izročitvi menic

- Prilogi 8a in 8b: Izjava o lastniških deležih in Izjava po 35. členu ZIntPK

- Priloga 9: Obrazec za izdajo mnenja o podvozju

- Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

- Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Ponudbo oddajamo:

(označiti z X)

☐  Samostojno

☐  Skupno ponudbo

☐  S podizvajalci

- SKUPNA PONUDBA

- (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi).

Pri javnem naročilu z oznako       sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

______________

______________

______________

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _______________________________

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

- POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

| Kraj: Datum: |  | Podpisnik: Podpis: |
| --- | --- | --- |

- Priloga 1a

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRATA) ne bomo nastopali s podizvajalcem.

PONUDNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

- Priloga 1b

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRATA)  v     % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s      (število) podizvajalci, in sicer:

1. ____

2. ____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel

(predmet, količina v %, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

-

-

- Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

- Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).

- Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUDNIK:					                  PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)                                      (žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:                                                                            Kraj in datum:

- Priloga 2

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- PREDRAČUN ŠT.____

1. Cena

|  | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
| Dobava gasilskega vozila GVC-1 brez DDV |  |
| Vrednost DDV |  |
| Dobava gasilskega vozila GVC-1 z DDV |  |

2. Ponujeno vozilo vsebuje (ustrezno obkrožiti):

- Izdelava nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem

- Ponudnik nudi tudi mobilni servis na naslovu naročnika

(Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi slike mobilne delavnice)

- Ponudnik pri izdelavi vozila uporabi proizvode istega proizvajalca za naslednje komponente:  nadgradnja,  vgradna črpalka, rolete, hitronapadalna naprava – navijak.

3. Nudimo podaljšani garancijski rok na vozilo in njegove pogonske sklope: _____ mesecev

4.Naslov pooblaščenega servisa za izdelano vozilo:______________________________________

5. Referenčna izdelana vozila po tipizaciji GZS: ___________________________

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

- Priloga 3

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

- Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

- Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

- Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).

- Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

- Ponujeno gasilsko vozilo in oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano s pogojem št. 10.

- Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.

- Vozilo bo dobavljeno najkasneje 30.1.2023.

- S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na 	____________, dne _________________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRATA) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: ____________________________________________

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _________________________________________________

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. ___________________________________

V/na ________________, dne __________

Ime in priimek pooblaščene osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe ________________________________ _______________________ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRATA) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščene za zastopanje: (obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)

EMŠO (obvezen podatek):_________________________________________

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:______________________________________________

KRAJ ROJSTVA:________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:______________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:_____________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)______________________________________________________

(poštna številka in pošta)_____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:_______________________________________________

V/na ________________, dne __________

Podpis:                                          ______________________________________________

Tehnične zahteve       							                  PRILOGA 4

1. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: do 7.500 mm

- širina: do 2.500 mm

- višina: do 3.400 mm

- skupna teža: do 16.000 kg (s posadko 6 gasilcev)

2. PODVOZJE

Podvozje: moč motorja 235 kW (320 KM), predvideno medosje cca 3900 mm, dovoljena skupna masa 17.000 kg, rezervoar goriva cca 130 l. robotizirani avtomatski menjalnik za intervencijska vozila

(predvidoma MAN TGM 18.320 4X4 BB CH ali enakovredno)

Barvanje: kabina rdeča, odbijači antracit siva RAL 7016, kolesni obroči srebrni;

Šasija

Razred šasije, lahka/srednja

Ciljna država Slovenija (SI)

Tonaža 18 t

Osnovna zasnova vozila, vsestranska

Izvedba, visoka

Vrsta vozila – vozilo s kesonom in šasijo (LK)

Vozila s krmilom na levi strani

Promet po desni

Dokumentacija vozila v slovenščini

Napisi v angleščini

Lega kabine 480 mm (razdalja od spodnjega roba okvirja do tal kabine)

Odobritev

Dovoljenje za vozilo, razreda N3G

Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 110 km/h, regulacija motorja

Največji dovoljen prag hrupa za vozilo, 82 dB v skladu z UN/ECE-R 51.02

Dokumenti

Dokumentacija za mednarodno registracijo

Posebno potrdilo za uporabo težkih/komunalnih vozil

Področje uporabe / transportne naloge

Izvedba vozila za uporabo v javne namene

Gasilci/intervencijska vozila

Povišanje nosilnosti pri regijskem dodatku (med drugim pnevmatike do 10 %)

Temperaturno območje za uporabo vozila, toplo podnebje

Gonilo preme za splošno uporabo

Oljno korito za sposobnost vzpenjanja, do 60 %

Vodoravne in navpične obremenitve

Dovoljena skupna vertikalna obremenitev 18.000 kg

18.600 kg dovoljene skupne vertikalne obremenitve

7.500 kg dovoljene obremenitve na sprednji premi

7.500 kg dovoljene obremenitve na sprednji premi

11.500 kg dovoljene obremenitve na zadnji premi

11.500kg dovoljene obremenitve na zadnji premi

Šasija

Šasija vozila (medosna razdalja, previs ...)

Glavna medosna razdalja 3900 mm

Previs okvirja zadaj 1925 mm

Širina vzdolžnega nosilca glavnega okvirja 8 mm

Zadek vozila, konec okvirja vodoravno

Izpušni sistem, vsesavanje zraka

Glušnik izpušnih plinov, stranski, desno, pomaknjen nazaj

Izpušna cev, prečno, levo

Vsesavanje zraka, za kabino, nad menjalnikom

Omarica za akumulator, akumulatorji, alternator

2 akumulatorja, 12 V, 180 Ah, brez vzdrževanja

Alternator, trifazni tok 28 V, 120 A, 3360 W

Srednje velika omarica za akumulatorje, za 2 akumulatorja

Omarice za akumulator, na levi

Glavno stikalo akumulatorja, mehansko

Varnostni avtomat

Podaljšek za kabel akumulatorja, 6 m

Rezervoarji in vodi za gorivo

100-l prostornina rezervoarja za gorivo, za kabino

Rezervoar za gorivo za kabino, plastičen

Rezervoar za gorivo, za kabino, na ogrodju, provizorično vgrajen

35-l prostornina posode za AdBlue, na desni strani

Posoda za AdBlue, na desni, iz plastike

Zapiralo rezervoarja za gorivo, z zaklepanjem, za sistem sočasnega zapiranja

Pokrov posode za AdBlue, z zaklepom

Nadomestni rezervoar za gorivo, začasno pritrjen

Priklopni deli okrova

Zaključni prečni nosilec, z razporeditvijo izvrtin 83 x 56 mm

Brez zadnjega ščitnika podvozja

Pnevmatske zavore, tvorjenje stisnjenega zraka, zavorni sistem

Kompresor za zrak, 1 valj, 352 ccm

Sušilnik zraka, ogrevan

Priprava stisnjenega zraka, pnevmatsko krmiljena

Posoda za stisnjeni zrak, jeklo

Naprava za hiter zagon za posebna vozila

Elektronski zavorni sistem EBS

Sistem proti blokiranju koles (ABS), terenska vožnja, z dodatno terensko logiko

Asistent za polno zaviranje

Visokozmogljiva motorna zavora

Bobnaste zavore na sprednji premi

Bobnaste zavore na zadnji premi

Upravljanje parkirne zavore na armaturni plošči, elektronska parkirna zavora

Zapora pred nehotenim premikanjem

Svetila in zvočni signali na šasiji (zadnje luči ...)

Zadnje luči, LED

Signal zavore v sili, vklop opozorilnih smernikov, samodejno

Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi

Preizkus delovanja luči

Brez bočnih označevalnih luči

Motor, hladilnik motorja

Brez funkcijskih parametrov za predpripravo za zaznavanje kakovosti goriva

Dizelski motor 235 kW (320 KM) moči, 1250 Nm navora, Euro 5

Filter goriva, ogrevan, za goriva do razreda čistosti 21

Predfilter goriva, z separatorjem olja/vode, električno ogrevan

Brez zmanjševanja navora

Filter suhega zraka na motorju, z varnostnim vložkom

Odzračevanje, ohišje ročične gredi, zaprto

Zvočna izolacija kabine – motor

Krm. ventilatorja za zač. hlajenja pri nizki temp. hladilne tekočine (npr. uporaba pri visokih

temperaturah)

Hladilnik motorja, običajna dolžina

Zaščita hladilnika, spodaj

Palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju

Sredstvo za zaščito pred zmrzaljo in korozijo, do -32 °C

Žarilna zagonska naprava

Menjalnik, sklopka

Menjalnik za običajen potisni delež med vožnjo vsaj 12 stopenjski

Upravljanje menjalnika z vzvodom krmilnega droga, ročno (izbira DNR, izbira

strategije prestavljanja)

Razdelilno gonilo s prestavo za cestno in terensko vožnjo

Elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika

Enokolutna sklopka, 395 mm, suha

Program vožnje za teren

Program vožnje za intervencijsko vožnjo

Program vožnje za manevriranje (počasna vožnja)

Platišča, pnevmatike

Zahtevani indeks hitrosti pnevmatik K

Pnevmatike sprednje preme (izbirno) 385/65R22,5 krmiljenje S + G TL (160 K)

Vrsta platišča na sprednji premi, jekleno, enodelno

Velikost platišč na sprednji premi, 10 lukenj 11,75 x 22,5

Prekrivni obroč za matico na sprednji premi

Pnevmatike zadnje preme (izbirno) 315/80R22,5 pogon S + G TL (154/150 K)

Vrsta platišča na zadnji premi, jekleno, enodelno

Velikost platišč na zadnji premi, 10 lukenj 9,00 x 22,5

Lakiranje vrhnjega sloja platišč, jeklenih, barve bela aluminij

Preme

4x4

Posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico

Sprednja prema, 9000 kg, zunanja planetna prema brez pogona, vodoravna, krmiljenja, ni

dvižna

Sprednja prema kot zunanja planetna prema, gnana, z možnostjo vklopa

Blatnik na sprednji premi

Zadnja prema, 13.000 kg, zunanja planetna prema brez pogona, vodoravna, nekrmiljena, ni

dvižna

Dvojne pnevmatike na zadnji premi

Nadomestni blatnik na zadnji premi

Osno prestavno razmerje, i = 4,83

Blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem

Blokade diferencialov pogonskih sprednjih prem

Opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme

Razširitev blatnika

Vodila preme in vzmetenje

Vrsta vzmetenja – listnato/listnato (BB) na sprednjih premah in gnanih zadnjih premah

Listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično, 2-lista, jekleno

Listno vzmetenje na zadnji premi, parabolično, 4 list, jekleno

Nosilnost vzmeti na sprednji premi 7500 kg

Nosilnost vzmeti na zadnji premi 11.500 kg

Amortizer sprednje preme za visoko težišče

Amortizer zadnje preme za visoko težišče

Stabilizator sprednje preme

Stabilizator, na zadnji premi, za visoko težišče

Kabina in zunanjost kabine

Kabina: kompaktna (ozka, kratka, normalno visoka)

Uležajenje kabine

Naprava za prevračanje kabine, ročna

Odbijač, jeklen, 3-delen

Sprednja stopnica, integrirana, možnost držala

Vetrobransko steklo, večplastno varnostno steklo, tonirano

Senčilo, pred vetrobranskim steklom

Naprava za brisanje stekel za vetrobransko steklo

Aktiviranje brisalca stekla, samodejno, s senzorjem za dež (samodejno brisanje)

Vhod, nihajno odpiranje

Centralno zaklepanje, brez daljinskega upravljanja

2 ključa vozila

Označba vrat glede na tonažo vozila

Okna na vratih, tonirana

Okno na vratih, varnostno steklo

Svetila in zvočni signali na zunanjem delu kabine (žarometi, hupa ...)

Sprednji žarometi, LED

Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete, rešetka, redko in fino pletena

Dnevne luči, LED

Meglenke, LED

Luč za vožnjo v ovinkih, LED

Regulacija dolžine svetlobnega snopa, ročno

Asistent za dolge luči

Samodejen vklop luči za vožnjo s senzorjem za luči

2 konturni luči, LED

Predpriprava za osvetlitev tovornega prostora

Sistem kamere in nadomestne kamere

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo, ogrevano

Ohišje ogledala, nelakirano

Nastavki vzvratnih ogledal, primerni za širine nadgradnje med 2500 in 2600 mm

Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano

Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo

Sedeži

Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten

Naslonjala roke za voznikov sedež

Komfortni sovoznikov sedež, zračno vzmeten

Naslonjala za roke za sovoznikov sedež

Voznikovo delovno mesto

Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu

Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice

Zapora volanskega obroča

Kombinirani inštrument Professional 12,3 palca

Enota za simulacijo tahografa , namesto tahografa

2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V

Zložljiv pepelnik za vgradnjo v osrednji del armaturne plošče

Vžigalnik za cigarete

Predpriprava za radio z anteno CB-radia na strehi kabine

4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa

Klimatizacija kabine

Klimatska naprava

Prezračevanje, izklop ni mogoč, stalen nizek nadtlak v kabini (onemogočanje vnosa prahu)

Notranjost kabine

Senčilo vetrobranskega stekla, notranje, sklopljivo

Osrednje notranje luči

2 bralni lučki, na voznikovi in sovoznikovi strani

Osvetljava vhoda

Notranja obloga vrat, omogoča čiščenje

Ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati

Vstopno držalo, standardno

Pribor in orodje

Dvigalka, 10.000 kg

Orodje v vozilu

Utripajoča opozorilna luč, s funkcijo trajno vklopljenih luči

Asistenčni sistemi

Elektronski stabilizacijski program (ESP)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Tempomat (regulacija hitrosti vožnje)

Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja)

Opozorilnik za zapuščanje voznega pasu LDW, ga ni mogoče izklopiti

Brez zemljevida navigacije

Integracija s pametnim telefonom

Nadgradnje/vmesniki

Vmesniki za prikolico (npr. vlečna sklopka, priključki zavor ...)

Brez vlečne sklopke/spojke za vleko vozila na zaključnem prečnem nosilcu

Predpriprava za spojko za vleko vozila na zaključnem prečnem nosilcu

Vlečna sklopka/spojka za vleko vozila na ogrodju zaključnega prečnega nosilca, vgrajena

100 mm nižje

Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja, na koncu okvirja

Vmesnik za napajanje nadgradnje, za sprednjim pokrovom

Vmesnik za izmenjavo. podatkov z nadgradnjo in krmiljenje vmesnega števila vrtljajev motorja, za sprednjim pokrovom kabine

Pomožni odgoni

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, tip NM AS/10b, s prirobnico, f = 1,80,

položaj ure pribl.

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, preklopen

Propeler ventilatorja za pomožni odgon, odvisen od menjalnika

Funkcijski parameter pomožnega odgona, odvisnega od menjalnika, obratovanje pri vožnji

Panožno parametriranje, splošno

Vleka, reševanje in privezovanje

Čeljust sklopke, na sredini, integrirana v odbijač/čelni prečni nosilec, z vtičnim sornikom

Vlečni polnilni priključek, spredaj

4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila in 2 na koncu okvirja

Gasilni aparat

komplet avto opreme

3. NADGRADNJA VOZILA

Kabina:

Posadka vozila 1 + 5

Kabina za posadko mora biti integrirana v nadgradnjo. Med kabinama mora biti  povezovalna odprtina minimalnih dimenzij 1700mm x 700mm, tesnjenje naj bo izvedeno na način da ne dopušča prepuščanja vode, hrupa ali plinov.

Kabina mora biti v skladu z ECE R29, ECE R16 in ECE R14. Priložiti dokazila.

Prva vrsta: (v kabini podvozja): Voznik in sovoznik. Prostor med sedežema je namenjen namestitvi opreme.

Druga vrsta: dva sedeža obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme.

Na primernem mestu v kabini se uredi namestitev polnilcev za ročne radijske postaje in svetilke. Opremo zagotovi naročnik.

Na primernem mestu v kabini se izvede inštalacija 12V (najmanj 1 x avtomobilska vtičnica 12V, najmanj 4A) in najmanj 2 x vtičnica USB (najmanj 1A na vtičnico).

Tretja vrsta: : dva sedeža obrnjena v smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena sredinsko, prostor levo in desno je namenjen namestitvi opreme

Sedeži morajo biti opremljeni z homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi v skladu z ECE R16 in homologiranimi vgrajenimi sedeži ECE R14. Priložiti dokazila. Pod sedeži se nahaja prostor za drobno opremo.

Višina kabine za posadko, ki je integrirana v nadgradnji, mora biti najmanj 160 centimetrov, dolžina pa najmanj 145 centimetrov.

Notranjost kabine naj bo iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov.

Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Dostop do elektronike mora biti omogočen z servisno odprtino katera je vodotesno zaprta ali pa se mora na enostaven način demontirati in tudi montirati pokrov modre luči ob potrebi servisa. Priložiti dokazilo o homologaciji.

Tla prostora za posadko morajo biti obložena z odstranljivo ne drsljivo podlogo v izvedbi, ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko mora biti primerno osvetljen z LED trakovi. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat: V zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene, prekrite pa z proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine mora biti označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. Vrata se morajo odpreti minimalno 80° glede na vozilo. Vrata morajo biti narejena na način da imajo v spodnjem delu tudi prozorno površino – okno, da lahko gasilec pred odpiranjem vrat opazi morebitno oviro v neposredni bližini vozila. Zgornja okna vrat se morajo odpirati z elektromotorjem.

V predelu stopnic se mora nahajati aluminijasti zaboj z pokrovom v katerega je možno shraniti dodatno opremo. Zaboj mora biti minimalnih dimenzij 300x300x200mm.

Nadgradnja:

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijačenih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. Varjenje nadgradnje ni dopustno. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i.barlock), z ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo). Pohodne stopnice morajo imet pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250kg Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s protidrsno oblogo minimalne klase R12 po EN 13036-4. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integrirano razsvetljavo in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi se naredi pritrdišče za aluminijaste lestve in zaboj za opremo. V zaboj za opremo se iz zunanje in notranje strani po celotni dolžini vgradi LED trak za razsvetljavo strehe in notranjosti zaboja. Ohišje LED traku mora viti vgrajeno v zaboj in ne sme biti montirano na njemu zaradi oviranja prostora na strehi ali v boksu.

V sprednjem levem (L1) in desnem (D1) boksu se montira vrtljivi steni v zgornjem in vrtljivi ploščadi za težjo opremo v spodnjem delu prostora.  Stene in ploščadi se morajo odpirati minimalno 120°.

V zadnjem levem boksu (L3) se vrtljivi plato za shranjevanje vodnih armatur. V zadnjem desnem boksu (D3) se namesti izvlečno higijensko steno katera vsebuje dva dozatorja, prostor za papirnate brisačje, vodo in spiralno cev za zrak. V D3 se montira tudi izvlek za montažo štirih gasilnih aparatov. Kateri koli aparat mora biti možno vzeti iz vozila brez da bi iz pritrdišča moral odstraniti drugega..

Nadgradnja ima hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko.

Visokotlačna cev navijaka mora imeti dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je preko elektromotorja kateri je vgrajen v sam boben zaradi boljšega izkoristka prostora. Imeti mora tudi možnost ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnika naj bo predvidoma NePiRo Ergo ali enakovredno. Pod navijakom mora biti nameščen zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku.

Črpalka:

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklop črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklop odsesavalne naprave. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi  materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje  v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke je šest: štirje normalno tlačni izhodi velikosti 75 mm (Storz B), 1x v levem zadnjem boksu, 1x v desnem zadnjem boksu in 2x na sami črpalki zadaj, opremljeni z zapornimi ventili in slepimi spojkami.

Dva visokotlačna izhoda, en povezan s hitro napadalno napravo (navijakom) s pnevmatskim ventilom in drugi izliv kateri je speljan v boks L3 spodaj. Tudi ta je prav tako opremljen z pnevmatskim ventilom.

Vklop visokega tlaka mora biti z pnevmatskim ventilom. Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto. Vse funkcije se upravljajo na upravljalni omarici – plošči z LCD zaslonom. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Ob kombinaciji pritiska DVEH tipk (preprečitev nehotenega vklopa ), se vklopi črpalka, VT del črpalke, odpre visokotlačni izhod VT navijaka, osvetljitev okolice, ter ugasne intervencijske signalizacije v sprednji maski. Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: manovakuumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja.

Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje.

Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2.400 l. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje.

Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni priklop mora imeti protipovratni ventil. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira

(pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

Svetlobni stolp:

Pnevmatski (ali drugo strojno dviganje/spuščanje) svetlobni stolp. Sestavljen naj  bo iz 4 LED reflektorjev minimalne moči  17.000 lum/kos. Položaj stolpa naj bo v zadnjem delu nadgradnje, pri črpalki. Pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. Reflektorji se morajo pri spustu popolnoma vgrezniti v nadgradnjo, tako da je preko pohodnega pokrova omogočeno neovirano gibanje po strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. Upravljanje s stolpom je z upravljalno ploščo na črpalki. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.

4. OPREMA

Vso opremo za vozilo GVC-1 ki je navedena v veljavni Tipizaciji gasilskih vozil , zagotovi naročnik.

5. OSTALE ZAHTEVE

Elektrooprema in signalizacija vozila

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri bliskavici na strehi kabine katere morajo biti dobro vidne od strani kot spredaj, dve v zadku nadgradnje zgoraj prav tako vidne od strani, štiri bliskavice integrirane v motorni maski spredaj in dve v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5m, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal model PA300 ali enakovredno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z LED trakovi na vsaki strani vozila po celotni dolžini nadgradnje (neprekinjeno) in na zadnji strani z LED trakom ali maksimalno dvemi LED lučmi glede na položaj lestve in ostalih zahtevanih komponent. Skupna moč svetilnosti posamezne smeri vozila mora biti minimalno: zadaj 5000 lum, leva stran 20000 lum in desna stran 20000 lum. Ponudbi je potrebno priložiti načrt razsvetljave okolice. Pohodna streha mora biti prav tako osvetljena. Ob vzvratni vožnji se morajo vklopiti stranske in zadnje luči razsvetljave okolice.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

V kabino vozila se namesti dve mobilni radijski postaji (predvidoma Motorola DM4600e in DM4601e) s primernimi antenami na strehi vozila. Na zadnjem delu vozila ob črpalki se namesti zvočnik in taster za mobilno radijsko postajo.

Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED trakom v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Upravljanje z črpalko, elektroopremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev je iz kabine s pomočjo uporabniškega LCD zaslona minimalnih dimenzij 10 col z možnostjo upravljanja na dotik, povezanega na ti sistem CAN BUS. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za čiščenje vozišča, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice, svetlobni stolp in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp, vklopljen odgon črpalke ali odprta katera izmed rolet oziroma vrat. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Slika se prikaže na uporabniškem zaslonu kateri je nameščen poleg voznika.

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Rettbox Air ali enakovredno.

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki

Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Barvanje, označbe

Barvanje:

- kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000

- blatniki, odbijači – antracit siva RAL 7016

- rolete – antracit siva RAL 7016

- platišča koles – srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja)

- podvozje – original proizvajalec podvozja

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami.

Tehnični načrti in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;

- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in  posadka vozila (6 gasilcev);

- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje  in oblikovno zahtevnejše kose).

6. DOBAVA VOZILA

Prvi predhodni prevzem vozila

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeležijo se ga štiri osebe s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Drugi predhodni prevzem vozila

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana v fazi 95%. Udeležijo se ga štiri osebe s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede na naslovu naročnika. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti.  Pri prevzemu ponudnik preda vsa navodila o uporabi in vzdrževanju vozila in vseh dobavljenih sklopih.

Usposabljanje

Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

Garancijski rok

Minimalni garancijski rok za vozilo in za nadgradnjo je 24 mesecev. V času celotnega ponujenega garancijskega roka so vse okvare na vozilu in z njimi povezani stroški naročnika, strošek ponudnika.

Skupna opomba: povsod kjer naročnik uporablja »cca.« navedeno omogoča, odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednost.

Seznam obvezne opreme po tipizaciji za vozilo GVC-1, ki jo zagotovi naročnik in predvidena pozicija namestitve v vozilu.

Predvidena pozicija namestitve opreme se lahko v dogovoru med izbranim ponudnikom in naročnikom tekom izdelave vozila prilagodi.

| Skupina | Oprema | Količina | Namestitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema |  |  |
|  | Opozorilni telovnik | 2 | Kabina |
|  | Zaščitni gumi škornji | 2 | L2 |
|  | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | L2 |
|  | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | L2 |
|  | Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | Kabina |
|  | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | Kabina |
|  | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4 | Kabina |
|  | Celoobrazna gasilska reševalna maska, ali | 2 | Kabina |
|  | Reševalna kapuca s podaljškom | 0 |  |
|  | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | L1 – za steno |
|  | Gasilski varovalni pas | 4 | Kabina |
| 2 | Gasilska oprema |  |  |
|  | Vedrovka, 10 l ali | 1 | D3 |
|  | Vedro 10 l | 1 | D2 |
|  | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | D3 |
|  | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | D3 |
|  | Naprtnjača | 2 | L1 – za steno |
|  | Gasilna metla z ročajem | 2 | Streha |
|  | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali | 6 | 2 kos D2 – zgoraj, 4 kos Streha |
|  | Vgrajen rezervoar za penilo, 120 l (poln penila, primernega za požarni razred B) | 0 | / |
|  | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | D2 |
| 3 | Cevi, armature in pribor |  |  |
|  | Tlačna cev B, 5 m | 1 | Zadaj |
|  | Tlačna cev B, 20 m | 10 | 2xD3, 2xL3, 2x v košari L3, 2x v košari D2, 2x na strehi |
|  | Tlačna cev C, 15 m | 10 | 12x L3 v košari, 3x D2 |
|  | Tlačna cev D, 15 m | 3 | D2 |
|  | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | Zadaj -zgoraj, 2xH |
|  | Hidrantni nastavek 2B | 1 | D1 |
|  | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | D1 |
|  | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | Zadaj |
|  | Zbiralnik A-2B | 1 | L3 |
|  | Trojak B/CBC | 2 | L3 in D3 |
|  | Omejevalnik tlaka B | 1 | L3 |
|  | Prehodna spojka A-B | 1 | L3 |
|  | Prehodna spojka B-C | 2 | L3 |
|  | Ročnik z zasunom B | 1 | L3 |
|  | Oporno koleno B | 1 | L3 |
|  | Ročnik z zasunom C, ali | 0 |  |
|  | Turbo ročnik s C-spojko | 3 | L3 |
|  | Delovna vrv, 20 m | 1 | Kabina |
|  | Vezna vrv, 2 m | 2 | L2 |
|  | Cevni pritrdilec | 4 | L3 |
|  | Spojni ključ ABC | 3 | Zadaj |
|  | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | D1 |
|  | Cevni mostiček 2B | 2 | Streha |
|  | Cevna košara za B cevi | 3 | 2xL3, 1xD3 |
|  | Cevna košara za B cevi | 1 | D3 |
|  | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | D2 |
|  | Mešalnik penila Z2 ali | 1 | D2 |
|  | Mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke z vsaj enakimi karakteristikami kot mešalnik penila Z2 | 0 |  |
|  | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | D2 |
| 4 | Reševalna oprema |  |  |
|  | Tridelna raztegljiva lestev z oporami, ali | 1 | Streha |
|  | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | Streha |
|  | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | Kabina |
|  | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | Kabina |

| 5 | Sanitetni pribor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Navadna nosila, zložljiva | 1 | L1 |
|  | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | L1 |
|  | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1 | Kabina |
|  | Odeja (190x140 cm) | 1 | Kabina |
| 6 | Osvetlitev in signalizacija |  |  |
|  | Ročna baterijska svetilka | 4 | Kabina |
|  | Varnostni triopan | 2 | D1 |
|  | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | D1 |
|  | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | D1 |
|  | Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 | D1 |
|  | Opozorilni trak, 500 m | 1 | D1 |
|  | Prenosni reflektor, min. 500W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve, ali | 0 | / |
|  | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 | D1 |
|  | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | D1 |
|  | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | D1 |
|  | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 2 | D1 |
| 7 | Delovne priprave in oprema |  |  |
|  | Elektroagregat 9 kVA z nadzorom izolacije | 1 | D1 |
|  | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 2 | D2 |
|  | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | D2 |
|  | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | D1 |
|  | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | L1 |
|  | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | L1 |
|  | Gozdarska zagozda | 2 | L1 |
|  | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen | 1 | L1 |
|  | Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h | 1 | L1 |
| 8 | Ročno orodje in merilne naprave |  |  |
|  | Lomilka, dolžine cca 700 mm | 1 | L1 |
|  | Gasilska sekira | 2 | L1 |
|  | Drvarska sekira | 1 | L1 |
|  | Kramp | 1 | L1 |
|  | Lopata, gradbena | 1 | Streha |
|  | Lopata, štiharica | 1 | Streha |
|  | Vile | 1 | Streha |
|  | Kopača | 2 | Streha |
|  | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | Streha |
|  | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | Streha |
|  | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | L1 |
|  | Kovček z ročnim orodjem | 2 | L2 |
|  | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | Kabina |
|  | Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 vključno s polnilcem | 1 | kabina |
| 9 | Posebna oprema |  |  |
|  | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | D2 |
|  | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | D1 |
|  | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | L2 + D2 |
|  | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | D1 |
|  | Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l, testirana, polna | 1 | D1 |
|  | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 | L1 |
| 10 | Dodatna oprema |  |  |
|  | Polnilec ročnih radijskih postaj | 4 | Kabina |
|  | Polnilec za svetilke | 4 | Kabina |
|  | Žični poteg 1,6t | 1 | L1 |
|  | Vodni sesalec | 1 | D1 |
|  | Motorna brusilka, rezalka | 1 | L1 |
|  | Set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli - reducirni ventil - krmilna enota - povezovalne cevi - tlačna posoda 6l/300 bar - blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t | 1 | D1 |
|  | Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca 600x400x220 mm: - 6 kos zagozda 75x95x350 mm - 2 kos zagozda 35x95x350 mm - 2 kos plošča 50x200x300 mm - 4 kos moral 120x88x500 mm | 1 | L1 |
|  | Kovček z orodjem za vlamljanje | 1 | L2 |
|  | Lomilka (huligan tool) | 2 | L1 |
|  | Vrvna tehnika (2x torba za vrvi + 1x torba kovačija) | 1 | D1 |
|  | Plastični zaboji za tesnila, cevne nosilce,… | 3 | D3 |
|  | Plastični zaboj za opremo žičnega potega(škopci, škripci,…) | 1 | L1 |
|  | Plastični zaboj za les (podložni les, zagozde,..) | 1 | L1 |
|  | Tabla za nadzor IDA | 1 | L3 |
|  | Plastični zaboji (Škornje, Zaščitni gumi škornji Zaščitne rokavice za nevarne snovi Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)) | 6 | L2 |
|  | Plastični zaboj za dimnikarsko orodje | 1 | D2 |
|  | Držalo, prodorna žica za dimnikarsko orodje | 1 | Zadaj |
|  | Gasilnik na prah D, 9 kg | 1 | D3 |
|  | Akumulatorsko kombinirano orodje Weber SPS 370 E-FORCE 2 | 1 | L1 |
|  | Glass manager | 1 | L1 |

- Priloga 5

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRATA

matična številka:

davčna številka:

ki ga zastopa predsednik Primož Skledar (v nadaljevanju: naročnik)

in

................................,

matična številka: ..........

identifikacija številka za DDV: ...........

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1

1.člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik ________ objavil javno naročilo z oznako __________ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila GVC-1,

- je bil v postopku oddaje javnega naročila iz prejšnje alineje kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne ___________ ;

- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe.

2.člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1,

- dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec,

- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3.člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. ...... znaša ....

z besedo: _______________________.

Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke.

4.člen PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik pogodbeno vrednost plača v dveh obrokih:

- prvi obrok po dobavi podvozja – naročnik je dolžan plačati račun v 35 dneh od prejema, pri čemer ponudnik račun izda na podlagi delnega prevzemnega zapisnika o prevzemu podvozja;

- drugi obrok (preostanek pogodbene vrednosti) pa naročnik plača najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu celotnega vozila, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5.člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- da bo po predhodnem pozivu izvajalca nadgradnje le-temu dostavil opremo, za katero je izvajalec v nadgradnji dolžan izdelati pritrdišča;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;

- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;

- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;

- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;

- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: ________.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6.člen DOBAVA

Izvajalec bo gasilsko vozilo ki je predmet te pogodbe, naročniku izdelal najkasneje do 30.1.2023.

7.člen PREVZEM

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeležijo se ga štiri osebe s strani naročnika.

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana v fazi 95%. Udeležijo se ga štiri osebe s strani naročnika.

Prevzem vozila se izvede na naslovu naročnika. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti.  Pri prevzemu ponudnik preda vsa navodila o uporabi in vzdrževanju vozila in vseh dobavljenih sklopih. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi (končnem prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z zahtevami, ni dolžan sprejeti.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

V primeru ugotovljenih napak na vozilu, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti vozilu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

8.člen TESTIRANJE IN USPOSABLJANJE

Ob prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira dobavitelj (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Izvedejo se vsi testi in preizkusi, kot so opredeljeni v ponudbi. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

9.člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

10.člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

11.člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

- da nima pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _______ (garancijski rok), na podvozje pa ______ mesecev. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

12.člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec lastniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko lastnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo lastnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo lastnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila lastniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

13. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _________________________________.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, ___________________, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. člen POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe za dajanje informacij in navodil naročnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so: ….

Osebe, ki se lahko udeležujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejšnjem odstavku, so še:….

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Kontaktni podatki:

15.člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

16.člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

- V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

17.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

18.člen SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19.člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva podpisana in žigosana izvoda.

Datum:

Naročnik:									Izvajalec:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

TRATA

Primož Skledar, predsednik

Priloga 6

Ponudnik:

__________

__________

SEZNAM REFERENC - DOBAVLJENIH VOZIL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledeče reference:

| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota) |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega vozila (ustrezno obkrožiti) | Vozilo je vsebovalo: - prostor za posadko 1+5 ali več, - podaljšano kabino v sklopu nadgradnje, - rezervoar za vodo prostornine vsaj 2.400 l, - vgrajeno črpalko s pretokom najmanj 3.000 l/min pri 10 bar, - svetlobni stolp, - elektroagregat moči vsaj 9kVA - izdelano po tipizaciji GZS |
| Datum dobave |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Datum:

Kraj:

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložen e reference. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji iz boka mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti tudi jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Priloga 7

Ponudnik:

____________________________

____________________________

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____________________________________________, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Trata, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ___ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe, najkasneje pa v osmih dneh po podpisu, z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila naročniku izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo ter opremo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor naročniku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ____________________ podpis pooblaščene osebe

datum: ____________________ žig _____________________

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

- Priloga 8a

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Podatki o ponudniku |  |
| --- | --- |
| Polno ime oziroma naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Ime | Priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Št. | Naziv | Sedež | Vrsta povezave/Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

- OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Priloga 8b

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 (Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo TRATA)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:					Podpis fizične/odgovorne osebe:

………………				      ………………………….

Priloga 9

podatki za izdajo mnenja o podvozju

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC 16/15. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

- PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

|  | Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-1, …. ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Znamka vozila D.1 |  |  |
|  | Komercialna oznaka vozila D.3 |  |  |
|  | Leto izdelave podvozja D.5 |  |  |
|  | Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, …) |  |  |
|  | Število sedežev (vključno z vozniškim) S.1 |  |  |
|  | Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1 |  |  |
|  | Masa vozila [kg] G |  |  |
|  | Dolžina vozila [mm] Y.1 |  |  |
|  | Širina vozila [mm] Y.2 |  |  |
|  | Višina vozila [mm] Y.3 |  |  |
|  | Medosje [mm] M |  |  |
|  | Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži) | DA | NE |
|  | Nazivna moč motorja [kW] P.1.2 |  |  |
|  | Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R |  |  |
|  | Pogon 4x2, 4x4, 6x6, … |  |  |
|  | Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži) | DA | NE |
|  | Dovoljena moč na odgonu [kW] |  |  |
|  | Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži) | DA | NE |

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)