Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Popravek št. 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za nadzor in spremljanje proizvodnje

Ime sklopa: SKLOP 1: Sistem za vizualni nadzor stanja orodja in spremljanje procesa rezkanja

Oznaka javnega naročila: 302/11 – RIUM33-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava opreme za nadzor in spremljanje proizvodnje« za SKLOP 1: Sistem za vizualni nadzor stanja orodja in spremljanje procesa rezkanja in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | Programirljiva naprava za integracijo senzorjev: |  |  |  |
|  |  | - Individualno obdelavo zajetih senzorskih podatkov (dva laserska merilna senzorja razdalje, inkrementalni enkoder) in podatkov iz kamer (2D, 3D vizualna senzorja) ali njihovo zlitje v točkovni oblak | DA NE |  |  |
|  |  | - Ovrednotenje, vizualiziranje, arhiviranje in transport podatkov v realnem času do senzorskih aplikacij | DA NE |  |  |
|  |  | - Rešitev za pre-procesiranje slik in obdelavo vhodnih in izhodnih signalov v realnem času | DA NE |  |  |
|  |  | - Povezovanje 2D in 3D kamer, enkoderjev, laserskih merilnikov razdalje v senzorsko mrežo | DA NE |  |  |
|  |  | - Povezave s standardnimi vmesniki industrijskih in ethernet vodil ter vmesniki za krmiljenje, programiranje in operativne namene, ki jih je mogoče aktivirati v razvojnih okoljih, nadzornih sistemih (programirljivi logični krmilniki) ali aplikacijah | DA NE |  |  |
|  |  | - Podpora za priključitev 2D in 3D kamer, GigE kamer, enkoderjev, merilnih senzorjev, fotoelektričnih senzorjev | DA NE |  |  |
|  |  | - Napajanje, napajalna napetost, 24 V DC ± 10 % | DA NE |  |  |
|  |  | - Električni priključki: - I/O: vsaj 1 x M12, 17-pin ženski konektor - Power main and CAN: vsaj 2 x M12, 4-pin moški konektor - S1-S4, IO-Link Master: vsaj 4 x M12, 5-pin ženski konektor, - S5-S8: vsaj 4 x M12, 5-pin ženski konektor - GigE Ethernet z POE: vsaj 6 x M12, 8-pin ženski konektor - Ethernet 10GigE: vsaj 2 x M12, 8-pin ženski konektor - Enkoderski priključek: vsaj 2 x M12, 8-pin ženski konektor - Serial: vsaj 2 x M12, 8-pin ženski konektor - Fieldbus: vsaj 2 x M12, 4-pin ženski konektor - CAN: vsaj 2 x M12, 5-pin ženski konektor | DA NE |  |  |
|  |  | - Izhodna moč, skupaj do 300 W | DA NE |  |  |
|  |  | - Material ohišja Aluminij | DA NE |  |  |
|  |  | - Svetlobni Indikatorji na napravi: - 15-20 (statusni prikaz) - 5-10 (PoE prikaz) - 5-10 (prikaz aktivnosti) - 10-15 (prikaz povezave) - 10-15 (prikaz statusa naprave) | DA NE |  |  |
|  |  | - Ambient data - Obratovalna temperatura, 15 °C ... +50 °C - Protection class – II | DA NE |  |  |
| 1.2 | 1 | Napajalni kabel za programirljivo napravo za integracijo senzorjev: |  |  |  |
|  |  | - Ženski konektor, M12, 4-pinski | DA NE |  |  |
|  |  | - Dolžina kabla 3-5 m | DA NE |  |  |
| 1.3 | 1 | Priključni kabel za 2D kamero: |  |  |  |
|  |  | - Dolžina kabla 5-10 m | DA NE |  |  |
| 1.4 | 2 | Priključni kabel GigaEthernet za 2D kamero: |  |  |  |
|  |  | - Moški konektor, M12, 8-pinski | DA NE |  |  |
|  |  | - Moški konektor, RJ45, 8-pinski | DA NE |  |  |
|  |  | - Dolžina kabla 5-10 m | DA NE |  |  |
| 1.5 | 1 | 2D vision senzor za detekcijo poškodb rezalnega roba orodja, napak na površini obdelovanca: |  |  |  |
|  |  | - Optika: CMOS barvni slikovni element (CMOSIS CMV4000-3E5C1PP ali enakovredno) | DA NE |  |  |
|  |  | - Montaža za C-Mount objektiv | DA NE |  |  |
|  |  | - Velikost slikovnega elementa: 1'' | DA NE |  |  |
|  |  | - Resolucija slikovnega elementa: 2.048 točk x 2.048 točk | DA NE |  |  |
|  |  | - Global-Shutter | DA NE |  |  |
|  |  | - Zaščita IP30 ali več | DA NE |  |  |
|  |  | - Hirose 6-pinski priključek | DA NE |  |  |
| 1.6 | 1 | 3D vision senzor za inšpekcijo površine obdelanega kosa pri visoko-hitrostnem frezanju, za inšpekcijo rezalne ploščice orodja in za hitre meritve oblik in barve odrezkov: |  |  |  |
|  |  | - Slikovni senzor: CMOS, velikost 1'' | DA NE |  |  |
|  |  | - Velikost točke: 5 do 6 µm x 5 do 6 µm | DA NE |  |  |
|  |  | - Resolucija senzorja: 2.560 točk x vsaj 832 točk | DA NE |  |  |
|  |  | - Hitrost zajema: 7.000 3D-profilov/s (+/-) 10% (pri polni resoluciji); 46.000 3D-profilov (+/-) 10% pri zmanjšani resoluciji | DA NE |  |  |
|  |  | - Podpora za Windows 7 ali 10 | DA NE |  |  |
|  |  | - Ohišje: aluminij | DA NE |  |  |
|  |  | - Dovoljena temperatura okolice: 15°C ... +50 °C | DA NE |  |  |
| 1.7 | 1 | Priključni kabel za 3D kamero: |  |  |  |
|  |  | - Dolžina kabla 5-7 m | DA NE |  |  |
|  |  | - Namenjen napajanju, digitalnim V/I | DA NE |  |  |
| 1.8 | 1 | Priključni kabel za 3D kamero: |  |  |  |
|  |  | - Dolžina kabala 5-7 m | DA NE |  |  |
|  |  | - Namenjen komunikaciji | DA NE |  |  |
| 1.9 | 1 | Objektiv za 3D kamero: |  |  |  |
|  |  | - C-Mount montaža | DA NE |  |  |
|  |  | - Za uporabo s slikovnim elementom velikosti 1'' | DA NE |  |  |
|  |  | - Željena fokalna razdalja med 15 mm in 17 mm | DA NE |  |  |
| 1.11 | 1 | Programirljiv inkrementalni enkoder za zajem profilov, določanje pozicije in proženje 2D/3D kamere: |  |  |  |
|  |  | - Premer osi: 5-8 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Število pulzov na obrat: 10.000 | DA NE |  |  |
|  |  | - Komunikacijski vmesnik: TTL/HTL logika impulzov | DA NE |  |  |
|  |  | - Napetostno področje: 4,5... 32 V | DA NE |  |  |
|  |  | - Priključitveni konektor: Moški M12, 8-pinski | DA NE |  |  |
|  |  | - Ohišje: aluminijasto | DA NE |  |  |
|  |  | - Delovna hitrost: ≤ 9.000 vrt./min | DA NE |  |  |
| 1.12 | 1 | Laserski merilni senzor razdalje za meritve obrabe rezalnega robu: |  |  |  |
|  |  | - Merilno območje od 25 mm - 35 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Ponovljivost meritve: 0,05 µm z (+/-) 15 % možnostjo odstopanja | DA NE |  |  |
|  |  | - Merilna frekvenca: do 80 kHz | DA NE |  |  |
|  |  | - Možnost meritve debeline transparentnih materialov: 0,2 – 0,6 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Komunikacijski vmesniki: Ethernet TCP/IP | DA NE |  |  |
|  |  | - Material ohišja: Aluminij, kovinski | DA NE |  |  |
|  |  | - Zaščita ohišja: IP67 | DA NE |  |  |
|  |  | - Priključni konektorji: Kabel z moškim konektorjem M12, 8-pin | DA NE |  |  |
| 1.13 | 1 | Laserski merilni senzor razdalje za meritve geometrije obdelovanca (obdelovalne mere): |  |  |  |
|  |  | - Merilno območje od 65 mm - 105 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Ponovljivost meritve: 0,1 µm z (+/-) 10 % možnostjo odstopanja | DA NE |  |  |
|  |  | - Merilna frekvenca: do 80 kHz | DA NE |  |  |
|  |  | - Možnost meritve debeline transparentnih materialov: 0,5 – 2 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Komunikacijski vmesniki: Ethernet TCP/IP | DA NE |  |  |
|  |  | - Material ohišja: Aluminij | DA NE |  |  |
|  |  | - Zaščita ohišja: IP67 | DA NE |  |  |
|  |  | - Priključni konektorji: Kabel z moškim konektorjem M12, 8-pin | DA NE |  |  |
| 1.14 | 2 | Ethernet priključni kabel za merilni senzor: |  |  |  |
|  |  | - Dolžina 2-5 m | DA NE |  |  |
|  |  | - Ethernet CAT5 | DA NE |  |  |
| 1.15 | 2 | Priključni kabel za merilni senzor: |  |  |  |
|  |  | - Dolžina 2-5 m | DA NE |  |  |
| 1.16 | 1 | Softvere z orodji za izdelavo senzorskih aplikacij: |  |  |  |
|  |  | - Za zasnovo, izdelavo in instalacijo senzorske aplikacije. | DA NE |  |  |
|  |  | - Omogoča izdelavo senzorskih aplikacij s katerimi senzorje in naprave prilagodijo aplikaciji. | DA NE |  |  |
|  |  | - LUA programsko okolje | DA NE |  |  |
|  |  | - Možnost programiranja v strukturiranem tekstu | DA NE |  |  |
|  |  | - Obstoj raziskovalca aplikacij za pregledovanje in upravljanje z aplikacijami in njihovimi komponentami. | DA NE |  |  |
|  |  | - Softverska orodja morajo vsebovati grafični urejevalnik za blokovno programiranje. | DA NE |  |  |
|  |  | - Softverska orodja morajo vsebovati knjižnico specifičnih funkcijskih blokov. | DA NE |  |  |
|  |  | - Softverska orodja morajo vsebovati predloge senzorskih aplikacij. | DA NE |  |  |
|  |  | - Konfiguriranje aplikacij s prenašanjem in odlaganjem programskih blokov. | DA NE |  |  |
|  |  | - Orodje za nadzor sistemskih spremenljivk. | DA NE |  |  |
|  |  | - Orodje za izdelavo spletnih uporabniških vmesnikov. | DA NE |  |  |
|  |  | - Razhroščevalnik | DA NE |  |  |
|  |  | - Orodja za procesiranje in analizo slik | DA NE |  |  |
|  |  | - Podpora za HALCON knjižnice | DA NE |  |  |
|  |  | - 1 licenca | DA NE |  |  |
|  |  | - Kompatibilnost z Microsoftovim operacijskim sistemom Windows 7 ali Windows 10. | DA NE |  |  |
| 1.17 | 1 | Visoko-resolucijski telecentrični objektiv: |  |  |  |
|  |  | - Za uporabo pri kamerah z 1'' slikovnim elementom | DA NE |  |  |
|  |  | - minimalno 0.5-kratna povečava | DA NE |  |  |
|  |  | - C-mount montaža | DA NE |  |  |
| 1.18 | 1 | Telecentrična osvetlitev za merjenje: |  |  |  |
|  |  | - Premer svetlobnega snopa: od 30 do 35 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Zelena barva ali modra barva | DA NE |  |  |
|  |  | - Napajalna napetost: 24 VDC | DA NE |  |  |
| 1.19 | 1 | LED ploščata osvetlitev: |  |  |  |
|  |  | - Velikost svetilne površine: (od 50 mm do 60 mm) x (od 50 mm do 60 mm) | DA NE |  |  |
|  |  | - Bela barva | DA NE |  |  |
|  |  | - Napajalna napetost: 24 VDC | DA NE |  |  |
| 1.20 | 1 | LED ploščata osvetlitev (integrirano osvetljevanje): |  |  |  |
|  |  | - Velikost svetilne površine: (od 65 mm do 80 mm) x (od 65 mm do 80 mm) | DA NE |  |  |
|  |  | - Bela barva | DA NE |  |  |
|  |  | - Napajalna napetost: 24 VDC | DA NE |  |  |
| 1.21 | 1 | Obročno LED svetilo: |  |  |  |
|  |  | - Notranji premer: od 40 - 70 mm | DA NE |  |  |
|  |  | - Bela barva | DA NE |  |  |
|  |  | - Napajalna napetost: 24 VDC | DA NE |  |  |
| 1.22 | 1 | Ostale zahteve: |  |  |  |
|  |  | Dobavni rok od začetka veljavnosti pogodbe do prevzema opreme: - 90 dni. Garancijsko obdobje: - 12 mesecev. Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: - 7 delovnih dni. Rok odprave napake od prijave napake: - 60 dni. Storitve usposabljanja v obsegu 8 ur za tri uporabnike na naslovu naročnika za: - rokovanje z merilno opremo - namestitev in uporabo opreme | DA NE |  |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.